- ОГЛЯДОВА ЧАСТИНА

  - Коротка характеристика та умови роботи агрегату (вузла) в цілому і основних видів сполучень автомобіля

У п. 1.1 наводиться характеристика, визначеного у завданні, агрегату (вузла), зокрема – призначення, кінематична схема або ескіз збирального креслення у розрізі і технічна характеристика, принцип та механізм дії, умови його роботи в цілому, а також загальні умови роботи і причини спрацювання основних видів сполучень з конкретними посиланнями на літературні джерела.

  - Характеристика умов роботи заданого сполучення

У п.1.2 необхідно навести аналіз умов роботи заданого сполучення деталей зокрема: принципову схему зовнішнього навантаження; конкретні діючи силові фактори; форми поверхонь, що сполучаються відносно їх переміщення; наявність мастильних матеріалів в зоні тертя; температурний режим роботи сполучення, тощо.

- РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Визначення ресурсу сполучення

2.1 Визначення статистичних характеристик повного ресурсу сполучення за вихідною масовою інформацією

В завданні на роботу зазначається номер, за яким в додатку Б знаходиться вихідна інформація і межі інтервалів. Розглянемо на прикладі як обирається. вихідна інформація. Наприклад, в завданні зазначено задачу 1.2, вихідну інформацію обирають за додатком А, (а саме - за другою цифрою номеру задачі - це таблиця А1, П.2.), а межі інтервалів вибирають за першою цифрою номеру задачі. Так, для задачі 1.2 приймаються межі інтервалів за варіантом 1 (додаток А, таблиця А2). Проте, межі інтервалів і їх кількість можна визначити аналогічно або провести перевірку їх для конкретно заданих значень.

Виконання завдання по першій задачі практичної роботи проводять в наступній послідовності.

2.1.1 Побудова статистичного ряду вихідної інформації

Складання вільної таблиці інформації по мірі зростання її абсолютної величини

Таблиця 2.1 Вихідна інформація

| 1 | 9 | 17 | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10 | 18 | 26 |
| 3 | 11 | 19 | 27 |
| 4 | 12 | 20 | 28 |
| 5 | 13 | 21 | 29 |
| 6 | 14 | 22 | 30 |
| 7 | 15 | 23 | 31 |
| 8 | 16 | 24 | 32 |

Кількість інтервалів статичного ряду можна визначити (перевірити) за виразом:

n = N,                                                         (1)

де N — кількість елементів вихідної інформації.

Одержаний результат заокруглюють у бік збільшення до найближчого цілого числа.

Величина інтервалу дорівнює:

A=tmax−tminn,                                                (2)

де tmax i tmin - відповідно найбільші й найменші значення повного ресурсу сполучення в статистичному ряді вихідної інформації.

Перший інтервал статистичного ряду будують так, щоб перша точка інформації співпадала з його початком.

Статистичний ряд інформації складають з чотирьох рядків або колонок (таблиця 2.2), в яких вказують:

в першому — межі кожного інтервалу;

в другому — кількість випадків (частота mі) в кожному інтервалі (і), якщо точка інформації потрапляє на межу між інтервалами, то в попередні і наступні інтервали вносять по 0,5 точки;

в третьому - дослідну ймовірність появи показника надійності (ПН) в кожному інтервалі Рі; (частота в частках одиниці чи у відсотках);

Дослідна ймовірність визначається для кожного інтервалу за формулою:

Pі=miN,                                                          (3)

в четвертому - накопичену (інтегральну) дослідну ймовірність i=1nPi яка визначається для кожного інтервалу за формулами згідно таблиці 2.2.

Таблиця 2.2  Статистична інформація про дослідну імовірність

| Межі інтервалів, тис.мото-год | (t0, t1) | (t1, t2) | (t2, t3) | ... | (tn-1, tn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частість mi | m1 | m2 | m3 | ... | mn |
| Дослідна ймовірність Рі | Р1 | Р2 | Р3 | ... | Рn |
| Накопичена дослідна ймовірність i=1nPi | Р1 | Р1+Р2 | Р1+Р2+Р3 | ... | i=1nPi |

2.1.2 Визначення зміщення початку розсіювання tзм

В багатьох розподілах значень показників надійності  машин та обладнання початок зміщено відносно їх нульового значення.

Величина зміщення:

tзм=tоі−0,5A,  														 (4)

де tоі - значення початку першого інтервалу; A - величина одного інтервалу.

2.1.3 Визначення середнього значення показника надійності та середнього квадратичного відхилення

При наявності статистичного ряду середнє значення показника надійності:

t=і=1ntiс×Pi,															(5)

де n - кількість інтервалів в статистичному ряду; tiс, Pi - відповідно значення середини і-го інтервалу та його дослідна ймовірність tiс=toi−ti2;

(Риска над визначенням будь-якої величини означає, що вона середня).

Середнє квадратичне відхилення:

σ=i=1n(tiс−t)2Pi. 														 (6)

2.1.4 Перевірка інформації на точки, що випадають

В дослідній інформації про показники надійності, одержаній в процесі спостереження за машинами, можуть бути помилкові точки, які випадають із загального закону розподілу.

Тому перед остаточною математичною обробкою інформації її перевіряють на точки, що випадають. За правилом t ± , тобто одержане розрахунковим шляхом середнє значення ПН послідовно зменшують і збільшують на 3. Якщо крайні точки інформації не виходять за межі  t ± 3,  всі точки інформації дійсні.

Якщо перевірка виключає точки інформації, то необхідно побудувати статистичний ряд, перерахувати середнє значення і середнє квадратичне відхилення показника надійності.

2.1.5 Побудова гістограми, полігону та кривої, нагромаджених дослідних показників надійності

За даними уточненого статистичного ряду можна побудувати гістограму, полігон і криву нагромаджених дослідних імовірностей, які дають уявлення про дослідний розподіл ПН і дозволяють в першому приближенні вирішити ряд інженерних задач, пов'язаних з оцінкою надійності машин та обладнання (рис. 2.1).

По осі абсцис відкладають в масштабі значення показника надійності t, а по осі ординат - частоту чи дослідну імовірність Рі (у гістограмі та полігону) і нагромаджену імовірність і=1nPi, (у кривій нагромаджених імовірностей). При виборі масштабу побудови графіків вздовж осей оу і ох бажано притримуватися правила «золотого перерізу»:

у=58x,																(7)

де у, х — відповідно довжина найбільшої ординати та абсциси, яка відповідає найбільшому значенню показника надійності.

Гістограма і полігон - диференціальний, а крива нагромаджених дослідних імовірностей - інтегральний і статистичні закони розподілу дослідних ПН.

Точки полігону утворюються перетинанням ординати, тотожної імовірності інтервалу, і абсциси, тотожної середині цього інтервалу. Точки кривої нагромаджених імовірностей утворюються пересіканням ординати, тотожної сумі імовірностей попередніх інтервалів, і абсциси кінця даного інтервалу.

Початкова і кінцева точки полігону на осі абсцис зміщені на 0,5 інтервалу відносно початку і кінця останнього інтервалу ліворуч і праворуч.

Рис. 2.1. Схема обробки інформації про показники надійності:

а) інтегральна функція теоретичного закону розподілу F(t); б) крива накопиченої дослідної ймовірності Pi; в) диференціальна функція теоретичного закону розподілу (ЗНР і ЗРВ) f(t); г) полігон дослідних імовірностей; д) гістограма розподілу; е) дослідна ймовірність Pi.

2.1.6 Визначення коефіцієнту варіації

Коефіцієнт варіації є відносна (безрозмірна) статистична характеристика розсіювання ПН. Вона більш зручна при виборі та оцінці теоретичного закону розподілу, ніж середнє квадратичне відхилення.

Коефіцієнт варіації дорівнює відношенню середнього квадратичного відхилення показника надійності до його середнього значення t:

Vt=σtt,																 (8)

З урахуванням зміщення досліджуваної величини t коефіцієнт варіації дорівнює:

Vt=σtt−t, 															(9)

2.1.7 Вибір теоретичного закону розподілу для вирівнювання дослідної інформації

Для підвищення точності розрахунку показників надійності отриману експериментально інформацію вирівнюють теоретичним законом розподілу. Стосовно до показників надійності деталей і вузлів машин та обладнання в цілому використовують закон Вейбулла-Гнєденка (основний закон надійності). Або закон розподілу вибирають за значенням коефіцієнту варіації V; якщо V < 0,30 – закон нормального розподілу (ЗНР), якщо V > 0,50 – закон розподілу Вейбулла-Гнєденка (ЗРВ).

Якщо значення коефіцієнту варіації V знаходяться на проміжку 0,30...0,50, то вибирають той закон розподілу (ЗНР чи ЗРВ), який-забезпечує кращі співпадання з розподілом дослідної інформації.

З таблиці Б4, додатку Б, використовуючи значення коефіцієнта варіації знаходять параметр «b» та допоміжні коефіцієнти «Св» і «Кв», після чого визначають параметр а за виразом: а =  /Св.

2.1.8 Графічна побудова інтегральної F(t) та диференціальної f(t) функцій розподілу

При ЗРВ значення інтегральної функції F(t) визначають використовуючи таблицю Б2, додатку Б.

Наприклад, визначимо значення інтегральної функції на інтервалі 1100...2600 мото-год. при наступних параметрах: ЗРВ ( V = 0,518; b = 2,048; а = 4,558 тис. мото-год.; tзм = 0,35 тис. мото-год.)

Визначаємо значення відхилення:

tik−tзмa, 													 (10)

де tik - значення кінця і-го інтервалу.

tik−tзмa=2,60−0,354,558=0,49

З таблиці Б3, додатку Б, виходячи з відповідних значень відхилення tik−tзмa, і параметра b, проводячи інтерполяцію, знаходимо:

F(tik) = F(2600 мото-год.) = 0,22

Аналогічно знаходимо решту значень інтегральної функції.

Значення диференціальної функції f(t) у і-тому інтервалі статистичного ряду дорівнює різниці значення інтегральної функції у кінці та на початку інтервалу.

f(tic) = F(tik) – F(tin), 												 (11)

де tic , tik , tin - значення напрацювання в середині, кінці та на початку інтервалу.

Наприклад, визначимо значення диференціальної функції для інтервалу 1100...2600 мото-год.

За таблицею Б3, додатку Б, маємо:

f(1500) = F(2600) – F(1100) = 0,22 - 0,03 = 0,19

Аналогічно знаходимо решту значень диференціальної функції. Отримані значення інтегральної та диференціальної функцій заносимо у зведену таблицю 2.3 і за ними будуємо криві f(t) та F(t) (рис. 2.1).

Таблиця 2.3 Розраховані значення диференціальної та інтегральної функцій

| Інтервали, тис. мото-год. | Дослідна імовірність, Pi | Диференціальна функція, f(t) | Накопичена дослідна імовірність, Рі | Інтегральна функція, F(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.2 Визначення повного і залишкового ресурсу деталей і сполучення методом індивідуального прогнозування

Вибір даних для другої задачі проводять за номером задачі, наданим у завданні, за додатком В. Так, для задачі 1.2 за першою цифрою вибирають сполучення, грaфа 1 і 2 таблиці В1, додатку В, «блок-картер двигуна - штовхач клапана», а за другою цифрою - дані мікрометражних вимірів (графа 7, рядок 2) dвим - 33,90 мм і напрацювання до вимірювання (графа 8, рядок 2) Нвим = 7300 мото-год. Кожний варіант завдання відрізняється назвою сполучення, даними мікрометражу однієї з деталей, а також напрацюванням сполучення до вимірювання.

2.2.1 Розрахункові вирази оцінки повного і залишкового ресурсу сполучення

При розрахунку ресурсів деталей сполучення з точністю, достатньою для практичних цілей, тривалістю припрацювання нехтують, а за початкові розміри відповідно приймають кінцеві (граничні) розміри деталей за кресленням:

-для валів — нижній  dmіn;

-для отворів — верхній  Dmax;

dmіn = d - ∆dmіn  ,															(10)

Dmax = D + ∆Dmax ,														 (11)

де d, D - розміри відповідно вала і отвору за кресленням, мм;

∆dmіn - мінімальний (нижній) допуск валу, мм;

∆Dmax - максимальний (верхній) допуск отвору, мм.

Середню швидкість зношування деталі Vд можна визначити за даними мікрометражу, тобто:

Vд=UвимНвим, мм/мото-год 									(12)

де Нвим - напрацювання до вимірювання, мото-год;

Uвим – величина зношування деталі до моменту вимірювання, (мм) яку з урахуванням анульованої зони припрацювання визначають за виразами:

для отворів - 							Uвимо = Dвим – Dmах , мм 												(13)

для валів -  								Uвимв = dmіn – dвим , мм													(14)

де Dвим , dвим - виміряні діаметри відповідно отвору і вала, мм.

Після мікрометражних вимірів деталь, що напрацювала термін tвим знову встановлюють на машину, де вона продовжує працювати, зношуючись до величини граничного зносу Uгр:

для вала - 											Uгрв = dmіn – dгр , мм												(15)

для отвору - 										Uгро = Dгр – Dmax , мм											(16)

Знаючи граничні і виміряні значення зносу деталі, а також вважаючи, що швидкість зношування після мікрометражних вимірів залишається попередньою, можна визначити середній залишковий ресурс деталі (рис.2.2):

Тд зал = Uгр−UвимVд, мото-год 										(17)

Середній повний ресурс деталі при наявності даних мікрометражу дорівнює:

Тд пов = Нвим + Тд зал , мото-год									(18)

Оскільки, через те, що можливе розсіювання значень залишкового ресурсу, треба враховувати довірчій інтервал розсіювання ресурсу (Тд залн, Тд залв)

де  Тд залн, Тд залв – відповідно нижні і верхні межі інтервалу при визначеній довірчій імовірності, мото-год.

Звідси повний ресурс оцінюється за виразами:

Тд повн = Нвим + Тд залн , мото-год 											(19)

Тд повв = Нвим + Тд залв  , мото-год 							 (20)

Для полегшення роботи дефектувальника при оцінці технічного стану деталей на ремонтних підприємствах в альбомі типової технології, поруч з граничним зносом, вказують припустимі при ремонті або припустимі без ремонту Uдр розміри валів dдр та отворів Dдр.

Припустимі значення зносу деталей розраховують з урахуванням граничних зносів Uдр і середньої швидкості зношування деталі Vд .

Допустиме значення величини зносу Uдр менше за граничне значення Uгр на таку величину, яка буде спрацьована протягом одного міжремонтного ресурсу машини (агрегату) Тмр, тобто:

Uдр = Uгр – Tмр·Vд , мм 																	 (21)

У розрахунках для навчальних цілей приймають міжремонтний ресурс:

Тмр = 2000 мото-год.

Допустимі для подальшої експлуатації протягом міжремонтного ресурсу розміри деталей:

для валів -											 dдр = dміn - Uдр , мм 										 (22)

для отворів -								Dдр = Dmах + Uдр , мм											(23)

Рис. 2.2 Схема визначення ресурсу сполучення без урахування тривалості припрацювання

При відсутності даних мікрометражу деталі або відомих технічних умов на дефектування, при початковому, кінцевому і допустимому розмірах деталі, швидкість зношування можна оцінити за виразом:

Vд=Uгр−UдрТмр, мм/мото-год									(24)

Довірчі межі середнього повного ресурсу при α = 0,80 визначаються аналогічно довірчим межам залишкового ресурсу за наступними виразами:

Тд повн = 0,7·Тд пов , мото-год											 (25)

Тд повв = 1,35·Тд пов , мото-год												26)

По мірі зношування деталей в сполученнях змінюється зазор. На рис.2.2 прийняті такі позначення: Smахn, Sвим, Sдр, Sгр — зазор між деталями, (мм) які утворюють сполучення, відповідно початковий максимальний, виміряний, допустимий для подальшої експлуатації протягом міжремонтного ресурсу Тмр і граничний; Тс зал; Тс пов – відповідно залишковий і повний ресурси сполучення.

За своєю фізичною сутністю зазори і ресурси сполучення аналогічні відповідним величинам зношування і ресурсам деталей.

Враховуючи, що розміри деталей в кінці періоду напрацювання не виходять за межі своїх допусків на виготовлення, початковий зазор сполучення приймається рівним сумі допусків сполучених деталей, мінімального допуску вала Δdміn і максимального допуску отвору ΔDmax :

Smaxn  = ΔDmax + Δdmin , мм										(27)

2.2.2 Приклад розв’язання другої задачі практичної роботи

Розглянемо приклад розрахунку другої задачі, варіант якої наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4  Варіант завдання до другої задачі

| Найменування деталей сполучення | Розміри за кресленням, мм. | Зазор в сполученні |  |  | Діаметр пальця dвим, мм | Напрацюва-ння сполучення до вимірю-вання Нвим, мото-год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Початковий Sn, мм. | Допустимий Sдр, мм. | Граничний Sгр, мм. |  |  |
| Втулка | 42−0,018+0,033 | + 0,019 | + 0,10 | + 0,25 | 41,95 | 1800 |
| Палець | 42−0,009+0,010 | + 0,042 |  |  |  |  |

Якщо втулку розглядати як отвір, а палець - як вал, початковий максимальний зазор сполучення (з'єднання) втулка – палець дорівнює:

Smахn = ΔDmах + Δdmіn = 0.009 + 0,033 = 0,042 мм.

У багатьох випадках розбирання та складання деталей сполучень недопустимі, оскільки ці операції порушують стабільні умови роботи сполучення після складання, що в свою чергу збільшує швидкість зношування деталей сполучення і зменшує його повний ресурс. Тому для практичних цілей визначають залишковий і повний ресурс без мікрометражних вимірів. В цьому випадку швидкість зношування сполучень визначається за виразом, аналогічним виразу (24):

Vc=Sгр−SдрТмр.													(28)

Приймаючи значення міжремонтного ресурсу Тмр = 2000 мото-год і підставляючи у вираз (28) відповідні значення величин з таблиці 2.4, маємо:

Vc=0,25−0,102000=7,5⋅10−5мм/ мото-год

Середній повний ресурс сполучення оцінюють за виразом:

Tс.пов=Sгр−SmaxnVc , 											 (29)

Для даного варіанту задачі середній повний ресурс сполучення дорівнює:

Tс.пов=0,25−0,0427,5⋅10−5 = 2770 мото-год.

Повний ресурс сполучення, визначений за виразом (29) є середньою величиною. Межі розсіювання середнього повного ресурсу при довірчій імовірності α = 0,80 знаходять аналогічно межам розсіювання залишкового ресурсу деталі, вирази (25), (26):

-нижня межа розсіювання: 						Тс повн = 0,70 Тс пов ,								(30)

-верхня межа розсіювання: 							Тс повв = 1,35 Тс пов ,							(31)

де Тс повн, Тс повв - відповідно нижня і верхня межі розсіювання середнього повного ресурсу сполучення.

Для даного варіанту ці величини дорівнюють:

Тс повн = 0,70·Тс пов = 0,7 · 2770 = 1940  мото-год.;

Тс повв = 1,35·Тс пов = 1,35 · 2770 = 3730  мото-год.

Якщо відомо напрацювання сполучення на певний момент роботи Нc , то середній залишковий ресурс сполучення та його межі визначають за виразами:

Тс зал = Тс пов - Нc , 												(32)

Тс залн  = Тс повн - Нc ,												 (33)

Тс залв = Тс повв - Нc , 												 (34)

де Тс зал, Тс залн, Тс залв - відповідно середній залишковий ресурс сполучення та його нижня й верхня межі. Для даного прикладу при Нc = 1800 мото-год. , маємо:

Тс зал = 2270 - 1800 = 970 мото-год.,

Тс залн  = 1940 - 1800 = 140 мото-год.,

Тс залв = 3730 - 1800 = 1930 мото-год.

В розрахунках значення середнього залишкового ресурсу може дорівнювати нулю або бути меншим від нуля. Це доказ того, що середня швидкість зношування сполучення вище, ніж розрахована за даними технічних умов.

Робити висновок про фактичну швидкість зношування можна лише за даними мікрометражу. Проте, в окремих практичних випадках для безпосередніх вимірів є доступною лише одна з деталей, які утворюють сполучення.

Припустимо, що в сполученні, яке розглядається, можна виміряти лише діаметр пальця dвим = 41,95 мм. Тоді, використовуючи наведені раніше вирази, маємо:

- Початковий розмір пальця, згідно виразу (10) дорівнює:

dmіn = d - ∆dmіn = 42,0 - 0,009 = 41,991 мм.

- Виміряний знос пальця, за виразом (14) дорівнює:

Uвимв = dmіn - dвим = 41,991 - 41,95 = 0,041 мм.

- Середня швидкість зношування пальця, відповідно виразу (12):

Vвал=UвимвНвим=0,0411800 = 2,3 · 10-5 мм/мото-год.

- Граничний знос однієї деталі сполучення, згідно розрахункової схеми сполучення (рис.2.2) можна записати у вигляді:

Vвал=tgα=UвимТс.пов. 							 (35)

Враховуючи значення Тс пов, з (29) остаточно, одержимо:

Uгр=Sгр−SmaxnVс⋅Vвал 										(36)

Для даного прикладу:

Uгрв=Sгр−SmaxnVс⋅Vвал=0,25−0,0427,5⋅10−5⋅2,3⋅10−5 = 0,064 мм.

- Граничний розмір пальця за виразом (15):

dгр = dmin - Uгрв = 41,991 – 0,064 = 41,927 мм.

- Припустимий при ремонті знос пальця відповідно виразу (21):

Uдрв = Uгрв – Tмр·Vвал = 0,064 - 2000 · 2,3 · 10-5= 0,018 мм.

- Припустимий при ремонті розмір пальця, за виразом (22):

dдр = dmin - Uдрв = 41,991 - 0,018 = 41,975 мм.

За даними вимірів однієї з деталей сполучення можна орієнтовно визначити граничний і допустимий при ремонті знос та розміри спряженої деталі, вважаючи, що швидкість зношування будь-якого сполучення дорівнює сумі швидкостей зношування обох деталей, тобто:

Vc = Vвал + Vотв 												  (37)

Звідси									Vотв = Vс – Vвал 													(38)

Для даного прикладу:

Vотв = Vc – Vвал  = 7,5 ·10-5 – 2,3 ·10-5 = 5,2·10-5 мм/мото-год.

Граничний знос отвору знайдемо за виразом (36):

Uгро=Sгр−SmaxnVс⋅Vотв=0,25−0,0427,5⋅10−5·5,2 ·10-5 = 0,144 мм.

Граничний розмір отвору за виразом (23) дорівнює:

Dгро = Dmax + Uгро = 42,033 + 0,144 = 42,177 мм.

Допустимий при ремонті знос отвору відповідно до виразу (21), дорівнює:

Uдро = Uгро - Тмр · Vотв = 0,144 - 2000  5,2 · 10-5 = 0,040 мм.

Допустимий при ремонті розмір отвору за виразом (23):

Dдро = Dmax + Uдро = 42,033 + 0,040 = 42,073 мм.

Таким чином, загальну схему визначення ресурсу сполучення деталей методом індивідуального прогнозування можна подати у вигляді певного алгоритму розрахунків другої задачі практичної роботи:

1. Виписати умови задачі згідно заданого варіанту.

2. Сформулювати її мету.

3. Визначити початковий максимальний зазор сполучення і позначити його в чорновому варіанті схеми сполучення.

4. Оцінити середню швидкість зношування сполучення.

5. Розрахувати середній повний ресурс сполучення.

6. Визначити довірчі межі розсіювання повного ресурсу сполучення.

7. Розрахувати залишковий ресурс сполучення.

8. Визначити нижню та верхню межі залишкового ресурсу сполучення.

9-11. Визначити початковий розмір, виміряний знос, середню швидкість зношування виміряної деталі.

12. Визначити граничний знос виміряної деталі.

13-15. Визначити граничний розмір, припустимої при ремонті величини зносу, припустимий при ремонті розмір виміряної деталі.

16. Оцінити швидкість зношування сполученої деталі.

17-21. Визначити початковий розмір, граничний і припустимий при ремонті знос та припустимий при ремонті розмір сполученої деталі.

22. Побудувати схему визначення ресурсу сполучення згідно (рис.2.2).

Визначення ресурсу сполучень за даними лише технічних умов і розмірів деталей згідно даних вимірювань тільки однієї деталі - орієнтовне. Точніше ці значення можливо розрахувати лише при вимірюванні обох деталей, які створюють сполучення.

Додаток А

Таблиця А1. Вихідна інформація для задачі №1. Повні ресурси сполучення “втулка — поршневий палець” двигуна ЯМЗ-238, мото-год.

| П.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5180 | 1570 | 3680 | 4880 |
| 3630 | 2720 | 3260 | 3180 |
| 2320 | 2530 | 9150 | 6000 |
| 3570 | 4880 | 3680 | 6680 |
| 2460 | 2920 | 6680 | 4260 |
| 7620 | 4710 | 2720 | 2840 |
| 8650 | 4270 | 3260 | 5630 |
| 8450 | 2190 | 1980 | 3090 |
| П.2. |  |  |  |
| 2740 | 2870 | 2490 | 8670 |
| 3710 | 3290 | 3400 | 2950 |
| 3730 | 4750 | 3120 | 1590 |
| 4300 | 2570 | 4280 | 2360 |
| 2240 | 6700 | 4910 | 5220 |
| 7650 | 3210 | 1990 | 5670 |
| 4910 | 9170 | 3290 | 5670 |
| 8490 | 2750 | 6710 | 6050 |
| П.3. |  |  |  |
| 3640 | 3530 | 5600 | 3120 |
| 2660 | 2410 | 2270 | 4680 |
| 5600 | 9100 | 1530 | 3220 |
| 5150 | 6620 | 8610 | 2800 |
| 2900 | 2500 | 3220 | 7590 |
| 6630 | 8410 | 4850 | 2160 |
| 1940 | 4840 | 3050 | 4230 |
| 4240 | 5940 | 2690 | 3640 |
| П.4. |  |  |  |
| 4850 | 3200 | 3540 | 3210 |
| 3660 | 9120 | 2420 | 4700 |
| 3650 | 5160 | 2500 | 2800 |
| 5910 | 2900 | 8410 | 7610 |
| 5600 | 6660 | 4850 | 4250 |
| 2300 | 1950 | 3000 | 2150 |
| 1500 | 4240 | 2700 | 2700 |
| 8600 | 6640 | 3150 | 5600 |
| П.5. |  |  |  |
| 2950 | 2210 | 7630 | 2490 |

Продовження таблиці A1

| 5650 | 6700 | 4290 | 6700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3700 | 3710 | 2870 | 4900 |
| 9190 | 2760 | 3290 | 4290 |
| 3200 | 5210 | 2740 | 2010 |
| 2360 | 6050 | 3110 | 5650 |
| 4730 | 4910 | 8470 | 8670 |
| 3590 | 3290 | 2570 | 2590 |

Таблиця А2                       Варіанти завдань до задачі №1

| Номер варіанта | Інтервали тис. мото-год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І | 0,6-2,1 | 2,1-3,6 | 3,6-5,1 | 5,1-6,6 | 6,6-8,1 | 8,1-9,6 |
| 2 | 0,7-2,2 | 2,2-3,7 | 3,7-5,2 | 5,2-6,7 | 6,7-8,2 | 8,2-9,7 |
| 3 | 0,8-2,3 | 2,3-3,8 | 3,8-5,3 | 5,3-6,8 | 6,8-8,3 | 8,3-9,8 |
| 4 | 0,9-2,4 | 2,4-3.9 | 3,9-5,4 | 5,4-6,9 | 6,9-8,4 | 8,4-9,9 |
| 5 | І,0-2,5 | 2,5-4,0 | 4,0-5,5 | 5,5-7,0 . | 7,0-8,5 | 8,5-10 |
| 6 | 1,1-2,6 | 2,6-4,1 | 4,1-5,6 | 5,6-7,1 | 7,1-8,6 | 8,6-10,1 |
| 7 | 1,2-2,7 | 2,7-4,2 | 4,2-5,7 | 5,7-7,2 | 7,2-8,7 | 8,7-10,2 |
| 8 | 1,3-2,8 | 2,8-4,3 | 4,3-5,8 | 5,8-7,3 | 7,3-8,8 | 8,8-10,3 |
| 9 | 1,4-2,9 | 2,9-4,4 | 4,4-5,9 | 5,9-7,4 | 7,4-8,9 | 8,9-10,4 |
| 10 | 1.5-3,0 | 3,0-4,5 | 4,5-6,0 | 6,0-7,5 | 7,5-9,0 | 9,0-10,5 |
| 11 | 0,6-2,2 | 2,2-3,8 | 3,8-5,4 | 5,4-7,0 | 7,0-8,6 | 8,6-10,2 |
| 12 | 0,7-2,3 | 2,3-3,9 | 3,9-5,5 | 5,5-7,1 | 7,1-8,7 | 8,7-10,3 |
| 13 | 0,8-2,4 | 2,4-4,0 | 4,0-5,6 | 5,6-7,2 | 7,2-8,8 | 8,8-10,4 |
| 14 | 0,9-2,5 | 2,5-4,1 | 4,1-5,7 | 5,7-7.3 | 7,3-8,9 | 8,9-10,5 |
| 15 | І,0-2,6 | 2,6-4,2 | 4,2-5,8 | 5,8-7,4 | 7,4-9,0 | 9,0-10,6 |
| 16 | 1,1-2,7 | 2,7-4,3 | 4,3-5,9 | 5,9-7,5 | 7,5-9,1 | 9,1-10,7 |
| 17 | 1,2-2,8 | 2,8-4,4 | 4,4-6,0 | 6,0-7,6 | 7,6-9,2 |  |
| 18 | 1,3-2.9 | 2,9-4,5 | 4,5-6,1 | 6,1-7,7 | 7,7-9,3 |  |
| 19 | 1,4-3,0 | 3,0-4,6 | 4,6-6,2 | 6,2-7,8 | 7,8-9,4 |  |
| 20 | 1,5-3,1 | 3,1-4,7 | 4,7-6,3 | 6,3-7,9 | 7,9-9,5 |  |

Таблиця А3. Інтегральна функція (функція розподілу) F(t)=Ftik−t3Mа закону Вейбулла-Гнєденка (ЗРВ) [15]

| F(t) | Параметр b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 0,1 | 0.12 | 0,10 | 0.08 | 0,06 | 0.05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0,2 | 0.21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 0,3 | 0.29 | 0.26 | 0,23 | 0,21 | 0.19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| 0,4 | 0,35 | 0,33 | 0.31 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| 0,5 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0.35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
| 0,6 | 0,47 | 0.45 | 0,43 | 0,42 | 0.40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,25 |
| 0,7 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |
| 0,8 | 0.56 | 0,55 | 0,54 | 0.54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 |
| 0,9 | 0.60 | 0.59 | 0,59 | 0.69 | 0.58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,66 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 |
| 1,0 | 0.63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0.63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 1,1 | 0,66 | 0,67 | 0.67 | 0,67 | 0.68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
| 1,2 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0.72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 |
| 1,3 | 0.72 | 0,73 | 0,74 | 0.75 | 0.76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 |
| 1,4 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
| 1,5 | 0,76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 |
| 1,6 | 0.78 | 0,80 | 0,81 | 0.83 | 0.84 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
| 1,7 | 0,80 | 0,82 | 0.83 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
| 1,8 | 0.82 | 0.84 | 0,85 | 0.87 | 0.88 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
| 1,9 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| 2.0 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 2,1 | 0,86, | 0.88 | 0,90 | 0,91 | 0.93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| 2,2 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2,3 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2,4 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2,5 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0.96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Продовження таблиці A3

| 2,6 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2,8 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.9 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.0 | 0,93 | 0.95 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3,5 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4,0 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблиця А4 Параметри і коефіцієнти закону розподілу Вейбулла-Гнєденка (ЗВР) [15]

| b | Kв | Cв | V | Sb | Pоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,800 | 1,133 | 1,428 | 1,261 | 2,815 | 0,669 |
| 0,820 | 1,114 | 1,367 | 1,227 | 2,707 | 0,661 |
| 0,840 | 1,096 | 1,311 | 1,196 | 2,608 | 0,658 |
| 0,860 | 1,080 | 1,201 | 1,167 | 2,514 | 0,655 |
| 0,880 | 1,065 | 1,214 | 1,139 | 2,427 | 0,652 |
| 0,900 | 1,052 | 1,171 | 1,113 | 2,345 | 0,649 |
| 0,920 | 1,040 | 1,132 | 1,088 | 2,268 | 0,645 |
| 0,940 | 1,029 | 1,095 | 1,064 | 2,195 | 0,641 |
| 0,960 | 1.018 | 1,061 | 1,042 | 2,127 | 0,638 |
| 0,980 | 1,009 | 1,029 | 1,020 | 2,062 | 0,635 |
| 0,000 | 1.000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0,632 |
| 1,040 | 0,984 | 0,947 | 0,962 | 1,886 | 0,626 |
| 1,080 | 0,971 | 0,900 | 0,927 | 1,782 | 0,620 |
| 1,120 | 0,959 | 0,858 | 0,894 | 1,688 | 0,615 |
| 1,160 | 0,949 | 0,821 | 0,865 | 1,601 | 0,610 |
| 1,200 | 0,941 | 0,787 | 0,837 | 1,521 | 0,605 |
| 1,240 | 0,933 | 0,757 | 0,811 | 1,447 | 0,600 |
| 1,280 | 0,926 | 0,729 | 0,787 | 1,378 | 0,596 |
| 1,320 | 0,921 | 0,704 | 0,765 | 1,314 | 0,592 |
| 1,360 | 0,916 | 0,681 | 0,744 | 1,255 | 0,588 |
| 1,400 | 0,911 | 0,660 | 0,724 | 1,198 | 0.584 |
| 1,420 | 0,909 | 0,650 | 0,714 | 1,172 | 0,382 |
| 1,440 | 0,908 | 0,640 | 0,705 | 1,146 | 0,580 |
| 1,460 | 0,906 | 0,631 | 0,696 | 1,120 | 0,578 |
| 1,480 | 0,904 | 0,622 | 0,687 | 1,096 | 0,577 |
| 1,500 | 0,903 | 0,613 | 0,679 | 1,072 | 0,576 |
| 1,520 | 0,901 | 0,605 | 0,671 | 1,049 | 0,574 |

Продовження таблиці A4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,540 | 0,900 | 9,597 | 0,663 | 1,026 | 0,572 |
| 1,560 | 0,899 | 0,589 | 0,655 | 1,004 | 0,570 |
| 1,580 | 0,898 | 0,581 | 0,647 | 0,983 | 0,569 |
| 1,600 | 0,897 | 0,574 | 0,640 | 6,962 | 0,508 |
| 1,620 | 0,896 | 0,567 | 0,633 | 0,942 | 0,568 |
| 1,640 | 0,895 | 0,560 | 0,626 | 0,922 | 0,564 |
| 1,660 | 0,894 | 0,553 | 0,619 | 0,902 | 0,563 |
| 1,680 | 0,893 | 0,546 | 0,612 | 0,883 | 0,562 |
| 1,700 | 0,892 | 0,540 | 0,605 | 0,865 | 0,561 |
| 1,720 | 0,892 | 0,534 | 0,599 | 0,847 | 0,559 |
| 1,740 | 0,891 | 0,528 | 0,593 | 0,829 | 0,558 |
| 1,760 | 0,890 | 0,522 | 0,587 | 0,812 | 0,557 |
| 1,780 | 0,890 | 0,517 | 0,581 | 0,795 | 0,556 |
| 1,800 | 0,889 | 0,511 | 0,575 | 0,779 | 0,555 |
| 1,820 | 0,889 | 0,506 | 0,569 | 0,763 | 0,553 |
| 1,840 | 0,888 | 0,501 | 0,564 | 0,747 | 0,552 |
| 1,860 | 0,888 | 0,496 | 0,558 | 0,731 | 0,551 |
| 1,880 | 0,888 | 0,491 | 0,553 | 0,716 | 0,550 |
| 1,900 | 0,887 | 0,486 | 0,547 | 0,701 | 0,549 |
| 1,920 | 0,887 | 0,481 | 0,542 | 0,687 | 0,548 |
| 1,940 | 0,887 | 0,476 | 0,537 | 0,672 | 0,547 |
| 1,960 | 0,887 | 0,472 | 0,532 | 0,658 | 0,546 |
| 1,980 | 0,886 | 0,468 | 0,527 | 0,645 | 0,546 |
| 2,000 | 0,886 | 0,463 | 0,523 | 0,631 | 0,544 |
| 2,020 | 0,886 | 0,459 | 0,518 | 0.618 | 0,643 |
| 2,040 | 0,886 | 0,455 | 0,513 | 0,605 | 0,542 |
| 2,060 | 0,886 | 0,451 | 0,509 | 0,592 | 0,541 |
| 2,080 | 0,886 | 0,447 | 0,505 | 0,579 | 0,540 |
| 2,100 | 0,886 | 0,443 | 0,500 | 0,567 | 0,539 |
| 2,120 | 0,886 | 0,439 | 0,496 | 0,555 | 0,538 |
| 2,140 | 0,886 | 0,436 | 0,492 | 0,543 | 0,637 |
| 2,160 | 0,886 | 0,432 | 0.488 | 0,531 | 0,536 |
| 2,180 | 0,886 | 0,428 | 0,484 | 0,520 | 0,535 |
| 2,200 | 0,886 | 0,425 | 0.480 | 0,509 | 0,535 |
| 2,220 | 0,886 | 0,421 | 0,476 | 0,498 | 0,534 |
| 2,240 | 0,886 | 0,418 | 0,472 | 0,487 | 0,533 |
| 2,260 | 0,886 | 0,415 | 0,468 | 0,476 | 0,533 |
| 2,280 | 0,886 | 0,412 | 0,465 | 0,465 | 0,532 |
| 2,300 | 0,886 | 0,408 | 0,461 | 0,455 | 0,531 |
| 2,320 | 0,886 | 0,405 | 0,457 | 0,444 | 0,531 |
| 2,340 | 0,886 | 0,402 | 0,454 | 0,434 | 0,530 |
| 2,360 | 0,886 | 0,399 | 0,451 | 0,424 | 0,529 |
| 2,380 | 0,886 | 0,396 | 0,447 | 0,415 | 0,528 |

Продовження таблиці A4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,400 | 0,886 | 0,393 | 0,444 | 0,405 | 0,527 |
| 2,420 | 0,887 | 0,391 | 0,441 | 0,395 | 0,527 |
| 2,440 | 0,887 | 0,388 | 0,437 | 0,386 | 0,526 |
| 2,460 | 0,887 | 0,385 | 0,434 | 0,377 | 0,526 |
| 2,480 | 0,887 | 0,382 | 0,431 | 0,368 | 0,525 |
| 2,500 | 0,887 | 0,380 | 0,428 | 0,359 | 0,524 |
| 2,520 | 0,887 | 0,377 | 0,425 | 0,350 | 0,524 |
| 2,540 | 0,888 | 0,374 | 0,422 | 0,341 | 0,523 |
| 2,560 | 0,888 | 0,372 | 0,419 | 0,332 | 0,522 |
| 2,580 | 0,888 | 0,369 | 0,416 | 0,324 | 0,521 |
| 2,600 | 0,888 | 0,367 | 0,413 | 0,315 | 0,520 |
| 2,620 | 0,888 | 0,364 | 0,410 | 0,307 | 0,520 |
| 2,640 | 0,889 | 0,362 | 0,407 | 0,299 | 0,519 |
| 2,680 | 0,889 | 0,357 | 0,402 | 0,283 | 0,518 |
| 2,700 | 0,889 | 0,355 | 0,399 | 0,275 | 0,517 |
| 2,720 | 0,889 | 0,353 | 0,397 | 0,267 | 0,517 |
| 2,740 | 0,890 | 0,351 | 0,394 | 0,260' | 0,816 |
| 2,760 | 0,890 | 0,348 | 0,392 | 0,252 | 0,516 |
| 2,780 | 0,890 | 0,346 | 0,389 | 0,245 | 0,515 |
| 2,800 | 0,890 | 0,344 | 0,387 | 0,237 | 0,514 |
| 2,820 | 0,891 | 0,342 | 0,384 | 0,230 | 0,514 |
| 2,840 | 0,891 | 0,340 | 0,382 | 0,223 | 0,513 |
| 2,860 | 0,891 | 0,338 | 0,379 | 0,216 | 0,513 |
| 2,880 | 0,891 | 0,336 | 0,377 | 0,209 | 0,512 |
| 2,900 | 0,892 | 0,334 | 0,375 | 0,202 | 0,512 |
| 2,920 | 0,892 | 0,332 | 0,372 | 0,195 | 0,511 |
| 2,940 | 0,892 | 0,330 | 0,370 | 0,188 | 0,511 |
| 2,960 | 0,892 | 0,328 | 0,368 | 0,181 | 0,510 |
| 2,980 | 0,893 | 0,326 | 0,366 | 0,175 | 0,510 |
| 3,000 | 0,893 | 0,325 | 0,363 | 0,168 | 0,509 |
| 3,020 | 0,893 | 0,323 | 0,361 | 0,162 | 0,509 |
| 3,040 | 0,893 | 0,321 | 0,359 | 0,155 | 0,508 |
| 3,060 | 0,894 | 0,319 | 0,357 | 0,149 | 0,508 |
| 3,080 | 0,894 | 0,317 | 0,358 | 0,143 | 0,507 |
| 3,100 | 0,894 | 0,316 | 0,353 | 0,136 | 0,507 |
| 3,120 | 0,895 | 0,314 | 0,351 | 0,130 | 0,507 |
| 3,140 | 0,895 | 0,312 | 0,349 | 0,124 | 0,506 |
| 3,160 | 0,895 | 0,310 | 0,347 | 0,118 | 0,506 |
| 3,180 | 0,893 | 0,309 | 0,345 | 0,112 | 0,505 |
| 3,200 | 0,896 | 0,307 | 0,343 | 0,106 | 0,505 |
| 3,220 | 0,896 | 0,306 | 0,341 | 0,101 | 0,505 |

Продовження таблиці A4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,240 | 0,896 | 0,304 | 0,339 | 0,095 | 0,504 |
| 3,260 | 0,896 | 0,302 | 0,337 | 0,069 | 0,604 |
| 3,280 | 0,897 | 0,301 | 0,335 | 0,083 | 0,503 |
| 3,380 | 0,897 | 0,299 | 0,334 | 0,078 | 0,503 |
| 3,320 | 0,897 | 0,298 | 0,332 | 0,072 | 0,503 |
| 3,340 | 0,898 | 0,296 | 0,330 | 0,067 | 0,502 |
| 3,360 | 0,898 | 0,295 | 0,328 | 0,061 | 0,502 |
| 3,380 | 0,898 | 0,293 | 0,326 | 0,056 | 0,501 |
| 3,400 | 0,898 | 0,292 | 0,325 | 0,051 | 0,501 |
| 3,420 | 0,899 | 0,290 | 0,323 | 0,046 | 0,501 |
| 3,440 | 0,809 | 0,289 | 0,321 | 0,040 | 0,500 |
| 3,460 | 0,899 | 0,287 | 0,320 | 0,035 | 0,500 |
| 3,480 | 0,899 | 0,286 | 0,318 | 0,030 | 0,499 |
| 3,500 | 0,900 | 0,285 | 0,316 | 0,025 | 0,499 |
| 3,520 | 0,900 | 0,283 | 0,315 | 0,020 | 0,499 |
| 3,540 | 0,900 | 0,282 | 0,313 | 0,015 | 0,498 |
| 3,560 | 0,901 | 0,281 | 0,312 | 0,010 | 0,498 |
| 3,580 | 0,901 | 0,279 | 0,310 | 0,005 | 0,497 |
| 3,600 | 0,901 | 0,278 | 0,308 | 0,001 | 0,497 |
| 3,620 | 0,901 | 0,277 | 0,307 | -0,004 | 0,497 |
| 3,640 | 0,902 | 0,275 | 0,305 | -0,009 | 0,496 |
| 3,660 | 0,902 | 0,274 | 0,304 | -0,014 | 0,496 |
| 3,680 | 0,902 | 0,273 | 0,302 | -0,018 | 0,495 |
| 3,700 | 0,902 | 0,272 | 0,301 | -0,023 | 0,495 |
| 3,720 | 0,903 | 0,270 | 0,299 | -0,027 | 0,495 |
| 3,740 | 0,903 | 0,269 | 0,298 | -0,032 | 0,495 |
| 3,760 | 0,903 | 0,268 | 0,297 | -0,036 | 0,494 |
| 3,780 | 0,903 | 0,267 | 0,295 | -0,041 | 0,494 |
| 3,800 | 0,904 | 0,266 | 0,294 | -0,045 | 0,494 |
| 3,820 | 0,904 | 0,264 | 0,292 | -0,050 | 0,494 |
| 3,840 | 0,904 | 0,263 | 0,291 | -0.054 | 0,494 |
| 3,860 | 0,905 | 0,262 | 0,290 | -0,058 | 0,493 |
| 3,880 | 0,905 | 0,261 | 0,288 | -0,062 | 0,493 |
| 3,900 | 0,905 | 0,260 | 0,287 | -0,067 | 0,493 |
| 3,920 | 0,905 | 0,259 | 0,286 | -0,071 | 0,492 |
| 3,940 | 0,906 | 0,258 | 0,284 | -0,075 | 0,492 |
| 3,960 | 0,906 | 0,286 | 0,283 | -0,079 | 0,492 |
| 3,980 | 0,906 | 0,255 | 0,282 | -0,083 | 0,491 |
| 4,000 | 0,906 | 0,254 | 0,280 | -0,087 | 0,491 |
| 4,020 | 0,907 | 0,253 | 0,279 | -0,091 | 0,491 |
| 4,040 | 0,907 | 0,252 | 0,278 | -0,095 | 0,490 |

Продовження таблиці A4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,060 | 0,907 | 0,251 | 0,277 | -0,099 | 0,490 |
| 4,080 | 0,907 | 0,250 | 0,276 | -0,103 | 0,489 |
| 4,100 | 0,908 | 0,246 | 0,274 | -0,107 | 0,489 |
| 4,120 | 0,908 | 0,248 | 0,273 | -0,111 | 0,489 |
| 4,140 | 0,908 | 0,247 | 0,272 | -0,115 | 0,488 |
| 4,160 | 0,908 | 0,246 | 0,271 | -0,118 | 0,488 |
| 4,180 | 0,909 | 0,245 | 0,270 | -0,122 | 0,487 |
| 4,200 | 0,909 | 0,244 | 0,268 | 0,126 | 0,487 |

Додаток В

Таблиця В1                Варіанти завдань для задачі №2

| Номер варіан-ту задачі | витяг з технічних умов на дефектовку спряжень |  |  |  |  | Зразкові дані мікрометражу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування деталей спряження | нормальні розміри деталей (за кресленням), мм | натяг /-/, зазор /+/ |  |  |  |  |
|  |  |  | нормальний,мм | допустимий, мм | граничний, мм | розмір в місці най-більшого спрацю-вання, мм | напрацювання до вимірювання, мото-год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Двигун |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | блок-картер двигуна | 34+0,039 | +0,025 | +0,34 | +0,40 | 33,87 33,90 33,84 33,81 33,87 | 7250 7300 7350 7400 7450 |
|  | штовхач клапана | 34−0.050−0.025 | +0,089 |  |  |  |  |
| 2 | блок-картер двигуна | 242+0.045 | 0.000 | +0.20 | +0.25 | 242,07 242,09 242,11 242,13 242,15 | 4500 4550 4600 4650 4700 |
|  | корпус підшипника | 242-0.030 | +0.075 |  |  |  |  |
| 3 | кришка розподільника | 35+0.045 | +0.000 | +0.70 | +1.0 | 35,21 35,26 35,31 35,36 35,41 | 2750 2800 2850 2900 2950 |
|  | вісь шестерні | 35-0.50 | +0.100 |  |  |  |  |
| головна передача |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | корпус диференціала | 28−0.07+0.016 | -0.007 | +0.1 | +0.15 | 28,02 28,03 28,09 28,05 29,06 | 2000 2050 2100 2150 2200 |
|  | вісь диференціала | 28-.0045 | +0.061 |  |  |  |  |

Продовження таблиці B1

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | сателіт |  |  | 28+0.070 | +0.100 |  |  | +1.5 |  | +2.0 |  | 28,2 28,4 28,6 28,8 29,0 | 4250 4300 4350 4400 4450 |  |
|  | вісь диференціала |  |  | 28-0.045 | +0.215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| двигун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | блок картера двигуна |  |  | 116+0.140 | +0.050 |  |  | +.036 |  | +0.40 |  | 116,15 116,16 116,17 116,18 116,19 | 3020 3070 3020 3170 3220 |  |
|  | циліндр |  |  | 116−0.140−0.050 | +0.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | передня втулка розподільного валу |  |  | 51+0.030 | +0.065 |  |  | +0.42 |  | +0.50 |  | 50,85 50,82 50,80 50,78 50,75 | 4270 4320 4370 4422 4470 |  |
|  | вал розподільний |  |  | 51−0,105−00,65 | +0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | шків вентилятора |  |  | 20−0,007+0,016 | -0,014 |  |  | +0,08 |  | +0,14 |  | 20,02 20,025 20,030 20,035 20,040 | 1520 1570 1620 1670 1720 |  |
|  | вал вентилятора |  |  | 20+0,007 | +0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | втулка штовхача | 20+0,023 |  |  |  | +0,020 | +0,28 |  | +0,35 |  | 19,22 19,91 19,90 19,89 19,88 |  |  | 2770 2820 2870 2920 2970 |
|  | штовхач | 20−0,040−0,020 |  |  |  | +0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | втулка клапана напрямна | 9+0,030 |  |  |  | +0,040 | +0,24 |  | +0,35 |  | 9,040 9,045 9,050 9,055 9,060 |  |  | 2020 2170 2220 2270 2320 |
|  | клапан впускний | 9−0.070−0.040 |  |  |  | +0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | втулка клапана напрямна | 16+0.030+0.060 |  |  |  | +0,030 | +0,20 |  | +0,30 |  | 15,98 15,97 15,96 15,95 15,94 |  |  | 2370 2420 2470 2520 2570 |
|  | вісь коромисла | 16-0,012 |  |  |  | +0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зчеплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | важіль віджимний |  | 6+0,120 |  |  | 0,000 | +0,40 |  | +0,50 |  | 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 |  |  | 2010 2040 2070 2100 2130 |
|  | палець |  | 6-0,080 |  |  | +0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці B1

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | сателіт |  | 25+0.020+0.050 |  | +0,020 |  | +0,60 | +0,70 | 25,70 25,69 25,68 25,67 25,66 |  |  | 2160 2190 2220 2250 2280 |
|  | втулка розпірна |  | 25,1-0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | шарикопідшипник | 50-0,012 |  | -0,020 |  | +0,05 |  | +0,10 |  | 49,990 49,985 49,980 49,975 49,970 | 1310 1340 1370 1400 1430 |  |
|  | вал проміжний | 50+0,008 |  | +0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | корпус коробки передач | 25+0,045 |  | +0,040 |  | +0,20 |  | +0,25 |  | 25,05 25,06 25,07 25,08 25,09 | 2460 2490 2520 2550 2580 |  |
|  | вал перемикання передач | 25−0.070−0.040 |  | +0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диференціал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | корпус заднього мосту | 154+0,050 |  | +,0050 |  | +0,25 |  | +0,30 |  | 154,05 154,06 154,07 154,08 154,09 | 1610 1640 1670 1700 1730 |  |
|  | стакан підшипника | 154−0.090−0.050 |  | +0,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | корпус заднього мосту | 165+0,040 |  | +0,018 |  | +0,20 |  | +0,25 |  | 164,910 164,905 164,900 164,895 164,890 | 2800 2830 2860 2890 2920 |  |
|  | стакан підшипника | 165−0.045+0.018 |  | +0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кінцева передача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | корпус заднього мосту | 210+0,045 |  | +0,60 |  | +0,25 |  | +0,30 |  | 210,05 210,06 210,07 210,08 210,09 | 2110 2140 2070 2100 2130 |  |
|  | рукав напіввісі | 210−0.105−0.060 |  | +0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | балансир внутрішній | 50+0.032+0.100 |  | +0,032 |  | +0,20 |  | +,030 |  | 49,900 49,895 49,890 49,885 49,880 | 2160 2190 2220 2250 2280 |  |
|  | вісь кочення | 50-0,050 |  | +0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | втулка мала | 50+0.340+0.500 |  | +0,340 |  | +0,60 |  | +2,5 |  | 50,6 50,7 50,8 50,9 51,0 | 1310 1340 1370 1400 1430 |  |
|  | вісь кочення | 50-0,050 |  | +0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |