Лабораторна робота №6

Під'єднання маршрутизатора до локальної мережі

# Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска підмережі | Шлюз за замовчуванням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | G0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | S0/0/0 (DCE) | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | G0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R2 | G0/1 | 10.1.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R2 | S0/0/0 | 209.165.200.226 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | NIC | 10.1.1.10 | 255.255.255.0 | 10.1.1.1 |
| PC4 | NIC | 10.1.2.10 | 255.255.255.0 | 10.1.2.1 |

# Цілі та задачі

Частина 1: Відображення інформації про маршрутизатор

Частина 2: Налаштування інтерфейсів маршрутизатора

Частина 3: Перевірка конфігурації

# Довідкова інформація

У цій практичній роботі ви використовуватимете різні команди show для відображення поточного стану маршрутизатора. Потім ви скористаєтеся таблицею адресації, щоб налаштувати Ethernet-інтерфейси маршрутизатора. На завершення, використаєте команди для перевірки та тестування проведених налаштувань.

Примітка: Маршрутизатори у цій практичній роботі частково настроєно. Деякі налаштування не висвітлено у цьому курсі, але вони надаються, щоб допомогти вам у використанні команд перевірки.

## Частина 1: Відображення інформації про маршрутизатор

### Крок 1: Відобразіть інформацію про інтерфейси на маршрутизаторі R1.

Примітка: Натисніть на позначку пристрою, а потім перейдіть на вкладку CLI, щоб отримати доступ до командного рядка безпосередньо. Пароль консольної лінії - cisco. Пароль привілейованого режиму EXEC - class.

#### Питання:

a.     Яка команда виводить статистику по всіх інтерфейсах, налаштованих на маршрутизаторі?

b.     Яка команда виводить інформацію тільки про інтерфейс Serial 0/0/0?

c.     Введіть команду для відображення статистики по інтерфейсу Serial 0/0/0 на R1 і дайте відповідь на такі питання:

1)    Яка IP-адреса налаштована на R1?

2)    Яка пропускна здатність інтерфейсу Serial 0/0/0?

d.     Введіть команду для відображення статистики по інтерфейсу GigabitEthernet 0/0 і дайте відповідь на такі питання:

1)    Яка IP-адреса R1?

2)    Яка MAC-адреса інтерфейсу GigabitEthernet 0/0?

3)    Яка пропускна здатність (BW) інтерфейсу GigabitEthernet 0/0?

### Крок 2: Відобразіть зведений список інтерфейсів на R1.

#### Питання:

a.     Яка команда виводить короткий перелік поточних інтерфейсів, станів інтерфейсів і присвоєних їм IP-адрес?

b.     Введіть цю команду на кожному маршрутизаторі і дайте відповідь на такі питання:

1)    Скільки послідовних інтерфейсів на R1 та R2?

2)    Скільки Ethernet-інтерфейсів на R1 та R2?

3)    Чи всі Ethernet-інтерфейси на R1 однакові? Якщо ні, поясніть різницю.

### Крок 3. Відобразіть таблицю маршрутизації на маршрутизаторі R1.

#### Питання:

a.     Яка команда відображає вміст таблиці маршрутизації?

b.     Введіть цю команду на R1 і дайте відповідь на такі питання:

1)    Скільки там підключених маршрутів (використовують код C)?

2)    Який маршрут вказано?

3)    Як маршрутизатор обробляє пакет, призначений для мережі, якої немає в таблиці маршрутизації?

## Частина 2: Налаштування інтерфейсів маршрутизатора

### Крок 1: Налаштуйте інтерфейс GigabitEthernet 0/0 на R1.

a.     Введіть наступні команди для призначення адреси та активації інтерфейсу GigabitEthernet 0/0 на R1:

Відкрийте вікно налаштування

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

b.     Вважається хорошою практикою налаштовувати опис на кожному інтерфейсі, це допомагає документувати мережу. Налаштуйте параметр інтерфейсу, що вказує пристрій, до якого він підключений.

R1 (config-if) # description LAN connection to S1

c.     R1 тепер може надсилати запит ping до PC1.

R1 (config-if) # end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1# ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/2/8 ms

### Крок 2: Налаштуйте решту інтерфейсів Gigabit Ethernet на R1 та R2.

a.     Використовуйте відомості в таблиці адресації, щоб завершити налаштування інтерфейсів для R1 та R2. Для кожного інтерфейсу виконайте такі дії:

1)    Призначте IP-адресу і активуйте інтерфейс.

2)    Налаштуйте відповідний опис.

b.     Перевірте налаштування інтерфейсу.

### Крок 3: Зробіть резервне копіювання конфігурацій до NVRAM.

#### Питання:

Збережіть налаштування обох маршрутизаторів у пам’ять NVRAM. Яку команду ви використовували?

Закрийте вікно налаштувань

## Частина 3: Перевірка конфігурації

### Крок 1: Використовуйте команди для перевірки, щоб перевірити налаштування інтерфейсу.

a.     Використовуйте команду show ip interface brief на R1 та R2, щоб швидко переконатися, що інтерфейси налаштовані з правильною IP-адресою і активні.

#### Питання:

Скільки інтерфейсів на R1 та R2 налаштовані з IP-адресами і активовані (в стані «up»)?

Яка частина конфігурації інтерфейсу НЕ відображається в результаті виконання команди?

Які команди можна використовувати для перевірки цієї частини конфігурації?

b.     Використовуйте команду show ip route як на R1, так і на R2, щоб переглянути поточні таблиці маршрутизації і відповісти на такі запитання:

#### Запитання:

1)    Скільки підключених маршрутів (використовують код C) ви бачите на кожному маршрутизаторі?

2)    Скільки маршрутів OSPF (використовують код O) ви бачите на кожному маршрутизаторі?

3)    Якщо маршрутизатор знає всі маршрути в мережі, то кількість підключених маршрутів і динамічно вивчених маршрутів (OSPF) повинна дорівнювати загальній кількості локальних (LAN) і глобальних (WAN) мереж. Скільки локальних і глобальних мереж у топології?

4)    Чи відповідає це число кількості маршрутів з кодом C і O, показаних у таблиці маршрутизації?

Примітка: Якщо ваша відповідь «ні», то вам не вистачає необхідних налаштувань. Перегляньте кроки, описані в Частині 2.

### Крок 2: Перевірте наскрізне підключення в мережі.

Тепер ви повинні мати можливість з будь-якого ПК пінгувати будь-який інший ПК в мережі. Крім того, ви повинні мати можливість пропінгувати активні інтерфейси на маршрутизаторах. Наприклад, наступні тести повинні бути успішними:

·         З командного рядка на PC1 надішліть запит ping на PC4.

·         З командного рядка на R2 надішліть запит ping на PC2.

Примітка: Для спрощення в цій практичній роботі комутатори не налаштовані. Ви не зможете їх пропінгувати.

Кінець документа

Зміст звіту

1. Назва роботи, цілі і задачі роботи.

2. Модель мережі у Packet Tracer.

3. Лістинг виконання завдань і відповіді на запитання.

4. Висновки.