Лабораторна робота №4

Пошук та усунення несправностей

# Цілі та задачі

Усунення поширених проблем у LAN.

# Довідкова інформація / Сценарій

Після оновлення в мережі деякі пристрої були неправильно налаштовані. Ви повинні виправити конфігурації та переконатися, що всі ПК можуть отримати доступ до веб-сервера, R1 та комутаторів. Крім того, всі ПК повинні мати доступ до R1 за допомогою SSH. Ви повинні перевірити можливість під'єднання як для IPv4, так і для IPv6, за винятком комутаторів.

# Досліджувана модель мережі

# Інструкції

Маршрутизатор R1 і всі комутатори були попередньо налаштовані наступним чином:

·          Пароль для під'єднання Ciscoenpa55

·          Пароль консолі: Ciscoconpa55

·          Ім'я користувача та пароль для SSH: Admin1/Admin1pa55

Необхідна кількість вузлів у підмережі:

·          IT: 50 вузлів

·          Marketing: 50 вузлів

·          R&D: 100 вузлів

Якщо всі проблеми з конфігурацією були виправлені, усі пристрої повинні мати можливість пінгувати файли один одного та веб-сервера.

# Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса / Префікс | Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.16.1.62 /26 | N/A |
| R1 | G0/0 | 2001:db8:cafe::1/64 | N/A |
| R1 | G0/0 | fe80::1 | N/A |
| R1 | G0/1 | 172.16.1.126 /26 | N/A |
| R1 | G0/1 | 2001:db8:cafe:1::1/64 | N/A |
| R1 | G0/1 | fe80::1 | N/A |
| R1 | G0/2 | 172.16.1.254 /25 | N/A |
| R1 | G0/2 | 2001:db8:cafe:2::1/64 | N/A |
| R1 | G0/2 | fe80::1 | N/A |
| R1 | S0/0/1 | 10.0.0.2 /30 | N/A |
| R1 | S0/0/1 | 2001:db8:2::1/64 | N/A |
| R1 | S0/0/1 | fe80::1 | N/A |
| Main | S0/0/0 | 209.165.200.226 /30 | N/A |
| Main | S0/0/0 | 2001:db8:1::1/64 | N/A |
| Main | S0/0/0 | fe80::2 | N/A |
| Main | S0/0/1 | 10.0.0.1 /30 | N/A |
| Main | S0/0/1 | 2001:db8:2::2/64 | N/A |
| Main | S0/0/1 | fe80::2 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 172.16.1.61 /26 | 172.16.1.62 |
| S2 | VLAN 1 | 172.16.1.125 /26 | 172.16.1.126 |
| S3 | VLAN 1 | 172.16.1.253 /25 | 172.16.1.254 |
| IT | NIC | 172.16.1.1 /26 | 172.16.1.62 |
| IT | NIC | 2001:db8:cafe::2/64 | fe80::1 |
| IT | NIC | fe80::2 | fe80::1 |
| Marketing | NIC | 172.16.1.65 /26 | 172.16.1.126 |
| Marketing | NIC | 2001:db8:cafe:1::2/64 | fe80::1 |
| Marketing | NIC | fe80::2 | fe80::1 |
| R&D | NIC | 172.16.1.129 /25 | 172.16.1.254 |
| R&D | NIC | 2001:db8:cafe:2::2/64 | fe80::1 |
| R&D | NIC | fe80::2 | fe80::1 |
| Web | NIC | 64.100.0.3 /29 | 64.100.0.1 |
| Web | NIC | 2001:db8:acad::3/64 | fe80::1 |
| Web | NIC | fe80::2 | fe0::1 |

Кінець документа

Зміст звіту

1. Назва роботи, мета, версія програмного забезпечення.

2. Модель мережі у Packet Tracer.

3. Результати виконання завдань та відповіді на запитання.

4. Висновки.