1. ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТІМОГО ЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ПАРАМЕТРА

Завдання 1. Визначити граничнодопустиме значення діагностичного параметра по статистичній вибірці 50 значень потужності, що розвивається двигунами автомобілів ЗІЛ - 431410, приведеної нижче.

Значення колісної потужності, що розвивається двигунами автомобілів ЗІЛ - 431410.

| 100 | 95 | 85 | 96 | 104 | 85 | 97 | 95 | 82 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 107 | 75 | 95 | 103 | 87 | 90 | 99 | 102 | 98 |
| 102 | 86 | 90 | 88 | 93 | 100 | 89 | 90 | 101 | 90 |
| 94 | 96 | 96 | 92 | 97 | 99 | 94 | 111 | 99 | 93 |
| 100 | 92 | 94 | 98 | 95 | 99 | 96 | 98 | 99 | 98 |

Рішення

1. Визначаємо максимальне і мінімальне значення параметра

Xmax=111  к.с.;   Xmin=75к.с.

2.  Визначаємо діапазон розкиду значень параметра як різницю максимального і мінімального значень параметра

Д=Xmax−Xmin=111−75=36к.с.

3. Для побудови графіка щільності розподілу параметра вибираємо кількість інтервалів (приймаємо) і визначаємо величину інтервалу

Δ=ДК=367=5,14.

4. По величині інтервалу розраховуємо межі інтервалів по формулі

Пl=Xmin+l−1⋅Δ,

де l - номер інтервалу (l = 1, 2, 3 ., До);

Пl - нижня межа інтервалу.

5. Проводимо розподіл значень параметра по інтервалах і оформляємо це у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл параметра по інтервалах

| Інтервали значень параметра | Кількість значень параметра | Частота Pi=nii=1kni | Накопичена частота, Fi=i=1kPi |
| --- | --- | --- | --- |
| 75,00 – 80,14 | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 80,14 – 85,28 | 4 | 0,08 | 0,1 |
| 85,28 – 90,42 | 8 | 0,16 | 0,26 |
| 90,42 – 95,56 | 11 | 0,22 | 0,48 |
| 95,56 – 100,70 | 19 | 0,38 | 0,86 |
| 100,70 – 105,84 | 5 | 0,10 | 0,96 |
| 105,84 – 111,00 | 2 | 0,04 | 1,00 |

6. Визначимо частоту і накопичену частоту для кожного інтервалу по формулах

Pi=nii=1kni;

Fi=i=1kPi,

де  ni - кількість значень параметра;

i=1kni  - загальна кількість значень потужності по статистичній вибірці.

7. Будуємо графік щільності розподіли значень параметра  і криву функції розподілу  (рис. 1).

8. Відповідно до рекомендацій  приймаємо, що стан автомобільного парку повинен відповідати забезпеченню  - ресурсного пробігу. Для двигунів .

Тобто загальне число автомобілів, що мають потужність двигуна нижче за граничнодопустиме значення, повинно бути не більше 15 %. Відкладаємо на осі ординат значення 0,15 і проводимо горизонталь до перетину з кривої функції розподілу i. На осі абсцис знаходимо значення параметра, відповідне точці перетину горизонталей з кривою i. Це значення відповідає 85 к.с. Отже, граничнодопустиме значення потужності двигуна скеладає 85  к.с.

9. Заключення: У запропонованому прикладі кількість двигунів з потужністю менше 85 л. с. складає 5 одиниць.

N, к. с.

75

80,14

85,28

90,42

95,56

100,70

105,84

111,0

0,1

0,5

0,2

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Рi,

Рi

Fi

Fi

Рис. 1 - Графіки щільності (Рi) і функції (Fi) розподілу випадкової величини

Завдання 2. Визначити граничнодопустиме значення діагностичного параметра і характеристики випадкової величини по статистичній вибірці 60 значень потужності, що розвивається двигунами автомобілів ЗІЛ - 431410, приведеної нижче (двох модальний розподіл параметра).

Значення потужності, що розвивається двигунами автомобілів ЗІЛ - 431410, к.с.

| 100 | 58 | 95 | 90 | 86 | 104 | 61 | 85 | 97 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 64 | 100 | 85 | 107 | 111 | 65 | 75 | 103 | 87 |
| 90 | 65 | 99 | 102 | 98 | 102 | 51 | 86 | 90 | 88 |
| 93 | 55 | 100 | 89 | 90 | 101 | 72 | 90 | 94 | 96 |
| 96 | 57 | 92 | 97 | 99 | 94 | 58 | 95 | 99 | 93 |
| 100 | 92 | 94 | 98 | 95 | 99 | 96 | 98 | 99 | 98 |

Рішення

Характеристиками випадкової величини є середнє значення випадкової величини, її середньоквадратичне відхилення  і варіація, яка оцінюється коефіцієнтом варіації.

Визначимо ці характеристики

X=i=1nXin=535060=89,17 к.с.

ПриймемоX=89 к.с.

σx=i=1nXi−X2n−1=1226459=14,4  к.с. (для спрощення розрахунків)

v=σxX=14,489=0,16 к.с.

Випадкові величини, у якихv≤0,1, мають малу варіацію;

при v≤0,1v≤0,33 - середню варіацію; при v>0,33 - велику варіацію.

Точкові оцінки дозволяють заздалегідь судити про якість виробів і технологічних процесів. Чим нижче середній ресурс - Xі вище коефіцієнт варіації - v, тим нижче якість конструкції і виготовлення (або ремонту) виробу.

Таким чином, ми визначили характеристики випадкової величини.

Далі рішення задачі здійснюємо, аналогічно рішенню задачі 1, виконуючи дії, викладені в п. 1.6.

В результаті виконання цих дій ми одержимо розподіл параметра по інтервалах (табл. 2).

Таблиця 2

Розподіл параметра по інтервалах

| Інтервали значень параметра | Кількість значень параметра | Частота, Pi=nii=1kni | Накопичена частота, Fi=i=1kPi |
| --- | --- | --- | --- |
| 51,00 – 59,57 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| 59,57 – 68,14 | 4 | 0,07 | 0,15 |
| 68,14 – 76,71 | 2 | 0,03 | 0,18 |
| 76,71 – 85,28 | 3 | 0,05 | 0,23 |
| 85,28 – 93,85 | 14 | 0,23 | 0,46 |
| 93,85 – 102,42 | 28 | 0,47 | 0,93 |
| 102,42 – 111,0 | 4 | 0,07 | 1,00 |

По набутому значення частості (див. табл. 2) побудуємо криву щільності розподілу (рис. 2). Як видно з рис. 2, ми маємо двох модальний розподіл.

Для вирішення завдання необхідно з вибірки значень випадкової величини відкинути ті значення, які створюють лівий “пік” на графіку. З графіка (рис. 2) видно, що необхідно прибрати значення, лежачі в інтервалі 51 - 75 к. с. Це такі значення: 51, 55, 58, 61, 64, 65, 65, 57, 58 - всього їх 9.

По вибірці, що залишилася, складаємо новий розподіл параметра по інтервалах (табл. 3) і будуємо графіки щільності і функції розподілу параметра (мал. 3).

Таблиця 3

Розподіл параметра по інтервалах

| Інтервали значень параметра | Кількість значень параметра | Частота, Pi=nii=1kni | Накопичена частота, Fi=i=1kPi |
| --- | --- | --- | --- |
| 68,14 – 76,71 | 2 | 0,04 | 0,04 |
| 76,71 – 85,28 | 3 | 0,06 | 0,10 |
| 85,28 – 93,85 | 14 | 0,27 | 0,37 |
| 93,85 – 102,42 | 28 | 0,55 | 0,92 |
| 102,42 – 111,0 | 4 | 0,08 | 1,00 |

Для γ=0,85 проведемо дії за визначенням гранично припущенного значення діагностичного параметра. ОдержимоXПД=83  к. с.

Рис. 2 - Графік щільності розподілу випадкової величини

Рис. 3 - Графіки щільності (Рi) і функції розподілу (Fi) випадкової величини

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВ

Завдання 3. Визначити вірогідність безвідмовної роботи автомобіля для пробігів 0, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 км, якщо середнє напрацювання на відмову  l=5000км, щільність вірогідності розподілу підпорядкована експоненціальному закону. Побудувати графік зміни вірогідності безвідмовної роботи від пробігу.

Рішення

Для експоненціального закону розподілу випадкової величини вірогідність безвідмовної роботи рівна

Rl=e−λl,

де l - пробіг, км;

е - основа натурального логарифма;

λ - параметр потоку відмов.

Для експоненціального закону має співвідношення λ=1l,

де l - середнє напрацювання на відмову, км.

Визначимо вірогідність безвідмовної роботи для різних пробігів

Rl=0=e−05000=1,0;

Rl=2000=e−20005000=e−0,4=0,67;

Rl=4000=e−40005000=e−0,8=0,45;

Rl=6000=e−60005000=e−1,2=0,3;

Rl=8000=e−80005000=e−1,6=0,2;

Rl=10000=e−100005000=e−2=0,135;

Rl=12000=e−120005000=e−2,4=0,09;

Rl=14000=e−140005000=e−2,8=0,06.

По набутому значенню вірогідності безвідмовної роботи будуємо графік 1 (рис. 4).

Рис. 4 - Графіки зміни вірогідності безвідмовної роботи від пробігу при експоненціальному (1) і нормальному (2) законах розподілу

Завдання 4. Визначити вірогідність безвідмовної роботи гальмівної системи автомобіля для пробігів 0, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 км, якщоl=8000  км, σ=2000 км, щільність вірогідності розподілу підпорядкована нормальному закону. Побудувати графік зміни вірогідності безвідмовної роботи від пробігу.

Рішення

Для нормального закону розподілу випадкової величини вірогідність безвідмовної роботи дорівнює:

Rl=1σ⋅2⋅π⋅l+∞e−l−l22⋅σ2dl .

Тоді

Fl=1σ⋅2⋅π⋅−∞le−l−l22⋅σ2dl,

де σ - середньоквадратичне відхилення випадкової величини.

Інтеграл, що входить в приведену формулу, не береться. Тому при розрахунках користуються поняттям нормованої функції Ф(Z), для якої складені таблиці (див. додаток 1). Для нормованої функції приймається нова випадкова величина Z=l−lσ при l=l+Z⋅σ:

ФZ=1σ⋅2⋅π⋅−∞l+Z⋅σe−Z22dl+Z⋅σ=−∞Ze−Z22dZ.

Визначимо значення нормованої функції і вірогідність безвідмовної роботи для заданих пробігів.

Rl=1,0−Fl=1,0−Фl−lσRl=0=1,0−Ф0−80002000=1,0−Ф−4=1,0−0,000=1,0Rl=2000=1,0−Ф2000−80002000=1,0−Ф−3=1,0−0,0013=0,9987Rl=4000=1,0−Ф4000−80002000=1,0−Ф−2=1,0−0,023=0,977Rl=6000=1,0−Ф6000−80002000=1,0−Ф−1=1,0−0,159=0,841Rl=8000=1,0−Ф8000−80002000=1,0−Ф0=1,0−0,5=0,5Rl=10000=1,0−Ф10000−80002000=1,0−Ф1=1,0−0,841=0,159Rl=12000=1,0−Ф12000−80002000=1,0−Ф2=1,0−0,977=0,023Rl=14000=1,0−Ф14000−80002000=1,0−Ф3=1,0−0,9987=0,0013

По набутому значенню будуємо графік 2 зміни вірогідності безвідмовної роботи залежно від пробігу (рис. 4).

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Завдання 5. Визначити раціональну періодичність ТО техніко-економічним методом, якщо вартість виконання робіт по ТО складає ЗТО=50 грн., а вартість витрат на ремонт (грн.) виражається залежністю:

ЗТР=0,8⋅10−2⋅l+0,8⋅10−5⋅l2.

Рішення

Раціональною для даного завдання буде періодичність, при якій сумарні питомі витрати по ТО і ремонту будуть мінімальними. Рішення задачі виконаємо графо - аналітичним методом.

Визначимо питомі витрати по ТО на кожен кілометр пробігуC1  для пробігів 1000, 2000, 3000, 4000 і 5000 км.

C1(1000)=ЗТОl=50⋅1001000=5 грн/км;

C1(2000)=ЗТОl=50⋅1002000=2,5  грн/км;

C1(3000)=ЗТОl=50⋅1003000=1,67 грн/км;

C1(4000)=ЗТОl=50⋅1004000=1,25 грн/км;

C1(5000)=ЗТОl=50⋅1005000=1,0грн/км.

Визначимо питомі витрати на ремонт залежно від пробігу

C2=ЗТОl=0,8⋅10−2⋅l+0,8⋅10−5⋅l2l=0,8⋅10−2+0,8⋅10−5⋅lПо одержаній формулі розрахуємо  для пробігів 1000, 2000, 3000, 4000 і 5000 км.

C2(1000)=0,8⋅10−2⋅102+0,8⋅10−5⋅102⋅1000=1,6 грн/км;

C2(2000)=0,8⋅10−2⋅102+0,8⋅10−5⋅102⋅2000=2,4  грн/км;

C2(3000)=0,8⋅10−2⋅102+0,8⋅10−5⋅102⋅3000=3,2 грн/км;

C2(4000)=0,8⋅10−2⋅102+0,8⋅10−5⋅102⋅4000=4,0 грн /км;

C2(5000)=0,8⋅10−2⋅102+0,8⋅10−5⋅102⋅5000=4,8грн/км.

За наслідками розрахунків побудуємо графіки зміни С1 і С2  залежно від пробігу (див. рис. 5) і криву сумарних питомих витрат на ТО і ТР.

C=C1+C2 .

Рис. 5 - Графіки до визначення раціональної періодичності ТО

Як видно з рис. 5, крива сумарних питомих витрат має один екстремум A, який відповідає мінімальному значенню цільової функції ΣC→min  і складає 2500 км. Отже, пробіг 2500 км, відповідний мінімуму витрат на ТО і ТР, можна прийняти за раціональну періодичність технічного обслуговування автомобілів.

Завдання 6. Методом допустимого рівня безвідмовності визначити раціональну періодичність технічного обслуговування №1 автомобілів для двох умов експлуатації, що характеризуються наступними напрацюваннями до  ТО - 1:

1)	2900; 4400; 3600; 4200; 4100; 3000; 4000; 3500; 3700; 4600.

2)	5600; 2100; 3600; 1200; 6200; 2700; 4800; 4500; 3400; 3900.

Цей метод заснований на виборі такої раціональної періодичності, при якій вірогідність відмови F елементу не перевищує наперед заданої величини, званої ризиком.

Якщо напрацювання виробу повне, а нам необхідно, щоб цей виріб мав якесь напрацюванняXγ, за умовиXi >Xγ. Тоді вірогідність того, що виріб пропрацює без відмови більше заданого напрацювання  запишеться Р(Xi>Xγ) = R(X)= γ . Напрацювання Xγ в цьому випадку називається повним гамма-відсотковим ресурсом. Змінюючи величинуγ, ми можемо посилити або ослабити вимоги до надійності роботи виробу, тобто регулювати ступінь ризику. Ступінь ризику оцінюється величиною 1−γ  і характеризується частиною площі (заштрихована ділянка) під кривої щільності вірогідності розподілу (рис. 6).

Для різних агрегатів автомобіля існують різні вимоги до допустимого рівня безвідмовності. Цей рівень позначають Rg, тоді вищенаведена залежність запишеться

Pg(Xi>Xγ)=Rg=γ.

Для агрегатів і механізмів, що забезпечують безпеку руху, приймаєтьсяRg=0,9...0,98, для інших вузлів і агрегатів -Rg=0,85...0,90.

Визначена таким чином періодичність обслуговування значно менше середнього напрацювання на відмову (див. мал. 6) і пов'язана з нею таким чином

l0=β⋅l,

деβ  - коефіцієнт раціональної періодичності, що враховує величину і характер варіації напрацювання на відмову, а також прийняту допустиму вірогідність безвідмовної роботи.

Рис. 6 - Визначення періодичності ТО по допустимому рівню безвідмовності

Рішення

Викладеними вище методами визначимо для кожної з вибірок середнє значення параметра пробігу і коефіцієнт варіації параметра.

Результати розрахунку для варіантів:

1) l=3800 км; σ=565,7 км; v=0,15;

2) l=3800 км; σ=1547,8км; v=0,41.

ПриймемоRg1=0,95 ; Rg2=0,85 .

По графіках на рис. 7 знаходимо значення коефіцієнтівβ12=0,8,β22=0,55  для першого і другого варіантів

Тоді для варіанту №1:

l21=l⋅β12=3800⋅0,8=3040 км;

для варіанту №2:

l22=l⋅β22=3800⋅0,55=2090 км.

Як видно з результатів розрахунку для варіантів, що мають однакову середню величину напрацювання, періодичність ТО - 1 матиме величину, що відрізняється в 1,5 рази (3040 і 2090 км).

Рис. 7 - Графіки визначення β залежно від рівня безвідмовності Rg і варіації v

Завдання 7. На автотранспортному підприємстві, розташованому в помірному кліматичному районі, працює 100 автомобілів - самоскидів ЗІЛ - ММЗ - 555, що мають пробіг з початку експлуатації від 150 до 200 тис. км. Автомобілі працюють в приміській зоні на дорогах з щебеневим покриттям, на горбистій місцевості. Визначити норми пробігу до і після КР, періодичності і трудомісткості ТО і ремонту.

Рішення

1.	Дорожні умови експлуатації відносяться до III категорії, приймаємо з табл. Б3.

2.	Норма пробігу до КР LКР визначається, виходячи з норми пробігу базового автомобіля ЗІЛ - 130 (див. табл. Б2) з урахуванням результуючого коефіцієнта К:

K=K1⋅K2⋅K3;

K1=0,8 (див. табл. Б5); K2=0,85 (див. табл. Б6);

K3=1,0 (див. табл. Б7);

LKP=300⋅K=300⋅0,8⋅0,85⋅1,0=204тис. км.

Після КР норма пробігу автомобіля  повинна складати не менше 80 % пробігу до КР, тобто

LKP'=204⋅0,8=163,2 тис. км.

3.	Періодичність ТЕ приймається з урахуванням даних табл. Б1, Б5, Б7:

для ТО - 1

3000⋅0,8⋅1,0=2400 км;

для ТО - 2

12000⋅0,8⋅1,0=9600 км.

4.	Трудомісткість технічного обслуговування і ТР визначається, виходячи з трудомісткості для базового автомобіля ЗІЛ - 130 (див. табл. Б2) з урахуванням результуючого коефіцієнта К:

для ТО

K=K2⋅K5 ;

K2=1,15 (див. табл. Б6);   K5=1,05     (див. табл. Б9);

K=K2⋅K5=1,15⋅1,05=1,2075;

для ТР

K=K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5 ;

K1=1,2 (див. табл. Б5);      K2=1,15 (див. табл. Б6); K3=1,0 (див. табл. Б7);

K4=1,2 (див. табл. Б8) - співвідношення фактичного і нормативного пробігів до першого КР складає 150/204.200/204 = 0,73.0,98;

K5=1,05  (див. табл. Б9);

K=1,2⋅1,15⋅1,0⋅1,2⋅1,05=1,7388.

Тоді трудомісткість:

ЩО                                     0,45⋅1,2075=0,54  люд. - год;

ТО-1                                         2,7⋅1,2075=3,26   люд.-год;

ТО-2                                         10,8⋅1,2075=13,04  люд.-год;

СО

0,20 трудомісткості ТО-2             13,04⋅0,2=2,61   люд.-год;

ТР                                             4,0⋅1,7388=6,96   люд.-год.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Говорущенко Н.Я., Варфоломеев В.Н., Техническая кибернетика транспорта: Учебное пособие – Харьков: ХГАДТУ, 2001. – 271 с.

2. Говорущенко Н.Я. Техническая експлуатация автомобилей. - Х.: Вища шк. вид-во при Харьк. ун-ті, 1984. - 312 с.

3. Гогойзель А.В., Кравченко А.П. Оперативне управління автотранспортних засобів: Теорія і практика. - Луганськ: ВНУ, 2000. - 128 с.

4. Кравченко А.П. Техническая эксплуатация автомобилей: теоретические основы: учебное пособие. – Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2005. - 104 с.

5. Кравченко О.П., Дьяченко Г.В. Технологія технічного обслуговування та ремонту автомобілів / Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2008. – 140 с.

6. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 511 с.

7. Положення про технічне обслуговування та ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. Міністерство транспорту України. 1998.

8. Технічне обслуговування, ремонт і зберігання автотранспортних засобів: Підручник / Під ред. В.Е. Канорчука. У 3 кн. - К.: Віща шк., 1991.

9. Техническая експлуатация автомобилей: Учебник для вузов // Е.С. Кузнецов, В.Л. Воронов, А.П. Болдін і др. / Под ред. Е.С. Кузнецова. - М.: Транспорт, 1991. - 413 с.

ДОДАТОК А

Таблиця А1

Нормована функція нормального розподілу

| ### Z | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф (Z) | 0,500 | 0,460 | 0,421 | 0,382 | 0,345 | 0,309 | 0,274 | 0,242 | 0,212 | 0,184 |
| Z | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -1,9 |
| Ф (Z) | 0,159 | 0,136 | 0,115 | 0,097 | 0,081 | 0,067 | 0,055 | 0,045 | 0,036 | 0,029 |
| Z | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,7 | -2,8 | -2,9 |
| Ф (Z) | 0,023 | 0,018 | 0,014 | 0,011 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| Z | -3,0 | -3,1 | -3,2 | -3,3 | -3,4 | -3,5 | -3,6 | -3,7 | -3,8 | -3,9 |
| Ф (Z) | 0,0013 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 |
| Z | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Ф (Z) | 0,500 | 0,540 | 0,579 | 0,618 | 0,655 | 0,691 | 0,726 | 0,758 | 0,788 | 0,816 |
| Z | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Ф (Z) | 0,841 | 0,864 | 0,885 | 0,903 | 0,919 | 0,933 | 0,945 | 0,955 | 0,964 | 0,971 |
| Z | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Ф (Z) | 0,977 | 0,982 | 0,986 | 0,989 | 0,992 | 0,994 | 0,995 | 0,996 | 0,997 | 0,998 |
| Z | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| Ф (Z) | 0,9987 | 0,999 | 0,9993 | 0,9995 | 0,9997 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9999 | 0,9999 | 1,000 |

ДОДАТОК Б

Таблиця Б1

Періодичність ТО автомобілів

| Тип і модель автомобіля | Нормативна періодичність ТО автомобілів, км, для I категорії умов |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО –1 | ТО – 2 |
| Легкові | 4000 | 16000 |
| Автобуси | 3500 | 14000 |
| Вантажні і автобуси на базі вантажних автомобілів | 3000 | 12000 |
| Вантажні автомобілі: КамАЗ – 5320 БелАЗ | 4000 2000 | 12000 10000 |
| Автобуси: Ікарус – 250, - 255, - 260, -280 Ікарус – 55, Люкс – 556, - 80 | 4000 3000 | 16000 15000 |

Примітки: 1. Періодичність ТО причепів і напівпричепів дорівнює  періодичності для вантажних автомобілів - тягачів.

2. Періодичність заміни змащувальних матеріалів уточнюється залежно від типів (моделей) і конструктивних особливостей агрегатів, а також марки вживаних змащувальних матеріалів.

3. Періодичність ТО автомобілів БЕЛАЗ приведена для характерних умов експлуатації цих автомобілів.

4. Дані приведені з урахуванням “Положення” від 1986 р.

Таблиця Б2

Норми пробігу до КР рухомого складу і основних агрегатів автомобілів для I категорії умов експлуатації, базових моделей і помірного кліматичного району

| Тип рухомого складу | Модель (марка) | LКР, тис. км. | Нормативна трудомісткість, люд. – ч/1000 км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЩО | ТО – 1 | ТО – 2 | ПР |
| Легкові автомобілі класу: |  |  |  |  |  |  |
| малого (трудомісткість для всіх моделей АЗЛК і ІЖ) середнього | Москвич – 2138, ІЖ – 2125, ВАЗ (окрім моделі 2121) ГАЗ – 24 – 01 ГАЗ – 24 – 07 ГАЗ – 24 – 27 | 125 300 300 300 | 0,3 0,35 0,50 0,50 | 2,3 2,5 2,9 3,3 | 9,2 10,5 11,7 12,3 | 2,8 3,0 3,2 3,4 |
| Автобуси класу: |  |  |  |  |  |  |
| особливо малого малого середнього великого | РАФ – 2203 ПАЗ – 672 КАвЗ – 685 ЛАЗ – 695Н ЛАЗ – 697Н, - 697Р ЛАЗ – 695НГ ЛіАЗ – 677М ЛіАЗ – 677Г Ікарус – 250 Ікарус – 255, - 260, - 556 Ікарус – 55 Люкс Ікарус – 280 Ікарус – 180 | 260 320 250 360 400 360 380 380 360 360 300 360 300 | 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,95 1,0 1,5 1,4 1,2 1,4 1,8 1,8 | 4,.0 5,5 5,5 5,8 5,8 6,6 7,5 7,9 10,0 9,5 10,0 13,5 13,5 | 15,0 18,0 18,0 24,0 24,0 25,8 31,5 32,7 40,0 35,0 40,0 47,0 47,0 | 4,5 5,3 5,5 6,5 6,5 6,6 6,8 7,0 9,0 8,5 9,0 11,0 11,0 |

Продовження табл. Б2

| Тип рухомого складу | Модель (марка) | LКР, тис. км. | Нормативна трудомісткість, люд. – ч/1000 км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЩО | ТО – 1 | ТО – 2 | ТР |
| Вантажні автомобілі загальнотранспортного призначення вантажепідємністю, т: |  |  |  |  |  |  |
| 0,3…1,0 1,0…3,0 3,0…5,0 5,0…8,0 | ІЖ – 27151 ЄрАЗ – 762А, - 762В УАЗ – 451М, - 451ДМ ГАЗ – 52 – 04 ГАЗ – 52 – 07 ГАЗ – 52 – 27 ГАЗ – 53А ГАЗ – 53 – 07 ГАЗ – 53 – 27 ЗІЛ – 130 ЗІЛ – 138 ЗІЛ – 138А КАЗ – 608, - 608В Урал – 377, - 377Н МАЗ – 5335 МАЗ – 500А | 100 160 180 175 175 175 250 250 250 300 300 300 150 150 320 250 | 0,2 0,3 0,3 0,4 0,55 0,55 0,42 0,57 0,57 0,45 0,6 0,6 3,5 3,8 3,2 3,4 | 2,2 1,4 1,5 2,1 2,5 2,9 2,2 2,6 3,0 2,7 2,9 3,5 11,6 16,5 12,0 13,8 | 7,2 7,6 7,7 9,0 10,2 10,8 9,1 10,3 10,9 10,8 11,8 12,6 11,6 16,5 12,0 13,8 | 2,8 2,9 3,6 3,6 3,8 4,2 3,7 3,9 4,1 4,0/3,6* 4,2/3,8* 4,4/4,0* 4,6 6,0 5,8 6,0 |
| 8,0 і більше | КамАЗ – 5320 КрАЗ – 257 БєлАЗ – 540, - 540А БєлАЗ – 548, - 548А | 300 250 120 120 | 0,50 0,50 1,2 1,2 | 3,4 3,5 13,5 13,7 | 14,5 14,7 60,5 67,2 | 8,5 6,2 20,35 24,95 |
| напівпричепи особливо великою вантажепідємності 8,0 т і більше | МАЗ – 5232В МАЗ – 93801 МАЗ - 9397 | 190 300 320 | 0,2…0,3 | 0,8…1,0 | 4,2…5,0 | 1,1…1,4 |

* - Для автомобілів випуску після 1980 р.

Таблиця Б3

Категорії умов експлуатації

| Категорія умов експлуатації | Умови руху |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За межами приміської зони (більше 50 км від межі міста) | у малих містах (до 100 тис. жителів) і в приміській зоні | у великих містах (більше 100 тис. жителів) |
| I | D1−P1, P2, P3 | - | - |
| II | D1−P4 D2−P1, P2, P3, P4 D3−P1, P2, P3 | D1−P1, P2, P3, P4 D2−P1 | - |
| III | D1−P5 D2−P5 D3−P4, P5 D4−P1, P2, P3, P4, P5 | D1−P5 D2−P2, P3, P4, P5 D3−P1, P2, P3, P4, P5 D4−P1, P2, P3, P4, P5 | D1−P1, P2, P3, P4, P5 D2−P1, P2, P3, P4 D3−P1, P2, P3 D4−P1 |
| IV | D5−P1, P2, P3, P4, P5 | D5−P1, P2, P3, P4, P5 | D2−P5 D3−P4, P5 D4−P2, P3, P4, P5 D5−P1, P2, P3, P4, P5 |
| V | D6−P1, P2, P3, P4, P5 |  |  |

Таблиця Б4

Технологічна сумісність автомобілів

| Типи рухомого складу на автотранспортному підприємстві | Технологічно сумісні групи по типах і базових марках рухомого складу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Автомобілі: Легкові Вантажні Автобуси | АЗЛК, ІЖ, ВАЗ ІЖ - | ГАЗ УАЗ, ЄрАЗ РАФ, УАЗ | - ГАЗ ПАЗ, КАвЗ | - ЗІЛ, КАЗ, Урал ЛАЗ (карб.), ЛіАЗ | - МАЗ, КрАЗ, КамАЗ ЛАЗ (диз.) |

Примітки: 1. Технологічно сумісна група включає пересувний склад, конструкція якого дозволяє використання одних і тих же постів і устаткування для ТО і ТР.

2. Організація робіт і вибір устаткування для ТО і ремонту рухомого складу усередині кожної технологічно сумісної групи здійснюються з урахуванням виробничої програми.

3. Спеціальний і спеціалізований пересувний склад (за винятком автомобілів - самоскидів і автомобілів - фургонів) формується з урахуванням базової моделі автомобіля і складності конструкції встановленого на ньому спеціального устаткування.

Таблиця Б5

Коефіцієнт коректування пробігу від категорії умов експлуатації

| Категорія умов експлуатації | K1 для корегування нормативів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | періодичності ТО | ТО питомої трудомісткості | пробігу до КР* | витрати запасних частин** |
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| II | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,10 |
| III | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| IV | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,40 |
| V | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,65 |

* При корегуванні норми пробігу до КР двигуна  приймається рівним: 0,7 - для III категорії умов експлуатації; 0,6 - для IV категорії; 0,5 - V категорії.

** Відповідно коефіцієнт  корегування норм витрати запасних частин для двигуна складає: 1,4 - для III категорії умов експлуатації; 1,65 - для IV категорії; 2,0 - для V категорії.

Примітка. Після визначення з корегованою періодичністю ТЕ перевіряється її кратність між видами ТО з подальшим округленням для цілих сотень кілометрів.

Таблиця Б6

Коефіцієнт коректування пробігу від модифікації рухомого складу

| Модифікація рухомого складу та організація його роботі | K2 для корегування нормативів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | трудомісткості ТО и ТР | пробігу до КР | витрат запасних частин |
| Базовий автомобіль | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Сідельний тягач | 1,10 | 0,95 | 1,05 |
| Автомобілі: з одним причепом з двома причепами | 1,15 1,20 | 0,90 0,85 | 1,10 1,20 |
| Автомобілі – самоскиди: при роботі на плечах понад 5 км з одним причепом або при роботі на коротких плечах (до 5 км) з двома причепами | 1,15 1,20 1,25 | 0,85 0,80 0,75 | 1,20 1,25 1,30 |
| Спеціалізований пересувний склад (залежно від складності устаткування)* | 1,10 1,20 | - - | - - |

* Нормативи трудомісткості То і ТР спеціалізованого рухомого складу уточнюються в другій частині Положення по конкретному сімейству рухомого складу.

Таблиця Б7

Коефіцієнт корегування пробігу від кліматичних умов

| Кліматичний район | K3', K3'' для корегування нормативів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | періодичності ТО | питомої трудомісткості ТР | пробігу до КР | витрати запасних частин |
|  | Коефіцієнт K3' |  |  |  |
| Помірний | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Помірно теплий | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Вологий, теплий вологий, жаркий сухий, дуже жаркий сухий | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Помірно холодний | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Холодний | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| Дуже холодний | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,4 |
|  | Коефіцієнт K3'' |  |  |  |
| З високою агресивністю навколишнього середовища | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |

Примітки: 1. Корегування нормативів проводиться для серійних моделей, в конструкції яких не враховані специфічні особливості роботи в даних районах.

2. Агресивність навколишнього середовища враховується і при постійному використанні рухомого складу для перевезення хімічних вантажів, що викликають інтенсивну корозію деталей.

Таблиця Б8

Коефіцієнт корегування нормативів від пробігу з початку експлуатації автомобілів

| Пробіг з початку експлуатації, в долях від нормативного до КР | Автомобілі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вантажні |  | автобуси |  | легкові |  |
|  | K4 | K4' | K4 | K4' | K4 | K4' |
| До 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| Понад 0,25 до 0,50 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Понад 0,50 до 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Понад 1,25 до 1,50 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| Понад 1,50 до 1,75 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,4 |
| Понад 1,75 до 2,00 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 2,2 | 1,4 |
| Понад 2,00 | 2,1 | 1,3 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 |
| Понад 1,75 до 2,00 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 2,2 | 1,4 |
| Понад 2,00 | 2,1 | 1,3 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 |

Таблиця Б9

Коефіцієнт коректування нормативів від потужності АТП

| Кількість автомобілів, що обслуговуються і ремонтованих на автотранспортному підприємстві | K5 для технологічно сумісних груп рухомого складу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менше 3 | 3 | більше 3 |
| До 100 | 1,15 | 1,20 | 1,30 |
| Понад 100 до 200 | 1,05 | 1,10 | 1,20 |
| Понад 200 до 300 | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
| Понад 300 до 600 | 0,85 | 0,90 | 1,05 |
| Понад 600 | 0,80 | 0,85 | 0,95 |

Примітка. Кількість автомобілів в технологічно сумісній групі повинна бути не менше 25.

ДОДАТОК В

ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ДО ЗАВДАННЯ 1

ЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ ДВИГУНАМИ АВТОМОБІЛІВ

Варіант 1 (до завдання 1) ЗАЗ - 968М (вибірка з 30 значень, к. с.)

| 35,2 | 32,4 | 36,5 | 33,8 | 33,8 | 32,8 | 33,0 | 31,8 | 34,5 | 36,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32,6 | 38,7 | 34,8 | 30,5 | 37,4 | 31,2 | 33,9 | 40,5 | 36,3 | 37,5 |
| 35,8 | 26,7 | 37,0 | 35,0 | 37,5 | 36,2 | 33,8 | 43,0 | 38,8 | 37,8 |

Варіант 2 (до завдання 1) ЗАЗ - 968М (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 35,2 | 37,5 | 33,0 | 33,8 | 36,6 | 32,6 | 35,0 | 36,2 | 37,8 | 38,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,8 | 36,5 | 33,5 | 37,8 | 43,0 | 30,5 | 33,8 | 38,7 | 36,3 | 33,8 |
| 31,8 | 36,5 | 33,8 | 34,5 | 32,0 | 32,8 | 37,5 | 26,8 | 37,0 | 38,7 |
| 34,7 | 32,4 | 30,8 | 35,0 | 31,3 | 34,8 | 38,4 | 38,6 | 37,9 | 38,8 |

Варіант 3 (до завдання 1) ЗАЗ - 968М (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 33,8 | 35,0 | 38,7 | 33,0 | 32,6 | 37,0 | 36,5 | 34,5 | 26,6 | 35,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,0 | 30,8 | 36,5 | 33,5 | 32,8 | 30,5 | 34,8 | 38,7 | 36,2 | 36,3 |
| 37,9 | 34,8 | 43,0 | 40,5 | 31,3 | 33,8 | 32,4 | 38,8 | 37,5 | 36,5 |
| 37,5 | 31,8 | 33,8 | 37,0 | 32,0 | 34,7 | 36,6 | 37,8 | 37,8 | 37,4 |
| 35,0 | 34,5 | 35,2 | 31,2 | 37,4 | 38,6 | 33,8 | 35,8 | 35,5 | 39,8 |

Варіант 4 (до завдання 1) ЗАЗ - 968М (вибірка з 30 значень, кВт.)

| 25,9 | 23,8 | 26,8 | 24,8 | 24,8 | 24,2 | 24,3 | 23,4 | 25,4 | 26,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,0 | 28,4 | 25,6 | 22,4 | 27,5 | 23,0 | 25,0 | 29,8 | 26,7 | 27,6 |
| 26,4 | 19,7 | 27,2 | 25,7 | 27,6 | 26,6 | 24,8 | 31,6 | 28,6 | 27,8 |

Варіант 5 (до завдання 1) ЗАЗ - 968М (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 5,9 | 23,8 | 24,6 | 35,4 | 23,0 | 22,4 | 24,8 | 26,6 | 27,8 | 28,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,4 | 26,8 | 24,8 | 25,7 | 31,8 | 24,0 | 25,7 | 27,7 | 26,7 | 24,9 |
| 23,4 | 26,8 | 22,8 | 27,8 | 23,6 | 24,1 | 27,6 | 19,6 | 27,2 | 28,8 |
| 25,5 | 27,6 | 24,3 | 24,8 | 26,9 | 25,6 | 28,2 | 28,4 | 27,9 | 28,6 |

Варіант 6 (до завдання 1) ЗАЗ - 968М (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 5,8 | 24,9 | 25,8 | 24,3 | 24,0 | 27,2 | 26,9 | 25,4 | 19,6 | 28,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,7 | 24,3 | 22,7 | 24,6 | 24,2 | 22,4 | 25,6 | 28,5 | 26,4 | 26,9 |
| 26,8 | 27,9 | 31,9 | 29,8 | 23,0 | 24,9 | 23,8 | 28,6 | 27,6 | 25,6 |
| 27,5 | 27,5 | 23,4 | 27,2 | 23,5 | 25,5 | 27,0 | 27,8 | 27,8 | 24,8 |
| 29,3 | 25,8 | 25,4 | 23,0 | 27,5 | 28,4 | 24,9 | 26,4 | 26,1 | 25,9 |

Варіант 7 (до завдання 1) ВАЗ - 2101 (вибірка з 30 значень, к. с.)

| 52 | 56 | 57 | 53 | 59 | 57 | 54 | 58 | 48 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 52 | 59 | 58 | 50 | 42 | 60 | 51 | 61 | 55 |
| 50 | 67 | 53 | 45 | 55 | 54 | 50 | 62 | 55 | 47 |

Варіант 8 (до завдання 1) ВАЗ - 2101 (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 49 | 54 | 56 | 52 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 52 | 47 | 50 | 53 | 53 | 45 | 50 | 57 | 58 |
| 51 | 55 | 52 | 42 | 50 | 62 | 55 | 58 | 67 | 61 |
| 55 | 49 | 54 | 48 | 54 | 52 | 53 | 56 | 59 | 50 |

Варіант 9 (до завдання 1) ВАЗ - 2101 (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 59 | 53 | 49 | 57 | 52 | 60 | 54 | 60 | 58 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 51 | 45 | 52 | 51 | 52 | 50 | 57 | 63 | 50 |
| 52 | 62 | 54 | 59 | 48 | 67 | 58 | 61 | 53 | 56 |
| 54 | 56 | 47 | 55 | 57 | 50 | 42 | 49 | 56 | 60 |
| 61 | 55 | 56 | 52 | 48 | 57 | 49 | 53 | 50 | 58 |

Варіант 10 (до завдання 1) ВАЗ - 2101 (вибірка з 30 значень, кВт.)

| 38 | 41 | 42 | 43 | 39 | 42 | 40 | 43 | 35 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 38 | 43 | 43 | 37 | 31 | 44 | 38 | 45 | 41 |
| 35 | 50 | 39 | 33 | 41 | 40 | 37 | 46 | 41 | 38 |

Варіант 11 (до завдання 1) ВАЗ - 2101 (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 44 | 40 | 41 | 38 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 38 | 35 | 37 | 39 | 39 | 33 | 37 | 42 | 41 |
| 45 | 41 | 38 | 31 | 37 | 45 | 41 | 43 | 49 | 38 |
| 37 | 36 | 40 | 39 | 40 | 38 | 39 | 41 | 43 | 41 |

Варіант 12 (до завдання 1) ВАЗ - 2101 (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 43 | 39 | 36 | 42 | 38 | 44 | 40 | 44 | 43 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 37 | 33 | 38 | 40 | 38 | 37 | 42 | 46 | 37 |
| 38 | 46 | 40 | 43 | 39 | 49 | 43 | 45 | 39 | 41 |
| 40 | 41 | 35 | 41 | 42 | 37 | 31 | 36 | 41 | 44 |
| 45 | 41 | 41 | 38 | 39 | 42 | 36 | 39 | 37 | 43 |

Варіант 13 (до завдання 1) ГАЗ - 24 (вибірка з 30 значень, к. с.)

| 79 | 69 | 82 | 85 | 77 | 74 | 90 | 87 | 88 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 84 | 88 | 62 | 81 | 83 | 100 | 84 | 75 | 86 |
| 76 | 80 | 95 | 73 | 86 | 77 | 78 | 65 | 80 | 83 |

Варіант 14 (до завдання 1) ГАЗ - 24 (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 73 | 76 | 82 | 72 | 84 | 80 | 84 | 88 | 85 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 74 | 77 | 83 | 76 | 95 | 77 | 83 | 86 | 87 |
| 84 | 62 | 90 | 78 | 91 | 83 | 69 | 100 | 71 | 84 |
| 88 | 81 | 75 | 65 | 79 | 84 | 82 | 79 | 82 | 85 |

Варіант 15 (до завдання 1) ГАЗ - 24 (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 69 | 84 | 81 | 77 | 80 | 76 | 88 | 82 | 91 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 71 | 84 | 82 | 79 | 85 | 74 | 90 | 62 | 89 |
| 78 | 87 | 73 | 85 | 83 | 78 | 84 | 75 | 95 | 84 |
| 83 | 79 | 84 | 74 | 65 | 84 | 77 | 86 | 76 | 90 |
| 88 | 82 | 80 | 86 | 72 | 100 | 83 | 79 | 75 | 77 |

Варіант 16 (до завдання 1) ГАЗ - 24 (вибірка з 30 значень, кВт.)

| 61 | 51 | 60 | 63 | 57 | 54 | 66 | 64 | 65 | 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 62 | 65 | 46 | 60 | 61 | 76 | 62 | 55 | 60 |
| 58 | 59 | 70 | 54 | 63 | 57 | 57 | 48 | 59 | 56 |

Варіант 17 (до завдання 1) ГАЗ - 24 (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 54 | 56 | 60 | 53 | 62 | 59 | 62 | 65 | 63 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 54 | 57 | 61 | 56 | 70 | 57 | 61 | 64 | 64 |
| 62 | 46 | 66 | 57 | 67 | 61 | 51 | 76 | 52 | 62 |
| 65 | 60 | 55 | 48 | 58 | 62 | 60 | 58 | 60 | 63 |

Варіант 18 (до завдання 1) ГАЗ - 24 (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 51 | 62 | 60 | 57 | 59 | 56 | 65 | 60 | 67 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 57 | 62 | 60 | 58 | 63 | 54 | 66 | 46 | 65 |
| 57 | 64 | 54 | 63 | 61 | 57 | 62 | 55 | 70 | 62 |
| 61 | 52 | 62 | 54 | 48 | 62 | 57 | 63 | 56 | 66 |
| 65 | 60 | 59 | 63 | 53 | 76 | 61 | 58 | 55 | 57 |

Варіант 19 (до завдання 1) ГАЗ - 53А (вибірка з 30 значень, к. с.)

| 106 | 92 | 93 | 86 | 99 | 85 | 96 | 105 | 102 | 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 109 | 80 | 94 | 89 | 121 | 100 | 97 | 99 | 103 |
| 91 | 95 | 111 | 98 | 95 | 75 | 104 | 101 | 98 | 103 |

Варіант 20 (до завдання 1) ГАЗ - 53А (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 98 | 85 | 106 | 101 | 103 | 87 | 108 | 96 | 95 | 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 75 | 86 | 109 | 92 | 91 | 104 | 110 | 115 | 95 |
| 101 | 99 | 103 | 89 | 80 | 121 | 93 | 105 | 96 | 97 |
| 99 | 102 | 100 | 99 | 90 | 111 | 98 | 94 | 95 | 94 |

Варіант 21 (до завдання 1) ГАЗ - 53А (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 99 | 106 | 92 | 85 | 104 | 100 | 110 | 95 | 88 | 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 105 | 109 | 96 | 86 | 97 | 101 | 115 | 75 | 87 |
| 98 | 99 | 104 | 80 | 121 | 89 | 98 | 108 | 102 | 95 |
| 95 | 91 | 101 | 98 | 111 | 105 | 90 | 99 | 110 | 103 |
| 103 | 93 | 94 | 95 | 99 | 108 | 94 | 87 | 103 | 97 |

Варіант 22 (до завдання 1) ГАЗ - 53А (вибірка з 30 значень, кВт.)

| 77 | 68 | 68 | 73 | 63 | 62 | 71 | 77 | 75 | 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 80 | 59 | 69 | 65 | 89 | 73 | 71 | 73 | 76 |
| 67 | 70 | 81 | 72 | 70 | 55 | 77 | 74 | 72 | 76 |

Варіант 23 (до завдання 1) ГАЗ - 53А (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 72 | 62 | 78 | 74 | 76 | 64 | 80 | 70 | 70 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 55 | 63 | 80 | 68 | 67 | 76 | 81 | 85 | 70 |
| 74 | 73 | 76 | 65 | 59 | 89 | 68 | 72 | 71 | 71 |
| 73 | 75 | 73 | 73 | 66 | 81 | 72 | 69 | 70 | 69 |

Варіант 24 (до завдання 1) ГАЗ - 53А (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 73 | 78 | 68 | 62 | 76 | 73 | 81 | 70 | 65 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 77 | 80 | 70 | 63 | 71 | 74 | 85 | 55 | 64 |
| 72 | 73 | 76 | 59 | 89 | 65 | 72 | 79 | 75 | 70 |
| 70 | 67 | 74 | 72 | 82 | 77 | 66 | 73 | 81 | 77 |
| 77 | 68 | 69 | 70 | 73 | 79 | 69 | 64 | 77 | 71 |

Варіант 25 (до завдання 1) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 30 значень, к. с.)

| 166 | 172 | 190 | 191 | 175 | 182 | 169 | 180 | 210 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 156 | 167 | 173 | 164 | 192 | 152 | 177 | 170 | 220 |
| 171 | 136 | 188 | 160 | 168 | 176 | 181 | 194 | 179 | 201 |

Варіант 26 (до завдання 1) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 166 | 186 | 201 | 183 | 170 | 164 | 169 | 179 | 171 | 194 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 184 | 167 | 152 | 198 | 178 | 174 | 220 | 192 | 158 |
| 156 | 210 | 176 | 190 | 182 | 168 | 204 | 170 | 180 | 172 |
| 185 | 188 | 160 | 191 | 177 | 136 | 181 | 173 | 162 | 190 |

Варіант 27 (до завдання 1) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 175 | 186 | 166 | 202 | 185 | 167 | 194 | 180 | 138 | 169 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 220 | 188 | 173 | 178 | 198 | 173 | 168 | 190 | 181 |
| 190 | 176 | 201 | 172 | 152 | 184 | 179 | 204 | 174 | 170 |
| 156 | 180 | 191 | 177 | 168 | 172 | 162 | 210 | 182 | 200 |
| 192 | 160 | 170 | 164 | 187 | 158 | 183 | 171 | 163 | 193 |

Варіант 28 (до завдання 1) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 30 значень, кВт.)

| 122 | 126 | 140 | 140 | 129 | 134 | 124 | 132 | 154 | 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 115 | 123 | 127 | 121 | 141 | 112 | 130 | 125 | 162 |
| 126 | 100 | 138 | 118 | 123 | 129 | 133 | 143 | 132 | 148 |

Варіант 29 (до завдання 1) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 122 | 137 | 148 | 135 | 125 | 121 | 124 | 132 | 126 | 143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 135 | 123 | 112 | 146 | 131 | 128 | 162 | 141 | 116 |
| 115 | 154 | 129 | 140 | 134 | 124 | 150 | 132 | 125 | 126 |
| 136 | 138 | 118 | 140 | 130 | 100 | 134 | 125 | 119 | 140 |

Варіант 30 (до завдання 1) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 129 | 137 | 122 | 149 | 136 | 123 | 143 | 132 | 101 | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 162 | 138 | 127 | 131 | 146 | 127 | 123 | 140 | 133 |
| 140 | 129 | 148 | 126 | 112 | 135 | 132 | 150 | 128 | 125 |
| 115 | 132 | 140 | 130 | 123 | 126 | 119 | 155 | 134 | 147 |
| 141 | 118 | 125 | 121 | 137 | 116 | 134 | 126 | 120 | 142 |

ДО ЗАВДАННЯ 2

ЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТІЄЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ ДВИГУНАМИ АВТОМОБІЛІВ

Варіант 1 (до завдання 2) ЗАЗ - 968М (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 35,2 | 32,4 | 24,2 | 33,8 | 21,0 | 32,8 | 33,0 | 31,8 | 17,0 | 36,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,0 | 38,7 | 36,5 | 30,5 | 33,8 | 31,2 | 18,0 | 40,5 | 34,5 | 37,5 |
| 32,6 | 26,7 | 34,8 | 20,0 | 37,4 | 17,3 | 33,9 | 43,0 | 36,3 | 18,8 |
| 35,8 | 19,5 | 37,0 | 35,0 | 37,5 | 36,2 | 33,8 | 18,5 | 38,8 | 37,8 |

Варіант 2 (до завдання 2) ЗАЗ - 968М (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 35,2 | 37,5 | 33,2 | 33,8 | 36,6 | 17,3 | 35,0 | 36,2 | 37,8 | 38,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,8 | 20,0 | 33,5 | 37,8 | 43,0 | 32,6 | 33,8 | 18,0 | 36,3 | 33,8 |
| 31,8 | 36,5 | 33,8 | 34,5 | 19,5 | 30,5 | 37,5 | 38,7 | 37,0 | 18,5 |
| 21,0 | 36,5 | 24,2 | 35,0 | 32,0 | 32,8 | 18,8 | 26,8 | 37,9 | 38,7 |
| 34,7 | 32,4 | 30,8 | 23,0 | 31,3 | 34,8 | 38,4 | 38,6 | 17,0 | 38,8 |

Варіант 3 (до завдання 2) ЗАЗ - 968М (вибірка з 60 значень, к. с.)

| 33,8 | 35,0 | 38,7 | 33,0 | 32,6 | 37,0 | 36,5 | 34,5 | 17,3 | 35,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,0 | 30,8 | 21,0 | 33,5 | 32,8 | 30,5 | 19,5 | 38,7 | 26,6 | 36,3 |
| 19,5 | 34,8 | 35,5 | 40,5 | 18,5 | 33,8 | 34,8 | 38,8 | 36,2 | 18,8 |
| 37,9 | 20,0 | 43,0 | 37,0 | 31,3 | 23,0 | 32,4 | 17,0 | 37,5 | 36,5 |
| 37,5 | 31,8 | 33,8 | 24,2 | 32,0 | 34,7 | 36,6 | 37,8 | 37,8 | 37,4 |
| 35,0 | 34,5 | 35,2 | 31,2 | 37,4 | 38,6 | 33,8 | 35,8 | 35,5 | 39,8 |

Варіант 4 (до завдання 2) ЗАЗ - 968М (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 26,0 | 24,8 | 17,8 | 24,8 | 15,5 | 24,2 | 24,3 | 23,4 | 12,5 | 26,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,9 | 28,6 | 26,8 | 22,4 | 24,8 | 23,0 | 13,3 | 29,8 | 25,4 | 27,6 |
| 24,0 | 19,6 | 25,6 | 14,7 | 27,7 | 12,7 | 21,9 | 31,6 | 26,7 | 13,8 |
| 26,6 | 14,3 | 27,2 | 25,8 | 27,5 | 26,6 | 24,8 | 13,6 | 28,6 | 27,8 |

Варіант 5 (до завдання 2) ЗАЗ - 968М (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 26,0 | 27,6 | 24,6 | 24,8 | 26,9 | 12,7 | 25,8 | 26,6 | 27,8 | 28,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,3 | 14,7 | 24,7 | 27,8 | 31,6 | 24,0 | 24,8 | 13,3 | 26,7 | 24,8 |
| 23,4 | 26,8 | 24,8 | 25,4 | 14,3 | 22,4 | 27,6 | 28,5 | 27,2 | 13,6 |
| 15,5 | 26,8 | 17,8 | 25,8 | 23,6 | 24,2 | 13,8 | 19,7 | 27,8 | 28,6 |
| 25,6 | 24,8 | 22,6 | 16,9 | 23,0 | 25,6 | 28,3 | 28,4 | 12,5 | 28,6 |

Варіант 6 (до завдання 2) ЗАЗ - 968М (вибірка з 60 значень, кВт.)

| 24,8 | 25,8 | 28,6 | 24,3 | 24,0 | 27,2 | 26,8 | 25,4 | 12,7 | 25,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,3 | 22,6 | 15,5 | 24,6 | 24,2 | 22,4 | 14,3 | 28,5 | 19,7 | 26,7 |
| 14,3 | 25,6 | 27,8 | 29,8 | 29,8 | 24,8 | 25,6 | 28,6 | 26,6 | 13,8 |
| 27,8 | 14,7 | 31,6 | 31,6 | 23,0 | 16,9 | 23,6 | 12,5 | 27,5 | 26,8 |
| 27,5 | 23,4 | 24,8 | 17,8 | 23,6 | 25,6 | 26,9 | 27,8 | 27,8 | 27,7 |
| 25,8 | 25,4 | 25,9 | 25,9 | 27,5 | 28,4 | 24,8 | 26,4 | 26,1 | 29,3 |

Варіант 7 (до завдання 2) ВАЗ - 2101 (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 52 | 56 | 57 | 38 | 59 | 57 | 54 | 58 | 31 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 52 | 59 | 53 | 50 | 35 | 33 | 51 | 48 | 55 |
| 56 | 67 | 35 | 58 | 33 | 42 | 60 | 30 | 61 | 32 |
| 50 | 29 | 53 | 45 | 55 | 54 | 50 | 62 | 55 | 47 |

Варіант 8 (до завдання 2) ВАЗ - 2101 (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 49 | 54 | 56 | 28 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 29 | 47 | 52 | 53 | 53 | 38 | 50 | 33 | 58 |
| 32 | 52 | 52 | 50 | 35 | 62 | 45 | 58 | 57 | 61 |
| 51 | 55 | 31 | 42 | 50 | 52 | 55 | 33 | 67 | 30 |
| 55 | 49 | 54 | 48 | 54 | 35 | 53 | 56 | 59 | 50 |

Варіант 9 (до завдання 2) ВАЗ - 2101 (вибірка з 60 значень, к. с.)

| 59 | 33 | 49 | 35 | 52 | 60 | 54 | 60 | 58 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 53 | 45 | 57 | 54 | 31 | 50 | 57 | 63 | 50 |
| 28 | 51 | 38 | 52 | 48 | 52 | 58 | 33 | 53 | 56 |
| 52 | 62 | 54 | 59 | 29 | 67 | 42 | 61 | 56 | 30 |
| 54 | 56 | 47 | 55 | 57 | 50 | 35 | 49 | 50 | 60 |
| 61 | 55 | 56 | 52 | 48 | 57 | 49 | 53 | 32 | 58 |

Варіант 10 (до завдання 2) ВАЗ - 2101 (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 38 | 41 | 42 | 28 | 43 | 42 | 40 | 43 | 23 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 38 | 43 | 39 | 37 | 26 | 24 | 37 | 35 | 40 |
| 41 | 49 | 26 | 43 | 24 | 31 | 44 | 22 | 45 | 23 |
| 37 | 21 | 39 | 33 | 40 | 40 | 37 | 46 | 40 | 34 |

Варіант 11 (до завдання 2) ВАЗ - 2101 (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 36 | 40 | 41 | 20 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 21 | 34 | 38 | 39 | 39 | 28 | 37 | 24 | 42 |
| 23 | 38 | 38 | 37 | 26 | 46 | 33 | 43 | 42 | 45 |
| 37 | 40 | 23 | 31 | 37 | 40 | 40 | 24 | 49 | 22 |
| 40 | 36 | 40 | 35 | 40 | 26 | 39 | 41 | 43 | 37 |

Варіант 12 (до завдання 2) ВАЗ - 2101 (вибірка з 60 значень, кВт.)

| 43 | 24 | 36 | 26 | 38 | 44 | 40 | 44 | 43 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 39 | 33 | 42 | 40 | 23 | 37 | 42 | 46 | 37 |
| 20 | 37 | 28 | 38 | 35 | 38 | 43 | 24 | 39 | 41 |
| 38 | 46 | 40 | 43 | 21 | 49 | 31 | 45 | 41 | 22 |
| 40 | 41 | 34 | 40 | 42 | 37 | 26 | 36 | 37 | 44 |
| 45 | 40 | 41 | 38 | 35 | 42 | 36 | 39 | 23 | 43 |

Варіант 13 (до завдання 2) ГАЗ - 24 (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 80 | 79 | 82 | 85 | 77 | 74 | 48 | 87 | 88 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 54 | 88 | 62 | 46 | 83 | 90 | 84 | 48 | 86 |
| 69 | 82 | 45 | 52 | 81 | 77 | 100 | 50 | 75 | 83 |
| 55 | 76 | 95 | 73 | 86 | 50 | 78 | 65 | 80 | 49 |

Варіант 14 (до завдання 2) ГАЗ - 24 (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 81 | 73 | 82 | 72 | 84 | 48 | 84 | 88 | 85 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 80 | 77 | 50 | 76 | 80 | 45 | 49 | 86 | 78 |
| 74 | 48 | 90 | 83 | 52 | 95 | 77 | 83 | 54 | 87 |
| 76 | 84 | 46 | 78 | 91 | 83 | 69 | 100 | 71 | 84 |
| 50 | 88 | 75 | 65 | 79 | 84 | 82 | 79 | 82 | 85 |

Варіант 15 (до завдання 2) ГАЗ - 24 (вибірка з 60 значень, к. с.)

| 82 | 69 | 81 | 45 | 80 | 76 | 88 | 82 | 91 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 46 | 84 | 77 | 79 | 50 | 74 | 55 | 62 | 78 |
| 87 | 80 | 73 | 82 | 48 | 85 | 84 | 90 | 52 | 89 |
| 49 | 78 | 84 | 85 | 83 | 78 | 48 | 75 | 95 | 84 |
| 71 | 83 | 50 | 74 | 65 | 84 | 77 | 86 | 76 | 90 |
| 84 | 88 | 80 | 86 | 72 | 100 | 83 | 79 | 75 | 77 |

Варіант 16 (до завдання 2) ГАЗ - 24 (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 59 | 58 | 60 | 62 | 57 | 54 | 35 | 64 | 65 | 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 40 | 65 | 46 | 34 | 62 | 66 | 62 | 35 | 63 |
| 51 | 60 | 33 | 38 | 60 | 37 | 73 | 37 | 55 | 62 |
| 40 | 56 | 70 | 54 | 63 | 47 | 57 | 48 | 59 | 36 |

Варіант 17 (до завдання 2) ГАЗ - 24 (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 60 | 54 | 60 | 53 | 62 | 35 | 62 | 65 | 62 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 59 | 57 | 37 | 56 | 59 | 33 | 36 | 63 | 57 |
| 54 | 35 | 66 | 62 | 38 | 70 | 57 | 62 | 40 | 64 |
| 56 | 62 | 34 | 57 | 67 | 62 | 51 | 73 | 52 | 62 |
| 37 | 65 | 55 | 48 | 58 | 62 | 60 | 58 | 60 | 62 |

Варіант 18 (до завдання 2) ГАЗ - 24 (вибірка з 60 значень, кВт.)

| 60 | 51 | 60 | 33 | 59 | 56 | 65 | 60 | 67 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 34 | 62 | 57 | 58 | 37 | 54 | 40 | 46 | 57 |
| 64 | 59 | 54 | 60 | 35 | 62 | 62 | 66 | 38 | 65 |
| 36 | 57 | 62 | 62 | 62 | 57 | 35 | 55 | 70 | 62 |
| 52 | 62 | 37 | 54 | 48 | 62 | 57 | 63 | 56 | 66 |
| 62 | 65 | 59 | 63 | 53 | 73 | 62 | 58 | 55 | 57 |

Варіант 19 (до завдання 2) ГАЗ - 53А (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 91 | 106 | 111 | 86 | 58 | 104 | 121 | 55 | 102 | 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 63 | 80 | 94 | 99 | 96 | 65 | 105 | 99 | 61 |
| 95 | 115 | 52 | 98 | 64 | 100 | 59 | 97 | 69 | 103 |
| 57 | 92 | 93 | 95 | 89 | 85 | 75 | 101 | 98 | 103 |

Варіант 20 (до завдання 2) ГАЗ - 53А (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 99 | 98 | 63 | 101 | 103 | 87 | 104 | 110 | 115 | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 75 | 86 | 109 | 70 | 91 | 93 | 61 | 96 | 95 |
| 103 | 99 | 103 | 52 | 92 | 121 | 98 | 105 | 95 | 97 |
| 101 | 102 | 100 | 89 | 80 | 111 | 59 | 94 | 55 | 94 |
| 68 | 106 | 58 | 99 | 90 | 108 | 96 | 95 | 93 | 97 |

Варіант 21 (до завдання 2) ГАЗ - 53А (вибірка з 60 значень, к. с.)

| 106 | 99 | 92 | 85 | 103 | 100 | 110 | 95 | 88 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 56 | 109 | 96 | 104 | 60 | 101 | 64 | 75 | 93 |
| 99 | 91 | 104 | 69 | 86 | 97 | 98 | 115 | 102 | 87 |
| 91 | 68 | 101 | 80 | 121 | 55 | 90 | 108 | 110 | 95 |
| 52 | 98 | 63 | 98 | 111 | 89 | 62 | 99 | 66 | 103 |
| 93 | 95 | 94 | 95 | 99 | 105 | 94 | 87 | 103 | 97 |

Варіант 22 (до завдання 2) ГАЗ - 53А (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 67 | 78 | 81 | 63 | 43 | 76 | 89 | 40 | 75 | 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 46 | 59 | 69 | 73 | 70 | 48 | 77 | 73 | 45 |
| 70 | 85 | 38 | 72 | 47 | 73 | 43 | 71 | 51 | 76 |
| 42 | 67 | 68 | 70 | 65 | 62 | 55 | 73 | 72 | 76 |

Варіант 23 (до завдання 2) ГАЗ - 53А (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 73 | 72 | 46 | 73 | 76 | 64 | 76 | 81 | 85 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 55 | 63 | 80 | 51 | 67 | 68 | 45 | 70 | 70 |
| 76 | 73 | 76 | 38 | 67 | 89 | 72 | 77 | 70 | 71 |
| 74 | 75 | 73 | 65 | 59 | 81 | 43 | 69 | 40 | 69 |
| 50 | 78 | 43 | 73 | 66 | 79 | 70 | 70 | 68 | 71 |

Варіант 24 (до завдання 2) ГАЗ - 53А (вибірка з 60 значень, кВт.)

| 78 | 73 | 67 | 62 | 76 | 73 | 81 | 70 | 65 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 41 | 80 | 70 | 74 | 44 | 74 | 47 | 55 | 69 |
| 73 | 67 | 76 | 51 | 63 | 71 | 72 | 85 | 75 | 64 |
| 67 | 50 | 74 | 59 | 89 | 40 | 66 | 79 | 81 | 70 |
| 38 | 72 | 46 | 72 | 82 | 65 | 46 | 73 | 49 | 76 |
| 68 | 70 | 69 | 70 | 73 | 77 | 69 | 64 | 76 | 71 |

Варіант 25 (до завдання 2) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 40 значень, к. с.)

| 172 | 166 | 190 | 191 | 175 | 182 | 116 | 180 | 210 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | 186 | 167 | 132 | 164 | 130 | 169 | 177 | 118 | 220 |
| 136 | 110 | 188 | 160 | 168 | 115 | 152 | 125 | 170 | 201 |
| 173 | 171 | 192 | 112 | 131 | 176 | 181 | 194 | 179 | 120 |

Варіант 26 (до завдання 2) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 50 значень, к. с.)

| 185 | 186 | 201 | 118 | 170 | 191 | 169 | 179 | 171 | 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 116 | 167 | 183 | 198 | 164 | 174 | 130 | 192 | 194 |
| 156 | 184 | 112 | 152 | 120 | 178 | 204 | 220 | 132 | 158 |
| 115 | 210 | 176 | 190 | 182 | 168 | 125 | 170 | 180 | 172 |
| 166 | 188 | 160 | 110 | 177 | 136 | 181 | 173 | 162 | 190 |

Варіант 27 (до завдання 2) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 60 значень, к. с.)

| 192 | 186 | 166 | 202 | 130 | 167 | 112 | 180 | 138 | 169 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | 220 | 131 | 173 | 110 | 198 | 194 | 168 | 115 | 181 |
| 132 | 176 | 188 | 172 | 185 | 125 | 173 | 204 | 190 | 170 |
| 190 | 180 | 201 | 177 | 152 | 184 | 179 | 210 | 174 | 116 |
| 184 | 160 | 191 | 164 | 178 | 172 | 120 | 171 | 182 | 200 |
| 175 | 168 | 170 | 183 | 187 | 158 | 162 | 163 | 118 | 193 |

Варіант 28 (до завдання 2) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 40 значень, кВт.)

| 127 | 122 | 140 | 140 | 129 | 134 | 85 | 132 | 155 | 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 137 | 123 | 97 | 121 | 95 | 124 | 130 | 97 | 162 |
| 100 | 81 | 138 | 118 | 123 | 85 | 112 | 92 | 125 | 148 |
| 127 | 126 | 141 | 82 | 96 | 129 | 133 | 143 | 132 | 88 |

Варіант 29 (до завдання 2) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 50 значень, кВт.)

| 136 | 137 | 148 | 87 | 125 | 140 | 124 | 132 | 126 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 85 | 123 | 134 | 146 | 121 | 128 | 96 | 141 | 143 |
| 115 | 135 | 82 | 112 | 88 | 131 | 150 | 162 | 97 | 116 |
| 85 | 155 | 129 | 140 | 134 | 123 | 92 | 125 | 132 | 126 |
| 122 | 138 | 118 | 81 | 130 | 100 | 133 | 127 | 119 | 140 |

Варіант 30 (до завдання 2) КАМАЗ - 5320 (вибірка з 60 значень, кВт.)

| 141 | 137 | 122 | 148 | 95 | 123 | 82 | 132 | 101 | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 162 | 96 | 127 | 81 | 146 | 143 | 123 | 85 | 133 |
| 97 | 129 | 138 | 126 | 138 | 92 | 127 | 150 | 140 | 125 |
| 140 | 132 | 148 | 130 | 112 | 131 | 131 | 155 | 128 | 85 |
| 135 | 118 | 140 | 121 | 135 | 126 | 88 | 126 | 134 | 147 |
| 129 | 123 | 125 | 135 | 137 | 116 | 119 | 121 | 87 | 142 |

ДО ЗАВДАНЬ 3, 4

| Варіант | Середнє значення пробігу, l, тис. км. | Середньоквадратичне відхилення σl, тис. км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 0,5 |
| 2 | 4,0 | 0,6 |
| 3 | 4,0 | 0,8 |
| 4 | 4,0 | 1,0 |
| 5 | 6,5 | 0,8 |
| 6 | 6,5 | 1,0 |
| 7 | 6,5 | 1,5 |
| 8 | 6,5 | 1,35 |
| 9 | 10,5 | 0,8 |
| 10 | 10,5 | 1,25 |
| 11 | 10,5 | 1,5 |
| 12 | 10,5 | 1,75 |
| 13 | 14,0 | 0,8 |
| 14 | 14,0 | 1,0 |
| 15 | 14,0 | 1,5 |
| 16 | 14,0 | 1,75 |
| 17 | 16,0 | 0,8 |
| 18 | 16,0 | 1,0 |
| 19 | 16,0 | 1,5 |
| 20 | 16,0 | 1,75 |
| 21 | 18,0 | 2,0 |
| 22 | 18,0 | 2,3 |
| 23 | 18,0 | 1,4 |
| 24 | 18,0 | 2,8 |
| 25 | 20,0 | 2,0 |
| 26 | 20,0 | 2,2 |
| 27 | 20,0 | 2,5 |
| 28 | 20,0 | 2,8 |
| 29 | 24,0 | 2,0 |
| 30 | 24,0 | 2,5 |

ДО ЗАВДАННЯ 5

| Варіант | Витрати на ТО, (ЗТО), грн. | Витрати на ТР, (ЗТР), грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 5⋅l+0,5⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 2 | 52 | 5,5⋅l+0,3⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 3 | 54 | 4⋅l+0,4⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 4 | 55 | 5,5⋅l+0,55⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 5 | 57 | 4⋅l+0,35⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 6 | 58 | 4,2⋅l+0,42⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 7 | 60 | 4,5⋅l+0,35⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 8 | 40 | 6,2⋅l+0,55⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 9 | 42 | 4,8⋅l+0,42⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 10 | 45 | 4,6⋅l+0,45⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 11 | 46 | 4,5⋅l+0,46⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 12 | 48 | 4,2⋅l+0,48⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 13 | 62 | 6,5⋅l+0,62⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 14 | 64 | 6,2⋅l+0,64⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 15 | 65 | 6,2⋅l+0,65⋅10−2⋅l2⋅10−3 |
| 16 | 250 | 20⋅l+3,4⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 17 | 240 | 10⋅l+3,4⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 18 | 230 | 0,5⋅l+3,4⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 19 | 220 | 30⋅l+3,4⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 20 | 200 | 40⋅l+3,4⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 21 | 300 | 35⋅l+3,2⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 22 | 290 | 38⋅l+4,0⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 23 | 280 | 32⋅l+3,6⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 24 | 270 | 34⋅l+4,2⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 25 | 260 | 37⋅l+4,2⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 26 | 275 | 28⋅l+3,0⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 27 | 285 | 25⋅l+2,8⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 28 | 295 | 8⋅l+3,8⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 29 | 265 | 6⋅l+4,1⋅10−3⋅l2⋅10−3 |
| 30 | 255 | 4⋅l+5,2⋅10−3⋅l2⋅10−3 |

ДО ЗАВДАННЯ 6

| Варіант | Початкові дані (1) |  | Початкові дані (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вибірка пробігів | Rg=γ | Вибірка пробігів | Rg=γ |
| 1 | 2800, 2400, 4300, 5000 | 0,85; 0,95 | 5300, 4900, 6800, 7500 | 0,95; 0,85 |
| 2 | 2800, 2500, 3950, 4500 | 0,85; 0,95 | 4800, 5500, 6950, 7500 | 0,95; 0,85 |
| 3 | 2300, 2500, 3500, 5000 | 0,85; 0,95 | 4050, 6500, 6950, 8500 | 0,95; 0,85 |
| 4 | 3050, 3500, 3950, 4500 | 0,85; 0,95 | 6800, 8500, 9950, 12500 | 0,95; 0,85 |
| 5 | 3300, 3000, 4450, 5000 | 0,85; 0,95 | 4300, 5500, 6500, 9000 | 0,95; 0,85 |
| 6 | 3300, 2900, 4800, 5500 | 0,85; 0,95 | 6050, 9500, 9950, 13000 | 0,95; 0,85 |
| 7 | 2550, 4000, 4450, 5000 | 0,85; 0,95 | 6550, 10000, 10450, 14000 | 0,95; 0,85 |
| 8 | 2800, 3000, 4000, 5500 | 0,85; 0,95 | 9300, 12500, 13500, 24000 | 0,95; 0,85 |
| 9 | 5300, 4900, 6800, 7500 | 0,85; 0,95 | 12050, 13500, 13950, 23500 | 0,95; 0,85 |
| 10 | 4300, 5000, 6450, 8000 | 0,85; 0,95 | 9800, 12500, 13950, 22500 | 0,95; 0,85 |
| 11 | 4800, 5000, 6000, 7500 | 0,85; 0,95 | 9300, 12900, 14800, 21500 | 0,95; 0,85 |
| 12 | 4500, 6000, 6450, 8000 | 0,85; 0,95 | 3300, 2900, 4800, 5500 | 0,95; 0,85 |
| 13 | 4800, 5500, 6950, 7500 | 0,85; 0,95 | 8300, 13000, 14450, 19000 | 0,95; 0,85 |
| 14 | 4050, 6500, 6950, 8500 | 0,85; 0,95 | 2300, 2500, 3500, 5000 | 0,95; 0,85 |
| 15 | 4800, 5400, 6300, 9000 | 0,85; 0,95 | 6300, 8900, 10800, 14500 | 0,95; 0,85 |
| 16 | 4300, 5500, 6500, 9000 | 0,85; 0,95 | 10800, 12400, 14300, 25000 | 0,95; 0,85 |
| 17 | 6800, 8400, 8300, 12000 | 0,85; 0,95 | 4800, 5400, 6300, 9000 | 0,95; 0,85 |
| 18 | 6800, 9000, 10000, 15000 | 0,85; 0,95 | 2550, 4000, 4450, 5000 | 0,95; 0,85 |
| 19 | 6300, 8500, 9500, 13000 | 0,85; 0,95 | 2800, 2400, 4300, 5000 | 0,95; 0,85 |
| 20 | 6050, 9500, 9950, 1300 | 0,85; 0,95 | 4500, 6000, 6450, 8000 | 0,95; 0,85 |
| 21 | 5300, 9000, 10450, 14000 | 0,85; 0,95 | 4300, 5000, 6450, 8000 | 0,95; 0,85 |
| 22 | 6300, 8900, 10800, 14500 | 0,85; 0,95 | 3050, 3500, 3950, 4500 | 0,95; 0,85 |
| 23 | 6550,10000,10450, 14000 | 0,85; 0,95 | 3300, 3000, 4450, 5000 | 0,95; 0,85 |
| 24 | 6800, 8500, 9950, 12500 | 0,85; 0,95 | 6300, 8500, 9500, 13000 | 0,95; 0,85 |
| 25 | 10800, 12400, 143000, 25000 | 0,85; 0,95 | 2800, 3000, 4000, 5500 | 0,95; 0,85 |
| 26 | 9800, 12500, 13950, 22500 | 0,85; 0,95 | 9500, 14000, 14450, 20000 | 0,95; 0,85 |
| 27 | 9300, 12500, 13500, 24000 | 0,85; 0,95 | 5300, 9000, 10450, 14000 | 0,95; 0,85 |
| 28 | 13500, 12050, 13950, 23500 | 0,85; 0,95 | 2800, 2500, 3950, 4500 | 0,95; 0,85 |
| 29 | 8300, 13000, 14450, 19000 | 0,85; 0,95 | 9800, 13000, 14000, 21500 | 0,95; 0,85 |
| 30 | 9300, 12900, 14800, 21500 | 0,85; 0,95 | 6800, 9000, 10000, 15000 | 0,95; 0,85 |

ДО ЗАВДАННЯ 7

| Варіант | Тип АТЗ | Коефіцієнт умов експлуатації | Кліматичний район | Пробіг з початку експлуатації LKP | Кількість автомобілів AСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖ – 2125 | I | з високою агресивністю зовнішньої середи | До 0,25 | 85 |
| 2 | РАФ – 2203 | II | Дуже холодний | Більше 0,25 до 0,50 | 120 |
| 3 | ИЖ – 27151 | III | Холодний | Більше 0,50 до 0,75 | 220 |
| 4 | ГАЗ – 24 – 01 | IV | Помірно холодний | Більше 0,75 до 1,00 | 400 |
| 5 | ПАЗ – 672 | V | Дуже спекотний сухий | Більше 1,00 до 1,25 | 700 |
| 6 | УАЗ – 451М | I | Помірно теплий | Більше 1,25 до 1,50 | 50 |
| 7 | ГАЗ – 24 – 07 | II | Помірний | Більше 1,50 до 1,75 | 150 |
| 8 | ЛАЗ – 695Н | III | з високою агресивністю зовнішнього середовища | Більше 1,75 до 2,00 | 270 |
| 9 | ГАЗ – 53 – 07 | IV | Дуже холодний | Більше 2,00 | 500 |
| 10 | ГАЗ – 24 – 27 | V | Холодний | До 0,25 | 650 |
| 11 | ЛиАЗ – 677М | I | Помірно холодний | Більше 0,25 до 0,50 | 90 |
| 12 | ЗИЛ – 138А | II | Спекотний сухий | Більше 0,50 до 0,75 | 110 |
| 13 | КАвЗ – 685 | III | Помірно теплий | Більше 0,75 до 1,00 | 205 |
| 14 | КамАЗ – 5320 | IV | Помірний | Більше 1,00 до 1,25 | 310 |
| 15 | ЛАЗ – 695НГ | V | З високою агресивністю зовнішнього середовища | Більше 1,25 до 1,50 | 615 |
| 16 | ЕрАЗ – 762А | I | Дуже холодний | Більше 1,50 до 1,75 | 95 |
| 17 | ЛиАЗ – 677Г | II | Холодний | Більше 1,75 до 2,00 | 105 |
| 18 | ГАЗ – 52 – 04 | III | Помірно холодний | Більше 2,00 | 250 |
| 19 | Икарус – 250 | IV | Теплий вологий | До 0,25 | 390 |
| 20 | ГАЗ – 53 – 27 | V | Помірний | Більше 0,25 до 0,50 | 680 |
| 21 | Икарус – 255 | I | з високою агресивністю зовнішнього середовища | Більше 0,50 до 0,75 | 40 |
| 22 | КАЗ – 608 | II | Дуже холодний | Більше 0,75 до 1,00 | 190 |
| 23 | Икарус – 280 | III | Холодний | Більше 1,00 до 1,25 | 240 |
| 24 | КрАЗ – 257 | IV | Помірно холодний | Більше 1,25 до 1,50 | 510 |
| 25 | Урал – 377 | V | Вологий | Більше 1,50 до 1,75 | 620 |
| 26 | БелАЗ – 540 | I | Помірно теплий | Більше 1,75 до 2,00 | 80 |
| 27 | МАЗ – 5335 | II | помірний | Більше 2,00 | 195 |
| 28 | МАЗ – 500А | III | Дуже холодний | До 0,25 | 245 |
| 29 | БелАЗ – 548 | IV | холодний | Більше 0,25 до 0,50 | 410 |
| 30 | ЗИЛ – 138 | V | з високою агресивністю зовнішнього середовища | Більше 0,50 до 0,75 | 610 |

ЗМІСТ

1. Визначення гранично допустимого значення діагностичного параметра	3

2. Визначення показників надійності роботи автомобілів	17

3. Визначення періодичності  технічного обслуговування автомобілів	20

Список рекомендованої літератури	28

Додаток А - Нормована функція нормального розподілу випадкової величини	29

Додаток Б - Нормативні дані для корегування технічного обслуговування автомобілів	30

Додаток В - Варіанти індивідуальних завдань	42