Лабораторна робота №8

Пошук та усунення проблем із з'єднанням

# Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска підмережі | Шлюз за замовчуванням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | G0/1 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | S0/0/0 | 209.165.200.226 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | G0/0 | 209.165.201.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| R2 | S0/0/0 (DCE) | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC-01 | NIC | 172.16.1.3 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC-02 | NIC | 172.16.1.4 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC-A | NIC | 172.16.2.3 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| PC-B | NIC | 172.16.2.4 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| Web | NIC | 209.165.201.2 | 255.255.255.224 | 209.165.201.1 |
| DNS1 | NIC | 209.165.201.3 | 255.255.255.224 | 209.165.201.1 |
| DNS2 | NIC | 209.165.201.4 | 255.255.255.224 | 209.165.201.1 |

# Цілі та задачі

У даній роботі з Packet Tracer ви спробуєте зробити пошук та вирішити проблеми з під'єднанням, якщо це можливо. В іншому випадку проблеми повинні бути чітко задокументовані для їх розгортання.

# Довідкова інформація / Сценарій

Користувачі повідомляють, що не можуть отримати доступ до веб-сервера www.cisco.pka після недавнього оновлення, яке включало додавання другого сервера DNS. Ви повинні визначити причину та спробувати вирішити проблеми, з якими звернулися користувачі. Чітко задокументуйте проблеми та можливі рішення. Ви не маєте доступу до пристроїв у хмарі або до сервера www.cisco.pka. Розгорніть проблему якщо це необхідно.

Примітка: До маршрутизатора R1 можна отримати доступ лише за допомогою SSH з іменем користувача Admin01 та паролем cisco12345. Маршрутизатор R2 знаходиться в хмарі провайдера і не доступний для вас.

# Інструкції

## Крок 1: Визначте проблеми під'єднання з PC-01.

a.     На PC-01 відкрийте командний рядок. Введіть команду ipconfig, щоб перевірити, яка IP-адреса та шлюз за замовчуванням призначені для PC-01. За необхідності внесіть правки відповідно до таблиці адресації.

b.     Після перевірки/виправлення проблем із IP-адресою на PC-01 надішліть ping на шлюз за замовчуванням, веб-сервер та інші ПК. Чи був ping вдалим? Запишіть результати.

### Запитання:

Ping до шлюзу за замовчуванням (172.16.1.1)?

На веб-сервер (209.165.201.2)?

Ping на PC-02?

На PC-A?

На PC-B?

c.     На PC-01 скористуйтеся веб-браузером для доступу до веб-сервера. Надайте доступ до веб-сервера, спочатку ввівши URL-адресу http: //www.cisco.pka, а потім за допомогою IP-адреси 209.165.201.2. Запишіть результати.

### Запитання:

Чи може PC-01 отримати доступ до www.cisco.pka?

Чи використовується IP-адреса веб-сервера?

d.     Задокументуйте проблеми та надайте рішення. Виправте проблеми, якщо це можливо.

## Крок 2: Визначте проблеми з під'єднанням з PC-02.

a.     На PC-02 відкрийте командний рядок. Введіть команду ipconfig, щоб перевірити конфігурацію IP-адреси та шлюзу за замовчуванням. Внесіть правки за необхідності.

b.     Після перевірки/виправлення проблем із IP-адресою на PC-02 надішліть ping на шлюз за замовчуванням, веб-сервер та інші ПК. Чи був ping вдалим? Запишіть результати.

### Запитання:

Ping до шлюзу за замовчуванням (172.16.1.1)?

На веб-сервер (209.165.201.2)?

Ping на PC-01?

На PC-А?

На PC-B?

c.     На PC-02 за допомогою веб-браузера перейдіть на сторінку www.cisco.pka. Запишіть результати.

Запитання:

Чи може PC-02 отримати доступ до www.cisco.pka?

Чи використовується IP-адреса веб-сервера?

d.     Задокументуйте проблеми та надайте рішення. Виправте проблеми, якщо це можливо.

## Крок 3: Визначте проблеми з під'єднанням за допомогою PC-А.

a.     На PC-А відкрийте командний рядок. Введіть команду ipconfig, щоб перевірити конфігурацію IP-адреси та шлюзу за замовчуванням. Внесіть правки за необхідності.

b.     Після виправлення проблем із IP-адресою на PC-A, надішліть ping на веб-сервер, шлюз за замовчуванням та інші ПК. Чи були результати команди ping успішними? Запишіть результати.

### Запитання:

На веб-сервер (209.165.201.2)?

Ping до шлюзу за замовчуванням (172.16.2.1)?

Ping на PC-B?

На PC-01?

На PC-02?

c.     На PC-A за допомогою веб-браузера перейдіть на сторінку www.cisco.pka. Запишіть результати.

### Запитання:

Чи може PC-А отримати доступ до www.cisco.pka?

Чи використовується IP-адреса веб-сервера?

d.     Задокументуйте проблеми та надайте рішення. Виправте проблеми, якщо це можливо.

## Крок 4: Визначте проблеми з під'єднанням за допомогою PC-B.

a.     На PC-B відкрийте командний рядок. Введіть команду ipconfig, щоб перевірити конфігурацію IP-адреси та шлюзу за замовчуванням. Внесіть правки за необхідності.

b.     Після виправлення проблем із IP-адресою на PC-B, надішліть ping на веб-сервер, шлюз за замовчуванням та інші ПК. Чи були результати команди ping успішними? Запишіть результати.

### Запитання:

На веб-сервер (209.165.201.2)?

Ping до шлюзу за замовчуванням (172.16.2.1)?

Ping на PC-A?

На PC-01?

На PC-02?

c.     За допомогою веб-браузера перейдіть на сторінку www.cisco.pka. Запишіть результати.

### Запитання:

Чи може PC-B отримати доступ до www.cisco.pka?

d.     Задокументуйте проблеми та надайте рішення. Виправте проблеми, якщо це можливо.

e.     Чи можна вирішити всі проблеми на PC-B і все ж таки використовувати DNS2? Якщо ні, що вам необхідно зробити?

## Крок 5: Перевірте з’єднання.

Переконайтесь, що всі ПК можуть отримати доступ до веб-сервера www.cisco.pka.

Відсоток завершення повинен становити 100%. Якщо ні, переконайтеся , що інформація про конфігурацію IP є правильною на всіх пристроях і що вона відповідає вказаній у таблиці адресації.

Кінець документа

Зміст звіту

1. Назва роботи, цілі і задачі роботи.

2. Модель мережі у Packet Tracer.

3. Лістинг виконання завдань і відповіді на запитання.

4. Висновки.

Література

- Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс]: підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»та 122 «Комп’ютерні науки»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю.А.Тарнавський, І.М.Кузьменко. – Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. –259с.

- O. Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. –  Pearson Education, 2019. – 848 p.

- Телекомунікаційні системи та мережі. Структура та основні функції / В. В. Поповський та ін. Т. 1. Харків: СМІТ. Друге видання. Виправлено та доповнено. 2018.

- Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.

- Стеклов В. К., Беркмаїї Л. Н. Проектування телекомунікаційних мереж: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком «Телекомунікації» / За ред. В. К. Стеклова. – К.: Техніка, 2002. – 792 с.: іл.

- O. Wendell. CCNA Routing and Switching ICND2 200-101 Official Cert Guide. –  Pearson Education, 2013. – 863 p.