ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

гірничої справи, природокористування та будівництва

30 серпня 2023 р., протокол № 07

Голова Вченої ради

____________ Володимир КОТЕНКО

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з навчальної дисципліни

«Геодезія»

для студентів освітнього рівня «бакалавр»

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»

факультет гірничої справи, природокористування та будівництва

кафедра маркшейдерії

Схвалено на засіданні кафедри маркшейдерії

28 серпня 2023, протокол № 7

В.о. завідувача кафедри

_____________Володимир ШЛАПАК

Гарант освітньо-професійної програми

_______ Володимир КОТЕНКО

Розробник: к.т.н., доц. кафедри маркшейдерії Панасюк А.В.

Житомир

2023

| № п/п | Текст завдання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| Вступні відомості про геодезію. Будова землі. Координати |  |  |
| 1. | Геодезія – наука, що: | А. Вивчає будову і склад Землі; Б. Вивчає природу магнітних полів Землі; В. Вивчає природу гравітаційних полів Землі; Г. Вивчає форму і розміри Землі або окремих її частин і методи вимірювань на Земній поверхні з метою відображення її на планах і картах, для виконання різних завдань інженерної діяльності людини; Д. Вивчає еволюцію розвитку Землі, як небесного тіла. |
| 2. | У реальної (фізичної) поверхні Землі: | А. 71 % припадає на дно морів і океанів і 29 % – на сушу; Б. 29 % припадає на дно морів і океанів і 71 % – на сушу; В. 91 % припадає на дно морів і океанів і 9 % – на сушу; Г. 9 % припадає на дно морів і океанів і 91 % – на сушу; Д. 50 % припадає на дно морів і океанів і 50 % – на сушу. |
| 3. | Дно океанів і материки мають: | А. Простий рельєф; Б. Вкрай складний рельєф, особливо складним є дно океану; В. Нескладний рельєф, особливо це, відноситься до дна океану; Г. Мають поверхню, близьку до площини; Д. Рівний, спокійний рельєф. |
| 4. | За загальну фігуру Землі приймається тіло: | А. Обмежене поверхнею рівнинної частини суші; Б. Обмежене поверхнею води океанів, оскільки ця поверхня має просту форму і займає 3/4 поверхні Землі; В. Абсолютної кулі; Г. Обмежене поверхнею дна на ділянках океану і поверхнею суші в межах материкових ділянок; Д. Обмежене циліндричною поверхнею. |
| 5. | Тіло, утворене поверхнею світового океану в стані спокою і рівноваги та продовжене під материками, утворює фігуру Землі має назву: | А. Еліпсоїд; Б. Куля; В. Соленоїд; Г. Геоїд; Д. Сфероїд. |
| 6. | Основна властивість поверхні геоїда полягає в тому, що: | А. На ній потенціал сили тяжіння має одне і те ж значення, тобто ця поверхня перпендикулярна до прямовисної лінії і, таким чином, скрізь горизонтальна; Б. На ній потенціал сили тяжіння закономірно зменшується від екватора до полюсів; В. На ній потенціал сили тяжіння закономірно збільшується від екватора до полюсів; Г. Ця поверхня збігається з прямовисною лінією; Д. Потенціал сили тяжіння материків у два рази більше дна океанів. |
| 7. | З правильних математичних поверхонь найближче до поверхні геоїда підходить: | А. Круглоциліндрична поверхня; Б. Поверхня кулі; В. Поверхня еліпсоїда обертання, отриманого від обертання еліпса навколо його малої осі; Г. Конічна поверхня; Д. Сферична поверхня. |
| 8. | Розміри земного еліпсоїда характеризуються: | А. Висотою і шириною; Б. Довжинами його великої і малої півосей, а також стисненням; В. Розтягуванням і стисненням; Г. Кривизною поверхні і розтягуванням; Д. Кривизною і радіусом кривизни. |
| 9. | Стиснення земного еліпсоїда визначається за формулою: | - α=a−b/а, a и b – довжини великої та малої півосей еліпсоїда; - α=1R, R – радіус кривизни; - α=a/b; - α=b/a; - α=1−b/a. |
| 10. | Площина, що проходить через центр Землі перпендикулярно до осі обертання, називається: | А. Центральною площиною; Б. Головною площиною; В. Площиною земного екватора; Г. Площиною географічного меридіана; Д. Площиною магнітного меридіана. |
| 11. | Площина, що проходить через прямовисну лінію і вісь обертання Землі, називається: | А. Площиною земного екватора; Б. Площиною географічного (астрономічного) меридіана; В. Площиною магнітного меридіана; Г. Площиною гіроскопічного меридіана; Д. Осьовою площиною. |
| 12. | Лінії перетину площин географічних меридіанів із земною поверхнею називаються: | А. Евольвентами; Б. Ізобарами; В. Ізогіпсами; Г. Паралелями; Д. Меридіанами. |
| 13. | Лінії, утворені при перетині площин, що проходять перпендикулярно до осі обертання Землі із земною поверхнею називаються: | А. Евольвентами; Б. Ізобарами; В. Ізогіпсами; Г. Параллелями; Д. Меридіанами. |
| 14. | Мережа меридіанів і паралелей, заданих деяким чином на земну поверхню, являє собою координатні осі: | А. Декартової системи координат; Б. Полярної системи координат; В. Географічної системи координат; Г. Системи плоских прямокутних координат; Д Системи координат Гельмерта. |
| 15. | Положення точок на сфері в географічній системі координат визначається: | А. Широтою (ϕ) і довготою (λ); Б. Кутом та відстанню; В. Координатами x, y; Г. Висотою над рівнем море; Д. Відстанню щодо екватора. |
| 16. | Початком відліку географічних координат є: | А. Точка перетину осей y і x; Б. Площина екватора і Грінвічського (нульового) меридіана; В. Центр Землі; Г. Південний полюс Землі; Д. Північний полюс Землі. |
| 17. | Під довготою розуміють: | А. Кут, утворений прямовисною лінією обумовленої точки з площиною екватора; Б. Двогранний кут між площиною Грінвічського (нульового) меридіана і площиною меридіана, що проходить через визначувану точку; В. Кут щодо напрямку на північ; Г. Кут щодо направлення на південь; Д. Кут щодо направлення на схід. |
| 18. | Під широтою розуміють: | А. Кут, утворений прямовисною лінією обумовленої точки з площиною екватора; Б. Двогранний кут між площиною Грінвічського (нульового) меридіана і площиною меридіана, що проходить через визначувану точку; В. Кут щодо напрямку на північ; Г. Кут щодо направлення на південь; Д. Кут щодо направлення на схід. |
| 19. | У географічних координатах довготи можуть відраховуватися: | А. Від центру Землі на схід і захід; Б. Від північного полюса Землі на південь; В. Від південного полюса Землі на північ; Г. Від екватора на північ і на південь; Д. Ва схід і захід від Грінвічського меридіана. |
| 20. | У географічних координатах довготи також можуть відраховуватися: | А. Від центру Землі на схід і захід; Б. Від північного полюса Землі на південь; В. Від південного полюса Землі на північ; Г. Від екватора на північ і на південь; Д. Тільки на схід від Грінвічського меридіана. |
| 21. | У тому випадку, коли довготи відлічуються на схід і захід від Гринвіцького меридіана, вони змінюються: | А. Від 0 до 180º, при цьому східні довготи вважаються додатніми, західні – від’ємними; Б. Від 0 до 90º, при цьому східні довготи вважаються додатніми, західні – від’ємними; В. Від 0 до 270º, при цьому східні довготи вважаються додатніми, західні – від’ємними; Г. Від 0 до 90º, при цьому західні довготи вважаються додатніми, східні – від’ємними; Д. Від 0 до 190º, при цьому західні довготи вважаються додатніми, східні – від’ємними. |
| 22. | У тому випадку, коли довготи відлічуються тільки на схід від Гринвіцького меридіана, вони змінюються: | А. Від 0 до 180º, і вважаються східними і західними; Б. Від 0 до 360º, і вважаються східними; В. Від 0 до 90º, і вважаються східними і західними; Г. Від 0 до 300º, і вважаються східними; Д. Від 0 до 250º, і вважаються західним. |
| 23. | Широти відлічуються: | А. Від центру Землі; Б. Від північного полюса Землі на південь; В. Від південного полюса Землі на північ; Г. Від екватора на північ (додатніми) і на південь (від’ємними); Д. На схід і захід від Гринвіцького меридіана. |
| 24. | Широти змінюються: | А. Від 0 до 180º; Б. Від 0 до 360º; В. Від 0 до 90º; Г. Від 0 до 270º; Д. Від 0 до 300º. |
| 25. | Положення точки на місцевості в плоскій прямокутній системі координат визначається: | А. Широтою і довготою; Б. Кутом та відстанню; В. Координатами x і y; Г. Відстанню щодо екватора і Гринвіцького меридіана; Д. Відстанню від північного полюса і висотою відносно рівня моря. |
| 26. | При зображенні на топографічних картах значних територій, поверхню еліпсоїда обертання необхідно розгорнути в площину. Для вирішення цього завдання використовуються: | А. Додаткові поверхні, які легко розгортаються в площину, наприклад циліндр або конус; Б. Площини меридіанів; В. Площини земного екватора і географічного меридіана; Г. Додаткові поверхні, наприклад дотичні площини до полюсів еліпсоїда обертання; Д. Набір площин, дотичних до екватора. |
| 27. | Перенесена ділянка (сферичний двокутник) земного еліпсоїда на дотичний циліндр називається: | А. Смугою; Б. Сегментом; В. Фрагментом; Г. Зоною; Д. Вирізкою. |
| 28. | У розгорнутих в площину зонах застосовується така система координат: | А. Декартова система координат; Б. Полярна система координат; В. Зональна система прямокутних координат; Г. Кодова система координат; Д. Умовна система плоских прямокутних координат. |
| 29. | Для того щоб не мати справи з негативними значеннями ординат (y), у кожній зоні початок координат переноситься на: | А. 1000 км на захід від осьового меридіана зони; Б. 100 км на захід від осьового меридіана зони; В. 1 км на захід від осьового меридіана зони; Г. 500 км на захід від осьового меридіана зони; Д. 2000 км на захід від осьового меридіана зони. |
| 30. | Ординати (y), отримані після перенесення початку координат у кожній зоні на захід, прийнято називати: | А. Наведеними; Б. Умовними; В. Трансформованими; Г. Комфорними; Д. Відносними. |
| 31. | У геодезичній системі плоских прямокутних координат: | А. Вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується вертикально і співпадає з напрямком меридіана північ; Б. Вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується горизонтально і співпадає з екватором; В. Вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується горизонтально і співпадає з паралеллю; Г. Вісь абсцис (вісь x) співпадає з великої півосею еліпсоїда обертання; Д. Вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується вертикально і співпа-дає з напрямком меридіана на південь. |
| 32. | Для орієнтування ліній щодо осьового меридіана (осі абсцис прямокутної системи координат) використовуються: | А. Магнітні азимути; Б. Географічні азимути; В. Геодезичні азимути; Г. Астрономічні азимути; Д. Дирекційний кути. |
| 33. | Якщо ординати двох точок щодо осьового меридіана дорівнюють y1= 200км і y2= -100км, то наведені ординати відповідно будуть: | А. y1= 1200 км и y2= 900 км; Б. y1= 300 км и y2= 0 км; В. y1=201 км и y2= -99 км; Г. y1=700 км и y2= 400 км; Д. y1=2200 км и y2= 1900 км. |
| 34. | Для обчислення довготи осьового меридіана шестиградусної зони можна використати формулу, де N – номер зони: | А. L= 8°N - 4°; Б. L= 6°N-8°; В. L= 7°N-5°; Г. L= 6°N-3°; Д. L= 8°N-24°. |
| 35. | Для обчислення довготи осьового меридіана трьохградусної зони можна використати формулу, де n – номер триградусної зони: | А. L=17°n; Б. L=5°n-1; В. L=7°n; Г. L=4°n; Д. L=3°n. |
| 36. | Середній радіус земної кулі становить: | А.12452 км; Б. 154875 км; В. 6371 км; Г. 3578 км; Д. 54287 км. |
| 37. | Який з даних варіантів значень довгот не може відповідати середньому меридіану? | А. 27; Б. 21; В. 32; Г. 33; Д. 39. |
| 38. | Одна хвилина (1´) має: | А. 50"; Б. 60"; В. 100"; Г. 120"; Д. 160". |
| 39. | Один градус (1°) містить: | А. 2400"; Б. 3060"; В. 3600"; Г. 6000"; Д. 360". |
| 40. | Один градус (1°) містить: | А. 240"; Б. 30"; В. 600"; Г. 60"; Д. 360". |
| 41. | Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які проходять через вісь обертання Землі – це: | А. Меридіани; Б. Паралелі; В. Нормалі; Г. Прямовисні лінії. Д. Дотичні |
| 42. | Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які перпендикулярні до осі обертання Землі – це: | А. Меридіани; Б. Паралелі; В. Нормалі; Г. Прямовисні лінії. Д. Дотичні |
| 43. | Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора – це: | А. Геодезична довгота; Б. Геодезична широта; В. Астрономічна довгота; Г. Астрономічна широта. Д. Географічний кут |
| 44. | Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана – це: | А. Геодезична довгота; Б. Геодезична широта; В. Астрономічна довгота; Г. Астрономічна широта. Д. Географічний кут |
| 45. | Кут між площиною екватора і прямовисною лінією в даній точці – це: | А. Геодезична довгота; Б. Геодезична широта; В. Астрономічна довгота; Г. Астрономічна широта. Д. Географічний кут |
| 46. | Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки і початкового астрономічного меридіана – це: | А. Геодезична довгота; Б. Геодезична широта; В. Астрономічна довгота; Г. Астрономічна широта. Д. Географічний кут |
| 47. | Координати, початком відліку яких є точка місцевості – це: | А. Астрономічні; Б. Топоцентричні; В. Геодезичні; Г. Просторові прямокутні. Д. Геологічні |
| 48. | Координати, початком відліку яких є центр маси Землі – це: | А. Геоцентричні; Б. Топоцентричі; В. Геодезичні; Г. Плоскі прямокутні координати. Д. Геологічні |
| 49. | В Україні абсолютні висоти визначаються в системі: | А. Дніпровській; Б. Балтійській; В. Чорноморській; Г. Азовській. Д. Державній |
| 50. | Різниця висот двох точок – це: | А. Перевищення; Б. Прирости аплікат; В. Прирости абсцис; Г. Прирости ординат; Д. Величина |
| Орієнтування ліній |  |  |
| 51. | Орієнтувати лінію – значить: | А. Визначити її нахил; Б. Визначити її довжину; В. Визначити її напрямок щодо іншого, прийнятого за вихідне; Г. Визначити її положення щодо точки; Д. Визначити її положення щодо спостерігача. |
| 52. | Лінії місцевості орієнтують щодо: | А. Паралелей; Б. Екватора; В. Південного полюса Землі; Г Щодо лінії східного напрямку; Д. Щодо географічного і магнітного меридіанів. |
| 53. | Були встановлені оптимальні розміри смуги, яка переноситься з земного еліпсоїда на дотичний циліндр: | А. Сфероїдний чотирикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 6º; Б. Сфероїдний двокутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 6º; В. Сфероїдний двокутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 60º; Г. Сфероїдний трикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 60º; Д. Сфероїдний чотирикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 60º. |
| 54. | Магнітне схилення – це: | А. Розбіжність між вертикальним кутом і магнітним азимутом; Б. Розбіжність між астрономічним і геодезичним азимутами; В. Розбіжність між астрономічним і географічним азимутами; Г. Розбіжність між магнітним і географічним азимутами орієнтуємого напрямку; Д. Схильність до намагнічування. |
| 55. | Залежність між географічним А і магнітним А азимутами виражається формулою: | - δ=A⋅A, δ– магнітне схилення; - δ=A/A; - δ=A−A; - δ=A+A - δ=1−A/A. |
| 56. | Оскільки дирекційний кут однієї й тієї ж лінії в різних її точках залишається постійним, тому прямий і зворотний дирекційний кути відрізняються один від одного на: | А. 180; Б. 90; В. 360; Г. 270; Д. 45. |
| 57. | Кут γ в даній точці між її географічним меридіаном і лінією, паралельній осі абсцис (осьовому меридіану), називається: | А. Міжмеридіанальним кутом; Б. Зближенням меридіанів; В. Магнітною відмінністю; Г. Меридіанальной відмінністю; Д. Кутом девіації. |
| 58. | Зближення меридіанів γ визначається таким чином: | - γ=A+α, де A– азимут, α– дирекційний кут; - γ=A/α; - γ=A⋅α; - γ=A−α; - γ=1A−1α. |
| 59. | Якщо визначений азимут, будь-якої лінії (A), а також дано зближення меридіанів в даній точці (γ), то можна обчислити дирекційний кут (α) лінії за формулою: | - α=A−γ; - α=A/γ; - α=γ/A; - α=γA; - α=1/γA. |
| 60. | Задача визначення координат точки за координатами вихідної точки, горизонтальному прокладенню між вихідною та обумовленою точками і дирекційному куту цієї лінії має назву: | А. Основного завдання геодезії; Б. Директивного завдання геодезії; В. Завдання детермінації; Г. Прямої геодезичної задачі; Д. Зворотної геодезичної задачі. |
| 61. | Задача визначення дирекційного кута і горизонтальної відстані між точками лінії по відомим координатам двох точок має назву: | А. Основного завдання геодезії; Б. Директивного завдання геодезії; В. Завдання детермінації; Г. Прямої геодезичної задачі; Д. Зворотної геодезичної задачі. |
| 62. | На відміну від азимута А дирекційний кут однієї й тієї ж лінії в різних її точках: | А. Непостійний; Б. Закономірно змінюється; В. Залишається постійним; Г. Змінюється пропорційно висотному положенню точок; Д. Змінюється пропорційно відстані між визначеними точками. |
| 63. | Дирекційний кут – це: | А. Вертикальний кут між осьовим меридіаном і даною стороною визна-чається за годинниковою стрілкою; Б. Горизонтальний кут між осьовим меридіаном і даною стороною визна-чається за годинниковою стрілкою; В. Горизонтальний кут між осьовим меридіаном і даною стороною визна-чається проти годинникової стрілки; Г. Гертикальний кут між осьовим меридіаном і даною стороною визна-чається проти годинникової стрілки; Д. Гострий кут між осьовим меридіаном і даною стороною. |
| 64. | Румб – це: | А. Вертикальний кут між осьовим меридіаном і даною стороною визна-чається за годинниковою стрілкою; Б. Горизонтальний кут між осьовим меридіаном і даною стороною визначається за годинниковою стрілкою; В. Горизонтальний кут між осьовим меридіаном і даною стороною визна-чається проти годинникової стрілки; Г. Вертикальний кут між осьовим меридіаном і даною стороною визначається проти годинникової стрілки; Д. Гострий кут між осьовим меридіаном і даною стороною. |
| 65. | Якщо дирекційний кут становить 50°, то відповідний румб буде рівний: | А. 130°; Б. 40°; В. 180°; Г. 310°; Д. 50°. |
| 66. | Якщо дирекційний кут становить 200°, то відповідний румб буде рівний: | А. 130°; Б. 40°; В. 20°; Г. 310°; Д. 50°. |
| 67. | Якщо дирекційний кут становить 350°, то відповідний румб буде рівний: | А. 130°; Б. 40°; В. 10°; Г. 310°; Д. 50°. |
| 68. | Якщо дирекційний кут становить 130°, то відповідний румб буде рівний: | А. 130°; Б. 40°; В. 10°; Г. 310°; Д. 50°. |
| 69. | Якщо румб становить 30° (I чверть), то відповідний дирекційний кут буде рівний: | А. 30°; Б. 40°; В.10°; Г. 310°; Д. 50°. |
| 70. | Якщо румб становить 30° (II чверть), то відповідний дирекційний кут буде рівний: | А. 30°; Б. 40°; В. 150°; Г. 310°; Д. 50°. |
| 71. | Якщо румб становить 30° (III чверть), то відповідний дирекційний кут буде рівний: | А. 210°; Б. 40°; В. 150°; Г. 310°; Д. 50°. |
| 72. | Якщо румб становить 30° (IV чверть), то відповідний дирекційний кут буде рівний: | А. 210°; Б. 40°; В. 150°; Г. 330°; Д. 50°. |
| Топографічні карти та плани. Масштаби. Умовні позначення |  |  |
| 73. | Ступінь зменшення лінії на плані (карті) визначається: | А. Кратністю; Б. Коефіцієнтом зменшення; В. Масштабом; Г. Коефіцієнтом стиснення; Д. Коефіцієнтом редукування. |
| 74. | Орієнтування карт і планів проводиться за: | А. Наручним годинником; Б. Панівному напрямку вітру в даній місцевості; В. Інтуїтивно; Г. Компасом (бусолі), або по лінії місцевості, зображеної на карті (вісь шосейної, залізниці, вулиця селища і т.п.); Д. З використанням біополя людини. |
| 75. | Під рельєфом розуміють: | А. Сукупність опуклих частин поверхні; Б. Сукупність увігнутих частин поверхні; В. Рівнинні, плоскі ділянки; Г. Ділянки між ярами; Д. Сукупність нерівностей земної поверхні, різноманітних за обрисами, розмірами. |
| 76. | Найкращим способом зображення рельєфу на топографічних картах і планах є: | А. Спосіб рельєфних ліній; Б. Спосіб контурних ліній; В.Спосіб опису характеру рельєфу; Г. Спосіб горизонталей, що дозволяє розрізняти його окремі форми і визначати висоту будь-якої точки місцевості; Д. Спосіб тонування по висоті. |
| 77. | Горизонталь – це: | А. Слід, що виходить від перетину земної поверхні рівної поверхнею (також розуміють лінію земної поверхні, всі точки якої мають рівні висоти); Б. Лінія земної поверхні, всі точки якої мають висоту, що закономірно змінюються; В. Сліди, що виходять від перетинів земної поверхні перпендикулярними площинами; Г. Умовна площина з кутом нахилу 0; Д. Горизонтальна площина, що має нульову висотну відмітку. |
| 78. | Відстань між сусідніми січними рівнями поверхні називають: | А. Роздільною здатністю горизонталей; Б. Заставлянням; В. Висотою перерізу рельєфу; Г. Шириною перерізу рельєфу; Д. Довжиною перерізу рельєфу. |
| 79. | Відстань на карті (плані) між двома послідовними горизонталями називається: | А. Роздільною здатністю горизонталей; Б. Заставлянням; В. Висотою перерізу рельєфу; Г.Шириною перерізу рельєфу; Д. Довжиною перерізу рельєфу. |
| 80. | При збільшенні крутизни схилу: | А. Відстань між горизонталями збільшується; Б. Відстань між горизонталями зменшується; В. Горизонталі знаходяться на рівних відстанях одна від одної; Г. Відстань між горизонталями у вершини більше, у підошви менше; Д. Відстань між горизонталями у вершини, у підошви більше. |
| 81. | При зменшенні крутизни схилу: | А. Відстань між горизонталями збільшується; Б. Відстань між горизонталями зменшується; В. Горизонталі знаходяться на рівних відстанях одна від одної; Г. Відстань між горизонталями у вершини більше, у підошви менше; Д. Відстань між горизонталями у вершини менше, у підошви більше. |
| 82. | При опуклому скаті: | А. Відстань між горизонталями збільшується; Б. Відстань між горизонталями зменшується; В. Горизонталі знаходяться на рівних відстанях одна від одної; Г. Відстань між горизонталями у вершини більше, у підошви менше; Д. Відстань між горизонталями у вершини менше, у підошви більше. |
| 83. | При увігнутому скаті: | А. Відстань між горизонталями збільшується; Б. Відстань між горизонталями зменшується; В. Горизонталі знаходяться на рівних відстанях одна від одної; Г. Відстань між горизонталями у вершини більше, у підошви менше; Д. Відстань між горизонталями у вершини менше, у підошви більше. |
| 84. | Якщо скат рівний, то: | А. Відстань між горизонталями збільшується; Б. Відстань між горизонталями зменшується; В. Горизонталі знаходяться на рівних відстанях одна від одної; Г. Відстань між горизонталями у вершини більше, у підошви менше; Д. Відстань між горизонталями у вершини менше, у підошви більше. |
| 85. | Найчастіше в геодезії використовують такі види масштабів: | А. Іменований, чисельний, лінійний; Б. Дрібний, чисельний, лінійний; В. Іменований, крупний, дрібний; Г. Дрібний, середній, лінійний; Д. Дрібний, середній, чисельний. |
| 86. | Іменований масштаб має вигляд: | А. 1:25000; Б. ; В. В 1 сантиметрі 250 метрів; Г. 1:200; Д. В 1 см: 250 м. |
| 87. | Чисельний масштаб має вигляд: | А. 1:25000; Б. ; В. В 1 сантиметрі 250 метрів; Г. В 1 см: 250 м; Д. 1:200. |
| 88. | Лінійний масштаб має вигляд: | А. 1:25000; Б. ; В. в 1 сантиметрі 250 метрів; Г. в 1 см: 250 м; Д. 1:200. |
| 89. | Систему поділу карт на листи за певним законом називають: | А. Поділом карти на листи; Б. Розграфленням; В. Розподіленням; Г. Розпаюванням; Д. діленням. |
| 90. | За основу прийняте розграфлення листів міжнародної карти масштабу: | А. 1:100000; Б. 1:250000; В. 1:500000; Г. 1:1000000; Д. 1:50000. |
| 91. | Вся поверхня земної кулі умовно поділяється меридіанами на колони через: | А. 5°; Б. 6°; В. 7°; Г. 9°; Д. 10°. |
| 92. | Вся поверхня земної кулі умовно поділяється меридіанами на колони і їх кількість становить: | А. 50; Б. 55; В 60; Г. 65; Д. 70. |
| 93. | Вся поверхня земної кулі умовно поділяється паралелями на пояси через: | А. 3°; Б.4°; В. 6°; Г. 12; Д. 15°. |
| 94. | Вся поверхня земної кулі умовно поділяється паралелями на пояси і їх кількість становить: | А. 20; Б. 22; В. 44; Г. 60; Д. 100. |
| 95. | Вся поверхня земної кулі умовно поділяється паралелями на пояси і вони позначаються: | А. Арабськими цифрами; Б. Римськими цифрами; В. Буквами латинського алфавіту; Г. Буквами українського алфавіту; Д. Грецькими символами. |
| 96. | Вся поверхня земної кулі умовно поділяється меридіанами на колони і вони позначаються: | А. Арабськими цифрами; Б. Римськими цифрами; В. Буквами латинського алфавіту; Г. Буквами українського алфавіту; Д. Грецькими символами. |
| 97. | Один лист карти масштабу 1:1000000 ділять на: | А. Чотири листи карти масштабу 1:250000; Б. Чотири листи карти масштабу 1:500000; В. Два листи карти масштабу 1:500000; Г. Два листи карти масштабу 1:300000; Д. Два три листи карти масштабу 1:300000. |
| 98. | Один лист карти масштабу 1:500000 ділять на: | А. Чотири листи карти масштабу 1:250000; Б. Чотири листи карти масштабу 1:50000; В. Два листи карти масштабу 1:250000; Г. Шість листів карти масштабу 1:100000; Д. Два три листи карти масштабу 1:300000. |
| 99. | Один лист карти масштабу 1:1000000 ділять на: | А. Чотири листи карти масштабу 1:250000; Б. Дев’ять листів карти масштабу 1:300000; В. 144 листи карти масштабу 1:50000; Г. Два листи карти масштабу 1:500000; Д. Два три листи карти масштабу 1:300000. |
| 100. | Номенклатура масштабу 1:5000 має вигляд: | А. М-37-102-А-б-2; Б. М-37-100-А-2; В. М-37-103-(255); Г. М-37-102-А-б-2-IV; Д. М-37. |
| 101. | Номенклатура масштабу 1:1000000 має вигляд: | А. М-37-102; Б. М-35; В. М-37-103-(255); Г. М-37-102-А-б-2-IV; Д М-37-102-52. |
| 102. | Номенклатура масштабу 1:100000 має вигляд: | А. М-37-102; Б. М-35; В. М-37-103-(255); Г. М-37-102-А-б-2-IV; Д. М-37-102-52. |
| 103. | Номенклатура масштабу 1:50000 має вигляд: | А. М-37-102; Б. М-35-58-Б; В. М-37-103-(255); Г. М-37-102-А-б-2; Д. М-37-102-52. |
| 104. | Номенклатура масштабу 1:200000 має вигляд: | А. М-37-102; Б. М-35-58-Б; В. М-37-V; Г. М-37-102-А-б-2; Д. М-37-102-52. |
| 105. | Номенклатура масштабу 1:500000 має вигляд: | А. М-37-102; Б. М-35-Г; В. М-37-V; Г. М-37-102-А-б-2; Д. М-37-102-52. |
| 106. | Яких з перерахованих нижче видів умовних знаків не існує: | А. Поза масштабні; Б. Лінійні; В. Контурні; Г. Пояснювальні; Д. Поза лінійні. |
| 107. | Горизонталь – це: | А. Це умовна крива лінія, яка з’єднує точки земної поверхні з однаковими абсолютними відмітками; Б. Це пряма лінія, яка з’єднує точки земної поверхні з однаковими абсолютними відмітками; В. Віддаль по горизонталі між січними поверхнями; Г. Це крива лінія, яка з’єднує точки земної поверхні; Д. Це пряма лінія, яка проходить по середині між точками з однаковими абсолютними відмітками. |
| 108. | Висота рельєфу – це: | А. Віддаль по горизонталі між січними поверхнями; Б. Віддаль по вертикалі між січними поверхнями; В. Віддаль по нормалі між січними поверхнями; Г. Віддаль по вертикалі між поверхнями перетину; Д. Віддаль по горизонталі між поверхнями перетину. |
| 109. | Закладення – це: | А. Віддаль між суміжними горизонта-лями в горизонтальній площині; Б. Віддаль між суміжними горизонта-лями в вертикальній площині; В. Це пряма лінія, яка з’єднує точки земної поверхні з однаковими абсолютними відмітками; Г. Віддаль між зовнішніми горизонта-лями в вертикальній площині; Д. Віддаль по горизонталі між січними поверхнями. |
| 110. | Лощина – це: | А. Витягнуте з нахилом заглиблення земної поверхні, що зображується на картах і планах увігнутими горизонталями; Б. Куполоподібна форма рельєфу, що здіймається над місцевістю; В Чашоподібне заглиблення, яке не має стоку води; Г. Витягнута в одному напрямку опукла форма земної поверхні; Д. частина земної поверхні, яка розміщена між двома вершинами. |
| 111. | Пагорб – це: | А. Витягнуте з нахилом заглиблення земної поверхні, що зображується на картах і планах увігнутими горизонталями; Б. Куполоподібна форма рельєфу, що здіймається над місцевістю; В. чашоподібне заглиблення, яке не має стоку води; Г. Витягнута в одному напрямку опукла форма земної поверхні; Д. Частина земної поверхні, яка розміщена між двома вершинами. |
| 112. | Хребет – це: | А. Витягнуте з нахилом заглиблення земної поверхні, що зображується на картах і планах увігнутими горизонталями; Б. Куполоподібна форма рельєфу, що здіймається над місцевістю; В. Чашоподібне заглиблення, яке не має стоку води; Г. Витягнута в одному напрямку опукла форма земної поверхні; Д. Частина земної поверхні, яка розміщена між двома вершинами. |
| 113. | Западина – це: | А. Витягнуте з нахилом заглиблення земної поверхні, що зображується на картах і планах увігнутими горизонталями; Б. Куполоподібна форма рельєфу, що здіймається над місцевістю; В. Чашоподібне заглиблення, яке не має стоку води; Г. Витягнута в одному напрямку опукла форма земної поверхні; Д. Частина земної поверхні, яка розміщена між двома вершинами. |
| 114. | Сідловина – це: | А. Витягнуте з нахилом заглиблення земної поверхні, що зображується на картах і планах увігнутими горизонталями; Б. Куполоподібна форма рельєфу, що здіймається над місцевістю; В. Чашоподібне заглиблення, яке не має стоку води; Г. Витягнута в одному напрямку опукла форма земної поверхні; Д. частина земної поверхні, яка розміщена між двома вершинами. |
| 115. | Скільки метрів в дійсності буде становити лінія на папері довжиною 1 см в М 1:1000: | А. 0,1 м; Б. 1 м; В.10 м; Г. 100 м; Д. 1 км. |
| 116. | Скільки метрів в дійсності буде становити лінія на папері довжиною 2 см в М 1:5000: | А. 0,1 м; Б. 1 м; В. 10 м; Г. 100 м; Д. 1 км. |
| 117. | Скільки метрів квадратних в дійсності буде становити квадрат на папері з довжиною сторони 1 см в М 1:1000: | А. 0,1 м2; Б. 1 м2; В. 10 м2; Г.100 м2; Д. 1 км2. |
| 118. | На скільки частин лист карти масштабом 1:100000 ділиться листом карти 1:5000 масштабу: | А. 20; Б. 50; В. 256; Г. 265; Д. 100. |
| 119. | Зменшене подібне зображення горизонтальної проекції невеликої ділянки місцевості, в межах якого не враховується кривизна Землі – це: | А. Карта; Б. План; В. Профіль; Г. Абрис. Д. Ескіз |
| 120. | Зменшене узагальнене зображення місцевості на площині всієї або значної частини земної поверхні, складене в прийнятій картографічній проекції з урахування кривизни Землі – це: | А. Карта; Б. План; В. Профіль; Г. Абрис. Д. Ескіз |
| 121. | Зображення на площині вертикального перетину поверхні місцевості в заданому напрямі – це: | А. Карта; Б. План; В. Профіль; Г. Абрис. Д. Ескіз |
| 122. | Сукупність контурів і нерухомих предметів місцевості – це: | А. Рельєф; Б. Ситуація; В. Профіль; Г. Абрис. Д. Ескіз |
| 123. | Нерівності земної поверхні природного походження місцевості – це: | А. Рельєф; Б. Ситуація; В. Профіль; Г. Абрис. Д. Ескіз |
| Геодезичні вимірювання |  |  |
| 124. | Для вимірювання горизонтальних кутів і кутів нахилу (вертикальних кутів) служить прилад, який називається: | А. Транспортир; Б. Градусник; В. Нівелір; Г. Теодоліт; Д. Кутомір. |
| 125. | Характерною особливістю теодоліта є те, що: | А. Ним отримують вимірюваний кут між лініями на місцевості як його проекція на горизонтальну площину (на лімб горизонтального кола); Б. Ним отримують виміряний гори-зонтальний кут в площині, що проходить через лінії, створюючий цей кут; В. Його можна встановити на штатив; Г. Він комплектується футляром для тривалого зберігання; Д. У нього є зорова труба. |
| 126. | До аналогових інструментів для вимірювання довжин належать: | А. Оптичні далекоміри з постійним папалактичним кутом; Б. Оптичні далекоміри з постійним базисом; В. Оптичні далекоміри подвійного зображення; Г. Світлодалекоміри; Д. Рулетки. |
| 127. | Вимірювання довжин оптичним способом проводиться за допомогою: | А. Світлодалекомірів; Б. Рулеток; В. Оптичних далекомірів: з постійним кутом або з постійним базисом; Г. Мірних стрічок; Д. Радіодалекомірів. |
| 128. | Фізичний принцип вимірювання відстаней, заснований на часі проходження світловими хвилями вимірюваної відстані, закладений в: | А. Оптичних далекомірах з постійним кутом; Б. Оптичних далекомірах з постійним базисом; В. Оптичних далекомірах подвійного зображення; Г. Світлодалекомірах; Д. Рулетках. |
| 129. | Геометричне нівелювання виконується за допомогою: | А. Теодоліта і нівелірних рейок; Б. Бусолі і рейок; В. Тахеометра; Г. Нівеліра і нівелірних рейок; Д. Теодоліта і геометричних залежностей в прямокутних трикутниках. |
| 130. | При графічному способі визначення площ: | А. Їх обчислення проводиться за формулами геометрії; Б. Ділянка плану розбивається на найпростіші фігури (трикутники, прямокутники, трапеції), в кожній з яких вимірюються необхідні елементи для підрахунку площ з подальшим їх підсумовуванням; В. Їх визначення здійснюється полярним планіметром; Г. Їх обчислення проводиться за формулами; Д. Їх визначення здійснюється біполярним планіметром. |
| 131. | При аналітичному способі обчислення площ шукана величина (площа) може бути визначена за формулами геометрії: | - S'=0,5absinα і S''=0,5(absinα+cdsinβ), - де S',S''– площі трикутника і чотирикутника; a, b, a і c, d,  – виміряні в натурі лінії (сторони) і кути ними утворені; S'=ab/sinα і S''=ab/sinα+cd/sinβ; - S'=sinα(ab)2 і S''=sinα(ab)2+sinβ(cd)2; - S'=(a+b)sinα і S''=(a+b)sinα+(c+d)sinβ; - S'=(a+b)α і S''=(a+b)α+(c+d)β. |
| 132. | Якщо сторона квадрата квадратної палетки дорівнює 5 мм, а масштаб плану – 1:2000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | А. 400 м2; Б. 100 м2; В. 625 м2; Г. 1 м2; Д. 2500 м2. |
| 133. | Різновидом графічного способу визначення площ є: | А. Визначення площ за допомогою полярного планіметра; Б. Визначення площ за формулами геометрії; В. Визначення площ за допомогою біполярного планіметра; Г. Визначення площ за формулами аналітичної геометрії; Д. Визначення площ палетки: точковими, квадратними, паралельними (лінійними). |
| 134. | Якщо сторона квадрата квадратної палетки дорівнює 1 см, а масштаб плану – 1:5000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | А. 400 м2; Б.100 м2; В. 625 м2; Г. 1 м2; Д. 2500 м2. |
| 135. | Координатна сітка будується у вигляді системи квадратів з загальними її розмірами: | А. 40×40 см; Б. 45×45 см; В. 50×50 см; Г. 60×60 см; Д. 100×100 см. |
| 136. | Побудову координатної сітки виконують: | А. Геодезичним транспортиром; Б. Тахеографом; В. Лінійкою Ф.В. Дробишева; Г. Тахеометром; Д. Будь-якою лінійкою. |
| 137. | Вертикальна рефракція впливає на: | А. Визначення горизонтальних кутів; Б. Визначення відстаней безпосереднім способом; В. Центрування приладу; Г. Визначення перевищень геометричним нівелюванням способом вперед; Д. Визначення перевищень геометри-чним нівелюванням способом із середини. |
| 138. | Горизонтальна рефракція впливає на: | А. Вимірювання горизонтальних кутів; Б. Вимірювання відстаней безпосереднім способом; В. Центрування приладу; Г. Визначення перевищень геометричним нівелюванням способом вперед; Д. Визначення перевищень геометричним нівелюванням способом із середини. |
| 139. | Вертикальна рефракція набуває найбільшого впливу: | А. Вранці; Б. Вночі; В. Вдень; Г. Ввечері; Д. При сході і заході сонця. |
| 140. | Вимірювань перевищень слід уникати: | А. Вранці; Б. Вночі; В. Вдень; Г. Ввечері; Д. При сході і заході сонця. |
| Організація геодезичних робіт. Види зйомок |  |  |
| 141. | Під зйомкою місцевості розуміють: | А. Фотографування; Б. Створення фільму; В. Замальовка предметів місцевості «на око»; Г. Зйомка місцевості на відеокамеру; Д. Сукупність вимірів, що виконуються на місцевості з метою створення карти (плану). |
| 142. | Коли при зйомці на карті (плані) зображується тільки ситуація місцевості, отримуючи так звану контурну карту, зйомка називається: | А. Горизонтальною; Б. Вертикальною; В.Топографічною; Г. Похилію; Д. Площинною. |
| 143. | При організації геодезичних робіт пов'язаних зі зйомками застосовується принцип: | А. Паулі; Б. Від загального до конкретного; В. Суперпозиції; Г. Диференціального позиціонування; Д. Від кожного за здібностями, кожному по праці. |
| 144. | Глобальна позиційна система GPS складається з 3-х сегментів: | А. Основного, допоміжного і приватного; Б. 1-го, 2-го і 3-го; В. Астрономічного, геодезичного та маркшейдеркого; Г. Атмосферного, стратосферного і іносферного; Д. Космічного, керуючого і користувальницького. |
| 145. | Зйомка подробиць, що являє собою сукупність полярного способу зйомки і тригонометричного нівелювання, називається: | А. Способом кутових засічок; Б. Способом лінійних засічок; В. Способом ординат і перпендикулярів; Г. Полярним способом; Д. Тахеометричної зйомкою. |
| 146. | Космічний сегмент системи GРS складається: | А. З одного навігаційного супутника; Б. З двох супутників, що обертаються навколо Землі на висоті близько 5.тис. км. з періодом обертання 12 годин; В. Зі 100 навігаційних супутників, що обертаються навколо Землі на висоті 10 тис. км з періодом обертання 12:00; Г. З 24 супутників, які обертаються навколо Землі на висоті близько 20 тис. км з періодом обертання 12:00; Д. З орбітальної станції з маркшейдером на борту. |
| 147. | При оберненій кутовій засічці прилад для вимірювання кутів встановлюють: | А. На точці, координати якої визначаються; Б. На вихідних точках; В. На допоміжній точці; Г. На двох будь-яких точках; Д. На трьох будь-яких точках. |
| 148. | Під час визначення координат пункту за допомогою способу оберненої кутової засічки вихідних пунктів на місцевсоті має бути не менше: | А. 3; Б. 4; В. 5; Г. 2; Д. 8. |
| 149. | Порядок спостережень на станції при нівелюванні IV класу такий: | А. Чорна задня, чорна передня, червона передня, червона задня; Б. Червона задня, червона передня, чорна передня, чорна задня; В. Червона задня, червона передня, чорна задня, чорна передня; Г. Червона задня, чорна передня, чорна задня, червона передня; Д. Червона задня, чорна передня, червона задня, червона передня. |
| 150. | Порядок спостережень на станції при технічному нівелюванні такий: | А. Чорна задня, червона задня, чорна передня, червона передня; Б. Червона задня, чорна задня, червона передня, чорна передня; В. Червона задня, чорна передня, чорна задня, червона передня; Г. Червона задня, червона передня, чорна задня, чорна передня; Д. Червона задня, чорна передня, червона задня, червона передня. |
| 151. | При прямій кутовій засічці прилад для вимірювання кутів встановлюють: | А. На точці, координати якої визначаються; Б. На вихідних точках; В. На допоміжній точці; Г. На двох будь-яких точках; Д. На будь-якій точці. |
| 152. | Під час визначення координат пункту за допомогою способу прямої кутової засічки вихідних пунктів на місцевсоті має бути не менше: | А. 3; Б. 4; В. 5; Г. 6; Д. 8. |
| 153. | Нерівність відстаней від нівеліра до рейок на станції допускається до: | А. 2,5 м; Б. 5,0 м; В. 2 м; Г. 4 м; Д. 10 м. |
| 154. | Розходження перевищень на станції, що визначені по чорній та червоній сторонах рейок, допускається до: | А. 3 мм; Б. 5 мм; В. 2 мм; Г. 4 мм; Д. 10 мм. |
| 155. | Накопичення нерівностей відстаней від нівеліра до рейок у секції допускається до: | А. 10 м; Б. 12 м; В. 8 м; Г. 5 м; Д. 15 м. |
| 156. | Геодезичний чотирикутник містить у собі таку кількість ліній: | А. 6; Б. 4; В. 3; Г. 5; Д. 8. |
| 157. | Для виконання тахеометричної зйомки потрібні такі прилади: | А. Нівелір, штатив, рейка; Б. Теодоліт, 2 штативи, нівелір; В. Теодоліт, рейка, штатив; Г. Мензула, кіпрегель, штатив; Д. Теодоліт, мензула, штатив. |
| 158. | Для виконання тахеометричної зйомки на місцевості необхідно, щоб було як мінімум: | А. Один вихідний пункт; Б. Два вихідних пункти; В. Три вихідних пункти; Г. П’ять вихідних пункті; Д. Ні одного вихідного пункту. |
| 159. | Кути при тахеометричній зйомці вимірюють: | А. Повним прийомом; Б. Способои кругових прийомів; В. Трьома напівприйомами; Г. При одному положенні круга; Д. двома повними прийомами. |
| 160. | Навігаційна система буде працювати ефективно, коли структура побудови космічного сегмента забезпечує прийом сигналів не менш як від: | А. Одного супутника; Б. Двох супутників; В. Трьох супутників; Г. Чотирьох супутників; Д. П’яти супутників. |
| Геодезичні мережі. Побудова геодезичних мереж |  |  |
| 161. | Державні опорні планові мережі створюються: | А. Тільки методом тріангуляції; Б. Тільки методом трилатерації; В. Тільки методом полігонометрії; Г. Методами тріангуляції, трилатерації і полігонометрії; Д. методами геодезичних засічок. |
| 162. | За своїм призначенням і точністю державні опорні мережі діляться на: | А. A, B, C і D класи; Б. Люкс і екстра класи; В. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 класи; Г. 1, 2, 3 і 4 класи; Д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8 класи. |
| 163. | Пункти планових і нівелірних опорних мереж бувають: | А. Підземними і підводними; Б. Наземними і надводними; В. Ґрунтові та стінні; Г. Дерев'яні та металеві; Д. Високі і низькі. |
| 164. | Для забезпечення видимості між опорними пунктами ґрунтові центри: | А Оснащують радіомаяком; Б. Позначають пірамідами і сигналами; В. Висуваються на певну висоту; Г. Позначаються дзеркальним відбивачем; Д. Оснащуються системою оповіщення. |
| 165. | При відсутності видимості з землі будують: | А. Прості і складні сигнали; Б. Щогли; В. Вишки; Г. Вежі; Д. Телескопічно висунуті оглядові майданчики. |
| 166. | Державна нівелірна мережа поділяється на: | А. A, B, C і D класи; Б. 1, 2, 3 і 4 класи; В. I, II, III, і IV класи; Г. Люкс і экстра класи; Д. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX і X класи. |
| 167. | Пункти планового знімального обґрунтування на кар'єрах визначаються на основі опорних мереж: | А. Тільки методом тріангуляції; Б. Тільки методом трилатерації; В. Тільки методом полігонометрії; Г. Тільки методом засічок різних видів; Д. Методами тріангуляції, трилатерації, полігонометрії і засічок різних видів. |
| 168. | Висоти точок знімального обґрунтування кар'єра визначаються: | А. Нівелюванням I і II класів; Б. Геометричним нівелюванням технічної точності або тригонометричним нівелюванням; В. Нівелюванням III класу; Г. Виключно нівелюванням I класу; Д. Нівелюванням не нижче точності IV класу. |
| 169. | Аналітичні мережі знімальної основи на кар'єрах будують у вигляді ланцюжків: | А. Чотирикутників; Б. П'ятикутників; В. Сфероїдальних двокутників; Г. Шестикутників; Д. Трикутників. |
| 170. | Спосіб, коли з пунктів (як мінімум з трьох) опорного обґрунтування кар'єра виконується вимірювання горизонтальних кутів на пункт, для визначення його координат, називається: | А. Полярним способом; Б. Бічною засічкою; В. Прямою засічкою; Г. Зворотною засічкою; Д. Способом теодолітних ходів. |
| 171. | Спосіб, коли на пункті для визначення його координат вимірюють горизонтальні кути на пунктах опорного обґрунтування кар'єра (як мінімум на чотири пункти), називається: | А. Полярним способом; Б. Бічною засічкою; В. Прямою засічкою; Г. Зворотною засічкою; Д. Способом теодолітних ходів. |
| 172. | Тріангуляція – це: | А. Метод побудови планової геодезичної мережі у вигляді трикутників, в яких вимірюють усі кути і довжину хоча б однієї сторони, яка називається базисом або базисною стороною; Б. Метод побудови планової геодезичної мережі у вигляді трикутників, в яких вимірюють довжини всіх сторін; В. Метод побудови геодезичної мережі у вигляді системи замкнутих або розімкнутих ламаних ліній, у яких безпосередньо вимірюють усі елементи: кути повороту і довжини сторін; Г. Метод побудови планової геодезичної мережі, де положення кожного пункту визначається незалежно від інших пунктів мережі за результатами спостережень штучних супутників Землі; Д. Метод побудови висотної геодезичної мережі, де положення кожного пункту визначається незалежно від інших пунктів мережі за результатами спостережень штучних супутників Землі. |
| 173. | Нівелювання буває таких видів: | А. Геометричне і тригонометричне; Б. Радіальне і стер радіальне; В. Плоске і об’ємне; Г. За допогою нівеліра і «на око»; Д. Плоске і геометричне. |
| 174. | Трилатерація – це: | А. Метод побудови планової геоде-зичної мережі у вигляді трикутників, в яких вимірюють усі кути і довжину хоча б однієї сторони, яка називається базисом або базисною стороною; Б. Метод побудови планової геоде-зичної мережі у вигляді трикутників, в яких вимірюють довжини всіх сторін; В. Метод побудови геодезичної мережі у вигляді системи замкнутих або розімкнутих ламаних ліній, у яких безпосередньо вимірюють всі елементи: кути повороту і довжини сторін; Г. Метод побудови планової геодезичної мережі, де положення кожного пункту визначається незалежно від інших пунктів мережі за результатами спостережень штучних супутників Землі; Д. Метод побудови висотної геодезичної мережі, де положення кожного пункту визначається незалежно від інших пунктів мережі за результатами спостережень штучних супутників Землі. |
| 175. | Один прийом вимірювання горизонтального кута складається з такої кількості напів прийомів: | А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4; Д. 5. |
| 176. | Полігонометрія – це: | А. Метод побудови планової геодезичної мережі у вигляді трикутників, в яких вимірюють усі кути і довжину хоча б однієї сторони, яка називається базисом або базисною стороною; Б. Метод побудови планової геодезичної мережі у вигляді трикутників, в яких вимірюють довжини всіх сторін; В. Метод побудови геодезичної мережі у вигляді системи замкнутих або розімкнутих ламаних ліній, у яких безпосередньо вимірюють усі елементи: кути повороту і довжини сторін; Г. Метод побудови планової геодезичної мережі, де положення кожного пункту визначається незалежно від інших пунктів мережі за результатами спостережень штучних супутників Землі; Д. Метод побудови висотної геодезичної мережі, де положення кожного пункту визначається незалежно від інших пунктів мережі за результатами спостережень штучних супутників Землі. |
| 177. | Тріангуляція найчастіше застосовується при: | А. Побудові опорних мереж 1, 2, 3, 4 класів; Б. Побудові опорних мереж 1, 2, 3 класів та спеціальних мереж при будівництві тунелів, гребель, мостів; В. Будівництві тунелів, гребель, мостів; Г. Проектуванні підземних мереж; Д. Проектуванні проммайданчиків. |
| 178. | Висотна геодезична мережа поділяється на: | А. Нівелірні мережі 1, 2 класів та нівелірні мережі 3, 4 класів; Б. Нівелірні мережі I, II класів та нівелірні мережі III, IV класів; В. Астроному-геодезичну мережу 1, 2 класів та геодезичні мережі згущення 3 класу; Г. Розрядні геодезичні мережі 1, 2, 3, 4 класів; Д. Астроному-геодезичну ніверну мережу 1, 2 класів. |
| 179. | Планова геодезична мережа поділяється на: | А. Астроному-геодезичну мережу 1, 2 класів та геодезичні мережі згущення 3 і 4 класів; Б. Розрядні геодезичні мережі 1, 2, 3, 4 класів; В. Нівелірні мережі 1, 2 класів та нівелірні мережі 3, 4 класів; Г. Нівелірні мережі I, II класів та нівелірні мережі III, IV класів; Д. астроному-геодезичну ніверну мережу 1, 2 класів. |
| 180. | Основним методом створення планової державної геодезичної мережі в Україні є: | А. Тріангуляція; Б. Полігонометрія; В. Трилатерація; Г. Супутниковий метод. Д. Метод засічки |
| 181. | - Геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на всю територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж – це: | - А. Державна геодезична мережа; - Б. Геодезична мережа згущення; - В. Знімальна мережа; - Г. Геодезична мережа спеціального призначення. Д. Висотно-планова мережа |
| 182. | Головною геодезичною основою топографічних знімань є: | А. Державна геодезична мережа; Б. Розрядна геодезична мережа згущення; В. Знімальна геодезична мережа; Г. Висотна геодезична мережа. Д. Висотно-планова мережа |
| 183. | Геодезичний пункт астрономо-геодезичної мережі І класу належить до: | А. Державної геодезичної мережі; Б. Розрядної геодезичної мережі згущення; В. Знімальної геодезичної мережі; Г. Висотної геодезичної мережі. Д. Висотно-планової мережі |
| 184. | Геодезичний пункт мережі згущення ІІІ класу належить до: | А. Знімальної геодезичної мережі; Б. Розрядної геодезичної мережі згущення; В. Державної геодезичної мережі; Г. Мережі технічного і тригонометричного нівелювання. Д. Висотно-планової мережі |
| 185. | Геодезичний пункт мережі IV класу належить до: | А. Державної геодезичної мережі; Б. Розрядної геодезичної мережі згущення; В. Знімальної геодезичної мережі; Г. Висотної геодезичної мережі. Д. Висотно-планової мережі |
| 186. | Засічками визначають планові координати пунктів: | А. Державної геодезичної мережі; Б. Розрядної геодезичної мережі згущення; В. Знімальної геодезичної мережі; Г. Геодезичної мережі згущення III класу. Д. Висотно-планової мережі |
| 187. | Прокладанням теодолітних ходів визначають планові координати пунктів: | А. Державної геодезичної мережі; Б. Розрядної геодезичної мережі згущення; В. Знімальної геодезичної мережі; Г. Геодезичної мережі спеціального призначення. Д. Висотні мережі |
| 188. | Способом тріангуляції може створюватись: | А. Астрономо-геодезична мережа I классу; Б. Розрядна геодезична мережа згущення; В. Нівелірна мережа I классу; Г. Мережі технічного нівелювання. Д. Топографічний план |
| 189. | У трикутниках мережі тріангуляції вимірюються: | А. Усі горизонтальні кути; Б. Усі довжини сторін; В. Одна сторона і два кути; Г. Усі кути і всі сторони. Д. Один кут і дві сторони |
| 190. | У трикутниках мережі трилатерації вимірюються: | А. Усі горизонтальні кути; Б. Усі довжини сторін; В. Одна сторона і два кути; Г. Усі кути і всі сторони. Д. Один кут і дві сторони |
| 191. | - Координати пунктів державної геодезичної мережі визначають в: | - А. Умовній системі координат; - Б. Референцній системі координат; - В. Астрономічній системі координат; - Г. Полярній системі координат. - Д. Азовській системі координат |
| Нівелювання |  |  |
| 192. | Високоточні нівеліри використовуються для: | А. Нівелювання I і II класів; Б. Нівелювання III і IV класів; В. Нівелювання технічної точності; Г. Геодолітної зйомки; Д. Бусольної зйомки. |
| 193. | Нівелювання – це польові роботи, в результаті яких визначають: | А. Перевищення між окремими точками; Б. Прямокутні координати точок; В. Полярні координати точок; Г. Геодезичні координати точок. Д. Зйомка астрономічних координат |
| 194. | Точні нівеліри використовуються для: | А. Нівелювання I і II класів; Б. Нівелювання III і IV класів; В. Нівелювання технічної точності; Г. Теодолітної зйомки; Д. Бусольної зйомки. |
| 195. | Якщо при виконанні геометричного нівелювання при наведенні нівеліра на задню рейку був отриманий відлік «a», а при наведенні на передню рейку – «b», то перевищення між точками установки рейок «h» визначається за формулою: | А. h = a – b; Б. h = a + b; В. h = a/b; Г.h = b/a; Д. h = (a-b)/(a+b). |
| 196. | При тригонометричному нівелюванні використовуються такі прилади та обладнання: | А. Нівелір і рейки; Б. Бусоль й мірні стрічки; В. Теодоліт і нівелірна рейка; Г. Гірокомпас і рейки; Д. Світлодалекомір. |
| 197. | При тригонометричному нівелюванні безпосередньо вимірюють: | А. Перевищення між точками; Б. Горизонтальна відстань і горизонтальний кут; В. Кут нахилу лінії візування і похила відстань, висоту інструмента і висоту візування; Г. Висоту точки; Д. Дирекційний кут. |
| 198. | Перевищення при тригонометричному нівелюванні отримують обчисленням за такою формулою: | - Δz=L⋅sinδ+(i−v), де L – похила відстань, виміряна нитковим далекоміром теодоліта; δ – виміряний вертикальний кут на рейку, і – висота приладу; ν – висота візування; - .Δz=(L+i−v)sinδ; - Δz=(i−v)Lsinδ; - Δz=L2+(i−v)2; - Δz=(L+i−v)cosδ. |
| 199. | Вимірювання вертикальних кутів при тригонометричному нівелюванні проводять: | А. Одним прийомом при двох положеннях вертикального круга в прямому та зворотньому напрямках; Б. Двома прийомами при двох положеннях вертикального круга в прямому та зворотньому напрямках; В. Трьома прийомами при двох положеннях вертикального круга в прямому та зворотньому напрямках; Г. Чотирма прийомами при двох положеннях вертикального круга в одному напрямі; Д. Шістьома прийомами при трьох положеннях вертикального круга в одному напрямі. |
| 200. | Нев’язки в ходах нівелювання IV класу між вихідними пунктами та в полігонах мають бути не більше (L – довжина ходу (полігону) в км): | А. 10L (мм) при кількості станцій менше 15 на 1 км ходу; Б. 15L (мм) при кількості станцій менше 15 на 1 км ходу; В. 20L (мм) при кількості станцій менше 15 на 1 км ходу; Г. 50L (мм) при кількості станцій менше 15 на 1 км ходу; Д. 70L (мм) при кількості станцій менше 15 на 1 км ходу. |
| 201. | Нев’язки нівелірних ходів або замкнутих полігонів при технічному нівелюванні не повинні перевищувати величин, що обчислені за формулою, де L – довжина ходу (полігону) в км: | А. fh=10L(мм); Б. fh=20L(мм); В. fh=40L(мм); Г. fh=50L(мм); Д. fh=80L(мм). |
| 202. | Нормальна довжина променя візування 100 м. Якщо нівелювання виконують нівеліром, труба якого має збільшення не менше 30x, то при відсутності коливань зображень дозволяється збільшувати довжину візирного променя до: | А. 120 м; Б. 150 м; В. 170 м; Г. 200 м; Д. 180 м. |
| 203. | Для виконання технічного нівелювання застосовують нівеліри і з збільшенням зорової труби не менше: | А. 15×; Б. 18×; В. 20×; Г. 22×; Д. 25×. |
| 204. | Висота візирного променю відносно рівневої поверхні – це: | А. Абсолютна відмітка точки; Б. Горизонт приладу; В. Відносна відмітка точки; Г. Висота приладу; Д. Висота взяття відліку. |
| 205. | Інтерполяція — це: | А. Заломлення променів світла, що проявляється в уявному зміщенні віддалених предметів, а іноді в уявному зміненні їх форми; Б. Визначення перевищення за допогою теодоліта та рейки; В. Спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним набором відомих значень; Г. Умовна крива лінія, яка з’єднує точки земної поверхні з однаковими абсолютними відмітками; Д. Перерозподіл інтенсивності світла в результаті накладення декількох світлових хвиль. |
| Теодолітний хід |  |  |
| 206. | Лінійна похибка при оптичному центруванні теодоліта становить: | А. 0,8 мм; Б. 1,2 мм; В. 1,5 мм; Г. 2,0 мм; Д. 3,0 мм. |
| 207. | Теоретична сума кутів у замкнутому теодолітному ході обраховується за формулою: | А. βтеор=(n−2)⋅180°; Б. βтеор=(n−4)⋅180°; В. βтеор=αпоч−αкінц+180°n; Г. βтеор=αпоч−αкінц+180°(n−2); Д. βтеор=αкінц−αпоч+180°n. |
| 208. | Теоретична сума кутів у розімкнутому теодолітному ході обраховується за формулою (кути ліві за ходом): | А. βтеор=(n−2)⋅180°; Б. βтеор=(n−4)⋅180°; В. βтеор=αпоч−αкінц+180°n; Г. βтеор=αпоч−αкінц+180°(n−2); Д. βтеор=αкінц−αпоч+180°n. |
| 209. | Кутова практична нев’язка у замкнутому теодолітному ході обраховується за формулою: | А. fβдоп.=±1'п=±60 sqrt {n} `;} { Б. fβ=βпр.−βтеор.; В. βтеор=αпоч−αкінц+180°n; Г. αп=αп−1+βл−180°; Д. βтеор=αкінц−αпоч+180°n. |
| 210. | Кутова допустима нев’язка у теодолітному ході може обчислюватися за формулою: | А. fβдоп.=±1'п=±60 sqrt {n} ` . } {; Б. fβ=βпр.−βтеор.; В. βтеор=αпоч−αкінц+180°n; Г. αп=αп−1+βл−180°; Д. βтеор=αкінц−αпоч+180°n. |
| 211. | Абсолютна лінійна нев’язка в теодолітному ході обчислюється за формулою: | А. fβдоп.=±1'п=±60 sqrt {n} `} {; Б. fβ=βпр.−βтеор.; В. f=fx2+fy2; Г. υΔxi=−fxSSi; Д. f=fабс.ΣS. |
| 212. | Відносна лінійна нев’язка в теодолітному ході обчислюється за формулою: | А. fβдоп.=±1'п=±60 sqrt {n} } {; Б.fβ=βпр.−βтеор.; В. f=fx2+fy2; Г. υΔxi=−fxSSi; Д. f=fабс.ΣS. |
| 213. | Прирости координат пунктів у теодолітному ході обчислюються за формулами: | А. Δxi=Sicosαі; Δyi=Sisinαі; Б. Δxi (випр.)=Δxi+υΔxi;Δyi (випр.)=Δyi+υΔyi; В. fx=Δxnp.−Δxmeop.;fу=Δуnp.−Δуmeop.; Г. βтеор.=αкінц.−αпоч.+180°⋅n;; Д. υΔxi=−fxSSi; υΔyi=−fySSi; |
| 214. | Поправки в прирости абсцис та ординат в теодолітному ході обчислюють за формулами: | А. Δxi=Sicosαі; Δyi=Sisinαі; Б. Δxi (випр.)=Δxi+υΔxi;Δyi (випр.)=Δyi+υΔyi; В. fx=Δxnp.−Δxmeop.;fу=Δуnp.−Δуmeop.; Г. βтеор.=αкінц.−αпоч.+180°⋅n;. Д. υΔxi=−fxSSi; υΔyi=−fySSi. |
| 215. | Якому значенню має дорівнювати теоретична сума приростів в замкнутому теодолітному ходв? | А. 0; Б. 1; В. 2; Г. ≤1/1000; Д. ≥1/1000. |
| 216. | Теодолітні ходи можуть бути: | А. Замкненими, розімкненими, висячими; Б. Мензульними; В. Нівелірними; Г. Тахеометричними. Д. Бусольними |
| 217. | Теодолітні ходи належать до: | А. Планової розрядної геодезичної мережі згущення; Б. Знімальної геодезичної мережі; В. Планової державної геодезичної мережі; Г. Висотної державної геодезичної мережі. Д. Географічної мережі |
| 218. | Під час прокладання теодолітних ходів на місцевості вимірюють: | А. Довжини ліній, горизонтальні кути та вертикальні кути; Б. Горизонтальні та вертикальні кути; В. Горизонтальні кути та перевищення; Г. Довжини ліній та вертикальні кути. Д. Координати базисних сторін |
| 219. | Нев’язка виміряних кутів у теодолітному ходу дорівнює: | А. Різниці між виміряними кутами та їх теоретичним значенням; Б. Нулю; В. Сумі виміряних кутів; Г. Різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. Д. 0◦ |
| 220. | Нев’язка за приростами координат в замкнутому теодолітному ходу дорівнює: | А. Різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів; Б. Нулю; В. Сумі вирахуваних приростів координат за осями координат; Г. Різниці між вирахуваними приростами координат та різницею координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. Д. Сумі довжин сторін |
| 221. | Поправки в горизонтальні кути теодолітного ходу розподіляються: | А. Пропорційно довжинам ліній у ходу; Б. Пропорційно виміряним кутам ходу; В. Порівну на всі кути; Г. порівну на всі довжини ліній. Д. Не поділяють |
| 222. | Поправки в прирости координат теодолітного ходу розподіляються: | А. Пропорційно довжинам ліній у ході; Б. Пропорційно виміряним кутам ходу; В. Порівну на всі кути; Г. Порівну на всі довжини ліній. Д. Не поділяють |
| 223. | Координати пунктів теодолітних ходів визначають як: | А. Координата попереднього пункту плюс алгебраїчно визначений приріст координат; Б. Координата попереднього пункту плюс алгебраїчно виправлений приріст координат; В. Координата попереднього пункту плюс алгебраїчна поправка по приростах координат; Г. Різниця координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. Д. Координати пунктів Лапласа |
| 224. | Дирекційні кути в замкнутому теодолітному ходу визначають за: | А. Вихідним дирекційним кутом та виміряними кутами ходу; Б. Вихідним дирекційним кутом та виправленими кутами ходу; Г. Румбами напрямків та виміряними кутами ходу; Г. Координатами вихідних пунктів та виміряними кутами ходу. Д. Годинниковою стрілкою |
| 225. | Теоретична сума приростів координат у розімкнутому теодолітному ходу дорівнює. | А. Різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів; Б. Нулю; В. Сумі виміряних перевищень; Г. Різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. Д. Сумі довжин сторін |
| 226. | Практична сума виміряних кутів у розімкнутому теодолітному ходу дорівнює: | А. Різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів; Б. Нулю; В. Сумі виміряних кутів; Г. Різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. Д. 180◦ |
| 227. | Практична сума приростів координат у розімкнутому теодолітному ходу дорівнює: | А. Різниці кінцевої та початкової координат вихідних пунктів; Б. Нулю; В. Сумі вирахуваних приростів координат по осях координат; Г. Різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. Д. Сумі довжин сторін |
| 228. | Нев’язка виміряних кутів у розімкнутому теодолітному ходу дорівнює: | А. Різниці між сумою виміряних кутів і їх теоретичною сумою; Б. Нулю; В. Сумі виміряних кутів; Г. Різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. Д. 180◦ |
| 229. | Нев’язка по приростах координат у розімкнутому теодолітному ходу дорівнює: | А. Різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів; Б. Нулю; В. Сумі вирахуваних приростів координат; Г. Різниці між вирахуваними приростами координат та різницею координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. Д. Сумі сторін |
| 230. | Під час камерального опрацювання теодолітних ходів отримують: | А. Координати точок ходу; Б. Довжини ліній; В. Горизонтальні кути; Г. Перевищення. Д. Астрономічні координати |
| 231. | Теодолітний хід – це прокладений на місцевості замкнений або розімкнений багатокутник, в якому виміряні всі: | А. Перевищення між суміжними точками; Б. Кути нахилу між суміжними точками ходу; В. Вертикальні кути між суміжними точками ходу; Г. Сторони між суміжними точками і всі горизонтальні кути між суміжними сторонами. Д. Румби |
| Геодезичні прилади |  |  |
| 232. | Нівелір – це прилад, основна властивість якого створювати: | А. Горизонтальність лінії візування зорової труби приладу; Б. Вертикальність оптичної осі зорової труби; В. Вертикальність лімба вертикального кола приладу; Г. Горизонтальності осі обертання зорової труби; Д. Прямий кут між віссю обертання зорової труби і її оптичною віссю. |
| 233. | Нівеліри бувають такі: | А. З великим збільшенням зорової труби, середнім і малим; Б. Великі, середні та малі; В. Високоточні, точні і технічні нівеліри; Г. Геодезичні і маркшейдерські; Д. Шахтні, рудничні та кар'єрні. |
| 234. | Коефіцієнт далекоміра у теодоліта 2Т30 становить: | А. 50; Б. 75; В. 150; Г. 250; Д. 100. |
| 235. | Під час визначення відстані за допомогою оптичного далекоміра 1 см на рейці буде становити в дійсності (К = 100): | А. 0,1 м; Б. 0,5 м; В. 1 м; Г. 5 м; Д. 10 м. |
| 236. | Розмір мензули становить: | А. 100×100 см; Б. 70×70 см; В. 50×50 см; Г. 40×40 см; Д. 60×60 см. |
| 237. | Для теодоліту 2Т30 середня квадратична похибка відліку приймається: | А. 2"; Б. 10"; В. 15"; Г. 30"; Д. 60". |
| 238. | Основним кутомірним приладом є: | А. Мензула; Б. Теодоліт; В. Нівелір; Г. Мірна стрічка. Д. Рівень |
| 239. | Горизонтальні кути вимірюють за допомогою: | А. Мірної стрічки; Б. Нівеліра; В. Теодоліта; Г. Мензули. Д. Манометра |
| 240. | Вертикальні кути вимірюють за допомогою: | А. Мірної стрічки; Б. Нівеліра; В. Теодоліта; Г. Мензули. Д. Компаса |
| 241. | Становий гвинт призначений для: | А. Перенесення теодоліта і встановлення візирної вішки; Б. Зміни відліків по горизонтальному кругу; В. Виведення бульбашки циліндричного рівня на середину; Г. Закріплення теодоліта на штативі. Д. Визначення видимості |
| 242. | Фіксування алідади теодоліта здійснюється за допомогою: | А. Навідних гвинтів; Б. Закріпного гвинта; В. Виправних гвинтів; Г. Підйомних гвинтів. Д. Головних гвинтів |
| 243. | Бусоль – це прилад, який призначений для вимірювання: | А. Довжин ліній; Б. Вертикальних кутів; В. Магнітних азимутів; Г. Перевищень. Д. Астрономічних координат |
| 244. | Центрування технічного теодоліта Т30 здійснюється за допомогою: | А. Нитяного виска; Б. Кремальєри; В. Циліндричного рівня горизонтального круга; Г. Навідних гвинтів. Д. Візиру |
| Побудова профілю |  |  |
| 245. | У скільки разів вертикальний масштаб профілю прийнято брати крупніше горизонтального? | А. 5; Б. 7; В. 10; Г. 15; Д. 20. |
| 246. | Проектні відмітки під час складання поздовжнього профілю траси позначають: | А. Синім кольором; Б. Чорним кольором; В. Фіолетовим кольором; Г. Червоним кольором; Д. Зеленим кольором. |
| 247. | Фактичні відмітки при складанні поздовжнього профілю траси позначають: | А. Синім кольором; Б. Чорним кольором; В. Фіолетовим кольором; Г. Червоним кольором; Д. Зеленим кольором. |
| 248. | Робочі відмітки під час складання поздовжнього профілю траси позначають: | А. Синім кольором; Б. Чорним кольором; В. Фіолетовим кольором; Г. Червоним кольором; Д. Зеленим кольором. |
| 249. | Ухил червоної лінії визначають за формулою, де “h” – різниця відміток, ”d” – горизонтальна проекція: | А. i=tgυ=dh; Б. i=tgυ=hd; В. i=tgυ=0,5hd; Г. i=tgυ=2hd; Д. i=tgυ=h0,5d. |
| 250. | При побудові поздовжнього профілю перетин червоної лінії з чорною називається: | А. Точками проектних робіт; Б. Точками відвальних робіт; В. Проектним профілем; Г. Точками нульових робіт; Д. Фактичним профілем. |