Контрольно модульна робота № 2.

Методи прямого перебору та динамічного програмування та градієнтний метод визначення оптимальної структури апаратури.

Мета роботи: вивчити методи визначення оптимальної структури електронної апаратури на прикладі методу прямого перебору та динамічного програмування та градієнтного методу.

Короткі теоретичні відомості

В теорії надійності для визначення оптимальної структури апаратури, що резервується використовується декілька методів. Кожен з них використовується в залежності від призначення та етапу функціонування апаратури. Найчастіше користуються методом невизначених множників Лагранжа, градієнтним методом, методом прямого перебору та динамічного програмування.

Порядок виконання роботи:

- Система складається із 4 блоків. Перший блок має експоненційний розподіл показників надійності (інтенсивність відмов n3⋅100001год). Другий блок має розподіл Релея показників надійності (математичне сподівання n⋅10000 год., дисперсія n⋅5000) . Третій та четвертий блоки мають розподіл Вейбулла з показниками:

- 3-й блок: показник форми - 1, середнє значення – 10000;

- 4-й блок: показник форми - n, середнє значення – 10000.

Вартості блоків відповідно: 1-й - n⋅6 грн., 2-й - n⋅7 грн. 3-й - n⋅4 грн. 4-й - n⋅9 грн.

- Для заданої структури системи по показниках надійності окремих блоків визначити ймовірність безвідмовної роботи на протязі 1000; 3000 годин та вартість системи.

- Визначити оптимальну структуру системи з навантаженим резервуванням для випадків (при виконанні цього завдання побудувати домінуючу послідовність та визначити по отриманій домінуючій послідовності вектор складу системи.):

- необхідно забезпечити ймовірність безвідмовної роботи не менше 0,9 при напрацюванні (1000; 3000 годин) при мінімальних витратах на систему. При виконанні цього завдання побудувати домінуючу послідовність та визначити по отриманій домінуючій послідовності вектор складу системи.

- необхідно забезпечити максимальну надійність системи (максимальне значення ймовірності безвідмовної роботи на протязі 1000; 3000 годин) при умові, що вартість системи не повинна перевищувати n⋅80.

- Визначити вартість отриманої системи та ймовірність безвідмовної роботи.

- Провести порівняння методів оптимізації та визначити більш оптимальний. Обґрунтувати висновки по роботі.

Зміст звіту.

По кожному етапу розрахунків навести кінцеву логічну схему та проміжні розрахунки (ймовірність безвідмовної роботи, вартість системи та обґрунтування домінуючої послідовності). Висновки по роботі та кінцеві логічні схеми системи.