Варіант 1

I. Виберіть правильну відповідь.

| - Комплекс робіт для підтримання справності або працездатності об’єкту при підготовці та використанні по призначенню, зберіганні та транспортуванні називають: а) профілактичним обслуговуванням; б) технічним обслуговуванням; в) поточним ремонтом; г) капітальним ремонтом; д) контролем технічного стану. 2. Що характеризує коефіцієнт готовності: а) безвідмовність апаратури; б) ремонтопридатність апаратури; в) довговічність та зберігаємість апаратури; г) як безвідмовність так і ремонтопридатність; д) варіанти а), б), в) разом. 3. До якої групи факторів, що впливає на ремонтопридатність відносять спосіб використання: а) організаційні; б) конструктивні; в) умови експлуатації; г) матеріально-технічні; д) інша відповідь. 4. Який метод оптимального резервування рекомендовано використовувати на етапі кінцевого проектування (забезпечує високу точність та простоту розрахунку)? а) метод прямого перебору; б) метод невизначених множників Лагранжа; в) градієнтний метод; г) метод динамічного програмування; д) інший варіант. - Дана схема яка складається з 2-х паралельно з’єднаних діодів. Як буде виглядати логічна схема надійності системи при 2-х видах відмов: коротке замикання (к.з.) та обрив (о). а) ; б) ; в) ; г) ; д) інший варіант. - Відношення кількості відмов, що виявлені під час виконання профілактичних робіт, до повного числа відмов що зареєстровані в процесі експлуатації – це: а) коефіцієнт технічного використання; б) коефіцієнт ефективності профілактики; в) коефіцієнт простою; г) трудоємність технічного використання; д) інша відповідь. 7. Опишіть який вид резерву використано. - Роздільне навантажене резервування; - послідовне з’єднання ; - навантажене дублювання; - загальне ненавантажене резервування; - загальне ненавантажене резервування. |  | 8. При якому методі оптимального пошуку відмов відбувається забезпечення співвідношення ? - Логіко - імовірнісний метод; - Метод половинного розбиття; - Метод діагностичних таблиць.; 9. Заходи по підготовці кваліфікованих кадрів, забезпеченню апаратури запасними елементами, планування експлуатації та обробці результатів експлуатації це - Контроль технічного стану РЕА; - Організація експлуатації; - Організація технічного обслуговування; - Організація забезпечення комплектом ЗІП; 10. Як можна скоротити час ремонту? - Використати модульно-блочну побудову з легким доступом до елементів та блоків. - Використати автоматичну індикацію несправностей. - Використавши кваліфікований персонал та професійну техніку. - Використавши спеціальні схеми пошуку відмов. - Списавши апарат. 11. Який тип ремонту використовують - ремонт, який проводиться з метою відновлення справності об’єкта. А) плановий ремонт; б) неплановий ремонт; в) поточний ремонт; г) капітальним ремонтом; д) середній ремонт. 12. До якої групи факторів, що впливає на ремонтопридатність відносять підготовка обслуговуючого персоналу а) організаційні; б) конструктивні; в) умови експлуатації; г) матеріально-технічні; д) інша відповідь. 13. Що характеризує коефіцієнт готовності: а) безвідмовність апаратури; б) ремонтопридатність апаратури; в) довговічність та зберігаємість апаратури; г) як безвідмовність так і ремонтопридатність; д) варіанти а), б), в) разом. 14. Для чого використовується резервування в схемах: а) для підвищення надійності схеми; б) для покращення роботи схеми; в) для виконання схемою додаткових функцій; г) для забезпечення заданого рівня надійності; д) інший варіант. 15. До яких наслідків приведе коротке замикання одного елементу в схемах при паралельному та послідовному з’єднанні елементів? а) паралельне – відмова всієї схеми, послідовне – схема зберігає працездатність; б) паралельне – відмова одного елементу, послідовне – схема зберігає працездатність; в) паралельне – схема зберігає працездатність, послідовне – відмова всієї схеми; г) паралельне – відмова одного елементу, послідовне – схема зберігає працездатність; д) паралельне – відмова всієї схеми, послідовне – відмова одного елементу. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. Для чого використовується резервування в схемах: а) для підвищення надійності схеми; б) для покращення роботи схеми; в) для виконання схемою додаткових функцій; г) для забезпечення заданого рівня надійності; д) інший варіант. 17. Опишіть який вид резерву використано. - Роздільне навантажене резервування; - загальне навантажене резервування; - Роздільне ненавантажене резервування; - загальне ненавантажене резервування; - змішане резервування. 18. Що в діагностичній таблиці показує наявність двох однакових строчок? - Вказує на невизначеність тестів даною системою; - Вказує на надлишковість тестів; - Вказує на недостатність тестів; - Інший варіант. | 19. Комплекс заходів, що забезпечує скорочення тривалості технічного обслуговування та економічних затрат це - Контроль технічного стану РЕА; - Організація експлуатації; - Організація технічного обслуговування; - Забезпечення ремонтопридатності; 20. До якої апаратури згідно класифікації за способом використання радіостанції, телевізійні центри, навігаційну апаратуру? - Апаратура разової дії; - Чергова апаратура. - Неперервно працююча; |  |

Задача

Скласти оптимальну програму пошуку відмови в системі, при умові що відбулася одна відмова. Інтенсивності відмов елементів складають , , , , . Час вимірювань у всіх точках однаковий та складає 3 хв. Відомо, що на вхід першого елементу надходить тестовий сигнал та є можливість зняти реакцію на цей сигнал на виході кожного елементу системи.

* Контрольний тест один для всіх елементів у схемі, тільки реакції на виходах елементів різні!