Варіант 2

I. Виберіть правильну відповідь.

| - Комплекс робіт направлених для підтримання апаратури в справному стані, попередженню відмов під час роботи та продовження ресурсу називають: а) профілактичним обслуговуванням; б) технічним обслуговуванням; в) поточним ремонтом; г) капітальним ремонтом; д) контролем технічного стану. - Що характеризує коефіцієнт технічного використання: а) безвідмовність апаратури; б) ремонтопридатність апаратури; в) довговічність та зберігаємість апаратури; г) безвідмовність, ремонтопридатність та технічне обслуговування апаратури; д) варіанти а), б), в) разом. - До якої групи факторів, що впливає на ремонтопридатність відносять умови роботи обслуговуючого персоналу: а) організаційні; б) конструктивні; в) умови експлуатації; г) матеріально-технічні; д) інша відповідь. 4. Який метод оптимального резервування рекомендовано використовувати на початковому етапі проектування? а) метод прямого перебору; б) метод невизначених множників Лагранжа; в) градієнтний метод; г) метод динамічного програмування; д) інший варіант. 5. Дана схема яка складається з 2-х послідовно з’єднаних діодів. Як буде виглядати логічна схема надійності системи при 2-х видах відмов: коротке замикання (к.з.) та обрив (о). а) ; б) ; в) ; г) ; д) інший варіант. 6. Як включається резерв відносно резервуємого елементу: а) завжди паралельно елементу; б) виходячи з мети резервування або паралельно або послідовно; в) завжди послідовно за елементом; г) елемент паралельно, елемент послідовно; д) інший варіант. 7. Опишіть який вид резерву використано. - навантажене резервування; - послідовне з’єднання ; - навантажене дублювання; - резервування заміщенням; - ненавантажене резервування. | 8. При якому методі оптимального пошуку відмов відбувається ділення схеми навпіл по умовній імовірності відмов? - Логіко - імовірнісний метод; - Метод пошуку «next»; - Метод діагностичних таблиць.; 9. Комплекс заходів, що забезпечує скорочення тривалості технічного обслуговування та економічних затрат це - Контроль технічного стану РЕА; - Організація експлуатації; - Організація технічного обслуговування; - Забезпечення ремонтопридатності; 10 . До якої апаратури згідно класифікації за способом використання відносять контрольно –вимірювальну апаратуру, апаратуру зв’язку? - Апаратура разової дії; - Чергова апаратура. - Неперервно працююча; 11. Який тип ремонту використовують - ремонт, який проводиться для гарантованого забезпечення працездатності об’єкту, полягає у відновлені та регулюванні окремих частин об’єкту. А) плановий ремонт; б) неплановий ремонт; в) поточний ремонт; г) капітальним ремонтом; д) середній ремонт. 12. До якої групи факторів, що впливає на ремонтопридатність відносять організація технічного обслуговування: а) організаційні; б) конструктивні; в) умови експлуатації; г) матеріально-технічні; д) інша відповідь. 13. Відношення кількості відмов, що виявлені під час виконання профілактичних робіт, до повного числа відмов що зареєстровані в процесі експлуатації – це: а) коефіцієнт технічного використання; б) коефіцієнт ефективності профілактики; в) коефіцієнт простою; г) трудоємність технічного використання; д) інша відповідь. 14. Як включається резерв відносно резервуємого елементу: а) завжди паралельно елементу; б) виходячи з мети паралельно або послідовно; в) завжди послідовно за елементом; г) елемент паралельно, елемент послідовно; д) інший варіант. 15. До яких наслідків приведе обрив одного елементу в схемах при паралельному та послідовному з’єднанні елементів? а) паралельне – відмова всієї схеми, послідовне – схема зберігає працездатність; б) паралельне – відмова одного елементу, послідовне – схема зберігає працездатність; в) паралельне –відмова одного елементу, послідовне – відмова всієї схеми; г) паралельне – ніяк не впливає на працездатність схеми, послідовне – схема зберігає працездатність; д) паралельне – відмова всієї схеми, послідовне – відмова одного елементу. |
| --- | --- |

16. Відношення числа резервних елементів до числа резервуємих це

- Коефіцієнт виграшу по надійності;

- Коефіцієнт надійності;

- Кратність резервування;

- Інший варіант.

17. Опишіть який вид резерву використано.

- схема дубльована навантаженим резервом;

- схема дубльована ненавантаженим резервом;

- схема дубльована заміщенням;

- схема дубльована  ковзким резервом;

- свій варіант

18. Який метод оптимального пошуку відмов варто використати, якщо контрольний сигнал подається на вхід схеми і є можливість перевірити реакцію на цей сигнал на виході, з’єднання елементів довільне?

- Логіко - імовірнісний метод;

- Метод пошуку «next»;

- Метод діагностичних таблиць.;

19. До якої апаратури згідно класифікації за способом використання апаратуру, що руйнується разом з об’єктом?

- Апаратура разової дії;

- Чергова апаратура.

- Неперервно працююча;

20. Скільки повинно бути складено диференційних рівнянь якщо система може знаходитися в 5 станах?

- 5

- 10

- 6

- 12

- 4

Задача

Напрацювання на відмову відновлюваного об’єкту складає 100 год. Інтенсивність відновлення  - 0,1 1\год. Визначити функцію готовності, коефіцієнти готовності, простою та технічного використання. Час технічного обслуговування складає 10 год.