Варіант 3

I. Виберіть правильну відповідь.

| - Який тип ремонту використовують - ремонт, передбачений в нормативній документації та виконується в планові строки: а) плановий ремонт; б) неплановий ремонт; в) поточний ремонт; г) капітальним ремонтом; д) середній ремонт. - Імовірність того, що об’єкт буде працездатним в будь який час, окрім запланованих періодів під час яких використання об’єкту не передбачене - це: а) коефіцієнт готовності; б) коефіцієнт технічного використання; в) імовірність безвідмовної роботи; г) коефіцієнт оперативної готовності; д) інша відповідь. - До якої групи факторів, що впливає на ремонтопридатність відносять розміщення апаратури: а) організаційні; б) конструктивні; в) умови експлуатації; г) матеріально-технічні; д) інша відповідь. 4. Який метод оптимального резервування є найбільш трудомістким та громіздким по розрахункам? а) метод прямого перебору; б) метод невизначених множників Лагранжа; в) градієнтний метод; г) метод динамічного програмування; д) інший варіант. 5. Який вигляд має елементарна резервована комірка? а) ; б) ; в) ; г) ; д) інший варіант. 6. Що характеризує коефіцієнт готовності: а) безвідмовність апаратури; б) ремонтопридатність апаратури; в) довговічність та зберігаємість апаратури; г) як безвідмовність так і ремонтопридатність; д) варіанти а), б), в) разом. 7. Опишіть який вид резерву використано. - навантажений резерв; - ненавантажений резерв; - схема заміщення; - ковзкий резерв; - свій варіант. | 8. При якому методі оптимального пошуку відмов досліджується реакція апаратури, що випробовується, на контрольні сигнали з врахуванням структури апаратури? - Час - імовірнісний метод; - Метод пошуку «next»; - Метод діагностичних таблиць.; 9. Як визначається оптимальний період регламентних робіт для чергової апаратури яка в період експлуатації більший час працює під струмом? - Використовують метод розрахунку як і для апаратури неперервної дії; - Використовують метод розрахунку як і для апаратури разової дії; - Для такої апаратури не можна розрахувати оптимальний період профілактик; - Період регламентних робіт назначають календарно, що записують в техпаспорті. 10. Для якого виду з’єднання характерна формула . - паралельне з’єднання ; - послідовне з’єднання; - паралельно-послідовне з’єднання; - послідовно-паралельне з’єднання; 11. Який тип ремонту використовують - ремонт, який проводиться для гарантованого забезпечення працездатності об’єкту, полягає у відновлені та регулюванні окремих частин об’єкту. А) плановий ремонт; б) неплановий ремонт; в) поточний ремонт; г) капітальним ремонтом; д) середній ремонт. 12. До якої групи факторів, що впливає на ремонтопридатність відносять організація технічного обслуговування: а) організаційні; б) конструктивні; в) умови експлуатації; г) матеріально-технічні; д) інша відповідь. 13. Відношення кількості відмов, що виявлені під час виконання профілактичних робіт, до повного числа відмов що зареєстровані в процесі експлуатації – це: а) коефіцієнт технічного використання; б) коефіцієнт ефективності профілактики; в) коефіцієнт простою; г) трудоємність технічного використання; д) інша відповідь. 14. Як включається резерв відносно резервуємого елементу: а) завжди паралельно елементу; б) виходячи з мети паралельно або послідовно; в) завжди послідовно за елементом; г) елемент паралельно, елемент послідовно; д) інший варіант. 15. Відношення числа резервних елементів до числа резервуємих це - Коефіцієнт виграшу по надійності; - Коефіцієнт надійності; - Кратність резервування; - Інший варіант. |
| --- | --- |

16. До яких наслідків приведе обрив одного елементу в схемах при паралельному та послідовному з’єднанні елементів?

а) паралельне – відмова всієї схеми, послідовне – схема зберігає працездатність;

б) паралельне – відмова одного елементу, послідовне – схема зберігає працездатність;

в) паралельне –відмова одного елементу, послідовне – відмова всієї схеми;

г) паралельне – ніяк не впливає на працездатність схеми, послідовне – схема зберігає працездатність;

д) паралельне – відмова всієї схеми, послідовне – відмова одного елементу.

17. Опишіть який вид резерву використано.

- схема дубльована навантаженим резервом;

- схема дубльована ненавантаженим резервом;

- схема дубльована заміщенням;

- схема дубльована  ковзким резервом;

- свій варіант

18. Який метод оптимального пошуку відмов варто використати, якщо контрольний сигнал подається на вхід схеми і є можливість перевірити реакцію на цей сигнал на виході, з’єднання елементів довільне?

- Логіко - імовірнісний метод;

- Метод пошуку «next»;

- Метод діагностичних таблиць.;

19. До якої апаратури згідно класифікації за способом використання апаратуру, що руйнується разом з об’єктом?

- Апаратура разової дії;

- Чергова апаратура.

- Неперервно працююча;

20. Скільки повинно бути складено диференційних рівнянь якщо система може знаходитися в 5 станах?

- 5

- 10

- 6

- 12

- 4

Задача

Система складається з двох підсистем.  Імовірність безвідмовної роботи кожної. Визначити необхідну кратність резервування, щоб імовірність безвідмовної роботи була не нижче 0,99 в двох випадках: 1) Резерв загальний пасивний з незмінним навантаженням цілої системи. 2)  Резерв роздільний пасивний з незмінним навантаженням кожної підсистеми.