Практична робота № 5

Визначення пропускної здатності смуги руху. Визначення пропускної здатності проїзної частини багатосмугових доріг і вулиць з безперервним рухом

Мета - ознайомитись з поняттям пропускної здатності та розрахунком її величини для смуги руху; ознайомитись з розрахунком пропускної здатності проїзної частини в цілому.

Завдання:

1.Визначити пропускну здатність смуги руху.

2. Визначити пропускну здатність проїзної частини магістральної вулиці з безперервним рухом.

Методичні вказівки.

Пропускна здатність - це максимальна кількість автомобілів, що може пройти через переріз вулиці в одиницю часу при визначених дорожніх і погодних умовах.

Пропускну здатність однієї смуги руху визначають за формулою:

Pi=3600VV0t+βV0+l0+la

де V - величина оптимальної швидкості руху, км/г; t - час реакції водія (0,9... 1,0 с);

l0 - відстань між автомобілями, що зупинилися (4 м);

la - довжина розрахункового автомобіля, м; β - коефіцієнт гальмування.

Коефіцієнт гальмування розраховується:

β=12gφ1+i

де g - прискорення сили тяжіння, м/с2, φ1 = (0,5-0,6) - коефіцієнт поздовжнього зчеплення шин автомобіля з покриттям; і - поздовжній ухил вулиці в долях одиниці.

На пропускну здатність вулиці з безперервним рухом не будуть впливати перехрещення з іншими вулицями, бо вони виконані в різних рівнях, але пропускна здатність кожної смуги руху вулиці не буде однаковою. З наближенням смуг руху до середини проїзної частини пропускна здатність смуги знижується:

Pi=Pεi

де εi- коефіцієнт зниження пропускної здатності кожної смуги.

Коефіцієнт εi в залежності від порядкового номеру смуги має такі значення:

- для першої - 1,00;

- для другої - 0,85;

- для третьої - 0,70;

- для четвертої і більше - 0,5.

Першою вважається смуга, що розташована з правого боку за ходом руху.

Вхідні дані для розрахунків наведено в таблиці 5.1. Номер варіанту визначається за останньою цифрою залікової книжки.

В таблиці 5.1 показані величини:

Vо, км/год

φ1- коефіцієнт поздовжнього зчеплення шин автомобіля з покриттям;

і, %

п - кількість смуг руху проїзної частини магістралі.

Додаток А.

https://auto.ria.com/uk/newauto/catalog/toyota/mirai/1-pokolenie-fl-sedan/

Після переходу на задній привод Toyota Mirai виросла в розмірах (4975 × 1885 × 1470 мм, колісна база 2920 мм).

## Габарити і розміри автомобіля 2020.

- Довжина 4 975 мм

- Ширина1 885 мм

- Висота1 480 мм

- Кліренс150 мм

Імошенко 4 бали ( майже здав)

Крайник – 1 бал