Лабораторна робота №6

Дослідження можливостей програмного забезпечення DigiScan EX широкосмугового приймача AR8200

1. Мета роботи:

а) Дослідити можливості програмного забезпечення DigiScan EX.

б) Оцінити потенційні можливості широкосмугового приймача AR8200.

- 2. Завдання на лабораторну роботу

2.1. Проведення сканування заданого діапазону частот.

2.2. Дослідження можливості DigiScan EX щодо пошуку сигналів певної модуляції.

2.3. Дослідження можливості DigiScan EX щодо аналізу частотного діапазону.

3. Теоретичні відомості

DigiScan EX розкриває можливості Вашого скануючого приймача і дозволяє виробляти пошукове захід на професійному рівні:

• Програмне забезпечення містить широкий набір алгоритмів пошуку та обробки сигналів.

• Під час пошуку проводиться загальне і уточнююче сканування, що забезпечує точне вимірювання середньої частоти сигналу.

• Алгоритм аналізу спектра якісно виділяє сигнали з одержуваних даних

• При пошуку може використовуватися багатосекторний поріг, еталонна панорама або комбінація порога і панорами

• Режим зняття фону дозволяє заносити в базу «дружні сигнали» і знімати панорами для подальшого використання під час пошуку

• Вбудований мікрофон і режими кореляції дозволяють автоматично класифікувати сигнали по рівню небезпеки, як в пасивному, так і активному режимі

• Ядро бази даних Microsoft Access забезпечує великі можливості обробки даних -

фільтрацію, сортування, роботу із записами, формування звітів для друку або в PDF-файл

• Може вестися автоматична звукозапис виявлених сигналів

• Функції радіомоніторингу дозволяють виробляти сканування з довільним кроком і модуляцією,програмувати умови продовження і виробляти автоматичну звукозапис

4. Виконання роботи

- Підключіть радіоприймач до комп’ютера.

2. Дослідіть можливості широкосмугового приймача AR 8200 (або іншого).

3. Встановіть програму DigiScan EX на ноутбуці.

4. Дослідіть можливості щодо сканування певного діапазону частот у залежності від виставленого рівня порогу.

5. Дослідіть можливості щодо сканування певного діапазону частот у залежності від виставленого виду модуляції.

6. Дослідіть можливості щодо роботи з базою даних.

5. Контрольні запитання

1. Призначення програму DigiScan EX.

2. Призначення широкосмугового приймача AR 8200.

3. Можливості DigiScan EX щодо сканування певного діапазону частот.

4. Можливості широкосмугового приймача AR 82005. Особливості сканування частотного діапазону.

6. Обробка результатів вимірювань та зміст звіту:

1. Мета лабораторної роботи;

2. Інтерфейс програми DigiScan EX;

3. Скріншоти виконання роботи по пунктах;

4. Висновки.