РОЗДІЛ 9. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНОГО РІШЕННЯ

Розрахунок економічної ефективності проектування вантажного АТП.

Таблиця 9.1

Характеристика підприємства

| № з/п | Параметр | Одиниця виміру | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість автомобілів, моделі: SCANIA P340 VOLVO FH04 | шт. | Аобл | 49 25 24 |
| 2 | Середня відстань перевезення | км | lсер | - |
| 3 | Коефіцієнт випуску | - | тг | 0,71 |
| 4 | Коефіцієнт використання пробігу | - | αв | 0,67 |
| 5 | Кількість робочих днів за рік | дні | Dр | 260 |
| 6 | Тривалість зміни | год. |  |  |
|  | Виробничі приміщення | м2 | Fвп | 4090 |
| 7 | Площа адмінбудівель | м2 | Fаб | 432 |

9.1. Вихідні параметри

Вартість вживаного автомобіля на 2023 рік Scania P340 - 950000

Вартість вживаного автомобіля на 2023 рік Volvo FH04 - 1200000

Середня вартість автомобіля:

Sсер= =                                                                    (9.1)

= 1072448 грн.,

де    Sі – середня вартість автомобіля даної моделі, грн.;

Аі – кількість автомобілів даної моделі, шт.

Вартість автомобілів:

Sрс=Sсер ·Аобл = 1072448·49 = 525500000  грн.                           (9.2)

Вартість виробничих приміщень, грн.:

Вб= Цсер·FΣ ,                                                        (9.3)

де    Цсер– вартість будівництва 1 м2 приміщення (8000…10000 грн.)

FΣ – сумарна площа приміщень АТП, м2.

Sбуд= Цб.вп· Fвп+ Цб.ад· Fад =                                    (9.4)

= 8000,00·4090+10000,00·432 = 33152000,00 грн.

Вартість технологічного обладнання:

Sобл= чобл ·Вб =   0,6·33152000  = 19891200 грн.                               (9.5)

де     чобл – частка вартості обладнання від вартості приміщень (60…70%).

Загальна вартість основних фондів, грн.:

Фосн= Sрс+ Sбуд+ Sобл= 525500000 +  33152000 +  19891200 = 105405200 грн. (9.6)

Середня вантажопідйомність автомобіля:

qА (сер) == 20,5 т,                     (9.7)

де     qА (і) – вантажопідйомність автомобіля даної моделі, т.

Загальна вантажопідйомність автомобілів:

QΣ = Аобл · qА (сер) = 49 · qА (сер)= 49 ·20,5 = 1000 т                   (9.8)

Середньодобова кількість автомобілів в роботі:

Ар = Аобл  · αв =49 · αв = 49 · 0,71= 35  шт.                                    (9.9)

де      αв–коефіцієнт використання рухомого складу.

Середньодобовий пробіг автомобіля:

lсер == 267 км                (9.10)

Річний пробіг автомобілів:

LΣ= lсер · Ар· Dр= 267· 35· 260 = 2432857 км                          (9.11)

Проектний вантажообіг за рік:

W= QΣ · lсер· Dр · αв = 1000 · 197· 250 · 0,67 =50636432 тоно-км.        (9.12)

Проектний обсяг перевезень:

Р = QΣ ·Dр · αв · αL = 1386· 250 · 0,74 · 1 = 232155 т                     (9.13)

де    αL– коефіцієнт використання пробігу.

9.2. Виробничі витрати

Заробітна платня водіїв, грн.:

– за погодинною формою оплати:

Зо = Sсер ·Т3 ·Кд ·Кпр ·Dр · nв =                                 (9.14)

= 48,70· 8 ·1,1 ·1,3 · 250 · 180 = 20558023,2грн.,

де     Sсер – середня погодинна тарифна ставка, грн.;

Т3 – тривалість зміни, год.;

Кд – коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату робітників (10%);

Кпр – коефіцієнт, що враховує преміальні виплати (30…40%);

nв – чисельність  водіїв (nв =Аобл).

– за відрядною формою оплати:

Зв=(SтQΣ + Sткм ·W)Кд·Кпр =                                   (9.15)

=  (9,6·1386 + 1,76 · 45734535)1,1·1,3 =11512304,70 грн.

де     Sт – тариф за 1 т вантажу;

Sткм – тариф за 1 т-км вантажу.

Річний фонд заробітної платні, грн.:

Зр = Зо + Зв  =20558023,2+11512304,70  =32070327,9грн.             (9.16)

Потреба в пальному на рік:

Qп = 10-2 (QL·LΣ+ QW·W)·Кз  ,  л                                 (9.17)

де     QL сер – середня норма витрати палива на 100 км пробігу;

QLсер == 29,7 л/100 км .          (9.18)

QW сер – середня норма витрати палива на 100 т-км;

QWсер == 1,65л/100 т-км.         (9.19)

Кз– коефіцієнт, що враховує роботу в зимовий період та витрати палива на господарський транспорт, технічне обслуговування і ремонт (Кз= 1,05…1,08).

Qп = 10-2 (29,7·2432857+ 1,65·45734535)·1,08 = 886264 л

Витрати на паливо, грн.:

Вп = Цпал · Qп =26,85 · 886264  = 23796188,4 грн.                    (9.20)

де     Цпал – середня ціна 1 л палива.

Цпал = Цпал(i)⋅АіАобл=50⋅25+51⋅2449 = 50 грн.           (9.21)

де     Цпал(і) – оптова ціна 1 л палива для відповідного автомобіля.

Витрати на мастила, грн.:

Ві = 10-2 ·Ц і · Qп·К м сер(і),                                               (9.22)

де     Ц і – оптова ціна відповідного мастила, грн./ л.;

К м сер(і) – середній відсоток витрат відповідних мастил до витрат палива;

К м сер(і) = ,%                                        (9.23)

– моторні мастила:

К м сер= 2,5 %

Вм= 10-2 ·Ц м· Qп·К м сер = 10-2 · 81,34· 886264· 2,5 = 1802217,84 грн.

– трансмісійні мастила:

Ктр сер= = 0,35 %

Втр= 10-2 ·Цтр· Qп·Ктр сер = 10-2 ·110,62 · 886264·0,35 = 343134,83 грн.

– консистентні мастила:

Кк сер= 0,285 %

Вк = 10-2 ·Ц к· Qп·Кк сер = 10-2 · 35,71· 886264· 0,285 = 90198,19 грн.

– спеціальні мастила:

К с сер= 0,11 %

Всп = 10-2 ·Ц с· Qп·К с сер = 10-2 · 95,49· 886264 · 0,11 = 93092,28 грн.

Загальні витрати на мастила:

Вмаст = Вм+ Втр + Вк + Всп =                                            (9.24)

= 1802217,84 + 343134,83 + 90198,19 + 90198,19 = 2328643,14 грн.

Витрати на заміну зношених та на ремонт шин, грн.

Середня ціна шини:

Цш(сер) ==                                            (9.25)

= = 11000 грн.,

де     Цi–ціна однієї шини автомобіля, грн.

Середньовиважена кількість коліс на автомобілі:

nсер==  = 11,2 шт.,                      (9.26)

де     ni–кількість коліс в автомобілі, шт.

Середній гарантований пробіг нової шини:

Lш(сер) = = = 74000 км,          (9.27)

де     Lі–  середній гарантований пробіг шини, км.

Витрати на заміну зношених та на ремонт шин:

Вш==                                    (9.28)

=3410⋅11,2⋅6599500(1+0,25)74000= 2737008,85 грн.

деКш–  середній коефіцієнт витрат на ремонт шин.

Витрати на обслуговування рухомого складу:

– на обслуговування і ремонт рухомого складу:

Врс= γобс.рс ·Ккр(сер) ·Sа(сер) ·Аобл =                               (9.29)

= 0,05 ·1,3· 293300,00·49 = 3431610,00 грн.

де     γобс.рс – нормативний коефіцієнт відрахувань на обслуговування і ремонт рухомого складу  (5%).

Ккр(сер) – середній коефіцієнт відрахувань на капітальний ремонт рухомого складу.

– на обслуговування і ремонт технологічного обладнання:

ВТО = γобс.то · Sобл = 0,05 · 19891200,00 = 994560,00 грн. (9.30)

де     γобс.то – нормативний коефіцієнт відрахувань на обслуговування і ремонт технологічного обладнання (5%).

– на будівлі:

Вбуд = γобс.буд · Sбуд = 0,2 · 33152000,00 = 66330400,00  грн. (8.1)

де     γобс.буд – нормативний коефіцієнт відрахувань на будівлі (5%).

Загальні витрати на обслуговування рухомого складу:

Вoбс = Врс + ВТО + Вбуд =                                       (9.31)

= 3431610,00 +994560,00 + 66330400,00  =11056570,00 грн.

Інші витрати підприємства, грн.:

Він = γін Вoбс = 0,025 ·11056570,00= 276414,25 грн.,                  (9.32)

де     γін – нормативний коефіцієнт  на інші витрати підприємства (2,5 %).

Накладні витрати підприємства.:

Н=γнВoбс = 0,25 ·11056570,00 = 2764142,50 грн.                    (9.33)

де     γн – нормативний коефіцієнт  накладних витрат підприємства (25…30 %).

Загальні виробничі витрати за рік, грн.:

ВР = Зр+ Вп+ Вмаст+ Вш+ Вoбс + Він + Н =32070327,9 +23796188,4+2328643,14+2737008,85+11056570,00+276414,25+2764142,50 =

= 165939162,16 грн. (9.34)

Амортизаційні відрахування.:

– на відновлення та капітальний ремонт рухомого складу:

Арс =  γобс.рсSрс = 0,25 · 52794000,00 = 13198500,00 грн.,          (9.35)

де     γобс.рс – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт рухомого складу (25 %);

– на відновлення та капремонт технологічного обладнання:

Ато= γам.то · Sобл =0,15 · 19891200,00 = 2983680,00 грн.,           (9.36)

деγам.то – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт   технологічного обладнання (15 %);

– на відновлення та капітальний ремонт будівель:

Абуд = γам.буд· Sбуд = 0,025 · 33152000,00 = 828800,00 грн.,           (9.37)

де     γам.буд – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт  виробничих площ (2,5 %);

– загальна сума відрахувань:

Азаг = Арс + Ато + Абуд =                                      (9.38)

= 13198500,00 + 2983680,00 + 828800,00 = 17010980,00 грн.

Загальні витрати підприємства за рік:

ВΣ = Вр +Азаг = 165939162,16 + 17010980,00 = 182950142,16 грн.    (8.39)

9.3. Економічні показники

Собівартість перевезення вантажів:

– собівартість тоно-кілометра:

Сткм= = = 40,00 грн./(т.-км)                         (9.40)

– собівартість перевезення 1 тони:

Сткм == = 788,05 грн./ т                       (9.41)

– собівартість кілометра пробігу:

Сткм == = 27,72 грн./ км                                    (9.42)

Доходи підприємства за рік:

ДΣ = τq·QΣ + τкм·LΣ  + τh·TΣ  =                               (9.43)

= 2.9·1386 + 12.6·6599500  + 5.9·50636432  = 2724590433,3 грн.

де     τq – доходна ставка за 1 т-км пробігу, грн.;

τкм– доходна ставка за 1 км пробігу, грн.

Прибутки підприємства:

П = ДΣ – ВΣ =2724590433,3–182950142.16 = 89509291,22грн.         (9.44)

Податок на додану вартість:

ПДВ = 0,22 · П =0,22 · 89509291,22= 43771755.72грн.                (9.45)

Прибуток чистий:

Пч = П–ПДВ =89509291,22– 43771755.72 = 45737535,5 грн .         (9.46)

Рентабельність підприємства:

R==45737535,5 *100182950142.16= 25%                                       (9.47).

Таблиця 9.1.

Основні техніко-економічні показники

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість автомобілів | шт. | 49 |
| 2 | Загальний пробіг за рік | тис. км. | 6599500 |
| 3 | Середньодобовий пробіг | км. | 197 |
| 4 | Коефіцієнт випуску | - | 0,74 |
| 5 | Обсяг перевезень за рік | т | 45734535 |
| 6 | Вантажообіг за рік | тоно-км | 232155 |
| 7 | Загальні витрати за рік | грн. | 182950142,16 |
| 8 | Доходи підпрємства за рік | грн. | 2724590433,3 |
| 9 | Собівартість 1 т.-км | грн. | 40,00 |
| 10 | Прибуток підприємства | грн. | 45737535,5 |
| 11 | Рентабельність | % | 25 |