Практична робота №8

Проектування та побудова мережі

невеликого підприємства

Цілі та задачі

Пояснити, як створюється, налаштовується та перевіряється невелика мережа безпосередньо пов'язаних сегментів.

Довідкова інформація /Сценарій

Примітка: Це завдання найкраще виконувати в групах по 2-3 студенти. Проектування і побудова мережі з нуля.

– Ваш дизайн повинен включати мінімум один маршрутизатор Cisco 4321, два комутатори Cisco 2960 і два ПК.

– Повністю налаштуйте мережу і використовуйте IPv4 або IPv6 (підмережа повинна бути включена як частина вашої схеми адресації).

– Перевірте мережу за допомогою принаймні п'яти команд show.

– Захистіть мережу за допомогою SSH, захищених паролів і паролів на консольній лінії (мінімум).

Створіть критерії, які будуть використовуватися для неформального оцінювання колегами. Представте свій Capstone Project на заняттях та дайте відповідь на запитання колег та інструктора!

Необхідні ресурси

• Packet Tracer

• Критерії, створені студентом / групою, для оцінки завдання

Запитання для самоперевірки

1. Що було найважчою частиною цього завдання? Запишіть тут свою відповідь.

2. Чому, на вашу думку, мережна документація настільки важлива у цьому завданні і в реальному світі?

Зміст звіту

1. Назва роботи, цілі і задачі роботи.

2. Модель мережі у Packet Tracer.

3. Лістинг виконання завдань і відповіді на запитання.

4. Висновки.