Практичне заняття 4

Тема. Сучасні інтелектуальні системи підвищення безпеки дорожнього руху.

Мета: набути компетенцій в питаннях концептуального проектування інтелектуальної системи підвищення безпеки дорожнього руху на автодорогах.

Теоретичні відомості

Пілотні проекти, спрямовані на підтримку систем безпеки для водіїв, реалізовані в різних країнах, показують, що можна суттєво знизити кількість подій і при цьому підвищити ефективність перевізного процесу. Одним з основних проектів є "Інтелектуальна автомагістраль". У цьому випадку навантаження, зв'язану зі збором інформації й передачею її водієві, бере на себе, в основному, інфраструктура, створена уздовж доріг. У такому випадку не треба обладнати кожний автомобіль комплексною технікою але, незважаючи на це, зберігається можливість хоча б односпрямованому зв'язку з автомобілем, наприклад, з допомогою RDS-TMC або за допомогою дисплеїв, що інформують.

Автомагістраль у цьому випадку покрита телекомунікаційним середовищем, яке дає можливість збирати метеорологічні, транспортні й інші дані в будь-якій частині автомагістралі й після їхньої обробки в центрі передавати їхнім водіям у формі поточної інформації або у формі наказів керованих дорожніх знаків і інформаційних дисплеїв. Телекомунікаційне середовище може бути бездротової або може бути утворена мережами LAN або WAN.

Для діючої системи AHS (Automated Cruіse- Assіst Hіghway Systems) необхідно створити необхідну інфраструктуру й здійснити наступні заходи.

1.	Моніторинг стану проїзної частини дороги (фізичних вус- ловий), моніторинг стану транспортного потоку й можливих перешкод (затори, дорожньо-транспортні випадки).

2.	Обробка інформації в центрі керування рухом.

3.	Передача інформації водієві: в індивідуальному порядку в автомобіль або всьому транспортному потоку.

4.	Виконання заходу: автоматичні системи в транспортному засобі (Ahs-a) або вручну за допомогою водія (Ahs-m).

Інформація про нестандартні умови руху передається водієві з вищого транспортного центру керування. Інформацію одержують шляхом виміру (інтенсивність, швидкість, утворення ожеледі, вода на проїзній частині дороги, відстань видимості) або за допомогою відеоспостереження. Усе зростаюче значення набуває й мовна інформація, така як повідомлення поліції, сервісних організацій або повідомлення інших водіїв. У транспортному центрі інформація обробляється й передається водієві за допомогою інформаційної системи в автомобілі, системами зв'язку, наприклад, за допомогою системи DSRC або RDS-TMC. Для всього транспортного потоку використовуються інформаційні табло й дорожні знаки змінної інформації.

Телематика стосується не тільки питань найбільш ефективного перевезення пасажирів і вантажів, але у великому ступені й аспектів забезпечення безпеки руху на дорогах. Поняття безпеки дуже широке. Наприклад, у секторі міського пасажирського громадського транспорту (МПГТ) мова йде, крім іншого, про системи контролю, які засновані на використанні відеокамер, розташованих не тільки в транспортних засобах МПГТ, але й на зупинках. Ці системи дають можливість швидко реагувати у випадку небезпеки для пасажирів або екіпажам транспортних засобів. "Інтелектуальні" перехрестя попереджають водія про рух автомобіля в небезпечному напрямку, що проїжджає на червоний сигнал. Добре прораховані системи використовуються для підвищення безпеки сліпих пасажирів, які користуються різного роду зв'язком з пристроями керування світлофорами або одиницями МПГТ.

### Особливої уваги заслуговують системи, що підвищують безпеку людей на дорогах, які також сприяють захисту доріг від пошкодження. Ці системи засновані на інтелектуальних датчиках та різних алгоритмах, які використовують, для аналізу даної дорожньої ситуації й надійні засоби відстеження. Невід'ємною складною частиною систем безпеки є засоби зв'язку.

Завдання: на прикладах реалізації інтелектуальної системи підвищення безпеки дорожнього руху на автодорогах розвинутих країн світу розробити концептуальне рішення впровадження відповідних ІТС на автодорогах України.

Спрямованість реалізації завдання з підвищення безпеки руху та місце можливої реалізації визначаються індивідуальним завданням для студента.