Практичне заняття

.

Методика визначення гальмівних властивостей автомобіля

      - Основні визначення і терміни

Постійне збільшення кількості транспортних засобів разом зі зростанням інтенсивності і швидкості руху вимагають необхідного рівня безпеки руху, яка значним чином залежить від гальмівних властивостей автомобіля. Високий рівень гальмівних властивостей автомобіля дозволяє підвищити його середню швидкість і разом з нею продуктивність автомобільного транспорту. Враховуючи те, що процес гальмування відбувається за рахунок перетворення кінетичної енергії мас автомобіля в інші види енергії, частіше в теплову при використанні фрикційних гальмівних механізмів, розглянемо процес гальмування з точки зору енергетики. При цьому, якщо під час руху кінетична енергія мас автомобіля дорівнює сумі енергій мас, що рухаються поступально (Ekп=Ma∙va22) і мас, що здійснюють обертовий рух (Ekо=12Ii ∙ωi2 )

Ek=Ekп+Ekо=Ma∙va22+12Ii ∙ωi2

де: Ma – повна маса автомобіля;

va– поступальна швидкість автомобіля;

Ji – відповідно момент інерції деталі, що перебуває в обертовому русі та

ωi– її кутова швидкість,

то при зупиненому автомобілі (va=0;   ωi=0) Ek=0. Враховуючі високі лінійні швидкості автомобіля та обертові його частин, а також значні маси автомобілів можна зробити висновок про рівень потужності тепловиділення при гальмуванні, який може сягати десятків кВт.

Гальмування – процес створення і зміни штучного опору руху автомобіля з метою зменшення його швидкості, зупинки або утримання нерухомим відносно опорної поверхні.

Гальмові властивості - це сукупність властивостей, які визначають максимальне сповільнення руху автомобіля під час його руху на різних дорогах в гальмівному режимі, граничні значення зовнішніх сил, під дією яких загальмований автомобіль надійно утримується на місці або має необхідні мінімальні сталі швидкості під час руху на схилі.

Гальмовий режим – режим при якому до всіх або кількох коліс автомобіля підводиться гальмівні моменти.

Гальмові властивості відносяться до найважливіших експлуатаційних параметрів автомобіля, котрі визначають активну безпеку автомобіля і спрямовані на зменшення вірогідності ДТП, тому вони регламентовані рядом міжнародних документів, в тому числі правилами № 13 Европейської Економічної Комісії ООН. На основі цих правил повинні встановлюватися національні стандарти.

Оціночними показниками ефективності робочої та запасної гальмівної системи є стале сповільнення – jст, якe відповідає руху автомобіля при постійному зусиллі на гальмівній педалі в умовах, передбачених стандартом, і мінімальний гальмівний шлях – Sτ, відстань, котру проходить автомобіль з моменту натискання на педаль до зупинки.

Для автопоїздів додатково оціночний показник – час спрацювання – τспр – час з моменту натискання на гальмівну педаль до досягнення jст.

При стендових випробуваннях оціночними показниками є сумарна гальмівна сила ΣРτ, і час спрацювання τспр або спільна питома гальмівна сила δ=PτGa, час спрацювання і коефіцієнт осьової нерівності гальмівних сил.

| kн=Pτл-PτпPτл-Pτп (1) де: Рτл – сумарна гальмівна сила коліс лівого борту автомобіля; Рτп – сумарна гальмівна сила коліс правого борту автомобіля. |  |
| --- | --- |

2. Сили що діють на автомобіль при гальмуванні

Гальмівними силами, які зберігають сповільнення автомобіля, є гальмівні сили Pτ1 і Pτ2, які діють в площині контакту коліс з дорогою та спрямовані протилежному напрямку руху автомобіля. При достатньому зчепленю сили Pτ1 і Pτ2 визначаються гальмівними моментами гальмівних механізмів коліс:

| Pτі=Mτіrд (2) |  |
| --- | --- |

При цьому їх максимальні значення обмежено умовами зчеплення коліс з полотном дороги:

| Pτі=φ∙Rzі (3) |  |
| --- | --- |

Крім гальмівних сил при гальмувані автомобіля на нього діють сили: опору кочення Pf1; опору підйому Ph; опору повітря Pw (рис.1):

Рис.1.Схема сил, що діють на автомобіль при гальмуванні

в загальному випадку руху

Сума проекцій всіх сил на площину, паралельну опроній поверхні дорівнює сили інерції автомобіля:

| δτ∙Mа∙jг=Pτ1+Pτ2+Pf1+Pf2+Ph+Pw | (4) |
| --- | --- |

де δτ – коефіцієнт, котрий враховує інерцію обертових мас автомобіля при гальмуванні, δτ=1,03…1,05.

Позначимо

| Pτ1+Pτ2=Pτ=γτ∙Mа∙g=γτ∙Gа | (5) |
| --- | --- |

де: γτ – питома гальмівна сила

| γτ+kw∙F∙Ua2Gа=Dτ | (6) |
| --- | --- |

де: Dτ – гальмівний фактор.

Підставивши значення (6) в рівняння (3) отримуємо:

| jτ=gδτ(Dτ+ψ) (7) |  |
| --- | --- |

Гальмівна сила досягає максимального значення при певному значенні проковзуванні в зоні контакту колеса з дорогою. При однакових значеннях коефіцієнта проковзування всіх коліс можливло запобігти їх блокуванню і повністю реалізувати силу тяжіння.

Для забезпечення однакового ковзання всіх необхідно щоб питомі гальмівні сили γτі на всіх колесах були однакові.

| γτі=PτіPzі | (8) |
| --- | --- |

Тобто, необхідно, щоб гальмівні сили розподілялися пропорційно навантаженням на вісь, або нормальним реакціям опроної поверхні Rz.

Враховуючи схему сил, які діють на автомобіль під час гальмування на горизонтальній поверхні:

Рис.2.Схема сил, що діють на автломобіль при гальмуванні

на горизонтальній ділянці дороги

| Rz1=1LGа∙b+Pj∙hg=GаL(b+γτ∙hg) (9) |  |
| --- | --- |
| Rz2=1LGа∙a+Pj∙hg=GаL(b+γτ∙hg) (10) |  |

При гальмуванні з максимальною інтенсивністю і повному використанні колесами зчіпних сил:

| Pτ=φ∙Rz1+φ∙Rz2=φ∙Ga (11) |  |
| --- | --- |

тобто, при повному використанні зачепних властивостей питома гальмівна сила автомобіля дорівнює коефіцієнту зачеплення:

| γτ=φ (12) |  |
| --- | --- |

При цьому досягається максимально можливе сповільнення автомобіля і гальмовий фактор дорівнює:

| Dτ=φмах+Кw∙F∙υa2Gа (13) |  |
| --- | --- |
| jмах=gδτ(φмах+Кw∙F∙υa2Gа+ψ) (14) |  |

якщо ж не враховувати опорів повітря і коченню, то сповільнення дорівнює:

| jмах=gφмах∙cos α±sin α=φмах±ig (15) |  |
| --- | --- |

3. Сповільнення автомобіля та шлях гальмування

Якщо на початку гальмування швидкість автомобіля υао, то через час t вона дорівнюватиме:

| υа=υао-jсп∙t (16) |  |
| --- | --- |

де  jсп – сповільнення автомобіля при гальмуванні

В диференціальному вигляді рівняння:

| dSadt=υао-jсп∙t (17) |  |
| --- | --- |
| звідки: dS=(υао-jсп∙t)∙dt (18) |  |

Після інтегрування визначимо, що

| Sог=υао∙t-jсп∙t22+с (19) |  |
| --- | --- |

але при t=0, Sог=0 і с=0, 	тобто

| Sог=υао∙t-jсп∙t22 (20) |  |
| --- | --- |

Час гальмування:

| t=υао∙υаjсп (21) |  |
| --- | --- |

з урахуванням цього шлях гальмування:

| Sог=υао2-υа22jсп=υао2-υа22g(φмах±i) (22) |  |
| --- | --- |

Отриманні значення Sог і jсп не враховують впливу конструктивних параметрів гальмівної системи зокрема і транспортного засобу в цілому, тому з метою наближення результатів розрахунку до експереминтальних даних, в формули визначення Sог і jсп потрібно ввести коефіцієнт ефективності гальмування кс, тобто:

| Sг=kсυао2-υа22jсп (23) |  |
| --- | --- |
| jсп=Qмах±jКсg (24) |  |

де:  kс=1,2 – для легкових автомобілівkс=1,3…1,4 – для вантажних автомобілів при φ ≥0

kс=1,0 – для всіх автомобілів при φ <0,4

Шлях зупинення автомобіля – шлях, який проходить автотранспортний засобів від моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки:

| Sз=υоτр+τзпр+0,5τзр+υао22jсп (25) |  |
| --- | --- |

де:  τр – час реакції водія;

τзпр – час спрацювання гальмівного приводу;

τзр – час зростання гальмівного зусилля;

В розрахунках Sз приймаються:

τр=0,8с;

τзпр=0,2с – для гідравлічного приводу;

τзпр=0,6с – для пневматичного приводу;

τзр=0,5с.

Графічна залежність Pτ=f(t) і υао=f(t) мають вигляд:

Рис.3. Графіки зміни гальмівної сили і швидкості руху

автомобіля від часу гальмування.

Для забезпечення максимальних сповільнень автомобіля при гальмуванні, особливо на слизьких дорогах, з одночасним збереженням стійкості руху і керованості, велечина гальмівних моментів на колесах кожної осі повинні бути пропорційними осьовим навантаженням на дорогу.

При незмінному співвідношені гальмівних моментів на колесах передньої та задньої осі Mτ1 та Mτ2, тобто Mτ1Mτ2=Cт=const максимальна ефективність гальмування може бути досягнута тільки при одному значені коефіцієнта зчеплення φо,  що дорівнює:

| φо=aCт-bhg(1+Cт) (26) |  |
| --- | --- |

При φ>φо в цьому випадку – ковзання задніх коліс; φ<φо – ковзання пе-редніх коліс

Щоб запобігти цьому явищу, на автомобілях встановлюють регулятори гальмівних сил. Вони поділяються на дві групи:

- регулятори без зворотнього зв’язку (змінюють співвідношення гальмів-них сил в залежності від інтенсивності гальмування і навантаженості ав-томобіля;

- регулятори із зворотнім зв’язком (режим їх роботи залежить від харак-теру кочення коліс, в них на початку блокування спеціальні автоматичні пристрої зменшують гальмівний момент так, щоб його середнє значення підтримувалося приблизно на рівні максимально можливого з умов зчеп-лення при певному навантаженні на колеса осі).

Характеристикою регулятора є співвідношення гальмівних сил передніх і задніх коліс  P1=f(P2) (рис.4):

Рис.4. Співвідношення гальмівних сил передніх

і задніх коліс  P1=f(P2)

Ідеальної характеристики (крива 2 на рис.4) досягнути важко, тому спочатку використовувались регулятори, що змінювали тиск в га

Гальмові властивості автомобіля

Для оцінки гальмових властивостей автомобіля використовуються показники:

- шлях гальмування Sг, м

Sг = ,		(34)

де	va - швидкiсть автомобiля, з якої починається гальмування (встановлюється згiдно вимог до випробувань гальмових систем), км/год.;

 - кут нахилу полотна дороги, град.;

f - коефiцiєнт опору кочення колiс;

 - коефiцiєнт зчеплення колiс з полотном дороги;

g = 9,81 м/с2 - прискорення сили ваги.

- уповiльнення   jc , м/с2

jc =.			(35)

Значення ,, відповідають показникам рівної ділянки дороги з сухим цементобетонним або асфальтним покриттям.

На основi розрахунків будують графiки залежностей Sг i = f(va,) та  jc = f(va,)  (рис. 11).

Рис. 11. Графiки залежностей Sг i = f(va,) та  jc = f(va,)

Отримані значення Sг i jc порівнюють з вимогами “Правил дорожнього руху України” i роблять висновок про ефективність гальмової системи i вiдповiднiсть діючим вимогам.