Лабораторна робота №5. Кінематичний розрахунок трансмісії автомобіля.

1.1 Вихідні дані

Temax=________ Н∙м-максимальний крутний момент двигуна;

nemax=____________ обхв-частота обертання колінчастого вала при Temax;

тип зубів редуктора:

I ступені – круговий;

Kд=_________-коефіцієнт динамічності;

прототип автомобіля – _______________;

колісна формула – ___________________.

1.2 Параметри навантаження валів приводу

Схема трансмісії, рис.1:

Рис.1 кінематична схема трансмісії

Передаточні числа:

uк1=_____-передаточне число I-ої передачі;

uр1=_____-передаточне число пониженої передачі роздавальної коробки;

uр2=____-передаточне число вищої, прямої передачі роздавальної коробки;

При вимкненій пониженої передачі роздавальної коробки прототипа можливе відключення переднього моста і передача всього крутного моменту на середній та задній мости.

uк1=________-передаточне число редуктора моста;

uр1=________-передаточне число I ступені редуктора моста;

uр2=________-передаточне число II ступені редуктора моста;

Відповідно до кінематичної схеми визначаємо крутний момент, частоту обертання та потужність на валах приводу.

1). Повнопривідний режим

Tp=T1=13∙Temax∙uк1∙uр∙ƞтр'= Н∙м;

де:

ƞтр'=ƞцпnцп∙ƞкшnкш=;

nцп=4 – кількість циліндричних передач двоступеневої коробки передач та двоступеневої роздавальної коробки.

nр=n1=nemaxuк1∙up=обхв;

ωр=ω1=π∙n130=радс;

Pр=P1=T1∙ω1= кВт.

2). Проміжний вал редуктора моста

T2=T1∙uI∙ƞI= Н∙м;

де ƞI=0,965- ККД I ступені редуктора моста з урахуванням втрат на тертя в підшипниках;

n2=n1uI=обхв;

ω2=π∙n230= радс;

P2=T2∙ω2= кВт.

3). Вихідне зубчасте колесо редуктора моста

T3=T2∙uII∙ƞII= Н∙м;

де ƞII=0,965- ККД II ступені редуктора моста з урахуванням втрат на тертя в підшипниках;

n3=n2uII=обхв;

ω3=π∙n330=радс;

P3=T3∙ω3= кВт.

4). Піввісь

T4=12∙T3∙1+kσ= Н∙м;

де kσ=0,1- коефіцієнт блокування міжколісного симетричного диференціала;

n4=n3=14,53обхв;

ω4=ω3=1,521радс;

P4=T4∙ω4= кВт.

ККД диференціала при русі по прямій ≈ 1, так як тертя в ньому мізерне при поділі крутного моменту навпіл; тертя в деференціалі зростає при русі автомобіля на поворотах, на нерівній дорозі та при неоднакових умовах по зчепленню у ведучих коліс.