  - Розрахунок	необхідної	кількості	обладнання	для зберігання вантажів

Все обладнання складу укрупнено можна класифікувати як:

- обладнання для зберігання (стелажі, полиці, палети);

- обладнання для забезпечення виконання навантажувально- розвантажувальних робіт на складі (навантажувачі, річтраки тощо);

- обладнання для приймання та відвантаження товару;

- обладнання	для	виконання	замовлення	споживачів (комплектувальники, термінали збору даних).

Задача 7.1. Логістична компанія «Оберіг» надає комплексні логістичні послуги на сучасному складському обладнанні на умовах договору відповідального зберігання. В комплекс послуг компанії входять: внутрішньоскладська обробка вантажу, інвентаризація, сортування, маркування, переупакування, і будь-яка інша обробка вантажів за запитом клієнта.

Для послуг складської логістики «Оберіг» надає оснащені відповідно до сучасних вимог до зберігання та обробки продукції приміщення.

Компанія пропонує такі види зберігання вантажів:    1.

стелажне ( для палет) 2. комірки (для ящиків і коробів), 3. підлогове (призначене для негабаритних вантажів).

Сховища оснащені відповідно до всіх сучасних вимог, використовується багатоярусна стелажна система.

У поточному році логістична компанія планує збільшити вантажообіг на складі, що обумовить необхідність збільшення кількості стелажів.

Завдання: Розрахувати необхідну кількість стелажів для зберігання планової кількості вантажів. Вихідні умови для розрахунку наведені в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Вихідні умови

| Показники | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Плановий річний вантажообіг складу, т | Q | 25340 |
| Нормативний термін зберігання вантажу, діб | t | 18 |
| Розміри комірки стелажа, мм | l | 950 |
|  | b | 350 |
|  | h | 680 |
| Середня маса вантажу, який розміщується в комірці, т/м3 | j | 2 |
| Коефіцієнт заповнення комірки | β | 0,75 |
| Кількість комірок у стелажі | nк | 22 |

Методичні вказівки до виконання

Оскільки навантаження стелажа складається з навантаження комірок, то необхідно розрахувати навантаження однієї комірки.

Нк  Vк j  lbhj ,	(7.1) де Vк – обєм комірки, м3; j- середня об’ємна маса продукції, т/м3; β – коефіцієнт заповнення комірки.

Знаючи кількість комірок у стелажі, стає можливим розрахувати навантаження на один стелаж:

Нст  Нк nк .	(7.2)

Потрібна кількість стелажів розраховується за формулою:

Q t

ncт

 365  ,	(7.3)

Н

ст

де Q – річний вантажообіг складу, т;

t - нормативний термін зберігання продукції, діб.

Задача 7.2. Склад тарно-штучного вантажу логістичної компанії

«Оберіг» планує стелажний спосіб зберігання.

Завдання: Визначити необхідну кількість стелажів для складу тарно-штучних вантажів. Вихідні умови для розрахунку наведені в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 – Вихідні умови

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| Нормативний запас продукції на складі (Q) | 3000 |
| Габаритні розміри одного стелажа, м: |  |
| - довжина (l cт.) | 6,5 |
| - ширина (b cт.) | 1,75 |
| - висота (h ст.) | 4,5 |
| Об'ємна маса продукції (j), м3 | 0,85 |
| Коефіцієнт заповнення об’єму стелажа (β) | 0,9 |

Методичні вказівки до виконання

Якщо відомі габаритні розміри стелажу, навантаження на стелаж розраховується за формулою:

Нст  lстbстhст j ,	(7.4)

де lст, bст, hст – габаритні розміри стелажа.

Q

ncт  Н	,	(7.5)

ст

де Q – річний вантажообіг складу, т; t - нормативний термін зберігання продукції, діб.

Задача 7.3. Підприємство здійснює виробництво шин для легкових, вантажних автомобілів та сільськогосподарської техніки. До відпуску шин споживачеві продукція зберігається на складі підприємства. Навантажувальні роботи на складі здійснюються з використанням ручних штабелерів ВТ вантажністю 800 кг. Керівництво складу прийняло рішення про заміну ручних штабелерів електричними навантажувачами BT C3E150.

Завдання: Розрахувати кількість електричних навантажувачів для відпуску шин для важких вантажних автомобілів зі складу готової продукції підприємства

Вихідні умови:

Річний вантажообіг складу (Q рік.) – 84525 т.

Відпуск продукції проводиться протягом року (Т ') – 255 діб. Вантажопідйомність електронавантажувача (q) – 1,25 т.

Електронавантажувач працює на складі в добу протягом (Т) – 8,2 год.

Методичні вказівки до виконання

Кількість механізмів для виконання складської роботи визначається за формулою:

Q

nм 	д

q Т

,	(7.6)

де Qд – сумарний обсяг продукції, яка підлягає переробці за добу, т;

q – продуктивність одного механізму за 1 годину, т/год;

Т – кількість годин роботи механізму за добу.