ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою Державного університету «Житомирська політехніка»

протокол від __ _______ 20__ р. №__

ПРОЕКТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ»

для здобувачів першого (бакалавр) рівня вищої освіти

спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища»

факультет гірничої справи, природокористування та будівництва

кафедра екології та природоохоронних технологій

Рекомендовано на засіданні кафедри екології та природоохоронних технологій

___ __________ 2024 р., протокол № ___

Розробники: к.с.-г.н., доц. кафедри екології та природоохоронних технологій Давидова І.В.

Житомир

2024

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інженерна екологія» для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітнього рівня «бакалавр» / І.В. Давидова – Житомир: Житомирська політехніка, 2024. – 17 с.

Упорядники:

Давидова Ірина Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та природоохоронних технологій, Житомирська політехніка

Відповідальний за  випуск:

Давидова Ірина Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та природоохоронних технологій, Житомирська політехніка

Рецензенти:

 Давидова І.В., 2024

ЗМІСТ

| 1. Опис навчальної дисципліни ____________________________________ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни __________________________ 3. Зміст курсу ___________________________________________________ 4. Зміст практичних занять ________________________________________ 5. Теми для самостійної роботи студентів____________________________ 6. Тестові завдання для перевірки знань _____________________________ 7. Рекомендована література _______________________________________ | 4 5 7 10 11 12 15 |
| --- | --- |

- ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Найменування показників | Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь | Характеристика навчальної дисципліни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів 4 | Галузь знань 18 «Виробництво та технології» | обов’язкова |  |
| Модулів – 1 | Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» | Рік підготовки: |  |
| Змістових модулів – 2 |  | 3-й | 3-й |
|  |  | Семестр |  |
| Загальна кількість годин – 120 |  | 5-й | 5-й |
|  |  | Лекції |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботи – 3,5 | Освітній ступінь «бакалавр» | 32 год. | 6 год. |
|  |  | Практичні |  |
|  |  | 32 год. | 8 год. |
|  |  | Лабораторні |  |
|  |  | 0 год. | 0 год. |
|  |  | Самостійна робота |  |
|  |  | __56 год. | _106 год. |
|  |  | Вид контролю: екзамен |  |

- МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання здобувачам необхідних теоретичних знань і практичних навиків об’єктивної оцінки якості навколишнього середовища за комплексом різних показників, формування знань щодо методологічної оцінки екологічної ситуації і на цій основі – прикладних інженерно-екологічних рішень з врахуванням галузевої специфіки та нових прогресивних технологій.

Завданнями навчальної дисципліни є:

– створення, вдосконалення, експлуатація систем очищення промислових викидів;

– моніторинг джерел впливу промислових підприємств на навколишнє середовище;

– організація  природоохоронної діяльності на підприємстві.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних компетентностей, визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища»:

К15. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення його функціонування.

К18. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля.

Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних програмних результатів навчання за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища»:

ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації.

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.

ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних показників стану довкілля.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти зможуть отримати додатково наступні Soft skills:

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести дискусію і відстоювати свою позицію; навички працювати в команді;

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; навички проведення презентації;

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність змінюватися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблеми;

- лідерські якості: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; уміння ухвалювати рішення; уміння ставити мету, планувати діяльність;

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до оточуючих.

- ЗМІСТ КУРСУ

Змістовий модуль 1. Інженерна екологія

Тема 1. Предмет інженерної екології (К15, ПР05, ПР06, ПР08)

Предмет та завдання інженерної екології. Принцип «виробництво-споживання». Негативні наслідки росту виробництва. Основні періоди впливу людини на довкілля.

Тема 2. Гірничодобувна промисловість (К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Забруднення атмосферного повітря при розробці родовищ. Основні причини забруднення атмосферного повітря. Рудничне повітря. Забруднення води в процесі розробки родовищ. Порушення земної поверхні. Шум а вібрація при розробці родовищ корисних копалин.

Тема 3. Каменеобробна промисловість (К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Забруднення атмосфери і виробничі стічні води. Забруднення ґрунтів відходами каменеобробних підприємств. Енергетичне забруднення. Очистка викидів в атмосферу. Очистка виробничих вод. Утилізація твердих відходів. Боротьба із шумом та вібрацією.

Тема 4: Нафтодобувна промисловість (К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Видобування нафти та газу. Джерела забруднення навколишнього середовища. Викиди від основних технологічних процесів. Захист атмосфери. Січні води, що утворюються при бурінні, видобуванні, транспортуванні та зберіганні нафти і газу. Методи очистки стічних вод. Забруднення ґрунтів нафтою.

Тема 5. Нафтопереробна промисловість (К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Основні джерела утворення стічних вод. Заходи з захисту водних об’єктів. Очистка стічних вод. Викиди в атмосферне повітря. Заходи по охороні атмосферного повітря. Знешкодження і переробка шламу.

Тема 6. Чорна металургія (К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Джерела забруднення атмосферного повітря. Очистка газових викидів. Характеристика стічних вод і їх очистка. Відходи металургійного виробництва.

Тема 7. Кольорова металургія (К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Джерела забруднення атмосферного повітря. Очистка газових викидів. Характеристика стічних вод і їх очистка. Відходи металургійного виробництва.

Тема 8. Машинобудування (К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Забруднення атмосфери і виробничі стічні води. Забруднення ґрунтів відходами машинобудівних підприємств. Енергетичне забруднення. Очистка викидів в атмосферу. Очистка виробничих вод. Утилізація твердих відходів. Боротьба із шумом та вібрацією.

Змістовий модуль 2. Екологія енергетики

Тема 1. Теплові електростанції (К15, К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Принцип роботи ТЕС. Циркуляція води. Отримання і розподіл енергії на ТЕС. ТЕЦ і КЕС. Екологічний вплив ТЕС. Забруднення атмосфери. Забруднення гідросфери. Техніка і методи очистки викидів ТЕС.

Тема 2. Гідроелектросанції (К15, К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Принцип роботи ГЕС. Насосна акумуляція вод. Малі і низьконапірні ГЕС. Екологічні наслідки експлуатації ГЕС.

Тема 3. Атомна енергія (К15, К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Ядерний розпад. Атомні електростанції. Будівництво АЕС. Радіоактивність. Відходи АЕС. Можливість аварій. Основні принципи безпеки роботи АЕС.

Тема 4. Сонячна енергія (К15, К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Опалення і гаряче водозабезпечення. Перетворення сонячної енергії в електричну. Баштові і модульні електричні станції. Сонячні ставки. Фотоелектричні перетворювачі.

Тема 5. Гідроенергія (К15, К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Енергія приливів. Екологія експлуатації приливних електростанцій. Енергія хвиль. Осмотичні електричні станції.

Тема 6. Екологія віру (К15, К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Причини виникнення вітру. Енергетичний потенціал. Використання вітру людиною. Перетворення енергії вітру. Конструкції вітроустановок. Екологічні аспекти вітроенергетики.

Тема 7. Енергія надр Землі (К15, К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Теплова енергія Землі. Принцип дії геотермальних установок. Екологічні наслідки.

Тема 8. Біоенергетика (К15, К18, ПР05, ПР06, ПР08)

Тверді біологічні ресурси. Пелети. Енергетичні ліси. Біопаливо. Рапс. Спирт. Перспективи біоенергетики в Україні.

- ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма | заочна форма |
| ### МОДУЛЬ 1 |  |  |  |
| ### Змістовий модуль 1. Інженерна екологія |  |  |  |
| 1 | Біотехнології | ### 2 | ### - |
| 2 | Основні напрямки безвідходного та маловідходного виробництва | ### 2 | ### 2 |
| 3 | Види екологічних ситуацій | ### 2 | ### - |
| 4 | Методи оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища та екологічної ціни продукції | ### 2 | ### - |
| 5 | Екологічна сертифікація | ### 2 | ### - |
| 6 | Нормування забруднень | ### 2 | ### 2 |
| 7 | Проблеми водозабезпечення сільського населення України | ### 2 | ### - |
| 8 | Біологічна очистка господарсько-побутових та промислових стічних вод та обробка органічних осадів стічних вод | ### 1 | ### - |
|  | Модульний контроль 1 | ### 1 | ### - |
| ### Змістовий модуль 2. Основні види вимірювань |  |  |  |
| 9 | Паливно-енергетичний комплекс України | ### 2 | ### - |
| 10 | Енергетична стратегія України | ### 2 | ### 2 |
| 11 | Енергозберігаючі технології | ### 2 | ### 2 |
| 12 | Проблеми знешкодження відходів атомної енергетики в Україні | ### 2 | ### - |
| 13 | Об’єкти малої енергетики | ### 2 | ### - |
| 14 | Екологічні проблеми альтернативної енергетики | ### 2 | ### - |
| 15 | Розрахунок тепловтрат будівлі | ### 2 | ### - |
| 16 | Розрахунок потреб на забезпечення теплом, вентиляцією та гарячим водопостачанням | ### 1 | ### - |
|  | Модульний контроль 2 | ### 1 | ### - |
| РАЗОМ |  | 16 | 8 |

- ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма | заочна форма |
| ### МОДУЛЬ 1 |  |  |  |
| ### Змістовий модуль 1. Інженерна екологія |  |  |  |
| 1 | Основні екологічні проблеми та причини їхнього виникнення | ### 4 | ### 6 |
| 2 | Перспективи розвитку гірничої галузі в регіоні | ### 4 | ### 6 |
| 3 | Проблеми утилізації пульпи | ### 4 | ### 6 |
| 4 | Наслідки надходження нафтопродуктів до водних екосистем | ### 4 | ### 6 |
| 5 | Способи утилізації нафтового шламу | ### 4 | ### 8 |
| 6 | Можливості вторинної переробки відходів металу | ### 4 | ### 8 |
| 7 | Забезпеченість України рудами кольорових металів | ### 4 | ### 8 |
| 8 | Джерела шуму на промислових підприємствах | ### 4 | ### 8 |
| ### Змістовий модуль 2. Основні види вимірювань |  |  |  |
| 9 | Концепція стійкого розвитку | ### 3 | ### 5 |
| 10 | Водні ресурси України | ### 3 | ### 5 |
| 11 | Утилізація відходів ядерної енергетики | ### 3 | ### 5 |
| 12 | Використання сонячної енергетики у приватних домогосподарствах | ### 3 | ### 7 |
| 13 | Малі ГЕС | ### 3 | ### 7 |
| 14 | Захист довкілля від електромагнітних полів | ### 3 | ### 7 |
| 15 | Процеси, що відбуваються у надрах Землі. | ### 3 | ### 7 |
| 16 | Виробництво біодизелю | ### 3 | ### 7 |
| РАЗОМ |  | 56 | 106 |

6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

| 1. | Який спосіб боротьби є кращим при скиді води з нафтоносних пластів? | 1. очищення від механічних домішок; 2. знесолювання; 3. очищення від нафти; 4. закачка в нафтоносні горизонти; 5. знесолювання і закачка в нафтоносні горизонти. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Яка гранична глибина добування вугілля за допомогою кар’єрів? | 1. 100 м; 2. 200 м; 3. 300 м; 4. 400 м; 5. 500 м. |
| 3. | Яка основна мета вироблення чавуну? | 1.виготовлення труб; 2. виготовлення сталі; 3. виготовлення чавунних основ для верстатів; 4. виготовлення деталей з підвищеним антикорозійним зносом; 5. виготовлення сантехнічного обладнання. |
| 4. | Яке джерело відноситься до традиційної енергетики? | 1. сонячна; 2. вітрова; 3. термальна; 4. атомна; 5. біологічна. |
| 5. | Що є сировиною для вироблення целюлози? | 1. нафта; 2. природний газ; 3. деревина; 4. вугілля; 5. рештки трав’яної рослинності. |
| 6. | Який вид очисних споруд застосовують для очищення шахтних вод в підземних умовах? | 1. решітки; 2. відстійники; 3. фільтри; 4. аеротенки; 5. адсорбери. |
| 7. | Яка держава має найбільші поклади нафти? | 1. Ірак; 2. Іран; 3. Саудівська Аравія; 4. Венесуела; 5. Кувейт. |
| 8. | Який недолік має шахтний спосіб добування вугілля порівняно з відкритим? | 1. менша продуктивність праці; 2. більші об’єми переміщення порожніх порід у відвали; 3. кращі умови селективної розробки порід; 4. вибухонебезпечність; 5. залежність від кліматичних умов і пори року. |
| 9. | Яку граничну вологу повинно мати вугілля перед завантаженням ємкостей для відправки користувачам? | 1. 6 %; 2. 8 %; 3. 10 %; 4. 12 %; 5. 14 %. |
| 10. | Які речовини переважають у складі сталеплавильних шлаків? | 1. оксиди заліза; 2. оксиди марганцю; 3. оксиди кальцію; 4. оксиди алюмінію; 5. сульфат заліза. |
| 11. | Якої екологічної шкоди може бути завдано навколишньому середовищу будовою гідростанції? | 1. збільшується випаровування з водної поверхні; 2. порушується режим судноплавства; 3. осушення поіменних земель в нижньому б’єфі ГЕС; 4. замулення водосховища; 5. зменшення швидкості води у водосховищ ній зоні річок. |
| 12. | Яка речовина є основною в складі чорної рідини в сульфатному процесі? | 1. клітковина; 2. лігнін; 3. смола; 4. жир; 5. віск. |
| 13. | Який метод є основним при очищенні води нафтопереробних заводів? | 1. механічний; 2. біологічний; 3. фізичний; 4. хімічний; 5. знезаражування. |
| 14. | Яка найбільша глибина шахт у Донбасі? | 1. 2000 м; 2. 1600 м; 3. 1200 м; 4. 800 м; 5. 400 м. |
| 15. | За якою технологією вироблення сталі можна кардинально зменшити об’єм забруднюючих речовин, що викидаються у довкілля? | 1. мартенівське виробництво; 2. бесемерівський спосіб; 3. томасівський спосіб; 4. спосіб отримання сталі безпосередньо з руди і брухту; 5. переплавлення сталевого брухту. |
| 16. | На яких теплових станціях виробляють електричну і теплову енергію? | 1. КЕС; 2. ТЕС; 3. ТЕЦ; 4. ДЕС; 5. АЕС. |
| 17. | Яка область в Україні має найбільші запаси деревини? | 1. Чернігівська; 2. Київська; 3. Закарпатська; 4. Івано-Франківська; 5. Житомирська. |
| 18. | Який вид споруд застосовують для очищення води при мартенівському вироблені сталі? | 1. скрубер Вентурі; 2. відцентрований скрубер; 3. зернистий фільтр; 4. радіальний відстійник; 5. адсорбер. |
| 19. | Яка держава має найбільші поклади газу? | 1. Ірак; 2. США; 3. Росія; 4. Туркменія; 5. Венесуела. |
| 20. | Який недолік має відкритий спосіб добування вугілля? | 1. вища продуктивність праці; 2. менші витрати корисних копалин; 3. кращі умови роздільного виймання порід; 4. великий об’єм переміщення порожніх порід у відвал; 5. кращі виробничі умови. |

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1.	Інженерна екологія : підручник / В. М. Ісаєнко, К. О. Бабікова, Ю. М. Саталкін, М. С. Романов ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. В. М. Ісаєнка. — 2-е вид., актуалізоване на принципах сприяння сталому інноваційному розвитку та засадах синергетичного і компетентнісного підходів. — Київ : НАУ, 2019. – 452 с.

2. Інженерна екологія. Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей/ Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф. Видання 2-е, випр. і доп. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 170 с.

3. Жигуц Ю.Ю., Цигика В.В. Інженерна екологія (для студентів технічних спеціальностей). Видання 3-е, випр. і доп. – Ужгород: ПП «Інвазор», 2020. – 204 с.

4. Войцицький А.П., Дубровський В.П., Боголюбов В.М. Техноекологія; за ред. В. М. Боголюбова. -К. : Аграрна освіта, 2009. – 533 с.

5. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні. У двох томах. Нормативно-правова основа. Енциклопедичний довідник. – К.: Основа, 2006. – 684 с.

6. Клименко М.О., Залеський І.І. Техноекологія. Підручник. – 2017. – 348 с.

7. Давидова І.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інженерна екологыя» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». – Житомир: РВВ ЖДТУ, 2019. – 20 с.

8. Нікітченко О. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Промислова екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”) / О. Ю. Нікітченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 164 с.

9. Основи інженерії та технології сталого розвитку: [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с.

10. Посилкіна О.В., Онищенко Я.Г. Промислова екологія: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою професійною програмою «Технологія фармацевтичних препаратів» – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 162 с.

11. Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А. Соколовський та ін. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К. : Знання, 2012. — 430 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

12. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. - Л.: Новий Світ - 2000, 2004. – 256 с.

13. Екологія та автомобільний транспорт. Навчальний посібник. – Київ, 2006. – 360 с.

Допоміжна література

- Апостолюк С.О., Мацюк Р.І., Сторожук В.М., Сомар Г.В., Миць В.І. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі: Навчальний посібник. –Львів: Афіша, 2001. – 200 с.

- Бондар О.І., Сухіна О.М., Улицький О.А. Гірнича й екологічна ренти у сфері надрокористування. Монографія. – 2018. – 362 с.

- Войтович О.П., Лико Д.В. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва підручник. – 2017. – 388 с.

- Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004. – 272 с.

- Кизима Р.А. та ін. Екологія в будівницьтві: посібник / За ред. Кизими Р.А. – Рівне: НУВГП, 2005. – 220 с.

- Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини [Кол. Моногр.]. / В.І. Карпов, С.І. Сіренький та ін. – Житомир, 2001.

- Лико С.М. Екологічний контроль в агропромисловому комплексі Навчально-методичний посібник. – 2016. – 304 с.

- Порєв В.А., Дашковський О.А., Миндюк Я.Л., Приміський В.П. Аналітичні екологічні прилади та системи. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 336 с.

- Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. – К.: Світ, 2003. – 288 с.

- Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К.: «Каравелла», 2002. – 327 с.