### Контрольне завдання з курсу "Основи гідрохімії"

### Завдання для виконання:

- Теоретична частина:
Написати коротке есе (2–3 сторінки) на одну з тем:

  - Роль гідрохімії у дослідженні природних вод.

  - Основні типи забруднень водних об’єктів та їх вплив на екосистему.

  - Показники якості води: нормативи та методи їх визначення.

- Аналітична частина:

Виконати аналіз запропонованих даних (див. таблицю нижче), відповісти на запитання та зробити висновки:

  - Порівняти показники з нормативами якості води для питних і технічних потреб.

  - Визначити можливі джерела забруднення.

  - Запропонувати заходи для поліпшення якості води.

Таблиця для аналізу:

| Параметр | Зразок 1 (річка) | Зразок 2 (озеро) | Норма для питної води |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,2 | 7,4 | 6,5–8,5 |
| Нітрати (мг/л) | 55 | 30 | ≤ 50 |
| Фосфати (мг/л) | 4,2 | 2,8 | ≤ 3,5 |
| Хлориди (мг/л) | 280 | 120 | ≤ 250 |
| Розчинений кисень (мг/л) | 4,8 | 6,1 | ≥ 6 |

Запитання:

1. Який із зразків має найкращу якість?

2. Чи відповідають параметри зразків нормативам питної води?

3. Які параметри свідчать про забрудненість води?

- Практична частина (за можливості) або теоретично:

Виконати дослідження води з місцевого джерела (річка, озеро, криниця, водопровід).

  - Провести хоча б одне з вимірювань: рН, жорсткість, вміст нітратів або хлоридів (з використанням домашніх тестів або в лабораторії).

  - Надати короткий опис методу та отриманих результатів.

  - Або теоретично описати один із методів визначення одного показника якості природних вод

### Критерії оцінювання:

- Теоретична частина (30 балів):

  - Розкриття теми.

  - Логічність та послідовність викладення.

  - Використання прикладів і нормативних даних.

- Аналітична частина (40 балів):

  - Правильність розрахунків.

  - Якість аналізу та висновків.

  - Повнота відповідей на запитання.

- Практична частина (30 балів):

  - Якість проведеного дослідження.

  - Вірність та точність отриманих даних.

  - Оформлення результатів і висновків.

### Форма здачі завдання:

- Електронний файл у форматі Word або PDF (для есе та аналізу).

- Фотографії або скан результатів практичної роботи (за наявності).

### Термін виконання:

Завдання має бути надіслане викладачу до дати заліку.