Тема №1. Основні положення та принципи відкритої розробки родовищ корисних копалин.

Задача № 1.1

Визначити: середній коефіцієнт розкриву

Дано: об’єми корисної копалини в контурах кар’єру становлять 2,6 млн.м3, об’єми розкривних порід в контурах кар’єру 0,3 млн.м3

Розв’язок:

Кср = Vр/Vк

Кср = 0,3/2,6= 0,115 м3/м3

| № варіанту | Vp | Vkк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,4 | 1 |
| 2 | 0,5 | 2 |
| 3 | 0,6 | 3 |
| 4 | 0,7 | 4 |
| 5 | 0,8 | 5 |
| 6 | 0,9 | 6 |
| 7 | 1 | 7 |
| 8 | 1,1 | 8 |
| 9 | 1,2 | 9 |
| 10 | 1,3 | 10 |
| 11 | 1,4 | 11 |
| 12 | 1,5 | 12 |
| 13 | 1,6 | 13 |
| 14 | 1,7 | 14 |
| 15 | 1,8 | 15 |
| 16 | 1,9 | 16 |
| 17 | 2 | 17 |
| 18 | 2,1 | 18 |
| 19 | 2,2 | 19 |
| 20 | 2,3 | 20 |
| 21 | 2,4 | 21 |
| 22 | 2,5 | 22 |
| 23 | 2,6 | 23 |

Задача № 1.2

Визначити: середній коефіцієнт розкриву для кар’єру змішаний (т/м3, м3/т) та ваговий (т/т).

Дано: Середній коефіцієнт розкриву (об’ємний ) Кср=15 м3/м3; густина розкривних порід ρрп = 1,6 т/м3; густина корисної копалини ρкк = 3,7 т/м3.

Розв’язок:

Кср (т/м3) = Кср(м3/м3)·ρрп = 15·1,6=24 т/м3

Кср (м3/т) = Кср(м3/м3)/ ρкк = 15/3,7=4,05 м3/т

Кср (т/т) = Кср(м3/м3) (ρрп/ρкк )= 15·(1,6/3,7)=6,5 т/т

| № варіанту | ρрп | ρкк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1,6 |
| 2 | 1,1 | 1,7 |
| 3 | 1,2 | 1,8 |
| 4 | 1,3 | 1,9 |
| 5 | 1,4 | 2 |
| 6 | 1,5 | 2,1 |
| 7 | 1,6 | 2,2 |
| 8 | 1,7 | 2,3 |
| 9 | 1,8 | 2,4 |
| 10 | 1,9 | 2,5 |
| 11 | 2 | 2,6 |
| 12 | 2,1 | 2,7 |
| 13 | 2,2 | 2,8 |
| 14 | 1,7 | 14 |
| 15 | 1,8 | 15 |
| 16 | 1,9 | 16 |
| 17 | 2 | 17 |
| 18 | 2,1 | 18 |
| 19 | 2,2 | 19 |
| 20 | 2,3 | 20 |
| 21 | 2,4 | 21 |
| 22 | 2,5 | 22 |
| 23 | 2,6 | 23 |

Задача № 1.3

Визначити: Експлуатаційний коефіцієнт розкриву за 1-й, 2-й та 3-й місяці роботи та за три місяці загальний.

Дано: обсяги вилучення розкривних порід відповідно за 1-й, 2-й та 3-й місяці: Vрп1 = 18000 м3; Vрп2 = 19500 м3; Vрп3 = 11000 м3; обсяги видобутку корисної копалини відповідно за 1-й, 2-й та 3-й місяці: Vкк1 = 35000 м3; Vкк2 = 42500 м3; Vкк3 = 27000 м3;

ρкк = 3,7 т/м3.

Розв’язок:

Експлуатаційний коефіцієнт розкриву за I місяць:

Кекс1 = Vрп1/Vкк1 = 18000/35000=0,51 м3/м3;

Експлуатаційний коефіцієнт розкриву за II місяць:

Кекс2 = Vрп2/Vкк2 = 19500/42000=0,46 м3/м3;

Експлуатаційний коефіцієнт розкриву за III місяць:

Кекс3 = Vрп3/Vкк3 = 11000/27000=0,4 м3/м3;

Експлуатаційний коефіцієнт розкриву за період 3 місяці становитиме:

Кекс = (Vрп1 + Vрп2 + Vрп3)/( Vкк1 + Vкк2 + Vкк3) м3/м3;

Кекс = (18000+19500+11000 м3)/(35000+42500+27000 м3) =0,46 м3/м3;

| № варіанту | Qкк1, т | Qкк2, т | Qкк3, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ρкк = 3,7 т/м3. |  |  |  |
| 1 | 35000 | 42500 | 28000 |
| 2 | 34000 | 41500 | 17000 |
| 3 | 22000 | 45000 | 20000 |
| 4 | 34500 | 43000 | 21500 |
| 5 | 38000 | 56000 | 28000 |
| 6 | 21000 | 52000 | 16000 |
| 7 | 34700 | 43800 | 20500 |
| 8 | 25000 | 50000 | 16500 |
| 9 | 28600 | 51000 | 19500 |
| 10 | 38700 | 40000 | 18500 |
| 11 | 31000 | 41000 | 22500 |
| 12 | 32500 | 41500 | 23000 |
| 13 | 33000 | 46000 | 23500 |
| 14 | 35000 | 50000 | 18500 |
| 15 | 34000 | 51000 | 22500 |
| 16 | 22000 | 40000 | 23000 |
| 17 | 34500 | 41000 | 23500 |
| 18 | 2,1 |  | 18 |
| 19 | 2,2 |  | 19 |
| 20 | 2,3 |  | 20 |
| 21 | 2,4 |  | 21 |
| 22 | 2,5 |  | 22 |
| 23 | 2,6 |  | 23 |

Задача № 1.4

Визначити: Визначити першопочатковий та середньоексплуатаційний коефіцієнт розкриву.

Дано: Обсяги розкривних порід в контурах кар’єру Vрп = 18,0 млн. м3; обсяги гірничокапітальних робіт по кар’єру Vгкр = 2,5 млн. м3; об’єм експлуатаційних запасів Vкк = 143,0 млн.т.

Розв’язок:

Першопочатковий коефіцієнт розкриву:

Кро = Vгкр/Vкк = 2,5/143,0=0,017 м3/т;

Середньоексплуатаційний коефіцієнт розкриву:

Кекс.с= (Vрп- Vгкр)/Vкк = (18,0-2,5)/143,0=0,1 м3/т;

| № варіанту | Vгкр, млн. т | Vкк, млн. т |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,5 | 5,6 |
| 2 | 2,1 | 3,4 |
| 3 | 1,5 | 5,3 |
| 4 | 2,6 | 3,4 |
| 5 | 3,1 | 7,8 |
| 6 | 4,2 | 4,5 |
| 7 | 3,2 | 4,9 |
| 8 | 1,8 | 2,6 |
| 9 | 2 | 3,2 |
| 10 | 3,4 | 8,9 |
| 11 | 1,4 | 5,3 |
| 12 | 1,5 | 5,3 |
| 13 | 1,7 | 4,8 |
| 14 | 1,3 | 2,6 |
| 15 | 2,8 | 3,4 |
| 16 | 2,5 | 6,9 |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |

Задача № 1.5

Визначити: Погоризонтний коефіцієнт розкриву.

Дано: Висота розкривного уступу hрп = 12,0 м; висота уступу корисної копалини hкк = 16,0 м.

Розв’язок:

hрп/hкк = Vгкр/Vкк = 12/16=0,75 м3/ м3;

Приклад №2

Визначити кути укосів бортів кар'єру: неробочого  та робочого .

Дано:

Глибина кар'єру  м, висота уступу  м; кут укосу робочого уступу ; ширина робочої площадки  м; на кожному уступі неробочого борта кар'єру транспортна берма  м; кут укосу неробочого уступу .

Розв'язок

- Визначимо кількість уступів, які розробляються:

шт.

- Кут укосу робочого борта кар'єру :

; .

; .

Відповідь: ; .

|  | Н кар | Н у | Шр.п. | в т.б. | αроб | αнероб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 10 | 60 | 12 | 55 | 47 |
| 2 | 80 | 10 | 65 | 11 | 60 | 45 |
| 3 | 75 | 12,5 | 57 | 12 | 70 | 60 |
| 4 | 60 | 20 | 70 | 13 | 58 | 48 |
| 5 | 50 | 10 | 50 | 14 | 55 | 50 |
| 6 | 140 | 10 | 45 | 15 | 45 | 35 |
| 7 | 110 | 10 | 55 | 14 | 50 | 43 |
| 8 | 100 | 12,5 | 45 | 12 | 75 | 65 |
| 9 | 200 | 20 | 75 | 16 | 50 | 40 |
| 10 | 150 | 25 | 70 | 15 | 45 | 37 |
| 11 | 140 | 10 | 65 | 14 | 40 | 30 |
| 12 | 130 | 10 | 68 | 18 | 45 | 35 |
| 13 | 125 | 12,5 | 65 | 16 | 55 | 45 |
| 14 | 180 | 10 | 60 | 14 | 55 | 46 |
| 15 | 160 | 10 | 64 | 15 | 45 | 37 |
| 16 | 150 | 12,5 | 55 | 16 | 55 | 46 |
| 17 | 140 | 20 | 60 | 18 | 55 | 50 |
| 18 | 100 | 25 | 75 | 20 | 40 | 35 |
| 19 | 140 | 14 | 50 | 15 | 75 | 65 |
| 20 | 200 | 25 | 65 | 14 | 70 | 60 |

Задача 2.1.

Розрахувати кут ухилу капітальної траншеї в відсотках, градусах, промілях та дійсну довжину капітальної траншеї, якщо відомо  L к.т., Н к.т.

Розв’язок

В промілях кут визначається за формулою:

α=Нк.т.Lк.т.1000, промили.

В процентах:

α=Нк.т.Lк.т.100%, %.

В градусах:

tanα=Нк.т.Lк.т., arctanα, градуси.

| № | L к.т. | Н к.т. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 10 |
| 2 | 150 | 12 |
| 3 | 180 | 12,5 |
| 4 | 220 | 14 |
| 5 | 250 | 12 |
| 6 | 270 | 13 |
| 7 | 280 | 12 |
| 8 | 290 | 12,5 |
| 9 | 200 | 10 |
| 10 | 150 | 12 |
| 11 | 300 | 15 |
| 12 | 350 | 12 |
| 13 | 125 | 12,5 |
| 14 | 180 | 10 |
| 15 | 160 | 12 |
| 16 | 340 | 12,5 |
| 17 | 240 | 14 |
| 18 | 180 | 13 |
| 19 | 195 | 12 |
| 20 | 180 | 11 |
| 21 | 210 | 14 |

Підрахувати кут ухилу капітальної траншеї (в відсотках, градусах, промілях), та визначити дійсну довжину капітальної траншеї,  якщо перевищення на один метр траси складає:

Задача 2.2.

| № | h |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |
| 10 | 11 |
| 11 | 12 |
| 12 | 13 |
| 13 | 14 |
| 14 | 15 |
| 15 | 16 |
| 16 | 17 |
| 17 | 18 |
| 18 | 19 |

Розрахувати об’єм гірської маси в межах кар’єрного поля, підрахувати об’єм корисної копалини та визначити коефіцієнт розкриву

Для виконання подальших розрахунків необхідно визначити кінцеву глибину кар’єру:

для горизонтальних покладів вона становитиме:

Hk=mp+mk.k, м;

де mp – потужність розкривного шару, м;

mk.k – потужність покладу корисної копалини, м;

2.2. Визначення об’єму гірської маси в контурах кар’єра:

Vгм.=SHk+12PHk2ctgβ+13Hk3πctg2β, м3,

де Vгм – об’єм гірської маси в кар’єрі, м3;

β – середній  кут укосу бортів кар’єра, град;

P, S – відповідно периметр та площа підошви кар’єра (при умові повного використання корисної копалини дозволяється розміри підошви кар’єра приймати рівними горизонтальним розмірам покладу).

Об’єм покладу корисної копалини визначається за виразом:

Vк.к..=Smк.k+12Pmk.k2ctgβ+13mk.k3πctg2β,

Середній промисловий коефіцієнт розкриття становить:

Kроз=VpVk.k, м3/м3.

| № | mк.к. | mроз | Lк.п. | Bк.п. | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 15 | 1,2 | 0,8 | 30 |
| 2 | 70 | 20 | 1,4 | 0,7 | 30 |
| 3 | 60 | 10 | 1,8 | 0,9 | 30 |
| 4 | 90 | 25 | 2,5 | 1,2 | 30 |
| 5 | 50 | 10 | 2,4 | 1,4 | 30 |
| 6 | 70 | 20 | 2,6 | 1,2 | 30 |
| 7 | 75 | 15 | 2,8 | 1,1 | 30 |
| 8 | 65 | 13 | 3,1 | 0,9 | 30 |
| 9 | 85 | 18 | 3,4 | 1,7 | 30 |
| 10 | 80 | 15 | 2,3 | 1,1 | 30 |
| 11 | 65 | 18 | 2,6 | 1,8 | 30 |
| 12 | 85 | 10 | 1,8 | 1,4 | 30 |
| 13 | 50 | 20 | 1,7 | 0,8 | 30 |
| 14 | 60 | 16 | 1,9 | 0,6 | 30 |
| 15 | 90 | 25 | 2,5 | 1,5 | 30 |
| 16 | 100 | 20 | 2,7 | 1,7 | 30 |
| 17 | 110 | 15 | 2,4 | 1,2 | 30 |
| 18 | 95 | 12 | 2,6 | 1,6 | 30 |
| 19 | 50 | 10 | 3,1 | 1,1 | 30 |
| 20 | 70 | 20 | 3,4 | 0,9 | 30 |
| 21 | 60 | 16 | 2,3 | 1,7 | 30 |
| 22 | 90 | 25 | 2,6 | 1,1 | 30 |
| 23 | 50 | 20 | 1,8 | 1,8 | 30 |
| 24 | 70 | 15 | 1,7 | 1,4 | 30 |
| 25 | 85 | 12 | 1,9 | 0,8 | 30 |