Міністерство освіти і науки України

Державний  університет «Житомирська політехніка»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

Кафедра комп’.ютерних технологій у медицині і телекомунікаціях

Методичні рекомендації для виконання

лабораторної роботи

З дисципліни: Цифрові та телевізійні мережеві технології

«Дослідження алгоритму стиснення нерухомих зображень»

Виконала:								       Андреєва Є.О.

Перевірив:   				                                    Ципоренко В.Г.

Житомир – 2024

Мета роботи: вивчення складу і функціонування алгоритму стиснення нерухомих зображень, оцінка його ефективності.

Засоби для дослідження: ПК, програма FastStone Image Viewer, зображення формату JPEG.

Короткі теоретичні відомості

Можливості скороченого опису зображень обумовлені двома основними факторами: обмеженнями зорового сприйняття людини, завдяки чому можна без шкоди для суб'єктивного якості зображення апроксимувати більш економним зображень, і надмірністю цифрового уявлення, яку можна зменшити різними методами, одним з яких є стандарт JPEG.

В даний час алгоритм стиснення нерухомих кадрів (відеозображень) ґрунтується на стандарті JPEG (Joint Photographic Experts Group). Алгоритм JPEG здійснює кодування елементів зображення в частотній області. Етапи кодування JPEG наведені на рис. 1:

Рис. 1 Основні етапи процедури стиснення за стандартом JPEG.

Переклад в колірний простір YCbCr

Перший етап – перетворення початкового зображення з метою розподілу інформації про яскравість і колір точок зображення, субдискретизація інформації про колір. Розподіл інформації про яскравість і колір точок зображення виконується шляхом перетворення кольорової схеми RGB в схему:

Y=0,299R+0,587G+0,114B,Cb=-0,169R-0,331G+0,500B+128,Cr=0,500R-0,419G-0,081B+128,

де R, G, B – червона, зелена і синя складові частини інформації про дискретну точку зображення, Cr, Cb – інформація про колір точки, відокремлена від інформації про яскравість (кольорорізницева інформація).

Зворотне перетворення виконується відповідно до формул:

R=Y+1,402(Cr-128),G=Y-0,344Cb-128-0,714Cr-128,B=Y+1,772Cb-128.

Субдискретізація компонент кольоровості

Субдискретизація інформації про колір полягає в збереженні тільки кожного другого або четвертого дискретного значення Cb і Cr.

Після перекладу в колірний простір YCbCr виконується дискретизація. Можливий один з трьох способів дискретизації:

4: 4: 4 - відсутня Субдіскретізація;

4: 2: 2 - компоненти кольоровості міняються через одну по горизонталі;

4: 2: 0 - компоненти кольоровості міняються через один рядок по горизонталі, при цьому по вертикалі вони змінюються через рядок.

При використанні другого або третього способу ми позбавляється від 1/3 або 1/2 інформації відповідно. Очевидно, що чим більше інформації ми втрачаємо, тим сильніше будуть спотворення в підсумковому зображенні.

Дискретне косинусне перетворення

Зображення розбивається на компоненти 8 * 8 пікселів, до кожної компоненті застосуються ДКП. Це призводить до ущільнення енергії в коді. Перетворення застосовуються до компонентів незалежно.

Квантування

Людина практично не здатний помічати зміни в високочастотних складових, тому коефіцієнти, що відповідають за високі частоти можна зберігати з меншою точністю. Для цього використовується покомпонентне множення (і округлення) матриць, отриманих в результаті ДКП, на матрицю квантування. На даному етапі теж можна регулювати ступінь стиснення (чим ближче до нуля компоненти матриці квантування, тим менше буде діапазон підсумкової матриці).

Зигзаг-сканування матриць

Зигзаг-сканування матриці - це спеціальний напрям сканування, представлене на малюнку:

При цьому для більшості реальних зображень на початку будуть ненульові коефіцієнти, а ближче до кінця будуть нулі.

RLE- кодування

Використовується особливий вид RLE-кодування: виводяться пари чисел, причому перше число в парі кодує кількість нулів, а друге - значення після послідовності нулів. Тобто код для послідовності 0 0 15 42 0 0 0 44 буде наступним (2; 15) (0; 42) (3; 44).

Кодування методом Хаффмана

Використовується описаний вище алгоритм Хаффмана. При кодуванні використовується заздалегідь певна таблиця.

Алгоритм декодування полягає в зверненні виконаних перетворень.

До переваг алгоритму можна віднести високу ступінь стиснення (5 і більше разів), відносно невисока складність (з урахуванням спеціальних процесорних інструкцій), патентна чистота. Недолік - артефакти, помітні для людського ока.

Фрактальне стиснення

Фрактальне стиснення - це відносно нова галузь. Фрактал - складна геометрична фігура, що володіє властивістю самоподібності. Алгоритми фрактального стиснення зараз активно розвиваються, але ідеї, що лежать в їх основі можна описати такою послідовністю дій.

Процес стиснення:

Поділ зображення на області (домени), що не перекриваються. Набір доменів повинен покривати все зображення повністю.

Вибір рангових областей. Рангові області можуть перекриватися і не покривати цілком все зображення.

Фрактальне перетворення: для кожного домена підбирається така рангова область, яка після афінного перетворення найбільш точно апроксимує домен.

Стиснення і збереження параметрів афінного перетворення. У файл записується інформація про розташування доменів і рангових областей, а також стислі коефіцієнти афінних перетворень.

Етапи відновлення зображення:

Створення двох зображень однакового розміру A і B. Розмір і зміст областей не мають значення.

Зображення B ділиться на домени так само, як і на першій стадії процесу стиснення. Для кожного домена області B проводиться відповідне Афінний перетворення рангових областей зображення A, описане коефіцієнтами з стисненого файлу. Результат поміщається в область B. Після перетворення виходить зовсім нове зображення.

Перетворення даних з області B в область A. Цей крок повторює крок 3, тільки зображення A і B помінялися місцями.

Кроки 3 і 4 повторюються до тих пір, поки зображення A і B не стануть непомітними.

Точність отриманого зображення залежить від точності афінного перетворення.

Складність алгоритмів фрактального стиснення в тому, що використовується цілочислова арифметика і спеціальні досить складні методи, що зменшують помилки округлення.

Відмінною особливістю фрактального стиснення є його яскраво виражена асиметрія. Алгоритми стиснення і відновлення істотно розрізняються (стиснення вимагає набагато більшої кількості обчислень).

Порядок виконання роботи:

- Запустити програму FastStone Image Viewer, вибрати зображення розширення jpeg, відкриється вікно:

- Натиснути Файл-Сохранить как. У вікні, що відкрилося натиснути кнопку Опции..:

- Отримали робоче вікно, за допомогою якого слід провести дослідження:

- Змінюючи якість q зображення від min (0) до max (100%), визначити зміни в розмірі файлу (∆M). Побудувати залежність ∆M(q) при різних установках меню. Використовуючи кнопку «На весь экран» для спостереження, визначити, які блоки найбільш спотворені при найнижчому рівні якості.

- При трьох значеннях якості (30%, 50%, 80%) змінюючи режими роботи cубдискретизації кольору визначити характер спотворень зображень.

- Дослідити характер спотворень при трьох значеннях якості (30%, 50%, 80%) при зміні кольорової схеми.

- Дослідити залежність розміру файлу від використання оптимізації Хаффмана. Заповнити таблицю 1 та побудувати графік залежності.

| №п/п | Вихідний розмір файлу | Новий розмір файлу (без використання оптимізації Хаффмана), SNH | Новий розмір файлу (з використання оптимізації Хаффмана), SH | ∆S=SNH-SH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 758 kB | 77,9 КБ | 67,9 КБ | 10 КБ |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

- Розрахувати коефіцієнти стиснення зображення при зміні якості зображення, зміні кольорової схеми, субдискретизації кольору за формулою:

Kст=V0V,

де V0 – розмір вихідного файлу, V – розмір нового (стисненого) файлу.

- Повторити п.2 – п.8 для трьох різних зображень.

- Зробити відповідні висновки.

Звіт з лабораторної роботи має містити:

- Мету роботи.

- Описання ходу виконання роботи.

- графіки залежностей отриманих в п.3 та п.7. Зробити висновки.

- Використані зображення (по 1-2 прикладам «до» та «після» стиснення). Описати видимі зміни в якості отриманих зображень.

- Загальні висновки по роботі.