Лекція 1

Тема1. Тришарнірні арки

План лекції

- Загальні означення.

- Розрахунок тришарнірних арок на нерухоме вертикальне навантаження.

Конспект

1. Загальні означення

Аркою називається розпірна система, яка має форму кривого бруса, оберненого випуклістю в напрямку дії основного навантаження. Тришарнірна арка являє собою статично визначну розпірну систему, утворену двома піварками, з'єднаними між собою і з основою шарнірами. Точки обпирання арки називаються п'ятами, а точку найбільш віддалену від п'ят (з'єднувальний шарнір С) - замком (рис. 1).

Рис. 1

Для тришарнірних арок з опорами на одному рівні характерними величинами є довжина l - віддаль між опорами і f - найкоротша віддаль від лінії з'єднуючої опори до замка, яку називають стрілою підйому арки.

Координати осі арки y = f(х), кут нахилу дотичної до осі арки ϕ, а також sinφ і cosφ можуть бути визначеними по наступних формулах, якщо початок координат розташувати в точці А (рис. 2), вісь ОХ направити в праву сторону, вісь ОY - вверх:

а) вісь - квадратна парабола:

y=4fl-x∙l2;  tanφ=y=4fl-2xl2;cosφ=11+tan2φ;   sinφ=cosφ∙tanφ;		(1)

б) вісь - коло:

y=R2-12-x2-R+f ;R=f2+l28f ;sinφ=l-2x2R ;  cosφ=y+R-fR ,        		(2)

де R - радіус кола.

Арки відносяться до розпірних систем, тому що в їх опорах при вертикальному навантаженні з'являються горизонтальні складові опорних реакцій. Ці складові називаються розпором. Розпір викликає в перерізі момент, протилежний за знаком моменту вертикальних сил. За рахунок цього згинальні моменти в арці зменшуються в порівнянні з згинальними моментами в балці. Походження терміну «розпір» пов'язано з тим, що він відповідає тим силам, котрі діють на опорні пристрої, намагаючись розсунути («розперти») їх в горизонтальному напрямку.

Внаслідок кривизни осі арки і наявності розпору в її перерізах виникають значні поздовжні сили. По суті, в порівнянні з балкою деформація згину в арці частково заміняється деформацією стиску. Ця обставина робить арку більш економічного, особливо при великих прольотах.

Відношення стріли підйому до прольоту арки називають пологістю арки. При fl<14 арки рахують пологими.

Арку, вісь якої накреслена по параболі, називають параболічною. У випадку, коли форма осі прийнята по дузі кола, арку називають круговою (циркульною).

2. Розрахунок тришарнірних арок на нерухоме вертикальне навантаження

Попередньо розглянемо визначення опорних реакцій. Для арки з опорами на одному рівні опорні реакції розкладаються на вертикальні і горизонтальні складові (рис. 2, а). З умови X=HA-HB=0   випливає, що горизонтальні складові опорних реакцій арки при вертикальному навантаженні рівні між собою:

HA=HB=H .				(3)

Величина Н називається розпором.

Для визначення вертикальних складових реакцій використовують ті ж рівняння, що й для балки на двох опорах:

mA=-F1a1-F2a2+VBl=0,	(4)

звідки

VB=F1∙a1+F2∙a2l=VB0;

mB=F1l-a1+F2l-a2-VAl=0 .	(5)

звідки

VA=F1l-a1+F2l-a2l=VA0.

Рис. 2

Реакції VA і VB повністю відповідають за величиною і напрямком опорним реакціям однопрольотної балки того ж прольоту, при тому ж навантаженні. Тому ці реакції називають балочними.

Для визначення розпору використовують умову рівності нулю згинального моменту в з'єднувальному шарнірі С. Цей момент можна записувати для лівих або правих сил:

MCAC=0  або  MCBC=0.				(6)

Наприклад, розглядаючи ліві сили, знаходимо:

mCAC=VA∙l2-F2l2-a1-Hf=0.		(7)

Звернемо увагу на те, що перші два члени лівої частини (7) являють собою балочний згинальний момент в перерізі С (рис. 2, б). Таким чином, отримуємо наступну залежність:

H=MC0f .							(8)

Звідси випливає, що розпір зменшується при збільшенні стріли підйому.

Розглянемо визначення внутрішніх зусиль в довільному перерізі К з координатами xK і yK (рис. 2, а). Розташування цих зусиль в перерізі показано на (рис. 2, в).

Запишемо вираз згинаючого моменту в перерізі К, розглядаючи частину арки, яка знаходиться зліва від перерізу:

MK=VA∙xK-F1xK-a1-H∙yK

або, з врахування введеного поняття балочного згинального моменту

MK0=VA∙xK-F1xK-a1

отримуємо

MK=MK0-H∙yK.				(9)

Для визначення поперечної і поздовжньої сил в перерізі К запишемо суму проекцій, наприклад, лівих сил відповідно на нормаль і на дотичну до осі арки. Кут нахилу дотичної до осі арки в т. К позначимо φK.

QK=VA-F1cosφK-HsinφK;

NK=-VA-F1sinφK-HcosφK.

В приведених рівняннях вираз, взятий в дужки, являє собою поперечну силу в перерізі К балки (рис. 2, б). Її називають балочною поперечною силою і позначають QK0. Тоді вирази для поперечної і поздовжньої сил запишуться в такому вигляді:

QK=QK0cosφK-HsinφK, 		(10)

NK=-QK0sinφK-HcosφK.		(11)

Аналізуючи вираз (11) приходимо до висновку, що при дії вертикального навантаження поздовжні сили в перерізах арки завжди стискаючі.

Як видно з приведених вище формул, в арці порівняно з балкою суттєво зменшуються згинальний момент і поперечна сила, що є результатом впливу розпору.

Контрольні запитання

- Що називається тришарнірною аркою?

- Що означає явище розпору?

Рекомендовані літературні джерела

1. Дорошук Г. П., Трач В. М. Будівельна механіка / Навч. посібник. – Київ: ІЗМН, 1996. – 520 с.

2. Дорошук Г. П., Трач В. М. Основи будівельної механіки: Підручник. – Рівне УДУВГП, 2003. – 504 с.

3. Дорошук Г. П., Трач В. М. Будівельна механіка з елементами комп’ютерних технологій: Підручник. – Рівне НУВГП, 2005. – 566 с.

4. Дорошук Г. П., Трач В. М. Будівельна механіка. Приклади, задачі та комп’ютерні розрахунки/ Навч. посібник. – Рівне НУВГП, 2008. – 472 с.

5. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології/ Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 696 с.

6. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.

7. Дарков А. В. Строительная механика. Учебник для строит. спец. вузов. – 8-е изд., перераб., и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 607 с.

8. Клейн Г. К., Леонтьев Н. Н., Ванюшенков М. Г. И др. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики (статика стержневых систем): Учебное пособие для студентов вузов / под. редакцией Г. К. Клейна. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа /1980. – 384 с.

9. Строительная механика в примерах и задачах. Под редакцией В.А. Киселева. М.: Стройиздат. 1968. – 387 с.

10. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям. Под редакцией Ю. И. Бутенко. К.: Вища школа. 1984. – 325 с.

Тема2. Плоскі статично-визначені ферми.

Лекція № 2. Плоскі статично-визначені ферми.

План лекції

- Класифікація ферм.

- Аналітичні способи розрахунку ферм.

- Аналіз напруженого стану ферм.

Конспект

Ферми – стержневі конструкції, які лишаються незмінними після умовної заміни в розрахунковій схемі жорстких вузлів шарнірними.

Якщо навантаження до такої конструкції буде прикладене безпосередньо до центрів ваги вузлів, то в елементах ферми виникають лише поздовжні сили.

Шарнірно-стержнева система при вузловому навантаженні (ферма) в кожному перерізі є ідеальною системою з точки зору принципу рівнонапруженості, враховуючи, що при розтягу-стиску матеріал по перерізу напружений рівномірно. Ця особливість напруженого стану і зумовила економічність відповідних конструкцій.

Хоча в дійсності з’єднання стержнів у вузлах ферми при її виготовленні зварюванням не забезпечує вільного повороту їх як це буває при шарнірному з’єднанні порівняльні розрахунки показують, що зусилля в елементах мало відрізняються (в межах допустимої точності інженерних розрахунків) від зусиль в елементах ферми з ідеальним шарнірним з’єднанням (крім залізобетонних ферм).

1. Класифікація ферм.

1) За призначенням: мостові (ферми прольотних конструкцій мостів, мостових кранів), стропильні (ферми покриттів будівель і споруд), ферми каркасів будівель;

2) За умовами закріплення: балочні (рис. 1а, в), консольні (рис. 1б), арочні або розпірні (рис. 1г);

3) За геометричною формою поясів: ферми з паралельними поясами (рис. 1в), з трикутною (рис. 1а) і полігональною формою поясів (рис. 1,б);

4) За системою решіток: ферми з простою решіткою – трикутною (рис. 1а, б, г), ферми з складною решіткою – дворозкосні (рис. 1в), багаторозкосні.

Рис. 1

Елементами ферми є: 1 – вузол – точка перетину осей стержнів; 2 – стержні; 3 – нижній пояс; 4 – верхній пояс; 5 – стояк; 6 – розкос. h – висота ферми, d – довжина панелі ферми, l – проліт.

2. Аналітичні способи розрахунку ферм.

2.1 Спосіб вирізання вузлів.

Відшукання величин опорних реакцій:

mA=0→RB ;

mB=0→RA ;

Перевірка:

Fy=0.

Суть способу вирізання вузлів:

- Круговим перерізом вирізаємо вузол в якому сходиться не більше двох стержнів в яких невідомі зусилля.

- Відобразимо силову схему вузла замінивши перерізані стержні поздовжніми зусиллями і прикладемо зовнішні навантаження. Для відшукання двох невідомих зусиль скористаємось умовами рівноваги вузла.

Зусилля додатні коли напрямлені від вузла.

Xi=0;  → N1-2=0 ;

Yi=0;  → N1-6+RA=0 ;

N1-6=-RA.

Наступний вузол – 6, і т.д.

Недолік цього методу, що потрібно послідовно вирізати вузли і якщо необхідно відшукати зусилля у внутрішній панелі ферми потрібно шукати всі попередні зусилля. Похибка допущена на попередньому кроці автоматично переноситься на всі наступні.

2.2 Ознаки нульових стержнів.

Нульовий стержень той зусилля у якому рівні нулю. Їх ознаки:

1) У двостержневому вузлі завантаженому так, що лінія дії зовнішньої сили співпадає з віссю одного з стержнів, зусилля у другому рівні нулю.

2) Зусилля у стержнях двостержневогонезавантаженого вузла рівні нулю.

3) Зусилля в одинокому стержні три стержневого незавантаженого вузла рівні нулю, а у двох інших однакові.

Приклад:

Спосіб моментної точки.

Попередня ферма

- Проведемо наскрізний переріз через три стержня;

- 2) Розглянемо рівновагу будь-якої частини ферми під дією зовнішніх сил прикладених до неї і зусиль у перерізаних стержнях. Зусилля додатні, коли вони напрямлені до перерізу.

Зусилля N2-4 та N2-3 можна виключити з рівняння якщо подумки розташуватись у точці перетину їх ліній дії та записати суму моментів всіх сил прикладених до конструкції відносно неї. Моментна точка – вузол 2. ; ...

m2=0;

N2-4-?   м.т.-3   m3=0

Спосіб проекцій

Проведемо наскрізний переріз, розглянемо рівновагу якоїсь частини ферми

Суть цього способу в проекції всіх сил прикладених до частини ферми на вісь яка перпендикулярна до осей стержнів верхнього та нижнього поясів.

N2-3-?;    Yi=0.

Контрольні запитання

- Суть способу вирізання вузлів?

- Ознаки нульових стержнів?

- Суть способу моментної точки?

- Суть способу проекцій?

Тема 3. Розрахунок статично-невизначених систем методом сил.

Лекція № 3. Розрахунок статично-невизначених систем методом сил.

План лекції

- Основні поняття.

- Канонічні рівняння.

- Знаходження коефіцієнтів та вільних членів системи канонічних рівнянь.

- Побудова кінцевої епюри згинних моментів.

Основні поняття

Статично невизначеними називаються конструкції для розрахунку яких недостатньо використання лише рівнянь рівноваги.

Це пов’язане з тим, що конструкція має зайві в’язі які поділяють на абсолютно та умовно необхідні.

Абсолютно необхідна – в’язь відкидання якої перетворює конструкцію в механізм. А-В – умовно необхідна в’язь.

Основна система.

При розрахунку статично невизначених конструкцій методом сил з вихідної рами утворюють так звану основну систему шляхом відкидання зайвих в’язей, щоб n=0.

Вимоги яким повинна відповідати основна система:

- Вона повинна бути статично визначена;

- Вона повинна бути миттєво незмінною;

- Вона повинна бути максимально простою в плані побудови епюри згинних моментів.

При виборі основної системи потрібно скористатись таблицею силових і кінематичних характеристик в’язей.

В практиці розрахунку розділяють статично невизначені конструкції на зовнішньо та внутрішньо статично невизначені.

Зовнішня статична невизначеність пов’язана з зайвими опорними в’язями.

Внутрішня з наявністю замкнених контурів.

Канонічні рівняння

Для побудови системи канонічних рівнянь розглянемо раму. Відкинемо опорні стержні опори В. в основній системі (О.С.) покажемо схему деформації конструкції від дії реакції відкинутих в’язей і зовнішнього навантаження. О.С. утворена з вихідної рами є адекватною їй, що дозволяє записати наступну систему рівнянь:

∆1=0 ;∆2=0 ,			(1)

(1) вказує на те, що переміщення в основній системі по напрямку відкинутих в’язей дорівнюють нулю.

Приведемо (1) в розгорнутій формі:

∆1=∆11+∆12+∆1F=0 ;∆2=∆21+ ∆22+∆2F=0,		(2)

Переміщення ∆ij можна подати у вигляді ∆ij=δijXj, де i,j=1,2 підставимо в (2) і отримаємо систему канонічних рівнянь.

δ11X1+δ12X2+∆1F=0;δ21X1+δ22X2+∆2F=0,		(3)

Це є система лінійних неоднорідних рівнянь. Її узагальнюють на n разів ступеня статичної невизначеності, тоді вона матиме вид

δi1X1+…+δijXj+…+δinXn+∆iF=0;    i, j=1, n.		(4)

Система (4) має геометричний зміст: переміщення в основній системі по напряму відкинутих в’язей, які викликані реакціями цих в’язей і дією зовнішнього навантаження дорівнюють нулю.

Знаходження коефіцієнтів та вільних членів системи канонічних рівнянь.

Переміщення які входять в систему (4) відшукаємо за інтегралом Мора

δij=0lMiMjEIds ;

∆1F=0lMiMFEIds ,

δij – одиничне переміщення по напряму і-ої відкинутої в’язі, що викликане реакцією прикладеною Xj по напрямку j.

Аналізуючи інтеграл для знаходження δij зауважимо, що це переміщення можна відшукати добутком епюри Mi на Mj, які побудовані при допущенні, що Xi=Xj=1.

∆iF – вантажне переміщення по напрямку і-ої відкинутої в’язі викликане дією зовнішнього навантаження.

Побудова кінцевої епюри згинних моментів.

Після розв’язку системи (4) задача з статично невизначеної перетворюється в статично визначену, тому можливі два підходи до побудови кінцевої епюри згинних моментів.

- В основній системі до рами прикладаємо істинні значення Xi та розраховуємо раму.

- Пов’язаний з використанням одиничних епюр згинних моментів, які побудовані від одиничних дій. Кожна з одиничних епюр перемножується на істинне значення відповідної їй реакції в’язі, а отриманий результат підсумовується з вантажною епюрою за виразом

M=MF+i=1nMiXi.			(5)

Приклад: розрахуємо статично невизначену раму

n=3K-Ш=3∙1-2=1 – рама оди6н раз статично невизначена.

За (4) запишемо: δ11X1+∆1F=0.

Від незалежної дії одиничної реакції та зовнішнього навантаження побудуємо одиничну і вантажну епюри згинних моментів.

Знайдемо переміщення з виразів:

δ11=0lM1M1EIds=1EI123∙3∙233+1EI3∙3∙3=36EI

∆1F=0lM1MFEIds=-1EI129∙1,5∙3=-20,25EI

Отримані переміщення підставимо в канонічне рівняння

36EIX1-20,25EI=0

X1=0,5625 kH.

Побудуємо парціальну епюру згинних моментів від істинного значення X1.

За (5) здобудемо кінцеву епюру згинних моментів.

Контрольні запитання

- Які конструкції називаються статично невизначеними?

- Що таке основна система?