Практична робота № 3

Тема: Проектування санвузла з розміщенням сантехнічного обладнання та каналізаційних труб.

Мета: Розробити план облаштування санвузла у приватному будинку, враховуючи правила ергономіки, стандарти DIN 18040 та вимоги до систем внутрішньої каналізації.

Хід роботи:

- Розробіть план розташування сантехнічних приладів у санвузлі, враховуючи ергономіку та вимоги доступності.

- Розробіть схему прокладання каналізаційних труб, включаючи: ухил труб, діаметри трубопроводів (рекомендація: D 110 мм для чорних вод, D 50 мм для сірих), місця розташування ревізійних отворів.

- Підготуйте короткий опис вашого проекту з поясненням вибраних рішень.

Технічні умови:

- Тип приміщення:

  - Санвузол для стандартного приватного будинку.

  - Мінімальні розміри приміщення: 2х3 м.

  - Висота стелі: 2,7 м.

- Сантехнічне обладнання:

Унітаз:

- Розташування: вздовж короткої стіни біля стояка (ліва частина).

- Відстань від стіни до центру унітаза: 40 см.

- Висота встановлення: 45 см від підлоги.

- Тип: підвісний унітаз з вбудованим бачком.

Умивальник:

Розташування: по центру довгої стіни навпроти дверей.

- Відстань від підлоги до верхнього краю: 85 см.

- Ширина умивальника: 60 см.

- Підключення до каналізації через сифон.

Душова кабіна:

- Розташування: правий кут біля вхідних дверей.

- Розміри: 90х90 см.

- Тип: низький піддон з трапом.

- Відстань до найближчої стіни: 15 см.

Біде (опціонально):

- Розташування: праворуч від унітаза.

- Висота: 45 см.

- Відстань між біде та унітазом: 30 см.

Пральна машина:

- Розташування: біля умивальника на довгій стіні.

- Висота зливного шланга: 60–80 см.

- Каналізація:

  - Забезпечити швидке відведення чорних та сірих вод.

  - Розрахувати ухили трубопроводів для забезпечення самопливу (мінімум 1%, максимум 6%, залежно від діаметру труб).

  - Встановити вентиляцію стояка (фанова труба).

  - Дотримуватися правил герметичності з'єднань.

- Вимоги до ергономіки:

  - Дотриматися зон маневру згідно з DIN 18040: мінімум 150 см для особи у візку та 120 см для осіб із милицями.

  - Висота умивальника: 85 см.

  - Висота унітаза: 45 см.

  - Висота душової кабіни: не менше 200 см.

- Монтаж:

  - Використовувати сифони для умивальника та душової кабіни з висотою водяного затвору не менше 50 мм.

  - Уникати прямих кутів у системі відведення води (використовувати косі хрестовини або трійники).

  - Забезпечити ревізійні отвори на кожному змінному напрямку труб (кут більше 45°) та внизу стояка.

- Очистка стоків (за потреби):

  - Якщо немає доступу до центральної каналізації, передбачити використання септика попередньої очистки або біофільтра.

Система каналізації:

Загальні вимоги:

  - Ухил труб: 2% (2 см на метр).

  - Діаметри труб:

    - D 110 мм для унітаза (чорні води).

    - D 50 мм для умивальника, душової кабіни та біде (сірі води).

Мінімальний ухил забезпечує самоплив:

- Для труб діаметром 50 мм: 2% (2 см на 1 м).

- Для труб діаметром 110 мм: 1-2% (1-2 см на 1 м).

Прокладка труб:

  - Унітаз: Труба D 110 мм йде прямо до стояка.

  - Умивальник: Відведення D 50 мм до колектора через сифон.

  - Душова кабіна: Відведення D 50 мм, ухил 2%, через трап із сухим затвором.

  - Біде: Підключення до загального стояка через відведення D 50 мм.

  - Пральна машина: Злив підключається до загального колектора через відведення D 50 мм.

Ці дані беремо з нормативної літератури (ДБН, DIN 18040) та рекомендацій виробників.

Ревізійні отвори:

  - На кожному змінному куті більше 45°.

  - У нижній частині стояка.

  - У кінці горизонтального трубопроводу.

Вентиляція:

  - Встановлення фанового стояка діаметром 110 мм.

  - Виведення фанового стояка на дах із встановленням вентиляційного грибка.

Система очистки стоків (за необхідності):

Якщо відсутнє підключення до центральної каналізації:

Використовується септик попередньої очистки з фільтруючим дренажем.

  - Об’єм септика: 3-разовий добовий обсяг стоків.

  - Розташування: не ближче ніж 5 м від будинку.

  - Ухил труб до септика: 1%.

  - Фільтруючий дренаж: траншеї шириною 0,5–1 м, довжиною до 20 м.

  - Ущільнення труб: герметизація з'єднань.

Схема підключення:

- Унітаз: пряме підключення до стояка D 110 мм.

- Умивальник, душова кабіна, біде: об’єднані в один колектор D 50 мм, що приєднується до стояка D 110 мм.

- Вентиляція: фанова труба підключена до стояка і виходить на дах.

Ергономіка:

- Відстань між сантехнічними приладами:

  - Мінімум 30 см між унітазом і біде.

  - Мінімум 70 см перед умивальником.

  - Простір перед унітазом: 60–70 см.

- Маневрова зона: 150 см у центрі приміщення для людей у візку.

Діаметри труб:

| Елемент системи | Діаметр труби (мм) | Рекомендований нахил (%) | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| Від унітаза до стояка | 110 | 2 | Чорні води (унітаз) |
| Від душової кабіни до стояка | 50 | 2 | Сірі води (душова кабіна). |
| Від умивальника до стояка | 50 | 2 | Сірі води (умивальник) |
| Від пральної машини до стояка | 50 | 2 | Сірі води (пральна машина) |
| Від біде до стояка | 50 | 2 | Сірі води (біде) |
| Каналізаційний стояк | 110 | - | Об'єднання всіх відводів до колектора |
| Фанова труба (вентиляція) | 110 | - | Вентиляція системи каналізації |
| Дренажні труби | 100 | 1,5 | Фільтрування очищених стоків |

Вентиляція каналізації: Детальне пояснення

Вентиляція каналізаційної системи є критичним елементом, що забезпечує:

- Балансування тисків у системі.

- Запобігання проникненню газів із каналізаційної мережі до приміщення.

- Стійкість до утворення вакууму або надлишкового тиску під час зливу стоків.

Типи вентиляційних систем

- Фанова труба (пряма вентиляція)

Це найдоступніший і найефективніший спосіб вентиляції.

Каналізаційний стояк продовжується до даху будівлі, утворюючи вентиляційний вихід.

Основні вимоги:

    - Діаметр фанового стояка повинен дорівнювати діаметру каналізаційного стояка (110 мм для більшості житлових будівель).

    - Висота фанового виходу над дахом: не менше 0.5 м.

    - Вентиляційний грибок запобігає потраплянню дощової води та сміття в систему.

Особливість: повітря циркулює як у напрямку зсередини системи назовні, так і у зворотному напрямку.

- Вакуумний клапан (альтернатива фановій трубі)

Використовується, коли немає можливості вивести фанову трубу на дах.

Як працює:

    - При створенні вакууму клапан відкривається, впускаючи повітря в систему.

    - У нормальному стані клапан закритий, запобігаючи виходу газів із системи.

Недоліки:

    - Забезпечує тільки подачу повітря, але не видаляє гази.

    - Менш довговічний порівняно з фановою трубою.

Розташування:

    - На верхньому поверсі будівлі.

    - У доступному для обслуговування місці.

- Паралельна вентиляція

  - Використовується у великих будівлях з декількома стояками.

  - Каналізаційний стояк супроводжується окремою вентиляційною трубою, яка з'єднується з кожним поверхом.

  - Особливість: компенсує як зони низького, так і високого тиску, що забезпечує стабільність системи.

  - Застосування: багатоповерхові будівлі, комерційні приміщення.

- Вторинна вентиляція

  - Подача повітря до кожного сантехнічного приладу через окремі вентиляційні відводи.

  - Найдорожчий спосіб вентиляції, який застосовується в багатоповерхових будівлях або там, де можлива одночасна робота багатьох приладів.

Приклад виконання завдання:

Дані для проектування:

- Розміри приміщення: 2 м × 3 м.

- Кількість мешканців: 4 особи.

- Каналізаційні труби:

  - D 110 мм для чорних вод (унітаз).

  - D 50 мм для сірих вод (умивальник, душова кабіна, біде, пральна машина).

- Добовий обсяг стоків на людину: 0,2 м³/добу.

1. Розрахунок нахилу каналізаційних труб

Унітаз:

- Довжина труби до стояка: 1,5 м.

- Ухил труби: 2% для D 110 мм.

h=i∙L=2100∙1.5=0.03м або 3 см

Душова кабіна та умивальник:

- Довжина труби до стояка: 2 м.

- Ухил труби: 2% для D 50 мм.

h=i∙L=2100∙2=0.04 м або  4 см

2. Розрахунок об'єму септика

Вхідні дані:

- Кількість мешканців: 4 особи.

- Добовий обсяг стоків на людину: Q=0.2 м3/добу

- Час перебування стоків у септику: t=3 доби

V=N∙Q∙t=4∙0.2∙3=2.4 м3

Отже, необхідний об’єм септика: 2,4 м³.

3. Гідравлічний розрахунок каналізації

Швидкість руху води в трубі:

- Втрати напору: hf=0.02 м/м  (за матеріалом труби).

- Прискорення вільного падіння: g=9.81 м/с2

v=2∙g∙hf=2∙9,81∙0,02=0,626 м/с2

Швидкість відповідає рекомендованому діапазону 0.6−1.2 м/с

Коефіцієнт наповнення труби:

- Діаметр труби: D=0.11 м (унітаз).

- Висота заповнення: H=0.07 м.

К=HD=0.070.11=0.636

Коефіцієнт наповнення знаходиться у межах 0.5−0.7 що є оптимальним.

4. Розрахунок маневрових зон (не обов’язково)

Простір для маневру:

- Для людини у візку: R=1.5 м

S=π∙R2=3.14∙1.52=7.065 м2

Простір забезпечений у центрі санвузла.

5. Розрахунок довжини дренажного поля

Вихідні дані:

- Об’єм очищених стоків: Qd=0.8 м3/добу (для 4 осіб).

- Гідравлічне навантаження дренажу: qd=8 л/м> на добу = 0,008 м3/м

Ld=Qdqd=0.80.008=100 м

Дренажну систему потрібно організувати довжиною 100 м (можна поділити на кілька ниток, кожна по 20 м).

- Вентиляція каналізаційного стояка

- Діаметр фанового стояка: Dv=Dk=110 мм

- Висота фанового стояка над дахом: Hv=0.5 м

7. Схема каналізації

Розміщення:

- Унітаз: труба D 110 мм, довжина 1,5 м, ухил 2%.

- Душова кабіна та умивальник: об’єднаний колектор D 50 мм, довжина 2 м, ухил 2%.

- Всі відводи підключаються до центрального стояка D 110 мм.

Приклад плану санвузла і розташування сантехобладнання з прокладанням каналізаційних труб

а)	б)	в)

Висновок: Система проектована згідно з усіма стандартами, забезпечує ефективне відведення стоків і відповідає вимогам ергономіки. Каналізація враховує оптимальні ухили труб, належну вентиляцію та зручність обслуговування.