Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

із дисципліни «Автомобілі»

“Визначення показників прохідності автомобіля”

Житомир 2022

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

“Визначення показників прохідності автомобіля”

Мета роботи:	дослідження впливу геометричних розмірів автомобіля на його прохідність і визначення геометричних параметрів прохідності.

Обладнання:	автомобіль, оглядова канава , лінійка 50 см, рулетка, кутомір, манометр шинний, противідкатні упори.

Параметри, що змінюються:

- величина тиску повітря в шинах

- (номінальний - РНОм, знижений - Р3=0, 5 Рном).

- навантаження на рушій (порожній автомобіль; автомобіль з повним навантаженням.

Теоретичні відомості

Прохідність автомобіля – це експлуатаційна властивість, яка визначає можливість руху автомобіля в погіршених дорожніх умовах, по бездоріжжю та при подоланні перешкод.

До погіршених дорожніх умов відносяться: мокрі, забруднені, засніжені,         розбиті  та розмоклі дороги.

Під час руху автомобіля по бездоріжжю його рушій взаємодіє з різними ґрунтовими поверхнями, які поділяють на:

- зв’язні (легкосуглиністі, суглинисті, важкосуглиністі);

- піщані (пилуваті, дрібнозернисті, середньозернисті та великозернисті);

- заболочені (суцільні, сапропелеві, сплавинні);

- сніг (пухкий, зернистий).

До перешкод відносяться:

- ухили;

- бар’єрні перешкоди  (дорожні насипи, канали, кювети, рови);

- дискретні перешкоди (пеньки, валуни та ін.).

Втрата прохідності автомобілем може бути повною або частковою. Повна втрата прохідності – припинення руху в певних умовах. Часткова втрата прохідності – зменшення швидкості руху і збільшення витрати палива.

Прохідністю повинні володіти всі автомобілі, але в залежності від призначення, в  різній мірі. Тому автомобілі за рівнем прохідності поділяються на: дорожні, підвищеної  прохідності, високої та особливо високої прохідності.

Конструктивними ознаками дорожніх автомобілів є: неповноприводність,  використання шин з дорожнім або універсальним малюнком протектора, неблоковані диференціали). Ознаки автомобілів підвищеної прохідності: повноприводність, використання шин з відповідним протектором, наявність системи регулювання тиску повітря в шинах, блокованих диференціалів, засобів самовитаскування, підвищений динамічний фактор. Характерними ознаками автомобілів високої прохідності є: особлива компоновочна схема, повноприводність, використання самоблокуючих  диференціалів, спеціальних шин (катків) наднизького тиску, додаткових пристроїв підвищення прохідності (висувні катки, водяний рушій). У конструкціях автомобілів особливо високої прохідності додатково до використання засобів, характерних для автомобілів високої прохідності, застосовується встановлення спеціальних рушіїв (крокуючого, роторно-гвинтового, планетарно-каткового, повітряної подушки та ін..

Прохідність поділяється на профільну (характеризує можливість долати нерівності шляху, перешкоди, та вписуватись в потрібну смугу руху) та опорну (визначає можливість руху в погіршених дорожніх умовах та по ґрунтах, що деформуються).

  - Особливості взаємодії автомобільного колеса

з ґрунтом, що деформується та перешкодами.

Одним із найголовніших факторів, що визначають можливість руху АТЗ, тобто його прохідність, є характер і наслідки взаємодії колеса із опорною поверхнею, які можуть бути визначені з аналізу умови руху автомобіля (рівняння 1.11):

ΣPɣ <  ΣPp <  ΣPφ

де: ΣPp - сума рушійних сил;

ΣPɣ - сума сил опору;

ΣPφ - сума сил зчеплення.

Ця умова свідчить про те, що рух автомобіля є можливим при виконанні двох умов, перша з яких – сила тяги повинна бути більшою за суму сил опорів руху (коченню, підйому, повітря та інерції; друга – сума сил зчеплення повинна перевищувати сумарну силу тяги. При невиконанні першої умови колеса не зможуть провертатися, другої – пробуксовувати на місці. Враховуючи те, що у важких умовах бездоріжжя можливість незначна суттєвих прискорень незначна, швидкість руху близька до мінімальної і зважаючи на відсутність значних підйомів і спусків, єдиною суттєвою силою опору руху буде сила опору коченню.

Тоді, цю ж умову можна представити у вигляді:

ΣPf <  ΣPp <  ΣPφ                                                        (7.1)

При представлені даної умови у питомих величинах, поділивши всі складові на вагу повноприводного автомобіля, отримаємо:

ɣ f  < ɣр  < ɣφ                                                         (7.2)

а можливість руху конкретного автомобіля буде визначатися співвідношенням:

ɣ f  <  ɣφ                                                                                                 (7.2а)

Однозначно можна стверджувати, що можливість руху автомобіля (тобто прохідність) прямопропорційно залежить від величини коефіцієнта зчеплення і обернено пропороційно від чисельного значення коефіцієнта опору коченню, то їх співвідношення у вигляді  ɣφ / ɣf  можна представити як показник прохідності Пп:

Пп=ɣ φɣf                                                     (7.3)

З таблиць 2.1 (Середні значення коефіцієнта  зчеплення при оптимальному і 100% ковзанні) і 2.2 (Значення коефіцієнта опору коченню) видно, що для всього діапазону опорних поверхонь зачення  коефіцієнту зчеплення лежить в межах:

φ = (0,07…0,9), а коефіцієнта опору коченню -  f₀=(0,007…0,3), тобто теоретично чисельне значення показника прохідності знаходяться в межах:  Пп = (130 …0,23). З врахуванням можливих умов руху автомобіля можна стверджувати, що при значеннях Пп ≥ 1 – автомобіль буде «прохідним», а при Пп ≤ 1 – не «прохідним».

Основною причиною погіршення процесу взаємодій колеса з поверхнею дороги є наявність проміжного елемента (води, грязюки, снігу, льоду) в контакті шини із дорогою, що призводить до зниження коефіцієнта зчеплення та, як наслідок, до обмеження повної тягової сили.

Зниження коефіцієнта зчеплення в результаті наявності вологи на поверхні дороги також негативно впливає на коефіцієнт опору боковому відведенню шини і відповідно, на стійкість руху та керованість автомобіля.

Під час кочення автомобільного колеса по м’якому ґрунту деформується не тільки шина, але й ґрунт, в результаті чого сила опору коченню збільшується за рахунок сили опору ґрунту коченню колеса Pfг.

Розглянемо визначення можливості руху неповноприводного автомобіля. В загальному вигляді умовою можливості руху автомобіля є нерівність:

Gзч∙φ≥Ga∙φ                                                         (7.4)

де: Gзч – часткова сила ваги автомобіля, яка припадає на ведучі колеса (зчіпна       вага);

Ga – повна сила ваги автомобіля.

В свою чергу відношення GзчGa=Kφ – має назву коефіцієнта зчіпної ваги автомобіля.

Враховуючи попереднє рівняння, можна записати:

Kφ=GзчGa=ψφ=fг±iφ                                                          (7.5)

або для горизонтальної опорної поверхні:

Kφ=fгφ                                                                     (7.6)

або:

Kφ∙φ=fг ,                                                                      (7.7)

тобто при більших значеннях величин Gзч та φ ймовірність втрати прохідності у важких дорожніх умовах менша.

При fг>φ рух автомобіля неможливий, бо сили опору перевищують сили зчеплення рушія з ґрунтом (колеса буксують).

Розглянемо природу сили опору ґрунту. Ця сила визначається роботою, яка витрачається на деформацію ґрунту, ковзання шини відносно ґрунту, подолання сил липкості ґрунту до шини, з яких перша складає до 70%  (рис.7.1).

Рис.7.1. Колієутворення при коченні колеса по грунтовій поверхні.

Сила опору ґрунту коченню може бути визначена як:

Pfг=AгS   =B∙0hrp·dhr                                       (7.8)

де: Aг=S∙B∙0hrp∙dhr – робота витрачена на деформацію грунту.

S – довжина колії;

B – ширина колії;

hг – глибина колії.

p∙dhr – залежність нормального тиску колеса на ґрунт від глибини колії.

Звідки коефіцієнт опору коченню:

fг=PfгPZк=BPZк0hrp·dhr                                               (7.9)

Оцінка деформативних властивостей грунту здійснюється при зануренні в нього штампа при  використанні як аналітичних, так і емпіричних залежностей, з яких найпростіша:

p=chгμ                                                                  (7.10)

де: c та μ – постійні, які визначаються за результатами експерименту.

При підставивленні значення p=czμ в попередню (7.9) формулу можна визначити:

fг=B∙chrμ+1Pzμ+1   (7.11)

звідки видно, що залежність fг=f(hг) нелінійна і зі збільшенням hг значення fг збільшується.

Для конкретного ґрунту можна визначити hг при відомому значенні нормального тиску в контакті:

hг=P1μC1μ                                                             (7.12)

В свою чергу нормальний тиск в контакті шини з грунтом залежить від внутрішнього тиску повітря в шині Pп та тиску в контакті, зумовленого жорсткістю оболонки шини po:

- для звичайних шин:  Pп>0,2 МПа;	Pо=0,01…0,02 МПа

- для низького тиску шин:  Pп<0,2 МПа	Pо=0,03…0,07 МПа.

Враховуючи, що P=Pп+Pо, можна записати:

hг=(Pп+Pо)1μC1μ                                                       (7.13)

Повне тягове зусилля ведучого колеса обмежується силою тертя матеріала шини по ґрунту та опором ґрунту зрізу грунтозачепами (рис.7.2):

Рис.7.2. Схема взаємодії шини із грунтом.

Сила тертя матеріала шини по ґрунту залежить від навантаження на опорну поверхню грунтозачепів та коефіцієнта тертя гуми по грунту:

Pт=Kн∙Gк∙φр                                                           (7.14)

де: Kн – коефіцієнт насиченості малюнка протектора;

φр – коефіцієнт тертя гуми по ґрунту.

Сила зрізу грунту, який знаходиться між грунтозачепами, залежить від внутрішнього зчеплення частинок ґрунту Co та внутрішнього тертя φo.

Сила внутрішнього зчеплення частинок ґрунту:

Pc=Co∙Fк1-Kн                                                            (7.15)

Сила внутрішнього тертя в ґрунті:

Pφo=φo∙p∙Fк1-Kн=φoGк1-Kн                               (7.16)

Сила зчеплення колеса з ґрунтом дорівнює:

Gк∙φx=Pт+Pс+Pφo=1-Kн(CoFк+φoGк)                       (7.17)

звідки можна визначити коефіцієнт зчеплення колеса ґрунтом:

φx=KнGкφт+1-Kн(FкCo+Gкφo)Gк                               (7.18)

Із цієї залежності видно, що коефіцієнт зчеплення в значній мірі залежить від конструкції шини, навантаження на колесо та характеристик ґрунту.

Оскільки при проектуванні автомобіля характеристики ґрунтів та навантаження на колесо є заданими величинами, то для збільшення коефіцієнта зчеплення підбираються відповідні шини.

  - Профільна прохідність.

Більшість показників профільної прохідності уявляють собою геометричні параметри транспортного засобу. Профільну прохідність оцінюють такими показниками (рис.7.3):

Рис.7.3. Показники профільної прохідності.

- Дорожній просвіт (h1) – відстань від найбільш низько розташованих точок автомобіля до опорної поверхні.

- Передній L1(задній L2) звіс – відстань від крайньої точки контура передньої (задньої) виступаючої частини по довжині автомобіля до площини, перпендикулярної опорній поверхні, яка проходить через осі передніх (задніх) коліс.

- Кут переднього γ1(заднього γ2) звісу – кут між опорною поверхнею та площиною, дотичною до найбільш віддалених від центру точок передніх (задніх) коліс, яка проходить через крайню точку контуру передньої (задньої) частини автомобіля.

- (дорожні автомобілі - γ1≥25°; γ2≥20°);

- (підвищеної прохідності γ1=γ2≥30°);

- (високої прохідності γ1=γ2≥60…70°).

- Поздовжній радіус прохідності Rп – радіус циліндра, дотичного до найбільш рознесених по базі сусідніх коліс, який проходить через нижчу точку контуру автомобіля.

- Найбільший кут підйому – кут підйому довжиною не менше двократної довжини автомобіля (автопоїзда та рівну поверхню, який долається автомобілем без використання інерцій, порушення умов нормальної роботи агрегатів автомобіля та безпеки руху.

- (дорожній тип автомобіля - α=45°);

- (дорожній тип автомобіля - α=22°).

- Найбільший кут косогору, при проїзді якого бокове ковзання коліс не перевищує половині їх ширини.

- Кути гнучкості автопоїзда в вертикальній β та горизонтальній α площинах.

- Поперечний радіус прохідності Rп – радіус циліндра, дотичного до коліс одного моста, який проходить через точку контура нижньої частини автомобіля.

- Коефіцієнт співпадання колій передніх та задніх коліс ηс=вспвсз (де: всп та всз відповідно ширина сліду відповідно за переднім та заднім колесами).

- Ширина рову та висота вертикальної стінки.

7.4.	Опорно-зчіпна прохідність.

До оціночних показників опорно-зчіпної прохідності, що характеризує процес взаємодії колеса із опорною поверхнею, відносяться:

- Зчіпна маса mвк – частина повної маси автомобіля, яка створює нормальні навантаження на ведучих колесах;

- Коефіцієнт зчіпної маси Kφ визначається як співвідношення зчіпної та повної мас;

- Середній тиск коліс на опорну поверхню Pконт;

- Питома потужність NemaxGa ;

- Потужність опору кочення Nf=Pf∙Va;

- Потужність опору колієутворенню Nfг=Pfг∙Va ;

- Потужність опору руху Npy=Nf+Nsб;

- Повна сила тяги Pp ;

- Вільна сила тяги Pт=Pp-Pf ;

- Середній тиск на ґрунт Ϭсрi=GкiFгi

  - Методи оцінки  прохідності автомобілів та вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на прохідність.

Для оцінки рівня прохідності автомобілів використовуються методи визначення узагальненого критерія прохідності та метод порівняльної експертної оцінки.

Узагальнений критерій прохідності (ηn) визначається як відношення транспортної продуктивності автомобіля в погіршених дорожніх умовах або на бездоріжжі до його транспортної продуктивності при здійсненні перевезень по дорозі із твердим покриттям:

ηn=Gвдійсн.∙VaбGвном.∙Vaт                                                  (7.18)

Узагальнений критерій прохідності в результаті розрахунків може мати значення в межах від 0 до 1 і означає:

- ηn=1 – автомобіль повністю прохідний;

- 0< ηn<1 –  частково прохідний;

- ηn=0 –  не прохідний.

Порівняльна оцінка прохідності

Заснована на розгляді експертами конструктивних параметрів і показників автомобіля без врахування дорожніх умов.

Методика враховує 12 конструктивних параметрів і показників:

- мінімальний тиск на ґрунт Pmin;

- дорожній просвіт Hi;

- коефіцієнт насиченості протектора, Kn;

- висота грунтозачепів ∆гр, см;

- коефіцієнт зчіпної маси Kφ;

- коефіцієнт блокування диференціалу λ;

- динамічний фактор Dmax;

- питома потужність Nemax;

- вільний радіус колеса rв, м;

- кут переднього звішування γ1;

- кут заднього звішування γ2;

- поздовжній радіус прохідності, Rпз.

Показник прохідності розраховують за формулою:

Псер=Kв1∙Pmin'+Kв2∙H1'+Kв3∙Kn'+Kв4∙∆гр'+Kв5∙Kp'+Kв6∙λ'+    + Kв7∙Дmax'+Kв8∙Nenum'+Kв9∙гв'+Kв10∙γ1'+Kв11∙γ2'+Kв12∙Rпз'       (7.19)

де: Kвi – коефіцієнт вагомості параметрів (визначається методом експертних оцінок;

Pmin …'Rпз' - відносні величини параметрів (визначаються за відношенням до максимального або мінімального значення з усіх розглянутих значень.

Як приклад використання цієї методики для кількох конкретних марок автомобілів підвищеної прохідності (Урал-375;  ЗІЛ-131;  ГАЗ-66; КрАЗ-255Б і УАЗ-469) і дорожніх автомобілів (ЗІЛ-130 та ГАЗ-53) за підрахунками визначено середні значення показників прохідності, які для відповідних марок автомобілів дорівнюють (табл.7.1) :

Таблиця 7.1.

Середні значення показників прохідності деяких автомобілів

| Автомобіль | Середнє значення показника прохідності, Псер |
| --- | --- |
| Урал-375 | 0,87 |
| ЗІЛ-131 | 0,82 |
| ГАЗ-66 | 0,81 |
| КрАЗ-255Б | 0,77 |
| УАЗ-469 | 0,75 |
| ЗІЛ-130 | 0,57 |
| ГАЗ-53 | 0,54 |

Варто відмітити, що наведені оцінки відповідають дійсності по результатах натурних випробувань автомобілів на визначення показників прохідності.

Порядок виконання роботи:

1.	Встановити автомобіль на оглядову канаву і підставити під колеса противідкатні упори.

2.	Перевірити величини тиску повітря в шинах і при необхідності довести до номінального значення.

3.	Провести заміри геометричних розмірів автомобіля (діаметр, колеса, ширина і довжина опорної площадки

шини, ширина колеса, відстань між осями коліс, відстань між серединами шин передньої та задньої осі).

4.	Провести заміри дорожнього просвіту Ні, переднього αп, і заднього α3 звісу.

5.	За одержаними в пунктах 3, 4, даними графічно (аналітично) визначити поздовжній Rпз і попередній Rпп радіуси прохідності, коефіцієнт співпадання колії передніх і задніх коліс.

6.	Результати, одержані по пунктах 3, 4, 5 занести до таблиці.

7.	Виконати пункти 3-6, навантаживши автомобіль до максимального значення.

8.	Виконати аналіз одержаних результатів.

Контрольні питання

1. 	Дайте визначення прохідності автомобіля, перелічить показники профільної та опорно-зчіпної прохідності.

2.	Накресліть схему та визначте параметри автомобіля, які характеризують його профільну прохідність.

3.	Дайте визначення радіусам поздовжньої і поперечної прохідності автомобіля.

4.	Якими методами можна визначити прохідність автомобіля в експлуатації.

5.	Як впливають геометричні розміри автомобіля на показники профільної прохідності.

6.	З'ясуйте, яким чином впливають на прохідність автомобіля підвіска, рульове керування та дії водія.