Лекція 3. Фільтрація шумів на цифрових зображеннях з вимірювальною інформацією

1. Виникнення шумів

2. Типи шумів

3. Задача фільтрації шумів на зображеннях

4. Фільтрація в просторовій області

5. Фільтрація в частотній області

6. Оцінка якості цифрових зображень

1. Виникнення шумів

Неідеальність технічних засобів формування зображень

Теплових шум, дробовий шум, оптичні завади

Перетворення в цифрову форму

Шум дискретизації та квантування

Передача зображень по каналам зв’язку з завадами

Спотворення окремих пікселів та блоків інформації

2. Типи шумів

Класифікація та причини виникнення кожного типу шуму, вплив на вимірювальну інформацію. Лінійні та нелінійні моделі та явища

Імпульсний шум

Адитивний шум

Щільність розподілу

Мультиплікативний шум

Шум квантування

Контури та об’єкти

3. Задача фільтрації шумів на зображеннях

Мета – покращення зображень, підвищення точності вимірювальної інформації

Лінійні та нелінійні методи

Усереднення ряду зображень

Локальні перетворення у вікні

Медіанний фільтр

Аналіз спектра зображень

Необхідна апріорна інформація про властивості шумів

4. Фільтрація в просторовій області

Обробка по пікселам Локальні перетворення у вікні

Просторові координати зображення

Піксел та його окіл

Вікно та маска фільтра

Межи зображення

Усереднення ряду зображень

Адитивні шуми

Арифметичний усереднюючий фільтр

Геометричний усереднюючий фільтр

Початкове зображення з тепловим шумом та результати фільтрації усереднюючим фільтром з маскою n=3,5,9,15,35 пікселів

Фільтр Гауса

Двовимірний фільтр Гауса

Обчислювальні аспекти фільтрації

Розподіл по координатам

Медіанна фільтрація

Імпульсні шуми

Друкована плата, зображення з імпульсним шумом, усереднюючий фільтр n=3 та медіанний фільтр n=3

Медіанна фільтрація зображення з імпульсним шумам (А), результат для n=5,7,9 (Б В Г)

Рангова фільтрація

5. Фільтрація в частотній області

Операції з спектром зображення

Н – передаточна функція фільтра

Обчислювальні аспекти - просторова і частотна області

Згортка функцій