## 1. Вступ

Одним із основних завдань геодезії є створення опорних геодезичних мереж, які забезпечують вихідні дані (координати та висоти) для виконання топографічних знімків, інженерно-геодезичних робіт, землевпорядних та інших проектів. До методів створення (або згущення) опорних мереж належать:

- Тріангуляція;

- трилатерація;

- Полігономерія (теодолітні, або теодолітно-електронні ходи);

- GNSS-мережі тощо.

Полігономерія (теодолітні ходи) є одним із традиційних і водночас достатньо точних методів згущення та розвитку геодезичної мережі. У цій лекції розглянемо методику закладення пунктів опорної мережі шляхом прокладання теодолітного ходу 1 розряду .

## 2. Загальні поняття про полігономерію

### 2.1. Визначення полігономерії

Полігономерія — це сукупність геодезичних методів, які полягають у вимірі контурів кутів та відстаней у закритому або розімкненому ході (ланцюзі), з призначенням визначення координат пунктів цих ходів. Для побудови такої мережі без обмежень:

- Теодоліти (або електронні тахеометри) для вимірювання горизонтальних кутів;

- Електронні або оптичні дальноміри (разом з відбивачами) чи розмірні стрічки (в деяких випадках) для вимірювання лінійних розмірів (відстаней).

### 2.2. Класифікація полігономерії за точністю

Полігономерні мережі виділено на розряди (1-й, 2-й, 3-й і т. д.) або класи (залежно від нормативної бази), які починаються допустимими похибками вимірювань:

- 1 розряд — найбільша точність у межах полігономерних побудов (допустимі відносні помилки навколишніх до тріангуляцій 1-го та 2-го класів);

- 2 розряд і далі — менш жорсткі вимоги щодо точності кутових і лінійних вимірювань.

Мережа 1-го розряду часто використовується як база для згущення вищих (у сенсах точності) мережа або як референтна опорна мережа для території середніх розмірів (наприклад, району, міста тощо).

## 3. Призначення та вимоги до полігономерії 1 розряду

### 3.1. визначення

- Створення опорної мережі високої точності для визначення планових координат (X, Y).

- Згущення мережі вищих класів або прилягання до пунктів Державної геодезичної мережі.

- Забезпечення вихідного геодезичного обґрунтування для топографічних та інженерно-геодезичних робіт великого масштабу (1:500, 1:1000, 1:2000 тощо).

### 3.2. Основні вимоги до ходу 1 розряду

- Схема полігоноходу має бути спланована так, щоб:

  - забезпечити простоту та надійність спостережень;

  - лінії ходу не були затіненими для приладдя (мінімальна кількість перешкод, вільний візування);

  - ходи (полігон) не мали надто великі довжини без проміжного контролю;

  - була можливість перевірки результатів вимірювань (наприклад, закритий хід, неможливість помилок шляхом “контрольних” вимірів).

- Довжини сторінки (у полігономерії 1 розряду) постійно становлять від 300 до 800 м (часто й більше, залежно від місцевості та вимог), а середня відстань між пунктами не має бути надто великою через накопичення похибок при вимірюванні.

- Точність кутових вимірювань :

  - Застосовують високоточні теодоліти (2″, 1″), або електронні тахеометри з відповідними характеристиками;

  - Середня квадратична похибка вимірювання одного кута має відповідати вимогам першого розряду (як правило, не більше 3″).

- Точність лінійних вимірювань :

  - Приму електронні вимірювання (лазерними, оптичними чи радіодальними) відносна похибкаΔdd\frac{\Дельта d}{d}dΔ d​має бути в межах1:200 0001:200\0001:200000або й краща (залежно від умов і приладів).

  - При використанні сталевої стрічки (що для 1 розряду майже не практикується) — це дуже ретельна вимога до натягу, температурних поправок, врахування ухилу тощо. Однак у сучасних умовах зазвичай працюють з електронними тахеометрами.

- Допустимі нев'язки (лінійні та кутові) при обробці результатів мають відповідати нормам на 1 розряд:

  - Сума алгебраїчних нев'язок у виміряних кутах (для замкнутого полігону) не повинна перевищувати допустимих нормативів (зазвичай кілька секунд на одній вершині).

  - Допустима лінійна нев'язка при замиканні ходу — в межах кількох сантиметрів на кілометр ходу (залежить від нормативних документів, але часто це 1:20000…1:50000 для 1 розряду).

## 4. Прилади та обладнання

### 4.1. Теодоліт (або електронний тахеометр)

- Механічні (оптичні) теодоліти високого класу точності (Т2, Т1, ідеально — Т0, згідно з колишніми радянськими стандартами).

- Електронні тахеометри із точністю вимірювання кута 1″–3″ та точністю вимірювання відстані 1–2 мм + 1–2 ppm (або точніше).

### 4.2. Додаткове обладнання

- Штативи стабільні, з можливістю регулювання, щоб уникати коливань при вимірюваннях.

- Рейкові відбивачі (призми) або відбивачі-мішені для електронних тахеометрів;

- Сигнальні віхи , відбиваючі плівки (за потреби);

- Приладдя для вимірювання висоти приладу та відбивача (рулетки, лінійки тощо);

- GPS/GNSS-приймачі (за наявності) для контролю або зв'язку з державною геодезичною мережею.

## 5. Технологія прокладання теодолітного ходу

Процес можна розділити на основні етапи:

### 5.1. Рекогносцировка і планування ходу

- Виїзд на місцевість , попереднє оглядове вивчення.

- Вибір і розмітка пунктів та ліній ходу, з урахуванням:

  - доступності та видимості ліній;

  - Мінімізація перешкод (дерева, будівлі, лінії електропередач, рельєф);

  - безпечності розміщення пунктів (віддаленість від зони руху транспорту тощо);

  - Зручність для вимірювання і транспорту.

- Складання схем : визначення пунктів, їх нумерації, передбачення елементів сторінки, кутів, місць замикання та відомих пунктів вищого порядку.

### 5.2. Закладення (монументування) пунктів

- Створення центрів пунктів (бетонних марок, центрів зі спеціальними знаками, металевих труб, реперів тощо) або тимчасового закладення, якщо потрібна менша довговічність.

- Визначення надземних знаків (простих або спеціальних), якщо пункт має працювати протягом тривалого часу, і потрібно використовувати для подальших знімків.

- Встановлення на кожному пункті центрів, щоб легко та точно можна було встановити пристрій або відбивач.

### 5.3. Кутові вимірювання

- Підготовка теодоліту : перевірка та юстування (горизонтальність осі, співвісність).

- Вимірювання кутів :

  - Метод “кругу лівого” і “кругу правого” (для оптичного теодоліту);

  - При роботі з електронним тахеометром виконують 2–4 серії вимірювань, змінюючи круг (або проводячи подвійне орієнтування) відповідно до інструкції;

  - Вписувати результати в польовий журнал .

- Обробка кутів у польових умовах — попередній контроль:

  - Перевірка розходження між окремими серіями кутових вимірювань (не перевищують допустиму різницю, наприклад 5″ для 1-го розряду);

  - Усереднення результатів у межах кожної серії з результатом відмови грубих помилок.

### 5.4. Лінійні вимірювання

- Підготовка приладу для вимірювання відстаней (налаштування тахеометра, калібрування при потребі).

- Встановлення відбивача на потрібній висоті, реєстрація висоти приладу та висоти відбивача.

- Вимірювання відстані :

  - Повторіть 2–3 рази, щоб виключити випадкові помилки;

  - При роботі зі стрічкою (якщо така методика використовується в особливих випадках) — обов’язкова перевірка температури, натягу, ухилу, внесення відповідних поправок.

- Попередній контроль : відмінність між окремими вимірюваннями має вписуватися в допустиму частину (звичайно 2–3 мм на вимір).

### 5.5. Оцінка та усунення грубих помилок

- У процесі польових робіт забезпечуються контрольні вимірювання: дублюють відстань, вимірюють напрямки, додають контрольні діагоналі.

- Якщо виявлені значні розходження, виконуються повторні вимірювання або виконуються додаткові прийоми перевірки.

## 6. Камеральна обробка

Після завершення польових вимірювань дані передаються для обчислення координат пунктів. Основні кроки:

- Складання відомостей полігоноходу :

  - Кути, довжини, дирекційні кути (за потреби);

  - Список пунктів з початковими координатами (наприклад, якщо відомі координати двох пунктів вищого порядку).

- Обчислення дирекційних кутів і румбів :

  - Якщо вихід закритий, вибирають початковий напрямок із відомих напрямних кутів або з орієнтуванням на точки вищого класу (1–2 точки).

  - Для розімкнення ходу потрібні дві вихідні лінії (на двох мінімальних, відомих за координатами точок) для забезпечення необхідної точності орієнту.

- Визначення нев'язок :

  - Кутова нев'язкаΔα\Дельта \альфаΔ αтака з нормативами (наприклад, перевіркаΔαдоп=±(10п)\Дельта \alpha_{\mathrm{доп}} = \pm (10 \sqrt{n})Δ αдоп​=± ( 10п​)секунд, деппп— кількість кутів);

  - Лінійна нев'язка (по X і Y), загальна нев'язка по довжиніΔС\Дельта СΔ S, а відноснаΔСΣС\frac{\Delta S}{\Sigma S}Σ SΔ S​порівнюється з нормою (для 1-го розряду зазвичайΔСΣС≤1:20000\frac{\Delta S}{\Sigma S} \leq 1:20000Σ SΔ S​≤1:20000або жорсткіша).

- Компенсація (урівнювання) :

  - Використовують схему вибіркової компенсації або метод найменших квадратів для рівномірного розподілу нев’язок по всім виміряним елементам;

  - В результаті підтримуються уточнені координати всіх пунктів ходу.

- Аналіз точності :

  - Обчислюють середні квадратичні похибки координат точок (m_x, m_y), а також максимальне значення похибки положення точок;

  - Перевіряють відповідність вимогам для 1-го розряду.

## 7. Документування результатів

Після завершення всіх обчислень формується технічний звіт (або виконавча схема), до якого входять:

- Графічний матеріал :

  - Схема полігономерного ходу;

  - Місцезнаходження пунктів (плани, космонімки чи схема на місцевості).

- Таблиці з результатами :

  - Відомості виміряних кутів (з відміткою кількість серії);

  - Відомості виміряних відстаней;

  - Компенсовані дирекційні кути, румбі;

  - Обчислення координат пунктів та оцінка їх точності.

- Пояснювальна записка із описом:

  - Методики, приладів, використаних програм;

  - Перевірок та нев'язок;

  - Виснову про відповідність результатів розрядним нормативам.

- Інформація про закріплення пунктів :

  - тип і конструкція центрів;

  - Координати і висоти пунктів;

  - Фотографії пунктів (за потреби).

## 8. Висновки

- Полігономерія 1 розряду дозволяє утримувати координати пунктів з високою точністю, достатньою для найвідповідальніших інженерно-геодезичних робіт.

- При розвитку супутникових технологій (GNSS) теодолітна полігономерія залишається актуальним, контрольним і часто незамінним методом у місцевості з обмеженим доступом до відкритих супутникових сигналів або для додаткової верифікації результатів.

- Якісне закладення (монументування) пунктів і дотримання всіх нормативів точності дає змогу збудувати мережу, стійку в часі та надійно прив’язану до вже існуючих державних чи регіональних систем координат.

- Грамотне камерне рівняння і контроль результатів забезпечує гарантовану якість та однозначність кінцевих координатних пунктів.

Таким чином, прокладання теодолітного ходу (полігономерії 1 розряду) є комплексним завданням, що включає :

- ретельне польове планування, вибір пунктів та приладів,

- вимірювання кутів та відстаней з високою точністю,

- камеральну обробку з перевіркою нев'язок і компенсацією,

- складання технічного звіту з точнісними показниками та належним оформленням результатів.

Це забезпечує створення або уточнення опорної геодезичної мережі, необхідної для подальших робіт з топографічного знімання, проектування та будівництва різноманітних об'єктів.