PAGE  

	ЖДТУ
	Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет


Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «28» березня 2019 р. №2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання курсової роботи
з навчальної дисципліни 

«автомобілі»

для студентів освітнього рівня «БАКАЛАВР»

денної і заочної форми навчання

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт»

Факультет комп´ютерно-інтегрованих технологій, 

мехатроніки і робототехніки 

Кафедра автомобілів і транспортних технологій
Розглянуто і рекомендовано 

на засіданні кафедри автомобілів і транспортних технологій

протокол від «26» грудня 2018 р. №6
Розробники: д.т.н., професор кафедри автомобілів і транспортних технологій Кравченко О.П.,
к.т.н., доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Опанасюк Є.Г.,
к.т.н., доцент кафедри автомобілів і транспортних           технологій Бегерський Д.Б.,
ст. викладач кафедри автомобілів і транспортних                технологій Можаровський М.М.

Житомир  2019 р.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Автомобілі” для студентів спеціальності 274 - Автомобільний транспорт” / О.П. Кравченко, Є.Г. Опанасюк, Д.Б. Бегерський, М.М. Можаровський – Житомир: ЖДТУ, 2019. – 95с.

Рецензенти: 

д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної механіки і               комп’ютерно-інтегрованих технологій Л.Г. Полонський;

к.т.н., доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій                                                                 А.В. Ільченко
ВСТУП
Мета курсової роботи полягає в закріпленні знань з теорії і конструкції автомобілів, надбанні практичних навичок у визна-ченні показників експлуатаційних властивостей транспортних засобів і оцінюванні досконалості конструкції механізмів і систем автомобіля і автомобіля в цілому.

Завдання на курсову роботу видається індивідуально кожному студенту згідно додатку 1 і включає такі вихідні дані:

-  вантажопідйомність Gв, кН (або пасажиромісткість nn,  чол.);

-  максимальна швидкість Va max, м/сек.;

-  коефіцієнт опору дороги при максимальній швидкості (v;

-  цільове призначення автомобіля та умови його експлуатації;

- назва вузлів автомобіля, конструкції яких необхідно роз-робити. 
Завдання на курсову роботу видається викладачем - керівни-ком курсової роботи і затверджується завідувачем кафедри. Зра-зок завдання представлений в додатку 2. Номер варіанту зав-дання (додаток 1) визначається як сума трьох останніх цифр залікової книжки студента, при цьому «0» враховується як «10», наприклад, номер залікової книжки №372590 – номер варіанту 5+9+10=24, тобто варіант №24.
Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки об’ємом до 60 сторінок Times New Roman (шрифт 14) тексту на листах паперу форматом А4 (поля: 25 мм - зліва; по 20 мм - зверху і знизу; 10 мм - справа) і графічної частини: 1 лист – графіки та 1 лист - креслення конструкції (формат А1). Зразок титульної сторінки розрахунково-пояснювальної записки пред-ставлено в додатку 3 , папки для курсової роботи - в додатку 4.
Оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини повинно відповідати вимогам діючих  стандартів.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплі-ни “Автомобілі” для студентів спеціальності 274 - “Автомобіль-ний транспорт” можуть бути використані для проведення прак-тичних занять з дисципліни.
1. AНАЛIЗ ВИХIДНИХ ДАНИХ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБIЛЯ

Вихідні дані на курсовий проект потрібно проаналізувати i, при необхідності, уточнити. На основі даних для проектування автомобіля описати умови його експлуатації i розробити основні вимоги, яким повинна відповідати конструкція автомобіля.

Розробка компонувальної схеми автомобіля включає визначення параметрів маси автомобіля (автопоїзда), визначення кількості осей i колісної формули, уточнення компонувальної схеми i навантажень на осi.

1.1. Визначення параметрів маси

Власну масу вантажного автомобіля визначають  на основі статистичної обробки параметрів мас існуючих автомобілів даного типу з урахуванням факторів, які можуть здійснити вплив на вибір маси.

Власну масу вантажного автомобіля визначають із співвідношення:

Mо= Mв  q,



(1)

де
Мв - вантажопідйомність автомобіля, т;

   q - коефіцієнт тари.

Орієнтовні значення коефіцієнта тари неповноприводних автомобілів з колісними формулами 4x2 i 6x4 можна знайти, використовуючи графік залежності q = f (Мв) (рис.1).
        q
[image: image1.png]


 Mв, т
Рис. 1. Залежність коефіцієнту тари q від вантажопідйомності автомобіля (1 - дорога з твердим покриттям; 2 – бездоріжжя)
Враховуючи дані технічних характеристик повнопривідних вантажних автомобілів, автопоїздів, орієнтовні значення коефіцієнта q можна визначити  за табл.1, 2.

Таблиця 1

Орієнтовні значення коефіцієнта тари q для повнопривідних автомобілів

	Колісна формула
	4х4
	6х6
	8х8

	q
	1,6...1,7
	1,4...1,5
	1,3...1,4


Таблиця 2

Орієнтовні значення коефіцієнта тари q для сідельних i причіпних автопоїздів загального призначення

	Тягач

4х4, 6х6
	Мв
	6
	8
	10
	12

	
	Q
	1,0
	0,95
	0,9
	0,85

	Тягач

4х2, 6х4
	Мв
	7…13
	14…20
	23…26
	34…48

	
	Q
	0,9…0,8
	0,75…0,68
	0,65
	0,6…0,5


Власна маса легкових автомобілів визначається в залежності від робочого об`єму двигуна, а власна маса автобусів - в залежності від їх довжини, пасажиромісткості i призначення, на основі даних їх технічних характеристик. 

Повна маса автомобіля визначається із виразів:

- вантажного автомобіля 

Ма=Мо+Мв,+Мвл+Мn,


(2)

- легкового автомобіля, автобуса

Ма=Мо+Мвл+Мn,


(3)

де
Мв - маса вантажу, т;

Мвл = 10n - маса вантажу (багажу) легкового автомобіля, кг;

Мп = 75n - маса пасажирів (разом з водієм), кг;

n - кількість пасажирів, люд.
1.2. Визначення кількості осей і габаритів автомобіля
Розподіл навантаження по мостах необхідно визначити для підбору шин, а також для визначення максимально можливої по 
зчепленню тягової сили, величина якої використовується для вибору передаточного числа нижчої передачі трансмісії. Для ван-тажних автомобілів розподіл навантажень між мостами залежить, головним чином, від того, для яких доріг вони призначені.

При цьому, перш за все, виходять із урахування єдиних норм вагових обмежень для вантажних автомобілів, автопоїздів і автобусів, зумовлених міцністю дорожніх покриттів, передбачених відповідними дорожніми стандартами. 
За спеціальними правилами здійснюється дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів та їх составів у разі, коли хоч один з їх габаритів перевищує за шириною 2,6 м, за висотою від поверхні дороги — 4 м (для контейнеровозів на встановлених Укравтодором і Національною поліцією маршрутах — 4,35 м), за довжиною — 22 м (для маршрутних транспортних засобів — 25 м), фактичну масу понад 40 т (для контейнеровозів — понад 44 т, на встановлених Укравтодором і Національною поліцією для них маршрутах — до 46 т), навантаження на одиночну вісь — 11 т (для автобусів, тролейбусів — 11,5 т), здвоєні осі — 16 т, строєні — 22 т (для контейнеровозів навантаження на одиночну вісь — 11 т, здвоєні осі — 18 т, строєні — 24 т) або якщо вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більш як на 2 м.

Осі слід вважати здвоєними або строєними, якщо відстань між ними (суміжними) не перевищує 2,5 м.

Рух транспортних засобів та їх составів з навантаженням на одиночну вісь понад 11 т, здвоєні осі — понад 16 т, строєні осі — понад 22 т або фактичною масою понад 40 т (для контейнеровозів — навантаження на одиночну вісь — понад 11 т, здвоєні осі — понад 18 т, строєні осі — понад 24 т або фактичною масою понад 44 т, а на встановлених Укравтодором і Національною поліцією для них маршрутах — понад 46 т) у разі перевезення подільних вантажів автомобільними дорогами забороняється.

Забороняється рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.
Кількість осей можна визначити із виразу:

n = Ga / Gв,



(4)

де:
 Ga – повна вага автомобіля, кН;

Gв -  припустиме вагове навантаження на вісь в залежності від групи доріг і відстані між осями, кН.

При виборі кількості ведучих осей слід також враховувати, що при їх мінімальній кількості спрощується трансмісія автомобіля і збільшується її механічний ККД.

Мінімальну кількість ведучих осей nвmin
[image: image2.wmf] визначають із умови можливості усталеного руху автомобіля при мінімальній швидкості в заданих дорожніх умовах по зчепленню:

nв min  
[image: image3.wmf]³

Gamax ̸ mзр Gзч розр,


(5)

де
Gа = Ма  g – повна вага автомобіля, кН;

g - прискорення вільного падіння, м/сек2;



 - коефіцієнт зміни нормальної реакції дороги на ведучі колеса автомобіля при русі в тяговому режимі;

max - коефіцієнт сумарного опору дороги (максимальне значення для заданих дорожніх умов) max = (f + i)

, де f - коефіцієнт опору коченню; i - коефіцієнт поздовжнього ухилу дороги);



=1 / ( 1 - 0,3  розр),


(6)

 розр - коефіцієнт зчеплення ведучих коліс з полотном дороги в несприятливих умовах (розр = 0,15...0,4).

Величину max вибирають із табл. 4.

Таблиця 4

Орієнтовні значення коефiцiєнтiв  f,  max  i ухилів  i

	Показник
	Категорія дороги

	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	Середній коефіцієнт опору коченню, f
	0,012
	0,012
	0,012*

(0,015)
	0,020
	0,03…0,05

	Найбільші поздовжні ухили, i
	0,03

(0,04…0,06)
	0,04

(0,05…0,07)
	0,05

(0,06…0,08)
	0,06

(0,07…0,09)
	0,07

(0,09…0,1)

	(max
	0,072
	0,082
	0,095
	0,110
	0,150


* - дані для капітальних покриттів;

(...) - дані для важких ділянок в пересіченій i гірській місцевостях.

1.3. Уточнення компонування i вагових навантажень на осі автомобіля

Розробка компонувальної схеми автомобіля включає оптимізацію взаємного розміщення кабіни, двигуна i кузова (багажника), виходячи із цільового призначення i умов експлуатації автомобіля, що проектується.

Типові схеми компонування автомобілів представлені на рис.2.
1. Легкові автомобілі
[image: image4.jpg]a)

2

b




    [image: image5.jpg]0)

Ga




    [image: image6.jpg]I

Gt

b





2. Двовісні вантажні автомобілі
[image: image7.jpg]


         [image: image8.jpg]



      а                                             б

3. Тривісні вантажні автомобілі

[image: image9.jpg]


     [image: image10.jpg]



а                                             б
Рис. 2. Компонувальні схеми автомобілів
Засновуючись на вибраній компонувальній схемі автомобіля i даних технічних характеристик існуючих конструкцій, визначають навантаження на осі автомобіля, що проектується, виходячи із наступного:

· для легкових автомобілів:

(рис. 2.1 а) - G2=(0,53...0,55 )Gа;
(рис. 2.1 б) - G2=(0,59...0,61)Gа;
(рис. 2.1 в) - G2=(0,46...0,49)Gа;
·  для двовісних вантажних автомобілів:

G2=(0,70...0,75) Gа (рис. 2.2 а, задні колеса - двоскатнi);
G2=(0,65...0,70) Gа (рис. 2.2 б, задні колеса - двоскатнi);
G2=(0,53...0,57) Gа (рис. 2.2 б, задні колеса - односкатнi);
·  для тривісних вантажних автомобiлiв:

(G2+G3)=(0,75...0,78) Gа (рис. 2.3 а,б,- колісна формула 6х4);
(G2+G3)=(0,68...0,74) Gа (рис. 2.3 а,б,- колісна формула 6х6).

При використанні балансирної підвіски задніх коліс тривісних автомобілів приймають G2=G3. Автомобілі з колісними формулами 4х4, 6х6, 8х8, як правило, мають односкатнi колеса.

Висоту центра мас hg приймають:

- для вантажних автомобілів hд=0,9...1,1 м;
- для легкових автомобілів hg=0,7...0,8 м.
Величини поздовжньої L i поперечної B баз автомобіля приймають з урахуванням параметрів існуючих конструкцій. Відстані від центра мас до осей коліс автомобіля визначають із виразів: a=G2L/Gа; b=L-a.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ТЯГОВОГО РОЗРАХУНКУ I РОЗРАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ

2.1. Визначення вихідних даних

2.1.1. Динамічний радіус колеса

Динамічний радіус колеса визначають після вибору шин. В свою чергу, шини автомобіля, що проектуються, вибирають за умови працездатності найбільш навантаженої шини.

Навантаження на шину визначають за залежністю:

Gш = Gi/n,



(7)

де
Gi-  навантаження на міст, кН;
n - число коліс моста (з односкатними шинами n = 2, з дво-скатними – n = 4).

Для більшої достовірності необхідно визначити Gш на всіх мостах і по більшому з них вибирають шини необхідного розміру i призначення. В розрахунково-пояснювальну записку вносять такі дані про шину:

- позначення, тип рисунка протектора, кількість шарів корду, розміри при максимальному значенні тиску, максимально допустиме навантаження, допустиму швидкість i статичний радіус rс.
Вказаний радіус rс приймають за динамічний rд, тобто вважають, що rс ( rд.
2.1.2. Механічний ККД трансмісії

Механічний коефіцієнт корисної дії трансмісії залежить від кількості i властивостей її елементів:

- k - кількість пар циліндричних шестерень, через якi пере-дається крутний момент на певній передачі; 

-    l - кількість пар конічних гiпоїдних шестерень; 

-   m - кількість карданних шарнiрiв;

-   n  - кількість пар циліндричних шестерень;
-   p - кількість шліцьових з`єднань у трансмісії.

Числове значення ККД механічної трансмісії т дорівнює:

м=0,98k  0,97l  0,995m 0,977n  0,999p.
Втратами енергії в підшипниках агрегатів трансмісії зневажаємо.

Для визначення м необхідно накреслити кінематичну схему трансмісії.
2.1.3. Фактор опору повітря

Орієнтовні значення фактору опору повітря W=KF (де К- коефіцієнт обтічності автомобіля Нс2/м4; F- площа проекції автомобіля на площину, перпендикулярну його повздовжній осі, м2) вибирають із табл. 5. При виборі значення W=KF необхідно пояснити, за рахунок яких заходів його значення знижене в порівнянні з існуючими конструкціями.
Таблиця 5

Орієнтовні значення фактору опору повітря W
	Тип автомобіля
	W, Нс2/м2

	1
	2

	Легкові класів: - особливо малого

                           - малого

                           - середнього

                           - великого

Вантажні вантажопідйомністю:

· до 1 т

· 1,1...2,5 т

· 2,6...4,0 т

· понад 4 т

Автопоїзди причіпні:

· тягач з кузовом-фургоном і       причепом-фургоном

· тягач з бортовою платформою і бортовим  причепом

Сідельні автопоїзди:

· тягач  4х2 з напівпричепом-фургоном

· тягач 6х4 з напівпричепом-фургоном

Автобуси з кузовом вагонного типу середньої і великої пасажиромісткості
	0,5...0,6

0,6...0,7

0,75...0,85

0,85...0,95

1,2...1,5

1,6...2,0

2,1...2,8

2,9...3,5

3,9...4,0

4,3...4,4

3,4...3,5

4,2...4,4

2,9...3,6


2.1.4. Визначення потужності двигуна і побудова його швидкісної зовнішньої характеристики
Розрахунок починають з визначення потужності двигуна Nev, необхідної для забезпечення руху із заданою в завданні на курсовий проект максимальною швидкістю Vmax.

Оскільки при Vmax jа=0, то, користуючись рівнянням балансу потужності i приймаючи гс= гд, визначимо 

Nev= Vmax  (Gа 

+ K  F  V2max)/1000  м, кВт
(8)

де
Vmax - максимальна швидкість автомобіля, м/с;

Gа - сила тяжіння від повної маси автомобіля, Н;



 - коефіцієнт опору дороги при максимальнiй швидкостi автомобіля;

KF = W - фактор опору повітря, Нс2/м2;

м - механічний ККД трансмісії.

Потужність Nev відповідає частоті обертання колінчастого вала двигуна 

v, при якій швидкість руху автомобіля буде максимальною.

Оскільки дизельні двигуни обладнаються регуляторами, що підтримують максимальну частоту обертання  колінчастого вала двигуна при Nе max, то для них справедливі рівняння:

 V  =  N     і     Ne v  =  Ne max,
де
Nе max - максимальна ефективна потужність двигуна, кВт;

N - частота обертання колінчастого вала двигуна при максимальній потужності, c-1.

При проектуванні вантажних автомобілів з дизельними двигунами приймають 

 N = 220...260 c-1.

В загальному випадку v 

N, а значить i Nev 

Ne max . При цьому Ne v < Ne max. Тому при проектуванні легкових автомобілів i автобусів з карбюраторними двигунами приймають:

Ne max = 1,1Ne v  ;    N = 440...580 с-1.

Для підвищення довговічності карбюраторні двигуни вантажних автомобілів обладнаються обмежувачами максимальної частоти обертання колінчастого вала. Тому для них приймають:

Ne max об = Nv ;          N об = 340...420 с-1.

При побудові повної кривої Neоб = f (об ) карбюраторного двигуна вантажного автомобіля приймають:

N = 1,03...1.04 N об;     v =1,15...1,20N;

Ne max = 1,01...1,02 Ne max об.
Для математичного вираження i графічної побудови залежності Ne=f (

) використовують формулу проф. С.Р. Лей-дермана:

Ne = Ne max [a
[image: image11.wmf]N

i

w

w

+b(
[image: image12.wmf]N

i

w

w

)2(с(
[image: image13.wmf]N

i

w

w

)3], кВт

(9)

Залежнiсть Mк= f (

) визначають за формулою:

Мк=1000(N /), Нм

(10)

Питома витрата палива g може бути визначена при використанні залежності:

g =



,    г/кВтгод.

(11)

В формулах (9, 10, 11):

Nе max - максимальна ефективна потужність двигуна, кВт;

i - поточне значення частоти обертання колінчастого вала двигуна, с-1,

(i = 0,1N; 0,2N ; 0,3N; …, ; N);

N - частота обертання колінчастого вала двигуна при максимальній потужності, с-1;

Ne, Mк, g - поточні значення відповідно потужності, крутного моменту (Hм) i питомої витрати палива при i;

а, в, c - емпiричнi коефіцієнти рівняння (9);


 - коефіцієнт впливу частоти обертання колінчастого вала двигуна на питому витрату палива;



 - питома витрата палива, г/кВтгод. (у дизелів 

=210...240 г/кВтгод., у карбюраторних - 

=320...360 г/кВтгод.
Значення коефiцiєнтiв а, в, с i коефіцієнта k=a
[image: image14.wmf]N

i

w

w

+b(
[image: image15.wmf]N

i

w

w

)2(c(
[image: image16.wmf]N

i

w

w

)3     можна визначити за табл. 6.

Таблиця 6

Коефіцієнти до побудови кривої потужності за методом С.Р. Лейдермана
	Коефі-цієнти
	Значення для двигунів

	
	Карбюраторних
	Дизелів

	
	вантажні автомобілі
	легкові і автобуси.
	вантажні автомобілі
	легкові і автобуси

	a
	1,0
	0,9
	0,7
	0,8

	b
	1,0
	1,1
	1,3
	1,2

	c
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	k
	ki=a

+b(

)2(c(

)3

	0,2
	0,232
	0,216
	0,184
	0,200

	0,3
	0,363
	0,243
	0,300
	0,321

	0,4
	0,496
	0,272
	0,424
	0,448

	0,5
	0,625
	0,600
	0,550
	0,575

	0,6
	0,744
	0,720
	0,672
	0,696

	0,7
	0,847
	0,826
	0,784
	0,805

	0,8
	0,928
	0,912
	0,880
	0,896

	0,9
	0,981
	0,972
	0,954
	0,963

	1,0
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	1,1
	0,98
	0,99
	—
	—


При обраних значеннях  відповідні їм значення коефіцієнта k

 можна визначити за графіком залежності k

=f (

)  (рис. 3).
[image: image17.jpg]12

1

az

a4 a6

a8 7

2

)/ ok




Рис. 3. Залежність коефіцієнта Kω від відношення ωi/ωN
Годинна витрата палива Qг визначається за формулою:

Qг = g  N

/1000, кг/год.

(12)

Результати розрахунків 

, 
[image: image18.wmf]ei

N

, 

, g

 для побудови швидкісної зовнішньої характеристики двигуна наводяться у вигляді таблиці 7.
Таблиця 7

Параметри швидкісної зовнішньої характеристики двигуна

	

=


	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1

	

, 1/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

, Нм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g

, г/кВтгод.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Qг,кг/год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Зразок швидкісної зовнішньої характеристики автомобільного поршневого двигуна внутрішнього згоряння наведений на рис. 4.
[image: image19.jpg]/VE./(H/% Me. H
KoM
ez s
i
461
M4
#07 P
o0
]049 s
25 48 ms
Ae 94,09
2953
g, 2/%Bm zo0
2/kBmepd
50 =10 L2752
13696 IU? 1
353 7
95 13432
| 399
B
451 2
1368
7
=y
o W& w0 B0 A0 A0 20D F0IU0UT 4 7

i
He=1Z55




Рис. 4. Швидкісна зовнішня характеристика автомобільного поршневого двигуна внутрішнього згоряння
2.1.5. Визначення кількості передач i передаточних чисел трансмісії автомобіля

За умови забезпечення заданої максимальної швидкості руху автомобіля визначають мінімальне передаточне число трансмісії, яке дорівнює:

uтр min = (max  гк)/Vmax,

(13)

де
  max - максимальна частота обертання колінчастого вала двигуна, с-1 (для карбюраторного автомобіля max = Nоб ; легкового автомобіля i автобуса - max; для дизельного двигуна max = N);

гк - кінематичний радіус колеса (гк ( гg ( гст), м;

Vmax - максимальна швидкість руху автомобіля, м/с.

При наявності в трансмісії коробки передач, додаткової коробки передач i головної передачi:

uтр min = uк min  uдк min  uо,

(14)

де
uк min - мінімальне передаточне число коробки передач (при застосуванні тривальної коробки передач з останньою прямою передачею - uк min =1;  в автомобілях з двовальними коробками передач uк min =0,7...0,95; в механічних трансмісіях з додатковою коробкою uк min =0,71...0,82); при відсутності додаткової коробки вважають uдк min =1;

uдк min - мінімальне передаточне число додаткової коробки    (uдк min =,0...1,3);
uо - передаточне число головної передачі.

Прийнявши, враховуючи призначення i умови експлуатації автомобіля, що проектується, uк min та uдк min , визначимо передавальне число головної передачi:

uо =  uтр min  /( uк min  uдк min).

(15)

Максимальне передаточне число трансмісії  uтр max визначають за умови подолання автомобілем найбільшого сумарного опору дороги 

:

uтр max = (

Ga гд)/(Мк max тр),

(16)

де


 - максимальне значення коефіцієнта сумарного опору дороги;



= 0,25...0,3 - для всіх типів автомобілів, призначених для міжміських сполучень;



= 0,35...0,45 - для інших вантажних автомобілів;



= 0,45...0,55 - для всіх типів автомобілів підвищеної прохідності;

гд ( гст - динамічний радіус колеса, м;

Mк мах - максимальний крутний момент двигуна, H*м;

тр - ККД механічної трансмісії.

Отримана величина uтр max повинна бути перевірена за умови зчеплення ведучих колiс з опорною поверхнею:

uтр max 

(Gзч  гд 
[image: image20.wmf]p

j

)/(Mк мах тр),

(17)

де
Gзч - сила тяжіння від маси автомобіля, що припадає на ведучі колеса, кН:

Gзч = G1,  Gзч = G2 - для автомобілів з колісною формулою 4х2 відповідно передньоприводних i задньоприводних;

Gзч =G2 +G3 - для автомобілів з колісною формулою 6х4;

Gзч =Gа - для повноприводних автомобілів;


[image: image21.wmf]p

j

= 0,4 - розрахункове значення коефіцієнта зчеплення.

При виконанні нерівності (17) знайдену величину uтр max можна використовувати в подальших розрахунках, якщо ж вона не виконується, слід зменшити обране значення 

 i відповідно, вказати дорожні умови, в яких автомобіль може експлуатуватись.

Максимальне передаточне число трансмісії дорівнює:

uтр max =  uк max uдк max uо,

(18)

де
uк max = uк1 - передаточне число першої передачi коробки передач;

uдк max = 1,9...2,3 - максимальне передаточне число додаткової коробки передач.

Враховуючи результат, отриманий з виразу (16), який відповідає нерівності (17), з формули (18) отримуємо значення передаточного числа першої передачі коробки передач:

uк1 =  uтр max  / (uдк max  uо)


(19)

Число передач коробки передач залежить від типу, питомої потужності i умов експлуатації автомобіля, що проектується.

Коробки передач легкових автомобілів мають, як правило, 4 або 5 ступенів; вантажних автомобілів вантажопiдйомнiстю 3-10 т - 5 або 6 ступенів, вантажопiдйомнiстю більше 10 т – 8-20 ступенів (разом з подільником або додатковою коробкою передач); автомобiлiв-тягачiв - 4 або 5 ступенів з двоступінчастою головною передачею.

Передаточні числа промiжкових передач підбирають за умови забезпечення оптимальних показників тягово-швидкiсних i паливно-економiчних властивостей автомобіля.

Найчастіше їх підбирають за законом геометричної прогресії, згідно якого кількість передач визначається з виразу:

n = ((lg uк min- lg uк max)/lg q)+1,


(20)

де
qд = 

 та qк = 

 - показник геометричної прогресії відповідно для коробок передач вантажних автомобілів i автобусів з дизельними двигунами i легкових автомобілів i автобусів з карбюраторними двигунами.

При використанні останньої прямої передачі передаточні числа визначають з виразу:

ukj = 

,


(21)

де
n - число передач коробки передач;

j - порядковий номер промiжкової передачі.

Якщо остання передача прискорююча, а передостання пряма, проміжкові передаточні числа обчислюються за такою формулою:

ukj=

,


(22)

де
  u k1 - передаточне число першої передачі.

В коробках передач вантажних автомобілів, що мають пiдвищуючу передачу, значення її передаточного числа підбирається в межах 0.6...0.8.

Остаточно передаточні числа коробок передач уточнюють при виборі параметрів зубчастого зачеплення в процесі проектування коробки передач.

Обчислені значення параметрів двигуна i трансмісії викорис-товуються в подальших розрахунках експлуатаційних властивос-тей автомобіля i складових елементів автомобіля, що проекту-ється.

2.2. Визначення експлуатаційних властивостей автомобіля

2.2.1. Побудова динамічної характеристики i графіка прискорень автомобіля

Динамічна характеристика автомобіля - це графічне зображен-ня залежності динамічного фактора D від швидкості руху автомо-біля va  (тобто D = f (va)).

При побудові динамічної характеристики автомобіля викорис-товується швидкісна зовнішня характеристика двигуна (рис.4, табл. 7).

Динамічний фактор автомобіля дорівнює:

D = ( Pp -Pw ) /Ga,


(23)

де
Рр - сила тяги на ведучих колесах автомобіля, Н;

Рw - сила опору повітря, Н.

Сила тяги дорівнює:

Рр ij = (Meiukjuoтр)/гд = ((MeNukjuoтр)/гд)(a+bкi-кi2), (24)

де
Меi - i-те значення крутного моменту двигуна;

ukj - передаточне число j-тої передачi коробки передач;

кi =

.
Сила опору повітря визначається з виразу:

Pw = Kfvij2
,


(25)

де
vij - швидкість руху автомобіля при Wei частоті обертання колінчастого вала двигуна на j-тiй передачі, м/с:

vij = (eiгк)/(ukjuo) = (eNкi)/( ukjuo).

(26)

Враховуючи рівняння (23...26) i використовуючи данi табл. 8, динамічний фактор обчислюється з рівняння:

Dij = A  ukj ( a+bкi+кi2) - B(к2i/u2kj),

(27)

де
А = (MeNuoтрuдк)/(гдGa);          В = ((КF/Ga)(r)2)(1/ uдк2) - константи, якi визначаються для всіх значень передавальних чисел додаткових коробок uдкi .

При відсутності додаткової коробки передач в автомобілі, що проектується,  uдк = 1.

Для полегшення обчислень приймаємо, що 

vij = C(ki/uкj)



(28)

де
C = (eNгк)/(uouдк) - постійна (для даного автомобіля) величина.

Прискорення автомобіля на j-тiй передачі   (при  = 0,02,  

= 1,03+0,05 uкj2)

jij =  (dv/dt)ij =(Dij - )

= ((Dij - 0,02)/(1,04+0,04 кj2))9,81. (29)

Якщо прийняти величину 

9,81/(1,04+0,04 uкj2) = Ej,

(30)

 яка є постійною, то 

jij = (Dij - 0,02)Ej.


(31)

Отримані в результаті обчислень за формулами (26; 27; 30) значення vij , Dij  і   jij зводимо в таблицю 8. На основі обчислених даних (табл. 8) будують динамічну характеристику (рис. 5) і графік прискорень автомобіля, що проектується (рис. 6).
Таблиця 8
Результати розрахунків швидкості динамічного фактора і прискорення автомобіля

	Передача
	Пара-метр
	Кi

	
	
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1

	
	(i, с-1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ne, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mк, Н( м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ge, г/кВт(год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перша (нижча)

uк1=

E1=
	V1, м/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	j1, м/с2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Друга

uк2=

E2=
	V2, м/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	j2, м/с2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Остання

(вища)

uкi=

Ei=
	V1, м/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Di
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ji, м/с2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image22.png]04

03

02

01

1nep

10

15

20

2

30

3

40

45

50

55

Va, we
60




Рис.5. Динамічна характеристика автомобіля
[image: image23.png]Ja. wic'c
2

15

05

Vva, mc




Рис.6. Графік прискорень автомобіля
2.2.2. Побудова графіків часу i шляху розгону автомобіля

Для побудови графіка часу v = f(ta) i шляху v = f(Sа) розгону автомобіля графоаналітичним методом використовують графік прискорень автомобіля ja = f(va)  (рис.6).

Для цього кожну криву графіка прискорень ділять на кілька інтервалів (рис.7), кінці яких з'єднують відрізками прямої, тобто представляють її у вигляді кусочно-лiнiйної функції.

[image: image24.jpg]2
Ja, M/
i
Js
J2

i
In|

Jn

vl Vi Yo /e




Рис.7. Графік залежності прискорення автомобіля ja від його швидкості va на і-тій передачі
Кінці інтервалів швидкостей i прискорень позначають відповідно vi1,  vi2…  vin  і  ji1, vi2… jin. Тоді для кожного інтервалу швидкостей час розгону автомобіля буде дорівнювати:


[image: image25.wmf].

)

(

2

,...,

)

(

2

,

0

)

0

(

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

in

in

in

in

in

i

i

i

i

i

i

i

i

j

j

v

v

t

j

j

v

v

t

j

v

t

+

-

=

+

-

=

+

-

=

-

-


Шлях розгону для кожного інтервалу швидкостей:


[image: image26.wmf].

2

,...,

2

,

2

0

1

2

2

1

2

1

1

1

in

in

in

in

i

i

i

i

i

i

i

t

v

v

S

t

v

v

S

t

v

S

+

=

+

=

+

=

-


Знайденi в дiапазонi вiд va= 0 до vа = vаmax значення tin i Sin заносять до табл. 9.

Таблиця 9

Результати обчислень часу і шляху розгону автомобіля

	
	Інтервал швидкості

	
	1
	2
	3
	4
	5
	…
	n-1
	n

	Швидкість в кінці інтервала vai, м/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прискорення в кінці інтервала jai, м/с2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Час розгону в інтервалі, ti, с.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сумарний час розгону T=
[image: image27.wmf]S

ti, с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шлях розгону в інтервалі Si, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сумарний шлях розгону S=
[image: image28.wmf]S

Si, м
	
	
	
	
	
	
	
	


Падіння швидкості під час переключення передач дорівнює ∆Vп= tn·g(-2Ψ1)/δn = tn·g·Ψ1/δn , де tn=1,5 с. - час переключення передач; Ψ1-коефіцієнт сумарного опору дороги при швидкості автомобіля на початку переключення; δn – коефіцієнт врахування мас автомобіля, що обертаються (δn = 1 + 0.03 …..0.05).
Користуючись розрахунковими даними, будують графіки залежностей v = f(ta) i v = f(Sa)  (рис. 8).

[image: image29.png]=
Az

28

21

T

b5t

79864 Sm

[pagik vacy ma wisxy poszoky




Рис. 8. Графіки часу та шляху розганяння автомобіля
2.2.3. Побудова паливно-швидкiсної характеристики автомобіля

Для побудови паливно-економiчної характеристики автомобіля використовують залежність:

Qs = 
[image: image30.wmf])

(

10

6

,

3

4

W

òð

N

Q

W

N

P

P

K

K

q

+

×

×

×

×

×

y

r

h

,  л/100км

(32)

де
qN - питома витрата при максимальній потужності двигуна, г/кВт*год;


[image: image31.wmf]r

 - питома вага палива, г/см3 (для бензину 
[image: image32.wmf]r

б  = 0,75 г/см3, для дизельного палива 
[image: image33.wmf]r

д  = 0,83 г/см3);

Kω - коефіцієнт, який враховує зміну питомої витрати палива в залежності від частоти обертання колінчастого валу двигуна визначається за графіком рис. 9 а),  [image: image34.jpg]12

1

az

a4 a6

a8 7

2

)/ ok




Рис. 9а. Залежність коефіцієнта Kω від відношення ωi/ωN
KN - коефіцієнт впливу ступеня використання потужностi двигуна на величину gN  (визначається за графiком рис. 9 б).
[image: image35.jpg]08

18




Рис. 9 б. Залежність коефіцієнта KN (Kв) від ступеня використання потужності: ----- бензиновий двигун; - - - - -дизель
Розрахунки для отримання даних для побудови паливно-економiчної характеристики автомобіля виконують в такій послідовності. З табл. 9 в табл. 11 виписують значення
[image: image36.wmf]N

i

w

w

, 

, vai (для вищої передачі). Туди ж заносять визначені за графіками рис. 9а  i  9б значення коефiцiєнтiв  
[image: image37.wmf]Q

W

K

 i KN .

Після підрахування сил 
[image: image38.wmf]y

P

=*Ga , 
[image: image39.wmf]Wi

P

= W*vi2 та потужностi Nп i , яка дорiвнює:

Nп i= (1* Ga * vi +
[image: image40.wmf]Wi

P

* vi)/(1000*

тр)

(33)

де:
Nп i  - потужнiсть, яку повинен розвити двигун при русi ав-томобiля по дорозi з коефiцiєнтом опору 

= 0,02 зi швидкiстю vi;   значення 
[image: image41.wmf]y

P

, 
[image: image42.wmf]Wi

P

 та Nп i заносять до табл. 10.

На основi вихiдних даних (табл. 10) розраховують значення QSi (за формулою (32)) i будують графiк залежностi QSi = f(va) (рис. 10).
Таблиця 10

До визначення показникiв паливно-швидкiсної характеристики автомобiля

	Величина
	Частота обертання колінчастого вала 

і , с-1

	
	1
	2
	3
	4
	5
	........
	n

	1/n
	
	
	
	
	
	
	

	

,кВт
	
	
	
	
	
	
	

	vi ,км/год
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image43.wmf]Q

W

K

і
	
	
	
	
	
	
	

	KN
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image44.wmf]y

P

, Н
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image45.wmf]Wi

P

, Н
	
	
	
	
	
	
	

	Nп i , кВт
	
	
	
	
	
	
	

	Nп i /Ni
	
	
	
	
	
	
	

	QSi , л
	
	
	
	
	
	
	


[image: image46.png]275 /

85 =~ el =

425

0 7 £ 6 8§01 % 6 B20 222 2628 30V.:
[lanubra exoHomHicme abmomooing




Рис.10. Паливно-швидкісна характеристика автомобіля
2.2.4. Гальмові властивості автомобіля

Для оцінки гальмових властивостей автомобіля використовуються показники:

- шлях гальмування Sг, м

Sг = 
[image: image47.wmf])

sin

cos

(

2g

v

2

а

a

a

j

±

+

×

f

,

(34)

де
va - швидкiсть автомобiля, з якої починається гальмування (встановлюється згiдно вимог до випробувань гальмових систем), км/год.;
 - кут нахилу полотна дороги, град.;

f - коефiцiєнт опору кочення колiс;

 - коефiцiєнт зчеплення колiс з полотном дороги;

g = 9,81 м/с2 - прискорення сили ваги.

- уповiльнення   jc , м/с2 

jc =
[image: image48.wmf]g

f

)

sin

cos

(

a

a

j

±

+

×

.


(35)

Значення 
[image: image49.wmf]a

,
[image: image50.wmf]f

,
[image: image51.wmf]j

 відповідають показникам рівної ділянки дороги з сухим цементобетонним або асфальтним покриттям.

На основi розрахунків будують графiки залежностей Sг i = f(va,) та  jc = f(va,)  (рис. 11).
[image: image52.png]140,00

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

~i=jc
——Sr





Рис. 11. Графiки залежностей Sг i = f(va,) та  jc = f(va,)
Отримані значення Sг i jc порівнюють з вимогами “Правил дорожнього руху України” i роблять висновок про ефективність гальмової системи i вiдповiднiсть діючим вимогам.

2.2.5. Стійкість автомобіля

Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволiнiйнiй траєкторії згідно з умовами бічного перекидання vпер i заносу vз:

vпер=
[image: image53.wmf]g

h

gRB

2

;


(36)

vз=
[image: image54.wmf]j

gR

,



(37)

де
R - радiус кривизни полотна дороги в планi, м;

В - ширина колiї автомобiля, м;


[image: image55.wmf]g

h

 - висота центра мас автомобiля, м; 

 - коефiцiєнт зчеплення (асфальт, асфальтобетон).

Розрахунки значень vпер i vз проводяться для значень R (20, 40, 60, 80, 100м). Пiсля отримання значень vпер і будують графiк залежностi  vпер (ков) = f(R) (рис. 12а).

[image: image56.png]2837
Ve /
2127
\ ’ nep Vs
VHED
]

%W Vi

709

0 20 0 &0 a7 kw10

Cmiikicme abmomoding




а
[image: image57.png]1B275

865

4425

0 5 w0 520 25 30 35 40 P@
Kepobaricme abmoroding




б
Рис. 12. Залежності критичних швидкостей руху автомобіля:
- а – від радіусу повороту;  - б – за умови керованості від кута повороту керованих коліс
При русі автомобіля на віражі критчні швидкості визнача-ються за формулами:
Vвпер =
[image: image58.wmf]b

b

tg

B

h

tg

h

B

gR

g

g

2

2

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

;


(36)

Vвз=
[image: image59.wmf](

)

b

j

b

j

tg

tg

gR

×

-

+

1

,                                                 (37)
де ß =4° - кут поперечного нахилу дороги.
Для кожного значення R (10 м; 20 м; 30 м; 40 м; 50м; 60 м; 

70 м; 80 м; 90 м; 100 м) необхідно розрахувати значення Vпер і Vвковз під час руху на віражі та побудувати графіки залежностей Vвпер =f(R)   та Vвз = f(R).
На основі аналізу графіків, зображених на рис. 12, зроби-ти висновки про вплив поперечного нахилу дороги на вели-чини критичних швидкостей та стійкість автомобіля.

2.2.6. Керованiсть автомобiля

Керованiсть автомобiля визначається мірою вiдповiдностi траєкторiї його руху положенню керованих колiс. Її оцiнюють критичними швидкостями руху по боковому ковзанню vкер i по збоченню vзб колiс, а також радiусом повороту автомобiля Rе.

Критична швидкiсть з умов керованостi дорiвнює:

vкер=
[image: image60.wmf]q

q

j

cos

2

2

×

×

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

g

L

f

tg

f

,
(38)

де
 - коефiцiєнт зчеплення шин з дорогою (розрахункове значення  0,4);

f - коефiцiєнт опору коченню коліс (
[image: image61.wmf]f

=0,02);

L - повздовжня база автомобіля, м;

 - середній кут повороту керованих коліс автомобіля, м.

Графiк залежностi vкері = f(
[image: image62.wmf]q

) (рис. 12б) будується після обчислення Vкер і при  значеннях 
[image: image63.wmf]q

 = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40°.

Пiд час руху автомобіля зi швидкістю більшою, ніж vкер , керованi колеса будуть ковзати в поперечному напрямку i поворот їх на ще більший кут не приведе до зміни загального напрямку руху.

Радіус повороту автомобіля  (рис. 13) дорівнює:

Rе=
[image: image64.wmf]2

1

)

(

d

d

q

tg

tg

L

+

-

,


(39)

де

[image: image65.wmf]å

=

1

1

1

від

K

P

d

d

; 
[image: image66.wmf]å

=

2

2

2

від

K

P

d

d

 - кути бокового збочення відповідно передніх i задніх коліс, град;


[image: image67.wmf]1

d

P

, 
[image: image68.wmf]2

d

P

 - бокові сили, якi діють на колеса відповідно передньої i задньої осей автомобіля, H;


[image: image69.wmf]1

від

K

, 
[image: image70.wmf]2

від

K

 - коефіцієнти опору збоченню одного одинарного колеса відповідно передньої i задньої осі, H/град (для колеса легкового автомобіля значення 
[image: image71.wmf]від

K

 дорівнює 500...1000 H/град,  вантажного автомобіля - 800...1500 H/град).

[image: image72.png]0




Рис.13. Схема повороту автомобіля з еластичними колесами.
Граничні значення бокових сил, при яких колеса котяться без бокового ковзання


[image: image73.wmf]1

d

P

= 0,4
[image: image74.wmf]1

j

P

;         
[image: image75.wmf]2

d

P

=0,4
[image: image76.wmf]2

j

P

,
де
P(1=
[image: image77.wmf]j

G1;      P(1=
[image: image78.wmf]j

G2  - сили зчеплення з полотном дороги коліс відповідно передньої i задньої осей, Н.

Після визначення кутів бокового збочення коліс 
[image: image79.wmf]1

d

 i 
[image: image80.wmf]2

d

 обчислюють радіус повороту автомобіля, що проектується, з еластичними колесами (Rе), з радіусом повороту автомобіля з жорсткими (в бічному напрямі) колесами (R), який дорівнює:

R=L/tg
[image: image81.wmf]q

,



(40)

i порівнюють отримані Rе  i R.

Керованість автомобіля при:

Rе = R - нейтральна;

Rе > R - недостатня;

Rе < R - надлишкова.

Доцільно, щоб керованість автомобіля була нейтральною або недостатньою. Якщо ж отримані значення Rе i R відповідають надлишковій керованості, то необхідно визначити критичну швидкість за умови бокового збочення коліс осей за формулою:

vзб  = 
[image: image82.wmf]å

å

-

×

1

2

від

1

від

2

K

G

K

G

L

g

.


(41)

Отримане значення  vзб  повинно бути на 20...30% більшим від заданої максимальної швидкості руху автомобіля.

2.2.7. Плавність ходу автомобіля

Плавність ходу автомобіля при його коливаннях оцінюється:

- частотою вільних коливань пiдресорених мас;

- частотою вільних коливань непiдресорених мас;

- прискоренням пiдресорених мас;

- швидкістю зміни прискорення пiдресорених мас.

Частота вільних коливань пiдресорених мас автомобіля може бути визначена з виразу:


[image: image83.wmf]n

п = 
[image: image84.wmf]ст

f

g

П

2

1

 , с-1


(42)

де
fст - статичний прогин підвіски, м.

Для вантажних автомобілів і міських автобусів приймають  fст  = 0,08...0,13 м, при цьому більші значення приймають для передньої підвіски, менші - для підвіски задніх коліс вантажних автомобілів.

У сучасних легкових автомобiлiв для передньої пiдвiски 
[image: image85.wmf]f

ст =0,15...0,25 м, для задньої пiдвiски 
[image: image86.wmf]f

ст =0,12...0,18 м. Для міжміських автобусів  (ст = 0,12…0,18 м.

Плавність ходу можна вважати задовільною, якщо:


[image: image87.wmf]n

п = 0,8...1,3 Гц - для легкового автомобіля;


[image: image88.wmf]n

п = 1,2...1,8 Гц - для вантажного автомобіля.

Частота вільних коливань непiдресорених мас автомобіля дорівнює:


[image: image89.wmf]n

п =
[image: image90.wmf]м

m

П

å

ш

С

2

1

,



(43)

де

[image: image91.wmf]S

Cш - сумарна радіальна жорсткість шин моста, H/м;

mм - маса моста, кг.

Жорсткість однієї шини визначити за залежністю:

Cш =
[image: image92.wmf]с

в

max

 

ш

г

)

2

/

(

Д

G

-

,



(44)

де
Gш max - максимальне припустиме навантаження на шину, H;

Дв - зовнішній діаметр шини при максимальному тиску без навантаження, м;

гс - статичний радіус шини при максимальному тиску i навантаженні, м.

Чисельні значення Gш max,  Дв,  гс,  наведені в додатку 3. Для задовільнення вимог плавності ходу автомобіля частота вільних коливань його непiдресорених мас повинна бути:


[image: image93.wmf]n

н = 8...12 Гц - для легкових автомобілів;


[image: image94.wmf]n

н = 6,5...9 Гц - для вантажних автомобілів.

Під час руху автомобіля по дорозі, яка має нерівності, він здійснює вимушені коливання, частота i амплітуда яких залежить від швидкості руху автомобіля, висоти i довжини хвиль нерівностей на дорозі.

Частота вимушених коливань в цьому випадку дорівнює:


[image: image95.wmf]n

а = va/S,


(45)

де va - швидкість руху автомобіля, м/с; 
     S - довжина хвилі нерівності на дорозі, м  (Sм=0,5...5м).

Під час руху автомобіля можуть виникнути резонансні явища:

- низькочастотні -   
[image: image96.wmf]n

п =
[image: image97.wmf]n

в ;

- високочастотні -   
[image: image98.wmf]n

н =
[image: image99.wmf]n

в,
що мають місце при відповідних швидкостях руху автомобіля:

va = 
[image: image100.wmf]n

п S   i   va = 
[image: image101.wmf]n

н S

(45)

Використовуючи залежності (45), необхідно побудувати залежності va = f(S) для пiдресорених i непiдресорених мас передніх i задніх мостів автомобіля, що проектується  (рис. 14).
[image: image102.png]434

V Ty
Vp2

7255 \/

Vp?
217
085
Vo2 —
1 /5/

\)
\

/%

a5 7 15 2 25 3 35 4 4y 5Sm
[lnabricme xody abmomooiis

=

7





Рис. 14. Залежність резонансних швидкостей руху
автомобіля від довжини нерівності
2. ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ СИСТЕМИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

Метою цієї частини курсового проекту є вибір та обгрунтування основних функціональних елементів автомобіля відповідно до завдання з урахуванням особливостей цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується.     При  цьому необхідно враховувати як досвід автомобілебудування, впроваджений в конструкціях вітчизняних і зарубіжних автомобілів, так і основні тенденції розвитку їх функціональних елементів і автомобілів в цілому.

Конструкції вузлів, механізмів, систем, що проектуються, повинні відповідати вимогам мінімізації матеріальних і трудових витрат на їх обслуговування в процесі експлуатації і ремонті (легкість зборки і розбирання, простота регулювання, достатній доступ для проведення обслуговування).

В розрахунково-пояснювальній записці повинні бути включені кінематичні схеми з відповідними конструктивними параметрами, необхідні розрахунки головних параметрів з наведенням переліку матеріалів, які використовують для виготовлення основних деталей кожного вузла або механізму. В ній також наводяться  розрахунки основних деталей на міцність, яка повинна відповідати значенням розрахункових навантажень.

Графічна частина проекту включає в себе детальну розробку конструкції функціональних елементів автомобіля згідно індивідуального завдання. Конструкція цих елементів повинна бути представлена в загальному вигляді і мати необхідну для повного розуміння конструкції кількість проекцій і розрізів.

Оформлення розрахункової і графічної частини проекту повинно відповідати діючим стандартам.

3.1. Трансмісія

Для розвитку окремих вузлів і агрегатів автомобіля можуть бути використані різні розрахункові режими, які повинні відповідати поставленій у проекті задачі.

Перший розрахунковий режим (по максимальному крутному моменту двигуна) використовується для повірочних розрахунків.

Другий розрахунковий режим (по максимальному зчепленню ведучих коліс з опорною поверхнею) доцільно використовувати при розрахунках карданних валів і мостів багатовісних повноприводних автомобілів, а також автомобілів з блокованим приводом, коли розподіл моменту двигуна по окремих мостах не може бути визначений.

Третій розрахунковий режим (по максимальному динамічному навантаженню, яке має місце під час руху автомобіля) є основним при розрахунках на міцність і дозволяє встановити максимально можливі напруги в деталях трансмісії.

Четвертий розрахунковий режим враховує дійсні експлуатаційні навантаження і використовується в розрахунках на втомлюваність.

3.1.1. Зчеплення

Після вибору і обгрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки ( рис. 15).
[image: image103.emf]
Рис.15. Кінематична схема сухого однодискового фрикційного зчеплення: 1 - маховик двигуна; 2 - ведений диск зчеплення;
3 - натискний диск; 4 - пружина; 5 - важіль зчеплення; 6 - тяга; 7 - педаль зчеплення; 8 - первинний вал коробки передач; 9 - пружи-на відтискна; 10 - підшипник вижимний; 11 - важіль відтискний; 12 - кожух зчеплення
Середній радіус тертя фрикційного дискового зчеплення дорівнює:


[image: image104.wmf]3

max

2

m

p

b

f

×

×

×

×

M

×

=

k

z

q

R

e

c

,


(46)

де

[image: image105.wmf]max

e

c

M

M

=

b

 - коефіцієнт запасу зчеплення (
[image: image106.wmf],

c

M

- статичний момент тертя зчеплення, Н м);


[image: image107.wmf]max

e

M

 - максимальний крутний момент двигуна, Н м;

qф = 0,14…0,3 МПа – тиск на фрикційну накладку;

z = 2n – кількість поверхонь тертя (n – кількість ведених дисків зчеплення);


[image: image108.wmf]63

,

0

...

38

,

0

=

=

Rc

в

k

- коефіцієнт ширини фрикційної накладки (
[image: image109.wmf]R

в

R

з

в

-

=

 - ширина накладки, мм);


[image: image110.wmf]50

,

0

...

25

,

0

=

m

 - коефіцієнт тертя фрикційних накладок по чавуну.

Значення коефіцієнта 
[image: image111.wmf]k

 прямопропорційно залежить від величини 
[image: image112.wmf]max

e

M

.

Значення коефіцієнта запасу зчеплення  вибирають з урахуванням зміни ( зменшення ) коефіцієнта тертя накладок 
[image: image113.wmf]m

 в процесі експлуатації, усадки натискних пружин, наявності регулювання натискного зусилля, кількості ведених дисків в залежності від типу автомобіля, що проектується:

легковий автомобіль - = 1,2…1,75;

вантажний ( автобус ) - = 1,5…2,2;

автомобіль підвищеної, високої прохідності = 1.8…3,0.

Використовуючи значення середнього радіуса Rc, обчисленого за формулою (46), визначають зовнішній діаметр фрикційної накладки: 
[image: image114.wmf]в

R

Д

c

з

+

=

2

.

За обчисленою величиною 
[image: image115.wmf]з

Д

 підбирають з табл. 11 найближче значення і вважають його дійсним значенням зовнішнього діаметра фрикційної накладки. Одночасно з цієї ж таблиці визначають внутрішній діаметр накладки dв.

Таблиця 11

Зведена таблиця розмірів накладок зчеплення

	Розміри, мм
	

	Зовнішній діаметр, D
	Внутрішній діаметр, d
	Товщина, δ
	Тиск, q, МПа

	1
	2
	3
	4

	150
	94
	4
	0,14…0,25

	176
	65
	4
	0,14…0,25

	180
	100
	4,5
	0,14…0,25

	180
	120
	8
	0,14…0,25

	190
	130
	3,5
	0,14…0,25

	195
	115
	4
	0,14…0,25

	200
	130
	3,3
	0,14..0,25

	200
	140
	3,5
	0,14…0,25

	1
	2
	3
	4

	200
	140
	3,5
	0,14…0,25

	200
	142
	3,3
	0,14…0,25

	204
	146
	3,3
	0,14…0,25

	215
	140
	4
	0,14…0,25

	225
	150
	3,5
	0,14..0,25

	230
	90
	6
	0,14…0,25

	240
	160
	3,5
	0,14…0,25

	254
	150
	3,5
	0,14…0,25

	280
	164
	3,5
	0,14…0,25

	300
	164
	4
	0,14…0,25

	342
	186
	4
	0,14…0,30

	350
	200
	4,7
	0,14…0,30

	400
	220
	4,15
	0,14…0,30

	400
	220
	5
	0,14…0,30


Враховуючи стандартизовані значення Дз і dв, обчислюють дійсне значення середнього радіуса тертя:


[image: image116.wmf]4

Д

д

в

c

d

R

+

=

.
Для визначення необхідності використання підсилювача приводу зчеплення, кількості поверхонь тертя необхідно визначити силу, що діє на поверхні тертя:


[image: image117.wmf]Z

R

M

P

c

e

н

×

×

×

=

m

b

max

.
При 
[image: image118.wmf]н

P

>9 кН для полегшення керування зчепленням необхідно передбачити збільшення кількості поверхонь тертя Z, або використання підсилювача. В зчепленнях використовуються багатопружинні натискні елементи і тарільчасті натискні пружини.

При використанні багатопружинних натискних елементів натискне зусилля однієї пружини дорівнює:


[image: image119.wmf]n

o

н

пр

Z

P

P

P

+

=

,



(47)

де

[image: image120.wmf]н

o

P

P

×

=

)

08

,

0

...

05

,

0

(

- сумарне зусилля відтяжних і відтискних пружин зчеплення;


[image: image121.wmf]n

Z

- кількість натискних пружин; тобто 
[image: image122.wmf]n

н

пр

Z

P

P

×

=

)

08

,

1

...

05

,

1

(

.
Натискні пружини зчеплення розраховують на міцність, виходячи з розрахункового зусилля 
[image: image123.wmf]р

пр

P

.

, яка виникає за додаткової деформації (( пружини під час виключення зчеплення


[image: image124.wmf]k

P

P

пр

р

пр

×

×

=

2

,

1

.

,


(48)

де: 
[image: image125.wmf]2

,

1

...

1

,

1

=

k

- коефіцієнт, який враховує нерівномірність навантаження пружин, викликану розбіжністю їх довжин і жорсткостей.

Діаметр дроту, з якого виготовлюють пружину, визначають з виразу:


[image: image126.wmf][

]

3

.

.

3

8

10

t

p

с

р

пр

Д

P

d

×

×

=

,



(49)

де:

[image: image127.wmf]с

Д

- обраний з конструктивних міркувань середній діаметр пружини, мм;


[image: image128.wmf][

]

t

 - допустимі напруги кручення витків пружини 
[image: image129.wmf][

]

(

)

МПа

800

=

t

.


Робоча кількість витків пружини дорівнює:


[image: image130.wmf]3

4

8

с

Д

P

G

d

n

×

D

×

×

¦

D

=

,



(50)

де:

[image: image131.wmf]3

=

¦

D

 - для однодискового і 
[image: image132.wmf]4

=

¦

D

- для дводискового зчеплення;


[image: image133.wmf]ГПа

G

85

=

- модуль зсуву матеріалу пружини ( сталь );


[image: image134.wmf]пр

р

пр

P

P

P

-

=

D

.

- величина збільшення сили пружності при виключенні зчеплення, H.

Повна кількість витків натискної пружини 
[image: image135.wmf])

0

,

2

...

5

,

1

(

+

=

n

n

n

.

При розробці конструкції місця встановлення натискних пружин слід враховувати дію на них відцентрових сил. Для запобігання нагріву пружин під них встановлюють теплоізолюючі шайби.
Зчеплення з тарільчастими пружинами завдяки своїм властивостям широко застосовуються, особливо на легкових автомобілях.

Використання тарільчастих пружин спрощує конструкцію зчеплення, зменшує його розміри, число деталей, забезпечує плавне включення, рівномірний тиск на натискний диск, незначну зміну натискного зусилля при зношенні накладок.

Схема для розрахунку натискної тарільчастої пружини наведена на рис. 16.

[image: image136.wmf]Ð    

h    

a    

a    

H    

P    

n    

p    

e    

b    

c    

d    


Рис. 16. Розрахункова схема натискної тарільчастої пружини дискового зчеплення
При проектуванні рекомендовано:
[image: image137.wmf];

5

,

1

...

2

,

1

2

1

=

Д

Д

 
[image: image138.wmf];

5

,

3

...

5

,

2

1

=

вн

Д

Д

 
[image: image139.wmf];

100

...

75

1

=

d

Д

 
[image: image140.wmf];

1

зовн

Д

Д

»

 
[image: image141.wmf].

8

,

2

...

6

,

1

=

d

h


Сила, необхідна для виключення зчеплення, розраховується за формулою:


[image: image142.wmf]вн

с

с

н

вик

Д

Д

Д

Д

P

P

-

-

=

1

.


(51)

Тарільчаста пружина відповідає вимогам міцності, якщо розрахункове значення напруги в середині пелюстків розрізаної частини пружини за найбільшої деформації не буде перевищувати 
[image: image143.wmf][

]

:

1400

МПа

£

s



[image: image144.wmf]2

2

2

2

2

2

2

1

5

,

0

)

(

5

,

0

)

(

2

m

a

d

a

d

s

-

×

×

+

×

-

+

+

×

×

=

E

Д

Д

Д

Д

Д

Д

P

вн

викл

,
(52)

де

[image: image145.wmf]2

1

2

1

ln

Д

Д

Д

Д

Д

-

=

;    
[image: image146.wmf]2

1

2

Д

Д

n

-

=

a

;

[image: image147.wmf]26

,

0

»

m

;       E = 210 ГПа.

При розробці зчеплення згідно спеціального завдання проекту додатково розраховуються на міцність маточина  веденого диска і важелі виключання зчеплення; проводиться перевірка зчеплення на нагрівання.

3.1.2. Коробка передач

Засновують на результатах розрахунків максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно вибрати тип коробки передач і, після визначення відстані між осями валів, осьового розміру коробки передач, накреслити її кінематичну схему.

Для тривальних коробок передач вантажних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів орієнтоване значення міжосьової відстані може бути визначене за величиною крутного моменту на веденому валу:


[image: image148.wmf]3

вих

w

M

k

a

a

»

;



(53)

де

[image: image149.wmf]3

,

9

...

9

,

8

=

a

k

 - для легкових автомобілів;


[image: image150.wmf]6

,

9

...

6

,

8

=

a

k

 - для вантажних автомобілів і автобусів;


[image: image151.wmf]1

max

u

M

M

e

вих

×

=

 - крутний момент на веденому валу, Н м.
Осьовий розмір по картеру визначається шириною в вінців зубчастих коліс, шириною В підшипників і осьовими розмірами 
[image: image152.wmf]H

зубчатих муфт синхронізаторів:


[image: image153.wmf]H

c

В

n

в

m

l

×

+

×

+

×

=

,


(54)

де

[image: image154.wmf]c

n

m

,

,

- відповідно кількість зубчатих коліс,  підшипників  і  зубчастих муфт синхронізаторів на вторинному і первинному валах коробки;


[image: image155.wmf]w

в

a

)

25

,

0

...

19

,

0

(

»

; 
[image: image156.wmf]w

B

a

)

28

,

0

...

20

,

0

(

»

; 
[image: image157.wmf]w

H

a

)

78

,

0

...

45

,

0

(

»

.

Зразки кінематичних схем коробок передач різних типів наведені на рис. 17.
Кількість зубів шестерень коробки передач визначають за умови відповідності передаточних чисел на кожний з передач передаточним числам, знайденим при тяговому розрахунку автомобіля. При цьому для забезпечення паралельності валів суми чисел зуб’їв кожної пари шестерень ( при однакових модулях і кутів нахилу зубів ) повинні бути однаковими, тобто:
Z1 + Z2 + Z3 + Z4 = ….. = Zi-1 + Zi .
Якщо на автомобілі, що проектується, буде встановлена тривальна коробка передач, то при визначенні кількості зуб’їв шестерень слід враховувати, що на всіх передачах, крім прямої, крутний момент передається через дві пари шестерень - пару шестерень постійного зачеплення і пару шестерень відповідної передачі. Передаточне число 
[image: image158.wmf]i

-тої передачі в цьому випадку визначається із виразу:


[image: image159.wmf]in

i

в

k

Z

Z

Z

Z

u

i

×

=

1

2

,

де

[image: image160.wmf]2

Z

і 
[image: image161.wmf]1

Z

- числа зубів шестерень приводу проміжного вала (
[image: image162.wmf]1

Z

- на первинному, 
[image: image163.wmf]2

Z

- на проміжному валу);


[image: image164.wmf]i

в

Z

і 
[image: image165.wmf]in

Z

- числа зубів шестерень 
[image: image166.wmf]i

- тої передачі

(
[image: image167.wmf]i

в

Z

- на вторинному валу, 
[image: image168.wmf]in

Z

- на проміжному валу).

[image: image169.png]=
v

L
i
[T

= I——l;q‘l l ljx 1 Is




Рис. 17. Кінематичні схеми  ступінчастих коробок передач автомобілів: а, б, в, г –легкових; д, е, ж, з –вантажних; I – VI номер передачі
Передаточне число шестерень постійного зачеплення тривальної коробки передач підбирають в межах 
[image: image170.wmf]5

,

2

...

8

,

1

1

2

=

=

Z

Z

u

n

 при цьому 
[image: image171.wmf]23

...

17

1

=

Z

. Тоді 
[image: image172.wmf]1

2

Z

u

Z

n

×

=

. Після прийняття 
[image: image173.wmf]1

Z

 і обчислення 
[image: image174.wmf]2

Z

, враховуючи знайдену в тяговому розрахунку величину 
[image: image175.wmf]i

k

u

, із системи рівнянь:


[image: image176.wmf]ï

î

ï

í

ì

×

=

+

=

+

in

i

в

k

in

i

в

Z

Z

Z

Z

u

Z

Z

Z

Z

i

1

2

2

1


обчислюють значення 
[image: image177.wmf]i

в

Z

та 
[image: image178.wmf]in

Z

. Таким чином знаходять числа зуб’їв шестерень на кожній з передач.

При використанні на автомобілі, що проектується, двовальної коробки передач, число зуб’їв ведучої шестерні першої передачі приймають в межах 
[image: image179.wmf]23

...

17

1

=

Z

, тоді число зуб’їв веденої шестерні дорівнює 
[image: image180.wmf]1

2

1

Z

u

Z

k

×

=

. При однакових модулях і кутах нахилу зубів шестерень на всіх передачах кількість зубів шестерень кожної передачі визначають із системи рівнянь:


[image: image181.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

+

=

+

i

i

i

i

i

Z

Z

u

Z

Z

Z

Z

k

1

2

2

1

2

1

1

1

,
де

[image: image182.wmf]1

1

Z

і 
[image: image183.wmf]1

2

Z

- відповідно кількість зубів першої передачі на ведучому і веденому валах;


[image: image184.wmf]i

Z

1

і 
[image: image185.wmf]i

Z

2

- кількість зубів шестерень 
[image: image186.wmf]i

-тої передачі відповідно на ведучому та веденому валах.

Визначені кількості зубів шестерень коробки передач округлюють до цілих чисел, визначають дійсні передаточні числа і порівнюють їх значення з передаточними числами, отриманими у тяговому розрахунку ( різниця між ними не повинна перевищувати 0,05 
[image: image187.wmf]i

k

u

).

Нормальний модуль зубів шестерень коробки передач визначається із виразу:


[image: image188.wmf]s

p

b

k

в

y

z

M

m

розр

×

×

×

×

¢

=

cos

2

10

.

3

, мм


(55)

де

[image: image189.wmf]розр

M

- розрахунковий крутний момент на валу шестерні, визначений із виразу 
[image: image190.wmf]n

e

розр

u

M

M

×

×

=

b

max

;

[image: image191.wmf]max

e

M

 - максимальний крутний момент двигуна, Н м;


[image: image192.wmf]b

 - коефіцієнт запасу зчеплення; 
[image: image193.wmf]n

u

- передаточне число від зчеплення до вала, що розглядається);


[image: image194.wmf]b

¢

 - кут нахилу зубів в шестерень, град.;


[image: image195.wmf]z

 - кількість зубів шестерні, що розглядається;


[image: image196.wmf]y

 - коефіцієнт форми зуба;


[image: image197.wmf]в

 - ширина шестерні біля основи зуба, мм;


[image: image198.wmf]s

k

 - допустимі напруги згину біля основи зуба з урахуванням ступеня його навантаження, Н/м2.
Кут нахилу лінії зуба 
[image: image199.wmf]b

¢

 косозубих шестерень коробок передач має такі значення, 
[image: image200.wmf](

)

°

: тривальна легкового автомобіля - 
[image: image201.wmf]°

=

¢

34

...

22

b

; двовальна легкового автомобіля - 
[image: image202.wmf]°

=

¢

25

...

20

b

; вантажного автомобіля, автобуса - 
[image: image203.wmf]°

=

¢

26

...

18

b

.Коефіцієнт форми зуба 
[image: image204.wmf]y

вибирають із табл. 12 (для косозубих шестерень 
[image: image205.wmf]y

визначають, виходячи із приведеної кількості зубів 
[image: image206.wmf]b

¢

=

3

cos

Z

Z

пр

).

Таблиця 12

Коефіцієнт форми зуба

	Zпр
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	28
	30
	32

	y
	0,101
	0,102
	0,104
	0,105
	0,106
	0,108
	0,110
	0,112
	0,114
	0,117
	0,120
	0,123


	Zпр
	35
	37
	40
	45
	50
	60

	Y
	0,128
	0,131
	0,136
	0,142
	0,145
	0,150


Ширина шестерні коробки передач біля основи зуба 
[image: image207.wmf]в

:легкових автомобілів - 
[image: image208.wmf]25

...

15

=

в

мм; вантажних автомобілів, автобусів -  
[image: image209.wmf]40

..

20

=

в

мм. Допустимі напруги згину біля основи зуба 
[image: image210.wmf]s

k

 визначають із таблиці 13.

Таблиця 13
Допустимі напруги згину

	Шестерня
	
[image: image211.wmf]s

k

,МПа

	
	Легкові та вантажні автомобілі вантажопідйомністю, до 50 кН
	Вантажні автомобілі вантажопідйом –ністю, понад 50кН

	Першої передачі та заднього ходу
	750…850
	500…650

	Приводу проміжного вала та решти передач
	350…450
	175…275


Винайдені значення модуля зуб’їв округлюють до найближчого за стандартом (ст РЕВ 310-76) (табл. 14), віддаючи перевагу першому ряду.

Таблиця 14

Рекомендовані значення модулів зубів шестерень коробок передач

	Ряд
	Модуль зуб’їв, мм

	1
	2,0
	2,5
	3,0
	4,0
	5,0
	6
	8
	10
	12
	16

	2
	2,25
	2,75
	3,5
	4,5
	5,5
	7
	9
	11
	14
	18


Перевірку зуб’їв на міцність за контактними напругами здійснюють по залежності:


[image: image212.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

¢

=

02

01

0

1

1

cos

sin

cos

418

,

0

r

r

в

PE

ст

a

a

b

s

,
(56)

де

[image: image213.wmf]b

¢

- кут нахилу зубів, град.;


[image: image214.wmf]P

 - колове зусилля, знайдене, виходячи із значень крутного моменту, що передається валом шестерні, H;
E - модуль поздовжньої пружності матеріалу, з якого виготовлена шестерня ( для сталі  E=210 ГПа );


[image: image215.wmf]a

 - кут зачеплення шестерень (
[image: image216.wmf]°

=

20

a

);

roi - радіус первісного обводу шестерень, мм;

[image: image217.wmf]a

sin

)

(

02

01

0

×

+

=

r

r

в

 - довжина лінії зачеплення, мм.

Знайдене значення 
[image: image218.wmf]ст

s

повинно знаходитися в межах:

1500…..3000 МПа – для прямозубих шестерень;

1000…..2500 МПа – для косозубих шестерень.

Якщо значення 
[image: image219.wmf]ст

s

знаходиться поза межами контактних напруг, що допускаються, розрахунки необхідно повторити, скоригувавши вихідні дані (
[image: image220.wmf]в

,

b

¢

).

За обчисленим значенням модуля зубів необхідно знайти розміри шестерень постійного зачеплення (приводу проміжного вала), відстань між осями валів і орієнтовані габаритні розміри коробки передач, користуючись формулами (53 і 54).

3.1.3. Карданна передача

Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектуєть-ся, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної передачі, кількість ва-лів та шарнірів, а також тип шарнірів. При застосуванні кардан-ної передачі з асинхронними шарнірами необхідно виконати умо-ви забезпечення синхронного обертання валів. Потім необхідно накреслити кінематичну схему карданної передачі (рис. 18).

[image: image221.wmf]l    

L    

â    

=    

1    

2    

0    

0    

ì    

ì    

g    

2    

g    

1    

Ð    

è    

ñ    

.    

2    


Рис. 18. Кінематична схема карданної передачі
Внутрішній та зовнішній діаметри карданних валів обчислюють, виходячи з критичної частоти обертання, 
[image: image222.wmf]кр

W

:


[image: image223.wmf]max

W

K

W

зап

кр

×

=

;


(57)

де

[image: image224.wmf]0

,

2

...

2

,

1

=

зап

K

 - коефіцієнт запасу;


[image: image225.wmf](

)

-

×

=

min

max

max

2

,

1

...

1

,

1

к

д

U

W

W

максимально можлива частота обертання карданного вала під час руху автомобіля;


[image: image226.wmf]max

д

W

 - максимальна частота обертання колінчастого вала двигуна;


[image: image227.wmf]min

к

U

 - мінімальне передаточне число коробки передач.

Знайдене значення 
[image: image228.wmf]кр

W

(с-1) підставляють в формулу:

[image: image229.wmf]2

2

2

7

10

25

,

1

в

кр

L

d

D

W

+

×

×

=

,


(58)

де
D, d - відповідно зовнішній і внутрішній діаметри труби карданного вала, мм;


[image: image230.wmf]в

L

- довжина (відстань між шарнірами) карданного вала, мм.

При 
[image: image231.wmf]1600

³

в

L

мм, визначеній за компонувальною схемою автомобіля, необхідно використовувати двовальну передачу. 

Вибравши стандартизоване значення d (табл. 15), з виразу (58) знаходять зовнішній діаметр труби карданного вала D і округлюють до найбільшої ближчої.
Таблиця 15

Розміри перерізів труб карданних валів

	D, мм
	49;50;51
	59;60;61;62
	74;6;75;2;76
	90;91;92
	114;115;116

	D, мм
	45
	55
	71
	85
	110


Міцність вала на кручення перевіряють за виразом:


[image: image232.wmf](

)

4

4

16

d

D

D

M

р

-

×

=

p

t

;



(59)

де

[image: image233.wmf]розр

M

 - розрахунковий крутний момент, Н м;

[image: image234.wmf]1

max

k

e

розр

u

M

M

×

×

=

b

,


(60)

де

[image: image235.wmf]b

- коефіцієнт запасу зчеплення;


[image: image236.wmf]max

e

M

 - максимальне значення крутного моменту двигуна, 
Н·м;


[image: image237.wmf]1

k

u

 - передаточне число першої передачі.

Напруга кручення повинна бути в межах 100…300 МПа.

Кут закручування вала карданної передачі:

[image: image238.wmf]p

j

180

×

×

×

=

р

в

розр

J

G

L

M

,



(61)

де

[image: image239.wmf]G

- модуль зсуву матеріалу ( для сталі G = 85 ГПа );


[image: image240.wmf]р

J

 - полярний момент інерції перерізу вала.

[image: image241.wmf](

)

32

4

4

d

D

J

р

-

=

p

.


(62)

Кут закручування не повинен перевищувати 
[image: image242.wmf]°

6

на кожний метр довжини вала. Якщо 
[image: image243.wmf]°

>

6

1

м

j

, необхідно збільшити площу перерізу карданного вала або зменшити його довжину.

В разі отримання в завданні на курсовий проект розробки карданної передачі необхідно додатково провести розрахунки вилок і хрестовин карданних шарнірів, а також шліцьових з`єднань у випадку використання складених валів.

3.1.4. Головна передача

На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обгрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити її кінематичну схему.

Кінематичні схеми найбільш поширених конструкцій головних передач автомобілів представлені на рис.19.
[image: image244.jpg]I

I

Z=7

Z14

Zs44)




[image: image245.jpg]I

28

I

Z =40





                             а                                                б
Рис. 19. Кінематичні схеми головних передач автомобілів: а- подвійна;  б- одинарна

Вихідними даними для розрахунку головної передачі є: передаточне число, визначене при проведенні тягового розрахунку автомобіля, крутний момент на валу ведучої шестерні, а також обрана кінематична схема. Результатами розрахунків головної передачі повинні бути визначені кількість зуб’їв шестерень, їх модулі, габаритні розміри.

Кількість зуб’їв шестерень визначають, виходячи з передаточного числа головної передачі, визначеного при проведенні тягового розрахунку uo, кінематичної схеми та мінімальної кількості зуб’їв ведучої шестерні 
[image: image246.wmf]1

Z

 (приймають 
[image: image247.wmf]1

Z

= 5…11). У випадку використання двоступінчастої (подвійної) головної передачі її передаточне число:


[image: image248.wmf]цил

кон

u

u

u

×

=

0

,


(63)

де

[image: image249.wmf]7

,

1

1

2

=

=

z

z

u

кон

- передаточне число конічної пари;


[image: image250.wmf]кон

цил

u

u

u

0

=

 - передаточне число циліндричної пари,


[image: image251.wmf]3

4

z

z

u

цил

=

;


(64)

Прийнявши значення 
[image: image252.wmf]3

z

 за формулою (64), визначають кількість зуб’їв веденої шестерні циліндричної пари 
[image: image253.wmf]4

z

.

Модулі зубів конічних шестерень за більшим радіусом:


[image: image254.wmf](

)

s

l

p

b

×

-

×

×

×

×

=

3

1

1

cos

6

L

y

M

m

розр

r

,
де

[image: image255.wmf]1

max

к

e

розр

u

M

M

×

×

=

b

- розрахунковий момент для розрахунку першого конічного ступеня головної передачі, Н м;


[image: image256.wmf]b

 - коефіцієнт запасу зчеплення;


[image: image257.wmf]max

e

M

 - максимальний крутний момент двигуна, Н м;


[image: image258.wmf]1

к

u

 - передаточне число першої передачі;


[image: image259.wmf]°

=

45

...

30

1

b

- кут нахилу спіралі зуба ведучої шестерні;


[image: image260.wmf]y

 - коефіцієнт форми зуба ( визначений за табл. 12, виходячи з приведеної кількості зубів)


[image: image261.wmf]d

b

cos

cos

1

3

1

×

=

Z

Z

пр

,

[image: image262.wmf]2

1

z

z

arctg

=

d

 - половина кута при вершині первісного конуса ведучої шестерні;


[image: image263.wmf]550

...

90

=

L

мм – довжина твірної конуса;


[image: image264.wmf]L

в

-

=

1

l

 ,            ( в – довжина зуба, мм );               
[image: image265.wmf]3

L

в

»

;


[image: image266.wmf]550

...

450

=

d

МПа – напруга згину зуба.

Довговічність зубів шестерень оцінюють за контактними напругами:


[image: image267.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

×

=

2

1

1

1

cos

sin

418

,

0

0

l

l

ст

r

r

в

PE

a

a

s

,

(65)

де
P – умовне колове зусилля, що діє на середньому радіусі 
[image: image268.wmf]ср

розр

r

M

P

=

;

E – модуль поздовжньої пружності матеріалу  ( для сталі E = =210 ГПа );

            
[image: image269.wmf](

)

a

sin

2

1

0

×

+

=

ср

ср

r

r

в

- довжина лінії контакту зубів, мм;
            
[image: image270.wmf]1

ср

r

, 
[image: image271.wmf]2

ср

r

- середні радіуси відповідно первісного конуса ведучої та веденої шестерень, мм; 

             
[image: image272.wmf]1

1

1

sin

2

1

d

в

r

r

осн

ср

-

=

;        
[image: image273.wmf]2

2

2

sin

2

2

d

в

r

r

осн

ср

-

=

;
             
[image: image274.wmf]осн

r

1

, 
[image: image275.wmf]осн

r

2

 - радіуси основ первісних конусів ведучої та веденої шестерень,мм;

             
[image: image276.wmf]°

=

20

a

 - кут зачеплення;

              
[image: image277.wmf]1

l

r

, 
[image: image278.wmf]2

l

r

 - радіуси еквівалентних циліндричних шестерень, що відповідають ведучій та веденій шестерням;


[image: image279.wmf]1

2

1

cos

cos

1

d

b

×

=

ср

r

r

l

; 
[image: image280.wmf]2

2

2

cos

cos

2

d

b

×

=

ср

r

r

l

.

(66)

Обчислене значення 
[image: image281.wmf]ст

s

 не повинно перевищувати припустимої  (1000   МПа).

У гіпоїдній головній передачі кут нахилу спіралі зубів ведучої шестерні приймають рівним 
[image: image282.wmf]°

=

50

...

45

1

b

; веденої шестерні 
[image: image283.wmf]°

=

25

...

20

2

b

- для легкових автомобілів і вантажних автомобілів особливо малої вантажопідйомності; для вантажних автомобілів середньої, великої та особливо великої вантажопідйомності 
[image: image284.wmf]°

=

35

...

30

2

b

.

Розміри шестерень конічного ступеня головної передачі знаходять з умов:


[image: image285.wmf]1

1

2

2

0

cos

cos

b

b

×

×

=

=

Д

Д

u

u

кон

,


(67)

а розміри циліндричних шестерень другого ступеня головної передачі:


[image: image286.wmf]3

3

4

4

3

4

cos

cos

b

b

×

×

=

=

Д

Д

z

z

u

цил

,


(68)

де
Д1, Д2 - відповідно середні значення діаметрів первісних конусів конічних шестерень, мм;

Д3, Д4 - діаметри первісних обводів відповідно ведучої та веденої шестерень циліндричних косозубих шестерень, мм;

1, 2 - кути нахилу спіралей відповідно ведучої та веденої конічних шестерень, град.;

3, 4 - кути нахилу зубів ведучої та веденої циліндричних косозубих шестерень, град.

В разі отримання завдання на детальну розробку конструкції головної передачі необхідно додатково розрахувати діаметри валів і здійснити підбір підшипників ведучого та веденого вузлів.

3.1.5. Диференціал

На основі цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно здійснити вибір та обгрунтування типу і конструкції диференціала та накреслити його кінематичну схему (рис. 20 а,б).
[image: image287.png]ﬁ N
=
JEFANY
s &ﬁ

a

Kiremamiri Cxemy QUpEperuianb: @ ~ Kowswozo Manozo
mepms, 0 - MIgBULYeHHOZD MEPMS (KyAaYKOBO~IyHXEIHDZ0),

—
==)

Kikermamuri cxemy npuboda bedyux xkonic 3adonomoeaw mio
a - npu Habarmaxewy mboci: & - nou posbarmaxeny moc




Рис. 20. Кінематичні схеми диференціалів: а – конічний симетричний; б – кулачковий підвищеного тертя
Визначення максимального значення коефіцієнта розподілу крутного моменту між ведучими колесами автомобіля здійснюються за виразом:


[image: image288.wmf]u

K

u

K

б

м

+

+

=

1

,


(69)

де

[image: image289.wmf]1

=

u

 - внутрішнє передаточне число диференціала;

Кб - коефіцієнт блокування.

В залежності від типу і конструкції диференціала:

Кб = 0…0,2 – для диференціалів з малим внутрішнім тертям;

Кб = 0,2…0,6 - для диференціалів підвищеного тертя;

Кб = 0,6 – для самоблокованих диференціалів.

Розрахунок зубчастих диференціалів має деякі особливості. Більшу частину пробігу автомобіля зубчасті колеса диференціалів знаходяться відносно корпуса в нерухомому стані або мають малі переміщення, викликані різними значеннями кінематичних радіусів коліс. З причини майже повної відсутності циклічного характеру зміни напруг в зубчастих колесах диференціалу під дією тривалих робочих навантажень їх розрахунок проводиться тільки на статичну міцність.

Середній модуль зубчастих коліс диференціала в середньому перерізі визначається з виразу:


[image: image290.wmf](

)

[

]

3

2

1

0

1

85

,

0

1

max

Z

q

K

K

y

K

u

u

u

M

m

a

F

д

F

F

б

рк

к

e

д

ст

×

Y

×

×

×

×

×

+

×

×

×

×

=

s

b

,

(70)

де

[image: image291.wmf]q

 - кількість сателітів (
[image: image292.wmf]q

=2 – для легкових автомобілів; 
[image: image293.wmf]q

=4 – для вантажних автомобілів і автобусів); 


[image: image294.wmf]1

Z

 - кількість зубів сателіта (
[image: image295.wmf]1

Z

= 10…14);


[image: image296.wmf]д

K

 - динамічний коефіцієнт (
[image: image297.wmf]д

K

=1,2…1,6);


[image: image298.wmf]max

e

M

 - максимальний крутний момент двигуна, кВт;

 - коефіцієнт запасу зчеплення;


[image: image299.wmf]1

кп

u

, 
[image: image300.wmf]0

u

, 
[image: image301.wmf]рк

u

- передаточні числа відповідно першої передачі коробки передач, головної передачі, роздаточної коробки;


[image: image302.wmf]б

K

 - коефіцієнт блокування диференціала;


[image: image303.wmf]F

y

 - коефіцієнт форми зубів (визначається по еквівалентному числу зубів  Zпр = Z1/cos ( за табл. 12  при 
[image: image304.wmf]1

cos

=

b

 - для прямозубих коліс);


[image: image305.wmf]F

k

 - коефіцієнт навантаження (
[image: image306.wmf]F

k

= 1,8…3,2);


[image: image307.wmf]d

Y

 - коефіцієнт ширини (
[image: image308.wmf]d

Y

= 4,2…6);


[image: image309.wmf][

]

МПа

ст

F

900

700

K

=

s

 - допустима напруга вигину зубів сателітів.

Шипи хрестовин диференціалу розраховують на зім’яття та зріз.

Діаметр шипа хрестовини визначається із виразу:


[image: image310.wmf]з

ср

N

p

К

e

ш

r

q

K

u

u

u

M

d

K

]

[

/

0

1

max

s

b

b

×

×

×

×

=



(71)

де
(- коефіцієнт запасу зчеплення;


[image: image311.wmf]max

e

M

 - максимальний крутний момент двигуна, кВт;

uk1, u0, - передаточні числа відповідно коробки передач (перша передача); головної передачі, роздаточної коробки;


[image: image312.wmf]b

N

K

=1,4…2,0 - коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між сателітами;

q - кількість сателітів;


[image: image313.wmf]ср

r

 - відстань від центра хрестовини до середини сателіта (
[image: image314.wmf]ср

r

= 0,02..0,05 м для легкових і 
[image: image315.wmf]ср

r

=0,04..0,08м - для вантажних автомобілів);


[image: image316.wmf][

]

з

s

 - припустима напруга зім’яття   (
[image: image317.wmf][

]

з

s

= 80 МПа - для легкових; 
[image: image318.wmf][

]

з

s

= 100 МПа - для вантажних автомобілів).

Одержане значення 
[image: image319.wmf]ш

d

 округлюється в бік збільшення до стандартизованої величини: 10, 12, 14, 15, 16, 18 , 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40.

Схема сил, які діють на радіально-розташований плунжер кулачкового диференціала, представлена на рис. 21. 
[image: image320.png]



Рис. 21. До розрахунку кулачкового диференціала: а,б – схеми сил, що діють на плунжер; в – графік зміни коефіцієнта блокування
На плунжер діють такі сили: з боку зовнішньої кулачної обійми - N1, з боку внутрішньої шайби - N2, з боку ведучої обійми (водила) - R. Кут тертя позначений через (Т.
З трикутника сил (рис. 21) за теоремою синусів можна записати:


[image: image321.wmf])]

2

(

90

sin[

)]

2

(

90

sin[

1

2

2

1

T

T

N

N

j

b

j

b

-

-

=

+

-

,

(72)

звідки:


[image: image322.wmf])

2

cos(

)

2

cos(

)]

2

(

90

sin[

)]

2

(

90

sin[

2

1

1

2

1

1

2

T

t

T

T

N

N

N

j

b

j

b

j

b

j

b

+

-

=

+

-

-

-

=

.
(73)

Моменти М( на внутрішній шайбі, зв’язаній з відстаючим колесом:


[image: image323.wmf]2

2

2

)

sin(

"

r

N

M

T

j

b

+

=

.


(74)

Момент на зовнішній обоймі, зв’язаній із колесом, що забігає:


[image: image324.wmf]1

1

1

)

sin(

'

r

N

M

T

j

b

-

=

.



(75)

Коефіцієнт блокування Кб:


[image: image325.wmf]1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

)

sin(

)

sin(

)

sin(

)

sin(

'

"

'

"

r

N

r

N

r

N

r

N

M

M

M

M

K

T

T

T

T

б

j

b

j

b

j

b

j

b

-

+

+

-

-

+

=

+

-

=

.
(76)

Підставивши значення N2 з (73) до виразу (76), одержимо:


[image: image326.wmf]1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

)

sin(

)

2

cos(

)

sin(

)

2

cos(

)

sin(

)

2

cos(

)

sin(

)

2

cos(

г

г

K

T

T

T

T

T

T

T

T

б

j

b

j

b

j

b

j

b

j

b

j

b

j

b

j

b

-

×

+

+

+

×

-

-

×

+

-

+

×

-

=

.   (77)

Графік 
[image: image327.wmf])

(

2

b

f

K

б

=

 для диференціала із співвідношення 
[image: image328.wmf]2

1

2

r

r

=

 і кутом тертя (Т=60 представлений на рис. 21.

Розрахунок плунжерів і кулачкових шайб здійснюється на зминання в контакті з кулачками для випадку прямолінійного руху автомобіля:


[image: image329.wmf]ГПа

l

E

N

c

5

,

2

)

1

1

(

418

,

0

2

1

)

2

(

1

£

±

=

r

r

s

,

(78)

де
N1 і N2 - результуючі сили, які діють на плунжери з боку зовнішньої кулачкової обійми і внутрішньої шайби, віднесені до одного плунжера, Н;

Е - модуль пружності першого роду;

l - довжина контакту між плунжерами і обіймами, мм;

(1, (2 - відповідно радіуси кривизни плунжера і кулачка, що дотикається до нього.

Значення N1(2), l, (1, (2 обчислюються з урахуванням крутного момента, який передається диференціалом, і компоновочних розмірів диференціала.

Знак плюс в останній формулі відповідає випадку, коли центри кіл деталей, що дотикаються, розташовані з різних боків від точки дотикання, а знак мінус, коли центри кіл деталей, що дотикаються, розташовані з одного боку відносно точки дотику.

При розрахунку по максимальному моменту зчеплення коліс з грунтом слід мати на увазі, що такі високі значення (с мають місце нетривалий час.

3.1.6. Привод ведучих коліс

Передача крутного момента від диференціала до ведучих коліс в залежності від типу підвіски коліс здійснюється за допомогою суцільних валів півосей або карданних передач. Півосі використовуються в приводі ведучих некерованих коліс; карданні передачі з простими карданними шарнірами - в приводі некерованих коліс з підресореною головною передачею; карданні передачі з синхронними шарнірами - в приводі керованих коліс. Привод до ведучих коліс повинен забезпечити відсутність пульсацій момента і частоти обертання як до керованих, так і до некерованих коліс при повному ході колеса, що допускається підвіскою автомобіля.

Півосі ведучого моста з жорсткою балкою в залежності від навантажень, що діють на них, умовно поділяються на піврозвантажені (рис. 22 а), розвантажені на три чверті (рис. 22 б) і повністю розвантажені (рис. 22 в).

Піврозвантажена піввісь має зовнішню опору, встановлену в середені балки моста. При цьому з боку колеса піввісь сприймає всі зусилля і моменти, які діють від дороги.
Піввісь, розвантажена на три чверті, має зовнішню опору між маточиною колеса і балкою моста. При цьому згинаючі моменти від реакцій Rzk, Pk(P() i Ry сприймаються одночасно і піввіссю, і балкою моста через підшипник.

[image: image330.png]



Рис. 22. Схеми сил, що діють на приводні вали (півосі) ведучих мостів автомобілів: а - піврозвантажені, б - розвантажені на три чверті, в -  повністю розвантажені
Повністю розвантажена піввісь має зовнішню опору з маточиною колеса, встановлену на двох рознесених роликових або кулькових радіально-упорних підшипниках. Піввісь теоретично навантажується тільки крутним моментом, який передається від диференціала до коліс.

Для автомобіля, який конструюється в курсовому проекті, необхідно обрати і обгрунтувати тип і конструкцію приводу коліс. Потім креслять його кінематичну схему і описують особливості конструкції.

В загальному випадку руху на колесо діють крутний момент від тягової або гальмової сили Мк і М(; тягова або гальмова сила при гальмуванні центральним гальмом Рк і Р(; бічна сила Ry, яка виникає під час поворотів або заносів, і нормована реакція Rzk. Одночасне виникнення максимальної поздовжньої і поперечної сили в контакті колеса з дорогою неможливе, оскільки їх спільна дія обмежується силою зчеплення:


[image: image331.wmf]2

2

)

(

y

k

zk

R

P

R

+

=

×

j

.


(79)

Розрахунок півосей проводять на статичну міцність і втому. Розрахунок на міцність виконується за максимальним динамічним моментом, який має місце при різкому включенні зчеплення, або за зчепленням ведучих коліс з грунтом при максимальному значенні (. 

Перший розрахунковий режим - прямолінійний рух
На піввісь діють сили Rzk і моменти:

[image: image332.wmf]max

max

j

×

=

zk

k

R

P





(80)

або

[image: image333.wmf]max

max

j

t

×

=

zk

R

P

,

[image: image334.wmf]k

k

k

r

P

M

×

=

max

max





(81)

або

[image: image335.wmf]=

max

t

M



 EMBED Equation.3  [image: image336.wmf]k

r

P

×

max

.
Відповідні складні напруги згинання і кручення визначаються за такими формулами:

· для піврозвантаженої півосі (рис. 22 а):


[image: image337.wmf]3

2

2

max

2

2

max

2

1

,

0

)

(

d

г

P

R

P

b

k

K

zk

k

×

+

+

=

¢

s

;

(82)

· для півосі, розвантаженої на три чверті (рис. 22 б):


[image: image338.wmf]3

2

2

2

2

max

1

,

0

d

c

R

г

P

k

K

×

+

×

=

s

.


(83)

Для повністю розвантаженої півосі при обчисленні тільки кручення (рис. 22 в):


[image: image339.wmf]3

max

2

,

0

d

г

P

k

k

×

=

t

,


(84)

де
d - діаметр півосі в небезпечному перерезі, мм;

( - коефіцієнт зчеплення ((max=0,8…0,9).

Другий розрахунковий режим - поворот або занос.

Найбільші значення осьової сили при повороті або заносі будуть мати місце при Рk, або Р(=0.

Діючі сили 
[image: image340.wmf]max

j

×

=

±

zk

y

zk

R

R

i

R

.

Відповідні напруги згинання визначаються за такими формулами:

· для піврозвантаженої півосі:


[image: image341.wmf]3

1

,

0

d

г

R

b

R

k

y

zk

×

±

×

=

s

;



(85)

· для півосі, розвантаженої на три чверті:


[image: image342.wmf]3

1

,

0

d

c

R

×

=

s

.



(86)

Величина реакції на внутрішній кінець півосі з боку диференціала визначається за формулою:


[image: image343.wmf]a

г

R

b

R

R

k

y

zk

×

±

×

=

.



(87)

Якщо не враховувати можливі деформації згинання, які виникають при встановленні півосі внаслідок технологічних неточностей, то повністю розвантажена піввісь під час повороту або заносу не піддається деформації згинання, розтягування або стискування, оскільки відповідні сили і моменти сприймаються підшипниками  маточин коліс і балкою моста.

Третій розрахунковий режим - максимальне динамічне навантаження при різкому включенні зчеплення.

Момент, який діє на піввісь при різкому включенні зчеплення( для автомобіля типу 4(4):


[image: image344.wmf]2

)

1

(

1

max

б

д

pk

o

k

Т

п

K

K

u

u

u

M

M

+

×

×

×

×

=

&

&

&

,

(88)

де
MTmax = (Memax максимальний крутний момент, який передається від двигуна до трансмісії, Н м;


[image: image345.wmf]pk

o

k

u

u

u

&

&

&

,

,

1

- відповідно передаточні числа першої передачі коробки передач, головної передачі,  роздавальної коробки;


[image: image346.wmf]д

K

- коефіцієнт динамічності, який приймається в залежності від умов експлуатації в межах
[image: image347.wmf]д

K

=1,1…1,5;


[image: image348.wmf]'

'

'

'

'

'

k

k

k

k

P

P

P

P

K

+

-

=

d

- коефіцієнт блокування. При повністю заблокованому диференціалі 
[image: image349.wmf]б

K

=1, тобто момент від двигуна передається на одну піввісь.

Напруга згинання в небезпечному перерізі півосі:


[image: image350.wmf]3

2

,

0

d

M

n

=

t

.



(89)

Півосі також розраховуються на міцність в режимі переїзду ведучими колесами через перешкоду. В цьому випадку враховується тільки вертикальне зусилля:


[image: image351.wmf]дд

z

K

g

М

R

kg

×

×

=

2

0

,


(90)

де
Кдд - коефіцієнт динамічності від дороги (для легкових автомобілів Кдд =1,75, для вантажних - Кдд =2,5).

Розміри півосей визначають, виходячи з найбільш небезпечного випадку навантажування. Небезпечний переріз для піврозвантаженої півосі знаходиться в зоні встановлення підшипника. При першому навантажувальному режимі еквівалентне напруження від згинання і
[image: image352.wmf] крутіння:


[image: image353.wmf]3

2

2

2

2

1

,

0

d

M

b

P

b

R

k

k

zk

u

+

+

=

s

,


(91)

де
d - діаметр півосі в небезпечному перерізі.

Під час заносу згинаючі моменти і напруження, які діють на піввісь:


[image: image354.wmf];

к

y

в

z

в

в

г

R

b

R

M

×

-

×

=



 EMBED Equation.3  [image: image355.wmf]к

YH

ZH

H

г

R

b

R

M

×

+

×

=

;
(92)


[image: image356.wmf])

)(

2

1

(

1

,

20

3

)

(

к

H

g

а

н

в

г

b

В

h

d

g

М

×

¢

±

¢

±

×

¢

=

j

j

s

;

(93)

(верхні знаки відносяться до внутрішньої півосі, нижні - до зовнішньої по відношенню до напрямку заносу).

При переїзді ведучих коліс через перешкоду напруження:


[image: image357.wmf]3

1

,

20

d

b

K

g

M

дд

a

зг

×

×

×

¢

=

s

.

(94)

Повністю розвантажена піввісь підлягає розрахунку тільки на кручення на режимі максимальної тяглової сили.

Піввісь розраховують також на максимальний кут закручування:


[image: image358.wmf]p

q

кр

n

GI

l

M

0

180

×

×

=

,


(95)

де
l - довжина півосі, мм;


[image: image359.wmf]32

4

d

I

кр

p

=

- момент інерції перерізу півосі при крученні, Нм.

Припустимий кут закручування 
[image: image360.wmf]q

=8о на 1 м довжини півосі. Максимальний кут закручування до руйнування 300о.

Півосі виготовляються з легованих сталей марок 30ХГС, 40ХНМА, 40Х і піддають гартуванню СВЧ.

Напруження конструкцій півосей при максимальних навантаженнях складають (Кд=1): складні напруження згинання і кручення ( =(600…750) МПа; кручення ( =(500…650) МПа.

Розрахунок шліцьового з’єднання півосі з шестернею півосі і шпильок кріплення півосі виконується на основі загальних методик розрахунків на міцність.

3.2. Ходова система автомобіля

3.2.1. Несуча система

В залежності від типу автомобіля і його силової схеми основним несучим елементом може бути рама або кузов. При проектуванні несучої системи необхідно враховувати тип, призначення, умови експлуатації автомобіля, що проектується, і особливості конструкції і компонування його трансмісії. Типові схеми рам легкових і вантажних автомобілів наведені на рис. 23.
[image: image361.jpg]L' A=A
I =
=,
;f::- b—F
e E
= 4
==





Рис. 23. Конструктивні схеми рам автомобілів: а - периферійна; б - Х-подібна; в-драбинна; г-з Х - подібними поперечинами; д - хребтова
Розрахунково-пояснювальна записка повинна вміщувати обгрунтування, схему несучої системи та опис особливостей її конструкції.

3.2.2. Мости автомобіля

За призначенням мости автомобіля поділяються на ведучі, керовані, керовані ведучі і підтримуючі.

Ведучі мости використовують в якості заднього (і середнього) моста, керовані - в якості переднього моста вантажних автомобілів, а керовані ведучі - в якості переднього моста повноприводних автомобілів.

Керовані задні мости використовують виключно на багатоприводних автомобілях високої прохідності.

Підтримуючі мости використовують в якості заднього або середнього моста з метою підвищення вантажопідйомності автомобіля і в конструкціях причепів та напівпричепів.

В розрахунково-пояснювальну записку необхідно включити обгрунтування конструкції кожного моста автомобіля, що проектується, його схему, опис конструктивних особливостей.

3.2.3. Підвіска автомобіля

Виконуючи конструювання підвіски, необхідно обрати і обгрунтувати конструкцію кожного з її елементів: пружного елемента, напрямного пристрою, гасіння коливань і , при необхідності, стабілізатора поперечної стійкості.

Кінематичні схеми підвісок автомобілів наведені на рис. 24.
[image: image362.jpg]



Рис. 24. Кінематичні схеми підвісок автомобілів: а – залежної;    б- одноважільної незалежної; в- двоважільної незалежної з важелями рівної довжини; г - двоважільної незалежної з важеля-ми різної довжини; д – незалежної важільно-телескопічної;           е – двоважільної незалежної з торсіоном; ж - незалежної з поздовжнім качанням
Після вибору і обгрунтування напрямного пристрою необхідно до розрахунково-пояснювальної записки включити його кінематичну схему з елементами несучої системи.

При виборі і обгрунтуванні конструкції пружного елемента необхідно намагатися, щоб його характеристика була щонайближче до ідеальної, тобто жорсткість пружного елемента була б нелінійною. У випадку, коли обраний основний пружний елемент має лінійну жорсткість, до його конструкції необхідно ввести додаткові пружні елементи, спільне використання яких з основним могло б максимально наблизити пружну характеристику підвіски. Вибір, обгрунтування і розрахунок підвіски виконуються окремо для підвісок передніх і задніх коліс.

Після вибору напрямного пристрою і пружного елемента характеристику пружних властивостей підвіски необхідно представити у вигляді графіків f = f(z); (рис. 25), 

[image: image363.wmf]z    

ä    

è    

í    

z    

ñ    

ò    

z    

,    

H    

f    

ñ    

ò    

f    

ä    

è    

í    

f    

'    

f    

c    

ò    

.    

å    

ô    

.    

f    

,    

ì    

h    

p    

l    

ð    

/    

2    

l    

ñ    

ò    

ð    

/    

2    

h    

á    

)    


Рис. 25. Пружна характеристика підвіски: z0 - навантаження на підвіску від порожнього автомобіля, Н; zст, zдин - відповідно статичне і дина-мічне навантаження на підвіску, Н; fст еф- ефективний прогин подвіски, м; fст fдин - відповідно статичний і динамічний прогини підвіски; f' - величина одно-часного прогину основного (сталевого) і додаткового (гумового) пружних елементів
При проектуванні приймають:

zст=(2…3) zдин- для автомобілів, призначених для експлуатації на дорогах з твердим покриттям;

zст=(3…4) zдин- для автомобілів, що експлуатуються в умовах бездоріжжя і на грунтових дорогах;

fдин=(0,5…0,7) fст - для легкових автомобілів;

fдин=(0,7…0,9) fст - для автобусів;

fдин=(0,8…1,0) fст - для вантажних автомобілів.

Статичний прогин підвіски визначається з виразу:


[image: image364.wmf]м

g

f

ст

,

4

2

2

n

p

=




(96)

де

[image: image365.wmf]n

- частота вільних коливань автомобіля, с-1 (приймається такою  ж, як при розрахунку плавності ходу).

Для: - легкових автомобілів 
[image: image366.wmf]n

=(0,8…1,2), с-1;

- вантажних автомобілів і міських автобусів 
[image: image367.wmf]n

=(1,2..1,9), с-1;

- міжміських автобусів 
[image: image368.wmf]n

=(0,7…1,35), с-1.

Одержані за виразом (96) значення статичного прогину fст повинні відповідати значенням: 

fст = (0,15…0,2) м - для легкових автомобілів;

fст = (0,12…0,18) м - для автобусів;

fст = (0,08…0,12) м - для вантажних автомобілів.

У випадку перевищення обчислених значень fст, рекомендованих значень статичного прогину для сучасних автомобілів, його приймають за ефективний прогин fст еф. При цьому, будуючи характеристику пружних властивостей підвіски, частину ефективного прогину, відповідну прогину підвіски сучасних автомобілів, відкладають на осі абсцис праворуч від нуля, а решту - ліворуч (рис. 25 а).
При побудові характеристики пружних властивостей підвіски з додатковим гумовим пружним елементом, необхідно врахувати, що його деформація не перевищує половини висоти цього елемента. При визначенні координат точок характеристики з підвійним сталевим пружним елементом необхідно врахувати, що додатковий пружний елемент повинен починати спрацьовувати при навантаженні z0=(0,6…0,7)zст.

При виконанні курсового проекту необхідно побудувати характеристики пружних властивостей підвісок коліс всіх мостів.

Розрахунок листової півеліптичної ресори

Визначення геометричних розмірів ресори виконується з урахуванням розмірів автомобіля. Довжина ресори визначається згідно рис. 26, при цьому приймається: 

- для задніх ресор легкових автомобілів
Lp=(0,4…0,55)L;

- для ресор вантажних автомобілів

передніх

Lp=(0,25…0,35)L;

задніх

Lp=(0,35…0,45)L;

де
L - поздовжня база автомобіля, м.

Коефіцієнти асиметрії ресори визначаються з конструктивних міркувань за виразами:


[image: image369.wmf]p

p

L

l

K

L

l

K

1

2

2

1

,

=

=

,



(97)

де
l1,l2- відповідно довжина короткого і довгого кінця ресори; l1+l2+lс=Lp (lс - відстань між стрім’янками).

На рис. 26 справа показані визначення довжин листів ресори при їх прямокутному обрізанні, а зліва - при трапецієподібному.

Статичний прогин ресори може бути визначений за виразом:

- для симетричної ресори ( к1= к2=0,5)


[image: image370.wmf]S

×

=

I

E

L

z

f

p

ст

ст

48

3

d

,



(98)

- для несиметричної ресори (к1(к2)


[image: image371.wmf]2

2

3

)

1

(

3

e

d

-

×

=

S

p

p

ст

ст

L

EI

L

z

f

,


(99)

де: ( - коефіцієнт деформації ресори (для ідеальної ресори рівного опору (=1,5; в реальних ресорах (=1,25…1,45 в залежності від форми кінців листів і кількості листів однакової довжини: при відтягнутих кінцях листів (=1,4…1,45; з листами, обрізаними по прямій, двома корінними і одним зворотнім листом (=1,35; з кількома листами однакової довжини (=1,25); Lp- ефективна довжина ресори (l1+l2 за рис. 26); Е = 215 ГПа- модуль поздовжньої пружності; 
[image: image372.wmf]S

I

-сумарний момент інерції ресори в середньому перерізі;


[image: image373.wmf]0

2

1

1

2

l

l

l

l

l

+

+

-

=

e

 - коефіцієнт асиметрії ресори, (=0,1…0,3.

За формулою (98) або (99)) обчислюють величину 
[image: image374.wmf]S

I

, яка, в свою чергу, дорівнює:


[image: image375.wmf]12

)

(

3

л

n

t

b

I

×

=

S

,


(100)

де
b i t- відповідно ширина і товщина листа ресори, мм;

nл - кількість листів ресори.

Прийнявши в залежності від типу автомобілів nл=6…14 та відношення b/t = 6…10, необхідно знайти величини t і b.

Одержані в результаті розрахунку величини t і b порівнюють з наведеними в (табл. 16) та обирають стандартні значення t і b.

Таблиця 16

Листові ресори для автомобілів.

Основні параметри
1. Легкові автомобілі. Автобуси та вантажні автомобілі на 
	Параметри листових ресор
	Навантаження на ресору, кН

	Ширина листа, мм
	Товщина листа, мм
	Форма кінців
	


2. базі легкових

Передня підвіска

	/45/
	4,5;5;6;6,5;7
	Відтягнуті
	3,0…4,5

	55
	5;6;7;7,5
	-\\-
	3,0…5,0


Задня підвіска

	/45/
	5;6;6,5;7
	Відтягнуті
	3,0…5,5

	55
	5;6;7;7,5
	-\\-
	3,0…5,0


3. Автобуси з ресорами, що не уніфіковані з ресорами легкових і вантажних автомобілів

Передня підвіска.

	/65/
	7;8;9;10
	Трапецеїдальні
	5,0…12,0

	75
	8;9;10;12
	-\\-
	5,0…12,0

	/90/
	9;10;12
	-\\-
	12,0..20,0


4. Вантажні автомобілі та автобуси

Передня підвіска

	55
	6;7;8;9
	Трапецеїдальні
	4,0…7,0

	/65/
	6;6,5;7;8;9
	-\\-
	6,0…14,0

	75
	7;8;9;10
	-\\-
	7,0…15,0

	/90/
	8;9;10;12
	-\\-
	12,0..25,0

	100
	10;12;14;16
	-\\-
	15,0..30,0


Задня підвіска. Основна ресора

	55
	5;7;8;9;10;11
	Трапецеїдальні


	4,5…12,0

	/65/
	7;8;9;10;

11;12
	-\\-
	10,0..20,0

	75
	8;9;10;12
	-\\-
	12,0..25,0

	/90/
	9;10;12
	-\\-
	20,0..40,0

	100
	9;10;12
	-\\-
	


Додаткова ресора

	/65/
	6;7;8
	Трапецеїдальні
	3,0…8,0

	75
	7;8;9
	-\\-
	5,0…9,0

	90
	9;10
	-\\-
	70,0…140,0

	100
	9;10
	-\\-
	80,0…140,0


Задня підвіска (балансирна)

	/90/
	10;12;14
	Трапецеїдальні
	30,0…40,0

	100
	12;14;16
	-\\-
	30,0…100,0

	120
	14;16;20;25
	-\\-
	50,0…120,0


Примітка: при виборі розмірів перерізу листової ресори перевага повинна надаватись розмірам, відміченим без лапок.

При розробці конструкції листової ресори відстань між стрім’янками   обирають з конструктивних міркувань. Довжину листів ресори (крім корінного) визначають графоаналітичним методом на основі схеми ресори, виконаної в масштабі 1:5 або 1:10  (рис. 26).
[image: image376.jpg]—

Lp/2

[

lemp /2

—





Рис. 26. До визначення довжини листів ресори
Розрахунок циліндричної пружини підвіски

Спіральні циліндричні пружини в якості головного пружного елемента використовуються головним чином для легкових автомобілів з незалежною підвіскою коліс. Вони виготовляються з прутка з круглим або прямокутним перерізом.
[image: image377.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://www.krasland.ru/lib/image/1-4pod.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image378.jpg]



а                                       б
Рис. 27. Схеми підвісок з металевими пружними елементами: а- пружиною; б- торсіоном
Діаметр прутка пружини визначається за умови міцності:


[image: image379.wmf]3

]

[

8

t

p

c

пр

D

P

d

×

=

,


(101)

де
Рпр- зусилля. яке стискає пружину, Н (визначається на основі схеми підвіски і сил, що діють в ній);

Dс - середній діаметр пружини, м (обирається з конструктивних міркувань);

(((=1000МПа - припустима напруга при максимальній деформації пружини (матеріал - сталь 55ГС, 50 СГ, 60 СГ).

Стискаюче зусилля Рпр визначається при діючій на підвіску силі Zдин.

Число робочих витків пружини 


[image: image380.wmf]cp

np

дин

пр

D

P

Gd

f

n

3

4

8

=

,


(102)

де
fсум =  fст+ fдин – сумарний прогін підвіски, мм;

G = 78 ГПа – модуль зсуву матеріалу пружини;

Повне число витків пружини дорівнює: nn  = nnp + (1,5 … 2,0).
Розрахунок торсіонного пружного елемента підвіски

Підвіски з торсіонними пружними елементами мають меншу масу непідресорених частин, більш сприятливий розподіл навантажень на раму (при поздовжньому розташуванні торсіонів), оскільки моменти від вертикальних навантажень передаються не у навантажені зони розташування важелів, а через протилежний кінець торсіона.

За розташуванням торсіони поділяються на поперечні і поздовжні. Вони мають круглий, пластинчастий, пучковий та складений переріз. Найбільше поширення отримали круглі торсіони.

Діаметр торсіона круглого перерізу знаходять з виразу:


[image: image381.wmf]3

]

[

16

t

p

×

×

=

kp

M

d

,


(103)

де
Mkp = Zдин Lв – момент закручування торсіона, Нм;

Zдин – динамічне навантаження підвіски, Н;

Lв – довжина важеля торсіона, М;

[τ] = 1,0 … 1,05 ГПа – припустимі напруги в матеріалі торсіона при закручуванні.

Кут закручування торсіона дорівнює:


[image: image382.wmf]p

j

180

×

=

p

T

kp

GI

L

M

, град.

(104)

де
LT – робоча довжина торсіона, М;


[image: image383.wmf]32

4

d

I

p

p

=

 - полярний момент інерції поперечного перерізу торсіона, Н м.

Припустимий максимальний кут закручування торсіона на 1м довжини складає 15о.

Робоча довжина торсіона дорівнює Lt може бути визначена з виразу (104). Діаметри і довжину шліцьових частин торсіону необхідно обирати із співвідношень:

dш = (1,2 … 1,3)d;  lш = (0,6 …1,2)d

Для зручності збирання шліцьові кінці виготовляють різних диаметрів.

Напруга в пластинчастому торсіоні 


[image: image384.wmf](

)

МПа

b

ih

b

h

M

kp

,

6

,

0

1

3

2

+

=

t




(105)

де
і – число листів в торсіоні;

b і h – геометричні розміри перерізу листа торсіона, м;

Значення [τ] не повинно перевищувати 900 МПа.

Основні параметри і монтажні розміри амортизаторів підвіски автомобіля, що проектується, обирають за стандартом.

Залежно від геометричних розмірів шини, обраної при тяговому розрахунку, умов експлуатації і типу автомобіля обгрунтовують і обирають тип і розміри обода, диска. В розрахунково-пояснювальній записці необхідно описати особливості конструкції цих елементів колеса.

3.3. Розрахунок органів керування автомобілем

Органи керування автомобілем включають гальмову систему і рульове керування, і відіграють найважливішу роль в забезпеченні безпеки руху.

Розрахунки органів керування включають:

· розрахунок гальмового механізму;

· розрахунок гальмового приводу;

· розрахунок рульового механізму;

· розрахунок рульового приводу;

· розрахунки підсилювачів гальм і рульового керування (в разі необхідності встановлення їх на автомобілі).

При проектуванні механізмів органів керування необхідно обгрунтувати їх тип, конструкцію і компоновочну схему, визначити параметри, необхідно також обрати і обгрунтувати конструкції приводів, навести їх схеми та визначити основні параметри.
3.3.1. Гальмова система
Гальмовий механізм

При виборі і обгрунтуванні конструкції гальмового механізму необхідно виходити з умови створення необхідного моменту тертя при забезпеченні мінімальних розмірів, маси, високої надійності, стабільності ефективності дії, відсутності самозаклинювання і рішення загальнотехнічних вимог.

Для забезпечення ефективної роботи гальмової системи граничне значення моменту тертя гальмового механізму Мт повинно відповідати значенню гальмового моменту на колесі автомобіля Мτ.

Гальмовий момент на колесі автомобіля дорівнює:


[image: image385.wmf]розд

g

r

Z

M

j

t

t

=

,


(106)

де
Zτ – вертикальна реакція опорної поверхні, Н 

rg – динамічний радіус колеса; м;

φрозр = 0,6 – розрахункове значення коефіцієнту зчеплення.


[image: image386.wmf]g

розр

h

К

b

а

К

)

1

(

)

(

+

-

=

t

t

j

,


(107)

де
a, b – відповідно відстань від вертикалі центру мас автомобіля до осей коліс передньої і задньої осей; м;

hg - висота центру мас автомобіля; м;


[image: image387.wmf]2

1

t

t

t

K

K

K

=

 - коефіцієнти розподілу гальмових сил (при a=b, Kτ = 1,3…1,6, при a > b, Kτ = 0,8…1,0).

Значення a ,b i hg  визначені при виконанні тягового розрахунку автомобіля.

Значення реакцій опорної поверхні до коліс попередньої Zτ1 і задньої осі Zτ1 визначаються із виразів:


[image: image388.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

L

h

b

G

Z

g

роздр

a

j

t

2

1

;
[image: image389.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

L

h

a

G

Z

g

роздр

a

j

t

2

2

,
(108)

де
Ga – повна вага автомобіля, Н;

L – повздовжня база автомобіля, м.

Гальмовий момент задніх коліс в разі гальмування їх стоян-ковим гальмом дорівнює: 


[image: image390.wmf]g

розр

g

a

r

a

h

L

G

M

j

a

a

t

)

cos

sin

(

/

+

=



(109)

де
α – кут ухилу дороги,  який відповідає ухилу:
-  16%  -  для транспортних засобів з повним навантаженням;

- 23% - для легкових автомобілів, інших модифікацій для перевезення  вантажів, а також автобусів у спорядженому стані;

- 31% - для вантажних автомобілів і автопоїздів у спорядженому стані.

Момент тертя Мтер гальмового механізму, необхідний для гальмування автомобіля, визначають залежно від типу і схеми гальмового механізму( рис. 28).

[image: image391.png]@)

:

=1
N L MY
&
Y
g
(/154 L1 yVas
01! fa
U"— A ! 02/ , U2r
e e




     [image: image392.png]


      [image: image393.png]0,
Uy
P’ o |
i~
/ Uz
s~
Y
MY A





Рис. 28. Схеми сил, що діють в колодкових гальмах: а- однобічне розташування опор; б- при використанні рознесених опор; в- гальмовий механізм із самопідсиленням
Визначення сили Р, яка здійснює притискання гальмових колодок до барабанів (дисків), виконується при порівнянні значень гальмового моменту на колесі автомобіля Мτ і моменту тертя, який повинен бути створений в гальмовому механізмі Мтер. Чисельне значення сили Р є вихідним для розрахунку гальмового приводу.

В розроблюваній конструкції гальмового механізму при використанні курсового проекту необхідно передбачити засоби для регулювання зазору між зовнішньою поверхнею накладки гальмової колодки та поверхнею барабана (диска) по можливості зобезпечити автоматичне виконання цієї операції.

Гальмовий привод

Для робочої гальмової системи переважними є два види приводів – гідравлічний і пневматичний, в меншій мірі використовуються механічні і комбіновані приводи.

Гідравлічний привод відрізняється високою швидкодією, простотою конструкції, малими габаритними розмірами, малою масою і вартістю. При цьому він має обмежене силове передавальне число, що приводить до необхідності використання підсилювачів і ускладнення конструкції.

Пневматичний привод має складну конструкцію, більший час спрацьовування, значні габаритні розміри, більшу масу і високу вартість. Пневматичний привод дозволяє одержати більш приводні сили, а також простими засобами здійснити з’єднання з тягачем гальмових механізмів причіпних ланок.

Механічний привод переважно використовується для ручних стоянкових гальм.

Комбінований гальмовий привод являє собою в більшості випадків синтез елементів гідравлічного і пневматичного приводів.

При обранні і обгрунтуванні типу та конструкції гальмового приводу необхідно передбачити міри забезпечення оптимального розміру гальмових сил між колесами автомобіля, плавності спрацювання та його мінімального гасу, довговічності, надійності і простоти конструкції, зручності користування.

Підвищення надійності роботи гальмового приводу може бути досягнутим при виконанні двоконтурних систем з роздільним підведенням енергій до колії різних осей. Для використання елементів робочої гальмової системи в якості запасної доцільно використовувати привод стоянкової системи до колісних гальмових механізмів.

Після вибору і обгрунтування типу приводу необхідно визначити конструкцію його основних механізмів і пристроїв.

Кінематичне Uk i силове Up числа гальмового приводу визначаються за виразами: 


[image: image394.wmf]å

=

k

n

k

S

S

U

;

[image: image395.wmf]ПЕД

ГМ

p

P

P

U

å

=

,


(110)

де
Sn – робочий хід педалі або важелів гальма (для вантажних автомобілів Sn = 80…100 мм; для легкових - Sn = 70…75мм);


[image: image396.wmf]å

k

S

- сумарне переміщення кінців колодок у місці їх з’єднання з поршнями або розтискними кулаками ((Sk = 3…6мм );

Pпед – сила натискання на гальмову педаль під час гальмування автомобіля;

(Ргм – сумарне зусилля натискання на кінці колодних поршнів або розтискних кулаків, Н.

Силове передаточне число гальмового привода uп визначається за умови рівності тисків, які виникають від сили Рпед натискання на гальмову педаль (при гідравлічному приводі) або від сили тиску повітря (при пневматичному приводі) і сил, які розтискають колодки гальмового механізму (рис. 28).
Для гідравлічного гальмового приводу : 


[image: image397.wmf]2

2

гц

рц

р

d

d

u

=

 
[image: image398.wmf]b

a

 
[image: image399.wmf]пр

h

1

,


(111)

де
dрц – діаметр робочого гальмового циліндра, мм;

dгц – діаметр головного гальмового циліндра, мм;

(пр = 0,95…0,97 – ККД гідравлічного гальмового приводу;


[image: image400.wmf]2

2

гц

рц

г

d

d

u

=

 – передаточне число гідравлічної частини приводу;


[image: image401.wmf]b

a

 = uм – передаточне число механічної частини приводу.

Згідно діючих нормативів силове передаточне число гідравлічного приводу повинно мати такі значення:

для вантажних автомобілів uр=50…60;

для легкових автомобілів uр=30…40.

Середні значення тиску робочої рідини в системі гідравлічного гальмового приводу 
[image: image402.wmf]pp

P

=2…3 МПа, а в умовах аварійного гальмування – 
[image: image403.wmf]pp

P

=7…10 МПа.

Для загальмовування автомобіля водій повинен прикласти до педалі автомобіля зусилля 
[image: image404.wmf]пед

P

:


[image: image405.wmf]пр

p

пед

u

P

h

t

×

SR

=

,


(112)

де
[image: image406.wmf]t

SR

 - сумарна гальмівна сила, яка діє на колеса автомобіля, Н. 

Під час робочого гальмування згідно діючих нормативів 
[image: image407.wmf]H

£

R

150

...

100

пед

, а аварійного гальмування 
[image: image408.wmf]H

£

R

500

пед

.

Якщо обчислене значення 
[image: image409.wmf]H

>

R

400

пед

, то у гальмовому приводі необхідно передбачити використання підсилювача.

Силове передаточне число пневматичного гальмового приводу:


[image: image410.wmf]пр

p

c

l

u

h

×

=

2

,


(113)

де:

[image: image411.wmf]l

 і 
[image: image412.wmf]c

 - геометричні параметри приводу гальмового механізму;


[image: image413.wmf]95

,

0

...

92

,

0

=

пр

h

 – ККД механічних елементів приводу.

Згідно діючих нормативів силове передаточне число пневматичного гальмового приводу повинно бути 
[image: image414.wmf]300

...

100

=

p

u

, тиск повітря в гальмовій системі 
[image: image415.wmf]8

,

0

...

6

,

0

=

R

пов

 МПа.

3.3.2. Рульове керування. Кінематичні схеми і силові передавальні числа

Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному випадку воно складається з трьох основних частин: рульового механізму, рульового приводу і підсилювача.

Зміна напрямку руху автомобіля може здійснюватись чотирма способами:

· поворотом керованих коліс (коліс передньої осі, коліс кількох осей, коліс всіх осій);

· поворотом керованих осей або керованих візків (передньої осі, кількох осей, всіх осей або візків);

· складанням ланок транспортного засобу (так званий опозитний спосіб повороту);

· бортовим способом (по-гусеничному).

З числа перелічених способів найбільше задовольняє вимогам споживачів автомобілів загального призначення спосіб повороту керованих коліс.

Оцінюючими параметрами рульового керування є кінематичне і силове передаточні числа, величина зазору в зачепленні і ККД рульового механізму і рульового приводу.

При виборі і обгрунтуванні конструкції органів рульового керування необхідно забезпечити виконання вимог до нього: витримка таких співвідношень між кутами коліс, за якого кочення всіх коліс не супроводжується їх бічним ковзанням; забезпечення узгодженості в кінематичному і силовому відношенні між поворотом рульового і керованого коліс; створення умов для забезпечення легкості керування і високої маневреності автомобіля.

Кінематичне передаточне число рульового приводу дорівнює відношенню елементарного кута с повороту вала сошки до півсуми елементарних кутів 1 і 2 повороту відповідно внутрішнього і зовнішнього керованих коліс:


[image: image416.wmf]2

1

2

a

a

q

D

+

D

D

=

с

кп

u

.



(114)

Величина uкп не є постійною і залежить від положення ланок приводу. Тому її значення повинні визначатись графічно для різних кутів повороту коліс.

Кінематичне передаточне число рульового механізму в залежності від принципу, покладеного до основи його конструкції може бути постійним або змінним:


[image: image417.wmf]с

рк

км

с

рк

км

u

u

q

q

q

q

D

D

=

=

,

.


(115)

де
рк і с – зміна кутів повороту відповідно рульового колеса і вала сошки, град.

Враховуючи два останні вирази, загальне кінематичне передаточне число рульового керування:


[image: image418.wmf]2

1

2

a

a

q

D

+

D

D

=

×

=

рк

км

кп

кр

u

u

u


.

(116)

Кут повороту рульового колеса сучасних автомобілів складає рк = 540 ... 1080, кути повороту керованих коліс 1 = 2 = 30 ... 40, кінематичні передаточні числа рульового керування вантажних автомобілів uкр = 20 ... 25, легкових uкр = 13 ... 22.

Силове передаточне число рульового керування дорівнює:


[image: image419.wmf]сп

см

рк

ковз

r

к

c

р

u

u

с

M

R

r

f

G

u

×

=

×

×

×

+

×

×

=

)

(

25

,

1

j

,

(117)

де
Gк – сила тяжіння автомобіля, що припадає на керовані колеса, Н;

fr = 0,018 ... 0,022 – коефіцієнт опору кочення;

 = 0,6 ... 0,8 – коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою;

rковз  = (0,12 ... 0,15)  rк – радіус ковзання шини, м;

rк – радіус кочення шини, м;

R = (0,20 … 0,25) м – радіус рульового колеса, м;

Мрк = Ррк  R – момент, який прикладається до рульового колеса, Hм;

Ррк – зусилля, яке прикладається до рульового колеса, Н;

с – радіус обкочування керованого колеса м (для вантажних автомобілів с = 0,05 ... 0,12 м, для легкових с = 0,05 ... 0,06 м).

В існуючих конструкціях сучасних автомобілів uср = 100 ... 300.

Рульовий привод.

Рульовий привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульового приводу, яка забезпечує цю залежність, зветься рульовою трапецією. Типові схеми рульового приводу представлені на рис. 29.

Основною задачею кінематичного розрахунку є визначення оптимальних параметрів рульової трапеції.
Рульовий привод повинен забезпечувати поворот керованих коліс автомобіля на різні кути, значення яких (без урахування бокового відведення шин) знаходяться в залежності:
[image: image420.jpg]



Рис. 29. Типові схеми рульового приводу: а – для автомобілів із залежною підвіскою, б – з незалежною підвіскою


[image: image421.wmf]L

В

ctg

ctg

в

з

=

-

a

a

,


(118)

де
з в – кути повороту відповідно зовнішнього і внутрішнього керованого моста,град.;

В – відстань між шарнірами (осями) повороту коліс, м;

L – поздовжня база автомобіля, м.

Використовуючи рівнобічну трапецію необхідно визначити M, m, n (рис. 30)
[image: image422.jpg]Cnpouiena cxema apromobing: L 1 B - BigmosinHo 6a3al
KOJIiA aBTOMOOLIA (BU3HAYEHI IPH po3poOIl KOMIOHOBOYHOI
CXEMH aBTOMOOLIA).




Рис. 30. Схема рульової трапеції автомобіля (L і В відповідно           поздовжня і поперечна база автомобіля, визначені при розробці компоновочної схеми автомобіля)
Для визначення відстані між осями повороту коліс В задаються довжиною поворотної цапфи Lц, яку можна прийняти рівною ширині профілю шини вш.

Довжина поперечної тяги:


[image: image423.wmf],

cos

2

1

q

n

m

М

n

+

=

м

(19)

де

[image: image424.wmf]=

n

m

0,12 ... 0,16;
Значення кута   знаходять з виразу:


[image: image425.wmf],

2

L

K

М

ctg

×

=

q


де К = 0,7 – при задньому, К = 1,0 – при передньому розташуванні рульової трапеції.
Для перевірки відповідності обраних розмірів рульової трапеції задовольняння вимоги кочення коліс при повороті без бокового ковзання необхідно побудувати графік залежності з = f (в) за даними, одержаними аналітичним методом на основі виразу (120), і даними графічної побудови кінематики рульової трапеції. Для реалізації аналітичного методу на основі виразу


[image: image426.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

L

M

ctg

arcctg

в

з

a

a




(120)

проводять обчислення кута повороту зовнішнього колеса з при значеннях в: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40.

Для реалізації графічного методу необхідно в масштабі не менше ніж 1:10 накреслити схему рульової трапеції і графічно повертаючи внутрішнє колесо в межах можливого кута повороту від 0 до 40 з кроком 5, визначити кути повороту зовнішнього колеса з (рис. 31).
[image: image427.jpg]



Рис. 31. До визначення залежності кутів повороту керованих коліс автомобіля
Результати отримані при реалізації аналітичного і графічного методів необхідно представити у вигляді таблиці (таблиця 17) і графіка (рис. 32)

Таблиця 17
Кут повороту керованих коліс

	Кут повороту колеса, град
	Внутрішнього, в
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	
	Зовні-нього з
	Теоретичний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Графічний
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image428.emf]залежності кутів повороту внутрішнього колеса від кутів повороту внутрішнього колеса

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

кут повороту внутрішнього колеса

кут повороту зовнішнього колеса

теоретично

графычно


Рис. 32. Залежності між кутами повороту керованих коліс    автомобіля
Обрані розміри рульової трапеції вважають задовільними, якщо при кутах повороту внутрішнього колеса до 20 графічна та теоретична залежності співпадають, а при наближенні до 40, їх розбіжність не перевищує 2 ... 3.

При виконанні даного розділу курсового проекту необхідно описати спосіб регулювання кута сходження керованих коліс, конструкцію шарнірних з’єднань та способи їх мащення, а при отриманні завдання на конструкторську розробку привода – провести розрахунки на міцність основних деталей: повздовжньої і поперечної тяг, елементів шарнірних з’єднань та ін.

Рульовий механізм

В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від рульового колеса до керованих коліс) для полегшення керування автомобілем і знижений ККД в зворотному напрямку для зменшення сили поштовхів, які виникають при переїзді через нерівності; зворотність рульової пари для забезпечення елементів рульової пари в нейтральному положенні керованих коліс при забезпеченні можливості його регулювання в процесі експлуатації; заданий характер зміни передаточного числа рульового механізму; травмобезпечність рульового механізму; та деякі загальні вимоги відносно матеріалоємності, технологічності виготовлення, вартості, простоти обслуговування та ремонтопридатності.

При виконанні курсового проекту, керуючись особливостями конструкції, компоновки і умов експлуатації автомобіля, необхідно обрати і обгрунтувати конструкцію рульового механізму і накреслити його кінематичну схему.

Міцнісний розрахунок деталей рульового механізму проводиться з урахуванням того, що найбільші навантаження в ньому виникають при повороті на місці керованих коліс на сухій асфальтобетонній опорній поверхні. Момент опору повороту коліс при цьому:


[image: image429.wmf]å

å

+

=

ті

пі

М

М

M

оп

, Hм


(121)

де
 Мпі – сумарний момент опору повороту коліс, Н м;

 Мті – момент тертя в рульовому приводі, Н м.

Момент опору повороту керованих коліс нерухомого автомобіля:


[image: image430.wmf])

(

25

,

1

ковз

c

KK

оп

r

f

G

M

×

+

=

j

, Hм

(122)

де
GKK – частина ваги автомобіля, яка припадає на керовані колеса, Н;

fc – коефіцієнт опору коченню (для автомобілів загального призначення, які експлуатуються на дорогах з твердим покриттям fc = 0,02 ... 0,04);

 = 0,7 ... 0,85 – коефіцієнт зчеплення коліс з опорною поверхнею;

rковз = (0,10 ... 0,16) rк – радіус ковзання, м.

Необхідність використання підсилювача рульового керування виникає в тому випадку, коли зусилля, яке необхідно прикласти водію до рульового колеса для повороту керованих коліс, перевищує 400 Н.  Це зусилля визначається за виразом:


[image: image431.wmf]рп

м

рп

м

рк

оп

рк

u

u

R

М

P

h

h

×

×

×

×

=

, Hм

(123)

де
Rрк – радіус рульового колеса, м; Rрк = (380 ... 550) мм;

uм – кінематичне передаточне число рульового механізму;

uрп – кінематичне передаточне число рульового приводу;

м, рп – відповідно ККД рульового механізму і рульового приводу (м = 0,75 ... 0,92; рп = 0,85 ... 0,95).

При виконанні опису конструкції рульового механізму необхідно вказати спосіб забезпечення і проведення регулювань.

При включенні рульового механізму в спеціальне завдання курсового проекту слід визначити його геометричні параметри і провести розрахунки елементів на міцність.

Рульовий механізм з глобоїдним черв’яком і роликом (рис. 33)
Зачеплення такого типу забезпечується зубцям високу міцність на згинання. З цієї причини особлива увага в розрахунках приділяється зносостійкості та контактній міцності. Оцінка здійснюється за величиною напруг стискування, які з достатньою точністю можуть бути визначені за виразом:
[image: image432.jpg]iz 13 1415





Рис. 33. Рульовий механізм типу «глобоїдний черв’як – ролик»: 1-картер рульового механізму; 2-головка валу рульової сошки; 3-тригребеневий ролик; 4-прокладки для регулювання; 5- черв’як; 6-рульовий вал; 7-вісь; 8-підшипник валу сошки; 9-стопорна шайба; 10-ковпачкова гайка; 11-регулювальний гвинт; 12-вал сошки; 13-сальник; 14-рульова сошка; 15-гайка; 16-ронзова втулка; h-глибина зачеплення ролика з черв’яком, що регулюється
Зачеплення такого типу забезпечується зубцям високу міц-ність на згинання. З цієї причини особлива увага в розрахунках приділяється зносостійкості та контактній міцності. Оцінка здій-нюється за величиною напруг стискування, які з достатньою точ-ністю можуть бути визначені за виразом:


[image: image433.wmf]]

[

1

ст

ст

F

Q

s

s

£

=

,


(124)

де

[image: image434.wmf]1

1

max

1

b

tg

r

R

P

Q

м

м

×

×

=

;


[image: image435.wmf]]

)

sin

(

)

sin

[(

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

з

з

r

r

i

F

×

-

+

×

-

=

j

j

j

j


і – кількість гребенів ролика, які передають зусилля;

r1з і r2з – зовнішні радіуси черв’яка і ролика, мм;

1 і 2 – центральні кути контактної площини, град.;

[cт] = 100 … 300 МПа – для тригребеневих роликів.

Рульовий механізм типу “гвинт-гайка-рейка-сектор” (рис.34)
[image: image436.jpg]”

21





Рис. 34. Рульовий механізм типу “гвинт-гайка-рейка-сектор”: 1 - кришка циліндру; 2 -  картер рульового механізму; 3 - пор-шень-рейка; 4 - гвинт; 5 - кулькова гайка; ; 6 - кулькова канавка; 7 - кульки; 8 - проміжкова кришка; 9 - золотник; 10 - корпус клапану керування; 11 - гайка; 12 - верхня кришка; 13 - пружина плунжеру; 14 - плунжер; 15 - стопорний гвинт; 16 - зубчастий сектор; 17 - вал; 18 - сошка; 19 - бокова кришка; 20 - стопорне кільце; 21 - гвинт регу-лювання; 22 - кульовий палець
Для рульового механізму типу “гвинт-гайка-рейка-сектор” в ланці “гвинт-кулькова гайка” визначають умовне навантаження на одну кульку:


[image: image437.wmf])

cos

/(

5

1

кон

в

к

і

m

Q

P

d

×

×

×

=

,


(125)

де
Q1 – осьове зусилля, яке сприймається гайкою, Н;

mв – кількість робочих витків;

і – кількість кульок, які знаходяться одночасно на одному витку за умови повного заповнювання канавки;

кон – кут контакту кульок з канавками (кон = 45 ... 60).

Контактна напруга, яка визначає напругу в парі кулька-поверхня канавки:


[image: image438.wmf]]

[

cos

sin

)

1

1

(

4

1

2

2

1

3

ст

к

c

т

і

d

d

E

Q

m

s

s

b

s

£

×

-

×

=

,

(126)

де
m – коефіцієнт, який залежить від кривизни поверхонь, що дотикаються (для існуючих конструкцій m = 0,6 ... 0,8);

Е = 200 ГПа – модуль пружності першого роду (для сталей);

d – діаметр кульки,мм;

dк – діаметр канавки гвинта (гайки),мм;


[image: image439.wmf]'

1

'

1

1

,

2

b

b

p

b

-

=

 – кут нахилу канавок гвинта (рейки), град.

Значення Q1 знаходиться за виразом:


[image: image440.wmf]1

1

max

1

b

tg

r

R

P

Q

м

м

×

×

=

,


(127)

де
Pм max = (0,1 ... 1,5) кН – зусилля на рульовому колесі;

Rм – радіус рульового колеса, м;

r1 – відстань від осі гвинта до центру кульки, мм.

Рульові механізми типу “гвинт-гайка-рейка-сектор” використовуються з підсилювачами рульового керування.

Рульовий механізм рейкового типу (рис. 35)
[image: image441.png]



Рис. 35. Рейковий рульовий механізм: 1 - рульове колесо; 2 - шестерня рульового валу; 3 - рейка; 4 - поворотний важіль; 5 - по-перечні тяги; 6 - корпус рульового механізму; 7 - кришка; 8 - вал шестерні; 9 - сальник; 10, 14 – підшипники; 11 - кришка рейки; 12 - пружина підтискна рейки; 13 - втулка рейки
При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1 = 6 ... 10. Нормальний крок зубів рейки та їх кількість:


[image: image442.wmf]p

×

=

m

P

Н

;



(128)


[image: image443.wmf]Н

P

L

Z

=

,



(129)

де
m = 3,0 ... 3,5 мм – модуль приводної шестерні;

L – довжина нарізаної частини рейки, мм.

Довжина нарізаної частини рейки (рис. 35 б):


[image: image444.wmf](

)

max

2

sin

a

к

OA

L

=

,


(130)

де
 max – максимальний кут повороту керованих коліс, град.;

ОАк – відстань від осі повороту колеса до шарніра рульової трапеції, встановленого на продовженні рейки, м.

Висота та товщина зубів рейки рульового механізму:

- висота зуба: 
[image: image445.wmf]m

c

h

h

o

×

+

×

=

)

2

(

'

'

;


(131)

- товщина зуба: 
[image: image446.wmf]m

П

S

y

×

×

=

5

,

0


,


(132)
де

[image: image447.wmf]'

o

h

 = 1,0 – коефіцієнт висоти головки;

с’ = 0,25 – коефіцієнт радіального зазору.

Довжина рейки після уточнення:


[image: image448.wmf]n

P

z

L

)

5

,

0

(

-

=

.


(133)

Відстань від базової поверхні до ролика при висоті рейки Н = 20 ... 30 мм, куті головного профілю  = 20:


[image: image449.wmf]m

tg

П

m

Н

R

р

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

1

4

1

sin

1

85

,

0

a

a

, мм
(134)

При проведенні розрахунку зубів рейки  на міцність необхідно обчислити ширину зубчастої частини рейки.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………….…..3

1. AНАЛIЗ ВИХIДНИХ ДАНИХ ТА РОЗРОБКА КОМПО-НУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБIЛЯ ………………… ………..4

1.1. Визначення параметрів маси……………………………….4

1.2. Визначення кількості осей і габаритів автомобіля…..........5

1.3. Уточнення компонування i вагових навантажень на осі автомобіля……………………………………………………………8

2. Визначення вихідних даних для тягового розрахунку і розрахунок експлуатаційних властивостей автомобіля …….........9

2.1. Визначення вихідних даних…………… …….…….………9

2.1.1. Динамічний радіус колеса……………………………......9

2.1.2. Механічний ККД трансмісії……………………….…….10

2.1.3. Фактор опору повітря………………………….………...10

2.1.4. Визначення потужності двигуна і побудова його швидкісної зовнішньої характеристики……………………..........11
2.1.5. Визначення кількості передач i передаточних чисел трансмісії автомобіля…………………………………….……..…16

2.2. Визначення експлуатаційних властивостей автомобіля………………………………………………………......19

2.2.1. Побудова динамічної характеристики i графіка прискорень автомобіля…………………………………………….19

2.2.2. Побудова графіків часу i шляху розгону автомобіля….22

2.2.3. Побудова паливно-швидкiсної характеристики автомо-біля…………………………………………………………………..24

2.2.4. Гальмові властивості автомобіля………………..………27

2.5.5. Стійкість автомобіля……………………………………..28

2.2.6. Керованiсть автомобіля………………………………….30

2.2.7. Плавність ходу автомобіля………………………………32

3. ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ СИСТЕМИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ ……………….…………………...34

3.1. Трансмісія ………………………………………………….35

3.1.1. Зчеплення………………………………………..………..35

3.1.2. Коробка передач………………………………...……......41

3.1.3. Карданна передача………………………………..……...47

3.1.4. Головна передача..……………………..………..\………49

3.1.5. Диференціал …………………………………..…………53
3.1.6. Привод ведучих коліс……………………..……………..57

3.2. Ходова система автомобіля ………………………….........62

3.2.1. Несуча система ……………………………………..……62

3.2.2. Мости автомобіля …………………………………….….63

3.2.3. Підвіска автомобіля …………………………….……….64

3.3. Розрахунок органів керування автомобілем……...…...….72

3.3.1. Гальмова система…………………………….….….........72 

3.3.2.Рульове керування. Кінематичні схеми і силові переда-  вальні числа…………………………………….………..................77

Додаток 1 ……………………………………………………......91
Додаток 2………………………………………………………...93
Додаток 3………………………………………………………...94
Додаток 4…………………………………………….…………..95
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………..………...........96
Додаток 1
Варіанти завдання на курсову роботу
	№
варі-

анту
	Вихідні дані
	Конструк-торська

розробка

	
	Ванта-

жопід`єм-

ність,

Gв, Н


	Паса-

жиро-

міст-

кість,

чол..
	Маси-

мальна

швид-кість,

vаmax.,
м/с.
	Сумарний

коефіцієнт

опору дороги

при максималь-

ній швидкості,

Ψv
	

	1. 
	5000
	−
	29
	0.022
	Зчеплення

	2. 
	6000
	−
	28
	0.026
	Карданна передача

	3. 
	7000
	−
	27
	0.023
	Головна передача

	4. 
	−
	8
	29
	0.024
	Привод ведучих коліс

	5. 
	8000
	−
	28
	0.022
	Підвіска передніх коліс

	6. 
	9000
	−
	27
	0.027
	Підвіска задніх коліс

	7. 
	10000
	−
	29
	0.022
	Гальмівний привод

	8. 
	−
	12
	29
	0.024
	Гальмівний механізм передніх коліс

	9. 
	11000
	−
	27
	0.023
	Гальмівний механізм задніх коліс

	10. 
	13000
	−
	26
	0.026
	Стоянковий гальмівний механізм

	11. 
	15000
	−
	25
	0.029
	Диференціал

	12. 
	−
	17
	29
	0.022
	Рульовий механізм

	13. 
	17000
	−
	27
	0.028
	Рульовий привод

	14. 
	19000
	−
	28
	0.025
	Підвіска передніх коліс

	15. 
	20000
	−
	27
	0.022
	Підвіска задніх коліс

	16. 
	−
	25
	29
	0.027
	Зчеплення

	17. 
	23000
	−
	27
	0.023
	Карданна передача

	18. 
	25000
	−
	26
	0.025
	Головна передача

	19. 
	28000
	−
	25
	0.022
	Привод ведучих коліс

	20. 
	−
	40
	27
	0.024
	Підвіска передніх коліс

	21. 
	30000
	−
	26
	0.022
	Підвіска задніх коліс

	22. 
	35000
	−
	25
	0.023
	Гальмівний привод

	23. 
	40000
	−
	29
	0.029
	Гальмівний механізм передніх коліс

	24. 
	−
	50
	27
	0.022
	Гальмівний механізм задніх коліс

	25. 
	50000
	−
	26
	0.026
	Стоянковий гальмівний механізм

	26. 
	70000
	−
	25
	0.029
	Диференціал

	27. 
	90000
	−
	27
	0.023
	Рульовий механізм

	28. 
	−
	80
	26
	0.025
	Рульовий привод

	29. 
	120000
	−
	25
	0.024
	Підвіска передніх коліс

	30. 
	180000
	−
	24
	0.028
	Підвіска задніх коліс


Додаток 2
Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет

                                                         Кафедра автомобілів і 
                                                         транспортних технологій
ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни

“А В Т О М О Б І Л І”
Студента групи ________________________________________

Тип автомобіля ________________________________________

Вантажопідйомність,  кН         (пасажиромісткість, чол.)

______________________________________________________

Максимальна швидкість, м/с _____________________________

Коефіцієнт опору дороги при максимальній швидкості

______________________________________________________
Умови експлуатації автомобіля __________________________

Розробка конструкції агрегату:___________________________
 _____________________________________________________
 Дата видачі завдання ________  Термін виконання _________

Зав. кафедри                                                    _______________
Керівник проекту                                           ________________
Додаток 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра А і ТТ

Група ______

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

з дисципліни «Автомобілі»

Виконав:                                                            ______________

Перевірив:                                                         ______________

Оцінка за національною шкалою __________

Кількість балів________

Оцінка ECTS _________

 Житомир 20__
Додаток 4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра А і ТТ

Група ______

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Автомобілі»

Виконав:                                                            ______________

Перевірив:                                                         ______________

Оцінка за національною шкалою __________

Кількість балів________

Оцінка ECTS _________

 Житомир, 20___
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автомобілі» для студентів спеціальності 7.090215 «Автомобілі та автомобільне господарство» денної форми навчання / В.П. Сахно, М.Ю. Основенко, А.Ф. Вельбівець, Г.А. Філіпова. – Київ: УТУ, 1995. -108 с. 

2.
Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3-х книгах: навчальний посібник / В.П. Сахно, А.В. Костенко, М.І. Загороднов та ін. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2014.

3.
Конструирование и расчет автомобиля: Учебник для студентов втузов, обучающихся по специальности «Автомобили и тракторы» / П.П. Лукин, Г.А. Гаспарянц, В.Ф. Родионов. – М.: Машиностроение, 1984. – 376 с.

4.
Автомобили: Конструкции, конструирование и расчет. Система управления и ходовая часть: Учебное пособие для ВУЗов / А.И. Гришкевич, Д.М. Ломако, В.П. Автушко и др.; Под ред. А.И. Гришкевича. – Мн.: Выш. шк., 1987.- 200 с.

5.
Грабар І.Г., Рибалкін Є.М., Опанасюк Є.Г., Ільченко А.В. Атлас конструкцій агрегатів, вузлів та систем автомобіля: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 288 с.

6.
Железна А.О. Дипломні (курсові) проекти. Вимоги до оформлення документації: Навчальний посібник.- Житомир: ЖІТІ, 2000. – 244 с. 

7.
Основи теорії експлуатаційних властивостей автомобіля: навчальний посібник / В.П. Волков, О.П. Кравченко – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 248 с.

8.
Сирота В.І., Сахно В.П. Автомобілі. Основи конструкції, теорія: Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. - 288 с.

9.
Волков В.П., Кравченко А.П. Автомобиль: теория эксплуатационных свойств автомобиля: учебное пособие. – Луганск: «Ноулидж», 2008.-300 с.
НОТАТКИ

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


_1011775815.unknown

_1062686102.unknown

_1062688148.unknown

_1062689018.unknown

_1062690408.unknown

_1062693724.unknown

_1613724826.unknown

_1613728851.unknown

_1618685721.unknown

_1632911822.unknown

_1618685785.unknown

_1613927349.unknown

_1613724870.unknown

_1613725350.unknown

_1613725482.unknown

_1613726314.unknown

_1613725185.unknown

_1613724847.unknown

_1562356561.unknown

_1612693406.unknown

_1613724777.unknown

_1612615924.unknown

_1612623473.unknown

_1564513360.unknown

_1561402861.unknown

_1562354809.unknown

_1274467680.bin

_1274467786.bin

_1062693849.unknown

_1062690597.unknown

_1062690791.unknown

_1062692444.unknown

_1062692662.unknown

_1062692824.unknown

_1062692830.unknown

_1062692582.unknown

_1062691007.unknown

_1062691108.unknown

_1062691139.unknown

_1062691303.unknown

_1062691136.unknown

_1062691092.unknown

_1062691002.unknown

_1062690615.unknown

_1062690618.unknown

_1062690600.unknown

_1062690611.unknown

_1062690548.unknown

_1062690580.unknown

_1062690593.unknown

_1062690552.unknown

_1062690524.unknown

_1062690527.unknown

_1062690520.unknown

_1062690167.unknown

_1062690321.unknown

_1062690381.unknown

_1062690386.unknown

_1062690325.unknown

_1062690258.unknown

_1062690262.unknown

_1062690318.unknown

_1062690192.unknown

_1062689183.unknown

_1062690062.unknown

_1062690092.unknown

_1062690032.unknown

_1062689166.unknown

_1062689175.unknown

_1062689158.unknown

_1062688671.unknown

_1062688796.unknown

_1062688964.unknown

_1062688989.unknown

_1062688999.unknown

_1062688985.unknown

_1062688877.unknown

_1062688888.unknown

_1062688818.unknown

_1062688757.unknown

_1062688770.unknown

_1062688777.unknown

_1062688763.unknown

_1062688712.unknown

_1062688734.unknown

_1062688710.unknown

_1062688313.unknown

_1062688596.unknown

_1062688661.unknown

_1062688666.unknown

_1062688669.unknown

_1062688604.unknown

_1062688396.unknown

_1062688570.unknown

_1062688369.unknown

_1062688296.unknown

_1062688302.unknown

_1062688309.unknown

_1062688298.unknown

_1062688198.unknown

_1062688235.unknown

_1062688164.unknown

_1062687162.unknown

_1062687251.unknown

_1062687490.unknown

_1062687562.unknown

_1062688089.unknown

_1062687495.unknown

_1062687282.unknown

_1062687430.unknown

_1062687256.unknown

_1062687205.unknown

_1062687225.unknown

_1062687249.unknown

_1062687208.unknown

_1062687195.unknown

_1062687198.unknown

_1062687191.unknown

_1062686658.unknown

_1062687084.unknown

_1062687141.unknown

_1062687156.unknown

_1062687123.unknown

_1062686676.unknown

_1062687080.unknown

_1062686666.unknown

_1062686420.unknown

_1062686616.unknown

_1062686633.unknown

_1062686429.unknown

_1062686260.unknown

_1062686330.unknown

_1062686108.unknown

_1011775861.unknown

_1011777326.unknown

_1012221136.unknown

_1012722963.unknown

_1062685899.unknown

_1062686007.unknown

_1062686026.unknown

_1062685903.unknown

_1060343237.unknown

_1062685827.unknown

_1062685843.unknown

_1060346466.unknown

_1062685723.unknown

_1060346436.unknown

_1060343564.unknown

_1060338570.unknown

_1060340809.unknown

_1012807993.unknown

_1012224488.unknown

_1012224583.unknown

_1012225079.unknown

_1012225323.unknown

_1012286471.unknown

_1012224701.unknown

_1012224538.unknown

_1012223311.unknown

_1012224092.unknown

_1012223290.unknown

_1012207333.unknown

_1012208144.unknown

_1012208282.unknown

_1012208305.unknown

_1012208165.unknown

_1012207752.unknown

_1012207803.unknown

_1012207670.unknown

_1012024665.unknown

_1012205797.unknown

_1012206408.unknown

_1012050673.unknown

_1011778296.unknown

_1011779184.unknown

_1011777445.unknown

_1011775873.unknown

_1011775886.unknown

_1011775911.unknown

_1011775921.unknown

_1011775923.unknown

_1011775925.unknown

_1011775928.unknown

_1011775929.unknown

_1011775927.unknown

_1011775924.unknown

_1011775922.unknown

_1011775919.unknown

_1011775920.unknown

_1011775918.unknown

_1011775888.unknown

_1011775891.unknown

_1011775887.unknown

_1011775879.unknown

_1011775884.unknown

_1011775885.unknown

_1011775880.unknown

_1011775877.unknown

_1011775878.unknown

_1011775874.unknown

_1011775867.unknown

_1011775869.unknown

_1011775872.unknown

_1011775868.unknown

_1011775864.unknown

_1011775865.unknown

_1011775863.unknown

_1011775837.unknown

_1011775851.unknown

_1011775856.unknown

_1011775858.unknown

_1011775860.unknown

_1011775857.unknown

_1011775854.unknown

_1011775855.unknown

_1011775852.unknown

_1011775844.unknown

_1011775847.unknown

_1011775848.unknown

_1011775845.unknown

_1011775841.unknown

_1011775843.unknown

_1011775838.unknown

_1011775826.unknown

_1011775831.unknown

_1011775834.unknown

_1011775835.unknown

_1011775833.unknown

_1011775829.unknown

_1011775830.unknown

_1011775828.unknown

_1011775821.unknown

_1011775824.unknown

_1011775825.unknown

_1011775823.unknown

_1011775819.unknown

_1011775820.unknown

_1011775818.unknown

_1011775719.unknown

_1011775775.unknown

_1011775797.unknown

_1011775806.unknown

_1011775811.unknown

_1011775813.unknown

_1011775814.unknown

_1011775812.unknown

_1011775808.unknown

_1011775809.unknown

_1011775807.unknown

_1011775802.unknown

_1011775804.unknown

_1011775805.unknown

_1011775803.unknown

_1011775800.unknown

_1011775801.unknown

_1011775798.unknown

_1011775786.unknown

_1011775792.unknown

_1011775795.unknown

_1011775796.unknown

_1011775794.unknown

_1011775789.unknown

_1011775790.unknown

_1011775788.unknown

_1011775781.unknown

_1011775784.unknown

_1011775785.unknown

_1011775783.unknown

_1011775779.unknown

_1011775780.unknown

_1011775776.unknown

_1011775757.unknown

_1011775767.unknown

_1011775771.unknown

_1011775773.unknown

_1011775774.unknown

_1011775772.unknown

_1011775769.unknown

_1011775770.unknown

_1011775768.unknown

_1011775763.unknown

_1011775765.unknown

_1011775766.unknown

_1011775764.unknown

_1011775761.unknown

_1011775762.unknown

_1011775760.unknown

_1011775736.unknown

_1011775752.unknown

_1011775754.unknown

_1011775755.unknown

_1011775753.unknown

_1011775747.unknown

_1011775748.unknown

_1011775739.unknown

_1011775725.unknown

_1011775733.unknown

_1011775734.unknown

_1011775731.unknown

_1011775723.unknown

_1011775724.unknown

_1011775720.unknown

_934723325.unknown

_1011688466.unknown

_1011775693.unknown

_1011775702.unknown

_1011775714.unknown

_1011775717.unknown

_1011775713.unknown

_1011775699.unknown

_1011775700.unknown

_1011775694.unknown

_1011689151.unknown

_1011700939.unknown

_1011704888.unknown

_1011690497.unknown

_1011690651.unknown

_1011688948.unknown

_1011688992.unknown

_1011688555.unknown

_935233092.unknown

_936697589.unknown

_936785565.unknown

_936787919.unknown

_974870102.unknown

_974893018.unknown

_975152443.unknown

_976498956.unknown

_976499073.unknown

_976499749.unknown

_976499959.unknown

_1011688374.unknown

_976499931.unknown

_976499327.unknown

_976498979.unknown

_975217799.unknown

_975941619.unknown

_975152575.unknown

_975132324.unknown

_975135431.unknown

_975135646.unknown

_975134288.unknown

_975069375.unknown

_975069602.unknown

_975069113.unknown

_974871633.unknown

_974872447.unknown

_974872526.unknown

_974872034.unknown

_974870202.unknown

_974870463.unknown

_974870157.unknown

_936788185.unknown

_936789328.unknown

_936792117.unknown

_974870025.unknown

_936789348.unknown

_936790860.unknown

_936788249.unknown

_936787945.unknown

_936788069.unknown

_936785585.unknown

_936700018.unknown

_936708686.unknown

_936782456.unknown

_936707210.unknown

_936707315.unknown

_936707149.unknown

_936699970.unknown

_936027089.unknown

_936694514.unknown

_935233341.unknown

_934966186.unknown

_934966756.unknown

_934970892.unknown

_935233031.unknown

_935232875.unknown

_934970547.unknown

_934966419.unknown

_934964731.unknown

_934966031.unknown

_934962390.unknown

_934620147.unknown

_934624847.unknown

_934723246.unknown

_934723276.unknown

_934723288.unknown

_934723257.unknown

_934624882.unknown

_934711093.unknown

_934624864.unknown

_934621944.unknown

_934622025.unknown

_934622106.unknown

_934621979.unknown

_934621297.unknown

_934621367.unknown

_934620196.unknown

_933753942.unknown

_934266903.unknown

_934615351.unknown

_934615577.unknown

_934614317.unknown

_933753953.unknown

_934266721.unknown

_933753950.unknown

_933753936.unknown

_933753940.unknown

_933753941.unknown

_933753937.unknown

_933753930.unknown

_933753932.unknown

_933753934.unknown

_933753931.unknown

_933753929.unknown

_933753927.unknown

_933753928.unknown

_933753926.unknown

