Лекція 2

Тема 2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами.

Архітектура та класифікація АСУТП. Взаємозв’язок між рівнями управління (датчики, контролери, MES-системи, ERP-системи). Приклади використання АСУТП у різних галузях.

Мета: ознайомити студентів з основами побудови автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП), розкрити їх архітектуру та класифікацію, показати взаємозв’язок між рівнями управління (від польових пристроїв до ERP-систем), а також продемонструвати практичне застосування АСУТП у різних галузях промисловості з акцентом на сучасні цифрові технології.

У сучасних умовах автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП) є основою ефективного функціонування підприємств у всіх галузях промисловості. Вони забезпечують контроль, моніторинг і керування складними технологічними процесами в реальному часі з мінімальним втручанням людини.

АСУТП – це комплекс технічних засобів, програмного забезпечення та організаційних заходів, що забезпечують автоматизоване керування технологічними процесами на підприємстві.

Основні завдання АСУТП:

- контроль параметрів технологічного процесу;

- підтримання стабільного режиму роботи обладнання;

- забезпечення безпеки працівників і навколишнього середовища;

- зменшення витрат та енерговикористання;

- забезпечення якості кінцевої продукції.

АСУТП має ієрархічну структуру, яка включає кілька рівнів:

1. Польовий рівень (Field Level)

- Сюди входять датчики, перетворювачі, виконавчі механізми (електромагнітні клапани, двигуни тощо).

- Завдання: зчитування фізичних параметрів (тиск, температура, витрати) та передача сигналів на вищі рівні.

2. Рівень контролю (Control Level)

- Складається з програмованих логічних контролерів (PLC), ПІД-регуляторів, ПЛК-модулів.

- Забезпечує локальне керування технологічними об’єктами: стабілізація, регулювання, логіка керування.

3. Рівень моніторингу та диспетчеризації (SCADA Level)

- Реалізується за допомогою SCADA-систем, HMI-панелей, локальних серверів.

- Завдання: візуалізація процесу, моніторинг, журналювання подій, збір і зберігання даних.

4. Рівень управління виробництвом (MES-системи)

- MES (Manufacturing Execution System) – системи виконання виробничих процесів.

- Функції: планування змін, контроль продуктивності, управління партіями, облік часу роботи обладнання (OEE).

5. Бізнес-рівень (ERP-системи)

- ERP (Enterprise Resource Planning) – системи управління підприємством.

- Взаємодіють з MES та забезпечують: фінансове планування, закупівлі, логістику, управління персоналом.

Взаємозв’язок між рівнями управління

Ієрархія рівнів забезпечує напрямок даних знизу вгору (від датчика до ERP) і керуючі дії згори вниз:

ERP (бізнес-рівень)

↓↑

MES (виконання виробництва)

↓↑

SCADA/HMI (моніторинг, диспетчеризація)

↓↑

PLC/ПІД-регулятори (автоматичне керування)

↓↑

Датчики / Актуатори (виконавчі елементи)

Кожен рівень виконує свої функції, але має бути інтегрований у єдину систему для досягнення гнучкого та ефективного виробництва.

АСУТП класифікують за такими ознаками:

Приклади використання АСУТП у різних галузях

1. Енергетика

- АСУ ТП ТЕС: регулювання температури, тиску, турбін, котлів.

- Контроль електричних навантажень, аварійне вимкнення обладнання.

2. Харчова промисловість

- Автоматизація процесів пастеризації, фасування, змішування.

- SCADA-системи на заводах Coca-Cola, Nestlé.

3. Металургія

- Контроль температури плавлення, дозування добавок, режимів прокатки.

- Інтеграція MES/ERP для оптимізації випуску продукції.

4. Хімічна промисловість

- Безперервне регулювання подачі реагентів, температури, тиску.

- PID-регуляція та контроль критичних параметрів.

5. АПК (агропромисловий комплекс)

- АСУТП зерносховищ: контроль вологості, вентиляції, сушіння.

- Точне землеробство: GPS, IoT, агродрони.