Лекція 5

Тема 5. Статичні похибки приладів ЕВС вимірювання механічних величин

Аналітичні вирази корисного сигналу та сигналів похибок. Формули абсолютних та наведених відносних похибок. Чисельні розрахунки та аналіз абсолютних та наведених сигналів похибок. Порівняльний аналіз похибок.

Мета: ознайомити студентів з основними видами статичних похибок, що виникають у приладах електромеханічних вимірювальних систем (ЕВС) під час вимірювання механічних величин; розкрити природу їх виникнення, класифікацію та способи визначення; сформувати навички аналізу впливу похибок на точність вимірювань і засвоєння методів їх зменшення або компенсації в реальних умовах експлуатації.

У процесі вимірювання механічних величин (сила, тиск, переміщення, прискорення тощо) у складі електромеханічних вимірювальних систем (ЕВС) неминуче виникають похибки. Їх аналіз, оцінка та мінімізація є ключовим етапом при проектуванні та експлуатації таких систем.

Статичні похибки — це відхилення показів приладу від істинного значення вимірюваної величини в умовах стаціонарного (незмінного у часі) режиму.

Статична характеристика

Це залежність вихідної величини вимірювального пристрою від вхідної при сталих умовах:

y=f(x)

де:

- x — вхідний сигнал (вимірювана величина),

- y — вихідний сигнал (показ приладу).

Види статичних похибок

Причини виникнення статичних похибок

- Нелінійність перетворювального елементу.

- Теплові деформації та температурна нестабільність.

- Механічні зазори, фрикційні сили.

- Недосконалість елементів перетворення (наприклад, в тензодатчику).

- Вплив навколишнього середовища (волога, пил, електромагнітні поля).

Методи зменшення статичних похибок

- Калібрування: регулярне налаштування та перевірка точності.

- Компенсація похибок: апаратна або програмна корекція.

- Застосування термостабілізованих компонентів.

- Використання диференціальних схем вимірювання.

- Підбір датчиків з високим класом точності.

- У вимірювальних системах, зокрема в електромеханічних вимірювальних системах (ЕВС), компенсація похибок — це сукупність методів, що дозволяють зменшити вплив систематичних похибок на результат вимірювання.

- Ці методи можуть бути реалізовані апаратно (на рівні схемотехніки) або програмно (на рівні обробки сигналу мікроконтролером, ПЛК, ПЕОМ тощо).

Приклади похибок у типових приладах ЕВС

Оцінювання похибок

У стандартах на засоби вимірювань похибка зазвичай подається у вигляді:

- Граничної похибки (±Δ): максимально допустиме відхилення.

- Класу точності (%): відносна похибка у відсотках до діапазону.

Клас точності — це нормована характеристика точності вимірювального приладу, що визначає граничне відносне значення похибки у відсотках до номінального (максимального) значення діапазону вимірювань.

Клас точності — це відношення максимальної допустимої абсолютної похибки приладу до номінального значення шкали, виражене у відсотках.