Лекція 8

Тема 7. Людино-машинні інтерфейси (HMI) та SCADA-системи

Призначення та функціональні можливості HMI. SCADA-системи: принципи роботи, архітектура, популярні програмні рішення. Моніторинг та візуалізація виробничих процесів.

Мета: ознайомити студентів з поняттями, призначенням та функціональними можливостями людино-машинних інтерфейсів (HMI) та SCADA-систем; сформувати уявлення про їхню архітектуру, принципи роботи та взаємодію з іншими рівнями автоматизованих систем управління; розкрити роль HMI/SCADA у моніторингу, візуалізації, керуванні та аналітиці виробничих процесів; надати знання про сучасні програмні засоби та приклади їх застосування в промисловості.

У сучасних автоматизованих системах управління технологічними процесами (АСУТП) важливою ланкою є інтерфейс взаємодії між оператором та автоматикою. Цю роль виконують HMI (людино-машинні інтерфейси) та SCADA-системи (системи диспетчерського керування та збору даних).

Вони забезпечують контроль, моніторинг, керування, аналіз і візуалізацію виробничих процесів у реальному часі.

Люди́но-маши́нний інтерфе́йс (англ. Human machine interface, HMI) — термін, що охоплює інженерні рішення, котрі забезпечують взаємодію оператора з керованими ним машинами.

Під "машиною" в цьому випадку розуміється система з усіх технічних засобів, що бере участь у процесі вимірювання, контролю, сигналізації та керуванні, а під «людиною» – оператор-технолог, який бере безпосередню участь в процесі керування.

HMI — це апаратно-програмний засіб, що надає оператору графічний доступ до даних процесу, дозволяє виводити інформацію про стан обладнання, параметри, аварії, а також впливати на роботу системи через кнопки, меню тощо.

Функціональні можливості HMI:

- Графічне зображення технологічного процесу (мнемосхема).

- Контроль параметрів у реальному часі (температура, тиск, витрата тощо).

- Реєстрація подій і аварій (alarms).

- Журнали подій (event log).

- Введення/редагування параметрів оператором (напр., уставки).

- Підключення до ПЛК, датчиків та інших пристроїв через промислові протоколи.

| Тип HMI | Приклад використання |
| --- | --- |
| Графічна панель | Сенсорні дисплеї на виробничих лініях |
| Текстовий дисплей | Просте меню, кнопки, світлодіоди |
| Програмна HMI | Інтерфейс на ПК або планшеті |

SCADA-системи (Supervisory Control and Data Acquisition)

SCADA — це програмно-апаратна платформа, призначена для:

- збору даних з виробничих об’єктів;

- диспетчерського контролю;

- аналітики та збереження історії;

- візуалізації процесів;

- дистанційного управління.

Принцип роботи SCADA-системи:

- Польовий рівень: датчики, приводи, ПЛК — фізичний вимір та керування.

- Керуючий рівень: ПЛК, RTU — збір даних і передача на сервер SCADA.

- Серверний рівень: обробка та зберігання даних, розрахунки, логіка.

- Клієнтський рівень: HMI, монітори, планшети — взаємодія з оператором.

Архітектура SCADA-системи:

- RTU/PLC – збирають дані з об'єкта.

- SCADA-сервер – обробляє і зберігає інформацію.

- HMI-клієнти – показують дані, дозволяють керування.

- База даних (SQL) – зберігає архіви, тренди, події.

- Мережа – зв'язок між компонентами (Ethernet, OPC, Modbus TCP).

Функції SCADA/HMI у візуалізації:

- Мнемосхеми в реальному часі (аналогічно схемам підприємства).

- Тренди змін параметрів (графіки).

- Таблиці подій і аварій (історичні дані).

- Анімовані об’єкти (наприклад, обертання двигуна).

- Гнучкі інтерфейси для керування з миші/сенсора.

Популярні SCADA/HMI-програми

| Назва | Виробник | Особливості |
| --- | --- | --- |
| WinCC (TIA Portal) | Siemens | Інтеграція з PLC S7 |
| Wonderware (AVEVA) | Schneider Electric | Потужні аналітичні можливості |
| Ignition | Inductive Automation | Веб-інтерфейс, кросплатформеність |
| Zenon | COPA-DATA | Гнучкість, кібербезпека |
| iFIX | GE Digital | Широкий функціонал, SCADA+HMI |
| TRACE MODE | AdAstrA | Підтримка ПЛК різних виробників |

HMI і SCADA — це інтерфейси людино-машинної взаємодії, які є критичними для моніторингу, керування і аналітики у промислових АСУТП.

SCADA-системи дозволяють здійснювати глобальний контроль за складними об'єктами, архівування даних, підключення до баз даних, ERP-систем, хмарних платформ.

Сучасні SCADA і HMI все частіше реалізуються у вигляді веб-додатків з підтримкою мобільного доступу та візуального програмування.