Лекція 9

Тема 9. Програмне забезпечення для автоматизації виробництва

Загальна інформація про середовища програмування для АУТП (TIA Portal, RSLogix, Codesys, LabVIEW). Системи реального часу (RTOS) для управління критичними процесами. Вбудовані системи та мікроконтролери для автоматизації.

Мета: ознайомити студентів із сучасним програмним забезпеченням, що використовується для автоматизації виробничих процесів, зокрема середовищами програмування для ПЛК (наприклад, TIA Portal, RSLogix, Codesys, LabVIEW), а також із принципами роботи систем реального часу (RTOS) та вбудованими мікроконтролерними платформами; сформувати розуміння їхньої ролі у розробці, реалізації та підтримці автоматизованих систем управління критичними технологічними процесами.

У сучасній промисловості програмне забезпечення відіграє ключову роль в автоматизації. Воно забезпечує розробку, керування, моніторинг і оптимізацію технологічних процесів через ПЛК, HMI, SCADA та інші засоби автоматизації. Програмування автоматизованих систем здійснюється у спеціалізованих середовищах, що відповідають стандарту IEC 61131-3.

### Популярні середовища:

| Середовище | Виробник / Особливості |
| --- | --- |
| TIA Portal | Siemens: інтеграція PLC (S7-1200/1500), HMI, WinCC |
| RSLogix / Studio 5000 | Rockwell Automation: ControlLogix, CompactLogix |
| Codesys | Відкрите середовище, сумісне з ПЛК різних виробників |
| LabVIEW | National Instruments: візуальне програмування, сенсорні системи |
| GX Works | Mitsubishi Electric: програмування контролерів серії FX/Q |
| LOGO! Soft Comfort | Siemens LOGO – прості мікро-ПЛК, навчальні задачі |

Середовища підтримують мови згідно з IEC 61131-3:

- LD (Ladder Diagram) – релейна логіка

- FBD (Function Block Diagram) – блоки функцій

- ST (Structured Text) – текстова мова (аналог Pascal/C)

- SFC (Sequential Function Chart) – діаграма послідовностей

- IL (Instruction List) – низькорівнева мова (застаріла)

RTOS (Real-Time Operating System) — це операційна система, яка:

- Виконує завдання в межах заданого часу (реального часу).

- Застосовується у вбудованих та критичних системах керування.

### Популярні RTOS у автоматизації:

| RTOS | Застосування / Переваги |
| --- | --- |
| FreeRTOS | Вбудовані ПЛК, STM32, ESP32, відкрите ПЗ |
| VxWorks | Промислові контролери, високий рівень безпеки |
| QNX | Критичні системи, транспорт, енергетика |
| RTX / Keil RTX | Мікроконтролери ARM, підтримка CMSIS-RTOS |
| Zephyr OS | IoT, бездротові сенсорні мережі |

Вбудовані системи — це компактні апаратно-програмні комплекси, які керують окремими процесами автоматизації.

### Типові мікроконтролери:

| МК/Платформа | Особливості |
| --- | --- |
| STM32 (STMicroelectronics) | Потужні ARM Cortex, часто з RTOS |
| Arduino | Навчання, прототипи, прості задачі |
| Raspberry Pi | Гнучкий контроль, SCADA/HMI на Linux |
| ESP32 / ESP8266 | IoT, бездротова передача, програмування у Arduino IDE |
| PIC / AVR | Класичні мікроконтролери для ПЗ контролерів |

Взаємодія програмного забезпечення з ПЛК та периферією

- Середовище розробки дозволяє створювати логіку, налагоджувати, проводити діагностику.

- RTOS забезпечує пріоритетне оброблення задач у контролері.

- Через інтерфейси зв'язку (Ethernet, Modbus, CAN) реалізується обмін даними.

TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) — це інтегроване програмне середовище від компанії Siemens, яке об’єднує всі етапи розробки та обслуговування автоматизованих систем: програмування ПЛК, проєктування HMI, конфігурація мережі, налаштування SCADA, налаштування приводів тощо — в одному зручному інтерфейсі.

Переваги TIA Portal:

- Інтеграція "все-в-одному": одна платформа для програмування, візуалізації, конфігурації мережі.

- Уніфікований інтерфейс: зручна навігація, стандартні бібліотеки, зменшення часу на навчання.

- Модульність та масштабованість: підходить як для малих систем (наприклад, лабораторія), так і для масштабних виробництв.

- Розширена діагностика: виявлення помилок ще до завантаження програми в ПЛК.

- Підтримка програмування на LD, FBD, SCL (ST)

Приклад структури проєкту в середовищі TIA Portal

TIA Portal – Проєкт: Автоматизація насосної станції

│

├── PLC_1 (Siemens S7-1200 CPU 1214C)

│   ├── OB1 (Основний блок програми)

│   ├── DBs (Блоки даних)

│   │   ├── DB_Насос1

│   │   ├── DB_Датчик_тиску

│   ├── FBs (Функціональні блоки)

│   │   ├── FB_Керування_насосом

│   │   ├── FB_Аварійний_режим

│   ├── FCs (Функції)

│   │   └── FC_Обчислення_тиску

│   └── Таймери, лічильники, глобальні теги

│

├── HMI_1 (Comfort Panel TP700)

│   ├── Екран 1: Головна мнемосхема

│   ├── Екран 2: Стан насосів

│   ├── Екран 3: Аварії

│   ├── Екран 4: Журнал подій

│   └── Ввід параметрів (уставок)

│

├── WinCC Runtime Advanced

│   ├── Архівування параметрів

│   ├── Тренди: тиск, рівень, навантаження

│   ├── Аварійні повідомлення

│   └── Вивід на дисплей оператора

│

├── Мережа PROFINET

│   ├── PLC_1 ↔ HMI_1

│   ├── PLC_1 ↔ Частотний перетворювач SINAMICS

│   └── PLC_1 ↔ SCADA

CODESYS (Controller Development System) — це потужне, відкрите середовище розробки для програмування контролерів за стандартом IEC 61131-3. Його використовують десятки виробників ПЛК по всьому світу (WAGO, Beckhoff, Festo, Eaton, Schneider тощо).

Основні можливості CODESYS:

- Підтримка всіх 5 мов програмування IEC 61131-3 (LD, ST, FBD, IL, SFC).

- Симуляція ПЛК без фізичного пристрою (вбудований SoftPLC).

- Візуалізація процесу прямо в середовищі розробки.

- Можливість створення веб-HMI для віддаленого керування.

- Робота з польовими шинами: Modbus, CANopen, EtherCAT, PROFINET тощо.

- Розширення через бібліотеки (Motion Control, Visualization, Safety).

LabVIEW — це візуальне графічне середовище програмування, розроблене компанією National Instruments (NI) для створення систем збору, обробки, керування і візуалізації даних. Програми в LabVIEW називаються віртуальними приладами (VI, Virtual Instruments) та створюються у вигляді блок-схем, а не традиційного коду.

Переваги LabVIEW:

- Програмування без коду — блокова логіка.

- Широка база готових функцій і бібліотек.

- Інтеграція з обладнанням NI (DAQ, CompactRIO, PXI).

- Підтримка реального часу (RT) та FPGA.

- Платформа для швидкої розробки наукових і промислових систем.