Лекція 14

Тема 14. Системи підтримки прийняття рішень (DSS) у комп’ютерно-інтегрованих системах управління.

Визначення та функціонал систем підтримки прийняття рішень у виробничих комплексах. Алгоритми аналізу даних для автоматизованого прийняття рішень. Використання штучного інтелекту та машинного навчання в автоматизованих системах. Реалізація предиктивного обслуговування на основі DSS.

Мета: ознайомити студентів із принципами побудови та функціонування систем підтримки прийняття рішень (DSS) у комп’ютерно-інтегрованих системах управління; розкрити їх роль у підвищенні ефективності, надійності та адаптивності виробничих процесів; продемонструвати застосування алгоритмів аналізу даних, штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизованого прийняття рішень; сформувати уявлення про реалізацію предиктивного обслуговування та можливості DSS у сучасному цифровому виробництві.

У сучасних комп’ютерно-інтегрованих системах управління (КІСУ), які функціонують у рамках Індустрії 4.0 / 5.0, особливу роль відіграють системи підтримки прийняття рішень (DSS — Decision Support Systems). Вони допомагають приймати обґрунтовані, оперативні та ефективні рішення на основі великого обсягу виробничих даних, використовуючи аналітику, моделювання, штучний інтелект і машинне навчання.

DSS — це програмно-аналітичні системи, що:

- забезпечують аналіз великої кількості даних,

- пропонують варіанти рішень або рекомендації для оператора чи керівника,

- часто інтегруються з MES, ERP, SCADA, IoT-платформами.

Функціонал DSS у промисловості:

- Оцінка ефективності роботи обладнання (OEE).

- Вибір оптимальних параметрів виробництва.

- Виявлення відхилень і ризиків.

- Раннє виявлення поломок (предиктивне обслуговування).

- Побудова сценаріїв та імітаційне моделювання.

Компоненти типового DSS:

| Компонент | Функція |
| --- | --- |
| База даних | Зберігає історичні та поточні дані процесу |
| Аналітичний модуль | Обробляє дані, виконує розрахунки, візуалізацію |
| Алгоритмічний блок | Реалізує логіку прийняття рішень |
| Інтерфейс користувача (HMI) | Виводить рекомендації, дозволяє взаємодіяти |
| Інтеграційні сервіси | Спілкування з іншими системами (MES, ERP, SCADA) |

У системах підтримки рішень використовують:

- Статистичні методи (кореляція, регресія, гістограми).

- Дерева рішень та правила if–then.

- Оптимізаційні алгоритми (генетичні алгоритми, лінійне програмування).

- Методи кластеризації (k-means, DBSCAN).

- Аналіз часових рядів (для прогнозування трендів і аварій).

- Нейронні мережі, градієнтний бустинг, байєсівські моделі — у складних задачах.

Штучний інтелект та машинне навчання в DSS

Сучасні DSS активно інтегрують:

- Machine Learning (ML) — автоматичне навчання на даних виробництва.

- Deep Learning — розпізнавання образів, обробка відео/аудіо сигналів.

- Expert Systems — системи з базою знань (експертні правила).

- Reinforcement Learning — навчання на основі "нагороди", оптимізація процесу.

Приклади:

- Класифікація несправностей по вібраційному профілю.

- Прогноз браку за температурним графіком.

- Автоматичне переналаштування технології під зміну сировини.

Предиктивне обслуговування (PdM) — це підхід, який:

- передбачає поломки до їх виникнення,

- ґрунтується на аналізі вібрацій, шуму, температури, часу роботи тощо,

- реалізується за допомогою DSS з AI/ML.

Приклад:

- Датчик на двигуні → передає вібраційні дані → алгоритм DSS → прогноз → повідомлення про майбутню відмову → планування сервісу.

Приклади застосування DSS у виробництві

| Галузь | DSS-функціонал |
| --- | --- |
| Металургія | Оптимізація температурного режиму печі |
| Харчова промисловість | Контроль витрат енергії, виявлення відхилень |
| Фармацевтика | Валідація партій, контроль стабільності |
| Енергетика | Прогноз споживання, технічний аудит обладнання |
| Логістика/склади | Автоматичне планування маршрутів AGV/AMR |