ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ДАТЧИКА АСУ

Мета роботи:

- Ознайомитися з принципами функціонування датчиків, що використовуються в автоматизованих системах управління (АСУ);

- Вивчити вплив різних типів збурень (електромагнітних, температурних, механічних, вібраційних тощо) на покази та точність роботи датчика;

- Навчитись проводити експериментальні дослідження та аналізувати поведінку датчиків у різних умовах;

- Засвоїти методи оцінювання похибок та стабільності роботи датчика.

Об'єкти дослідження:

- Типовий датчик, що використовується в АСУ (наприклад: тиску, температури, положення, швидкості);

- Зовнішні впливи (збурення), які можуть впливати на точність вимірювань.

Технічне забезпечення:

Імітаційна установка з підключеним датчиком;

Засоби моделювання збурень (нагрівач, вібраційна платформа, генератор ЕМ-поля тощо);

Засоби реєстрації даних (мультиметр, осцилограф, ПК з програмним забезпеченням);

Лабораторний комп’ютер з ПЗ для збору та візуалізації даних (Arduino IDE).

Теоретичні відомості:

4.1. Поняття збурення:

Збурення — це будь-який зовнішній вплив, який може змінити нормальне функціонування датчика або його вихідний сигнал.

4.2. Основні типи збурень:

- Температурні: зміни довкілля або перегрів приладу;

- Електромагнітні: наведення, перешкоди від обладнання;

- Механічні: вібрації, удари, зміщення;

- Електричні: коливання напруги живлення;

- Шум: випадкові сигнали, що впливають на вихідну напругу.

4.3. Критерії оцінки:

- Відхилення сигналу;

- Поява шумів у сигналі;

- Дрейф показів;

- Час стабілізації після впливу.

Порядок виконання роботи:

- Підготовка до роботи:

  - Ознайомитися з конструкцією датчика та технічною документацією.

  - Підключити схему вимірювання згідно з інструкцією.

- Базове тестування:

  - Виміряти вихідний сигнал у нормальних умовах.

  - Зафіксувати базові показники.

- Моделювання збурень:

  - Поетапно впливати на датчик:

    - Температурно (підігрів/охолодження),

    - Механічно (встряхування/вібрація),

    - Електромагнітно (піднесення джерела ЕМ-випромінювання),

    - Електрично (коливання напруги).

  - Після кожного збурення фіксувати зміни в показах.

- Аналіз отриманих даних:

  - Побудувати графіки впливу різних параметрів.

  - Обчислити похибки (абсолютну, відносну, середньоквадратичну).

  - Визначити стійкість датчика до конкретних типів збурень.

Зміст звіту:

- Назва, мета, дата виконання, ПІБ виконавця.

- Схема експериментального стенду.

- Таблиці результатів вимірювання.

- Графіки впливу збурень.

- Розрахунок похибок.

- Аналіз результатів та висновки.

Контрольні питання:

- Які типи збурень найчастіше впливають на датчики в АСУ?

- Які засоби захисту від збурень використовуються?

- Як визначити точність і надійність датчика?

- Що таке температурний дрейф, і як його компенсують?

- У чому різниця між активними та пасивними збуреннями?