Найпростіші рухи твердого тіла

Поступальний рух твердого тіла. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі

Питання для самопідготовки

- Який рух твердого тіла називається поступальним?

- Наведіть приклад поступального руху твердого тіла.

- По прямій котиться колесо. Чи буде цей рух колеса поступальним ?

- Автомобіль рухається по заокругленню радіусом R = 1 км. Чи буде цей рух поступальним?

- Сформулюйте теорему про траєкторії, швидкості і прискорення точок твердого тіла, при поступальному русі.

- Тіло рухається поступально. Швидкість точки А тіла рівна 2 м/с. Чому дорівнює швидкість точки В?

- Які траєкторії описують точки тіла при поступальному русі?

- Тіло рухається поступально, точка А має прискорення 3 м/с 2 .

- Яка величина прискорення точки В, якщо AB = 1 м?

- Тіло рухається поступально за законом S = 0,8 t 2 м. Визначити прискорення тіла.

- Записати рівняння поступального руху твердого тіла.

- Який рух твердого тіла називається обертальним навколо нерухомої осі.

- Записати рівняння обертального руху твердого тіла.

- Дати визначення кутової швидкості твердого тіла.

- Визначити кутову швидкість тіла, якщо φ = 0,4 t.

- Як визначити кутову швидкість тіла в рад/с, якщо виражена кутова швидкість в обертах за хвилину?

- Маховик обертається зі швидкістю n = 600 об/хв. Чому дорівнює його кутова швидкість?

- Записати рівняння рівномірного обертального руху тіла в загальному вигляді.

- Як змінюється кутова швидкість тіла при рівномірному обертанні?

- Тіло обертається з кутовою швидкістю φ = 2 π t. Чи буде цей рух рівномірним?

- При t = 0 кут повороту φ0 = 2 π. Тіло обертається з кутовою швидкістю ω = π с –1. Визначити кут повороту тіла через 5 с.

- Дати визначення кутового прискорення тіла.

- Визначити кутове прискорення тіла, якщо ω =4,0 sin(π 2/)t .

- Визначити кутове прискорення тіла, якщо ω = 0,4 t.

- Чому дорівнює кутове прискорення тіла при рівномірному обертальному русі?

- Записати формулу зміни кутової швидкості при рівнозмінному обертальному русі.

- Записати формулу зміни кута повороту при рівномірному обертальному русі.

- Як визначається лінійна швидкість точок тіла, яке обертається навколо нерухомої осі?

- Записати формулу для визначення нормального прискорення точки при обертальному русі навколо нерухомої осі.

- Записати формулу для визначення тангенціального прискорення точки при обертальному русі навколо нерухомої осі.

- Як визначається модуль повного прискорення точки при обертальному русі навколо нерухомої осі?

Приклади розв’язування задач

Задача 1.	Колесо робить 500 об/хв. навколо своєї осі. Внаслідок гальмування колесо зупинилося протягом 2 хв. Вважаючи рух колеса рівносповільненим, визначити кількість обертів колеса до зупинки.

Розв’язання.

Колесо має кутову швидкість:

ω0=πn030=π∙50030=503π c-1.

При рівнозмінному русі:

φ=φ0t+εt22,  ω=ω0+εt.

В момент зупинки  t=t1, ω1=0:

φ1=ω0t1+εt122, 0=ω0+εt1.

Звідки отримуємо:

εt1=-ω0,  φ1=ω0t1-ω0t12=ω0t12 .

Число обертів:

N=φ12π=ω0t14π=50π∙1203∙4π=500 об.

Відповідь:		Колесо зробить 500 обертів.

Задача 2.	Маховик починає обертатися із стану спокою рівноприскорено. Зробивши 60 обертів, маховик мав кутову швидкість 6 π с –1. Визначити кутове прискорення маховика.

Розв’язання.

При рівноприскореному русі маховика:

ω=ω0+εt,φ=ω0t+εt22			(*)

Оскільки N = 60 обертів, то φ= 2πN =120π .

Підставимо дані в (*):

6π=εt,120π=εt22.

Розв’яжемо систему рівнянь:

t=6πε,  120π=6π22ε,  ε=3π20=0,15π c-2.

Відповідь:		ε=3π20=0,15π (c-2).

Задача 3.	Маховик радіусом R = 1 м обертається навколо нерухомої осі, що проходить через його центр перпендикулярно до площини маховика згідно закону φ = 0,5 t 2 (рис. 1). Визначити швидкість і прискорення точки М обода маховика в момент часу t1 = 2 с.

Рис. 1

Розв’язання.

Визначимо кутову швидкість і кутове прискорення маховика:

ω=dφdt=t,  ε=dωdt=1 c-2.

При t1=2c, ω=2c-1. .

Визначимо швидкість та прискорення точки М в заданий момент часу t1=2c :

VM=ωR=2∙1=2 мс,

aM=aMn+aMτ,  aM=aMn2+aMτ2,

aMn=ω2R=22∙1=4 мс2,

aMτ=εR=1∙1=1 мс2,

aM=42+12=17≈4,12 мс2.

Напрямляємо на рисунку вектори aMn, aMτ, aM

Відповідь:		VM=2 мс,  aM≈4,12 мс2

Задача 3.	Зубчасте колесо А радіусом R1 = 0,6 м перебуває в зовнішньому зачепленні з колесом В радіусу R2 = 0,3 м . На виступ радіусом  r1 = 0,4 м колеса А (рис. 2) намотано нитку, до кінця якої підвішений тягар. Тягар починає опускатись вниз за законом  S = 0,6 t2 м. Визначити повне прискорення точки М на ободі колеса В в момент часу t1 = 2 с.

Рис. 2

Розв’язання.

Визначимо швидкість тягаря: V=S=1,2t mc.

Напрямляємо вектор швидкості тягаря (рис. 2). Лінійна швидкість точки N колеса А рівна швидкості тягаря: VN=V .

Визначимо кутову швидкість колеса A:

ωA=VNR1=1,2t0,4=3t.

Визначимо кутову швидкість колеса В:

ωAR1=ωBR2, →ωB=ωAR1R2=3t∙0,60,3=6t.

Визначимо кутове прискорення колеса В:

εB=dωBdt=6c-2.

При t1=2c : ωB=6∙2=12 c-1:

Визначимо швидкість та прискорення точки М при t1=2c :

VM=ωBR2=12∙0,3=3,6 mc ;

aM=aMn2+aMτ2 :

aMn=ωB2R2=122∙0,3=43,2 mc2;

aMτ=εBR2=6∙0,3=1,8 mc2;

aM=43,22+1,82=43,24 мс2.

Покажемо напрямки  aMn, aMτ, aM , VM на рис. 2.

Відповідь:		VM=3,6 мс ,  aM=43,24 мс2

Задача 4.	Шків 1 радіусом  r1 = 0,2 м, обертаючись рівномірно робить 30 обертів за хвилину. Шків 1 з’єднаний пасом із шківом 2, який має радіус  r2 = 0,4 м. Визначити швидкість і прискорення точки М шківа 3 радіусом  r3 = 0,6 м (рис. 3), який жорстко з’єднаний із шківом 2.

Рис. 3

Розв’язання.

Шків 1 має кутову швидкість:

ω1=πn130=π∙3030=πc-1.

Визначимо лінійну швидкість точки А шківа 1:

VA=ω1r1=π∙0,2=0,2π мс.

Всі точки паса мають рівні швидкості: VA=VB .

Визначимо кутову швидкість шківа 2:

ω2=VBr2=0,2π0,4=0,5π c-1.

Так як шківи 2 і 3 з’єднані жорстко, то ω3=ω2=0,5π c-1 .

Визначимо кутове прискорення шківа 3:

ε3=dω3dt=ddt0,5π=0.

Визначимо швидкість і прискорення точки М:

VM=ω3r3=0,5π∙0,6=0,3π мс .

Вектор швидкості точки М напрямлений по дотичній до кола в бік обертання тіла (рис. 3):

aM=aMn2+aMτ2 ;

aMn=ω32r3=0,5π2∙0,6=0,15π2 mc2;

aMτ=ε3r3=0.

Отже: aM=aMn. Напрямляємо  aMn.

Відповідь:	VM=0,3π мс ,  aMn=0,15π2 mc2.

Задача 5.	Зубчасте колесо 1 з числом зубців z1 = 20 починає обертатись рівноприскорено зі стану спокою з кутовим прискоренням  ε1 = π с–2 і приводить в рух колесо 2 з числом зубців z2 = 80. На шків 3 радіусом  r = 10 см, який жорстко з’єднаний з колесом 2, намотано нитку, до кінця якої прив’язано тягар А. Визначити швидкість і прискорення тягаря в момент часу t1 = 2 с.

Розв’язання.

Зубчасте колесо має кутову швидкість:  ω1=ε1t=πt .

Визначимо кутову швидкість колеса 2:

ω1ω2=z2z1 →ω2=ω1z1z2=πt4.

Оскільки виступ жорстко зв’язаний з колесом 2, то кутова швидкість виступу рівна кутовій швидкості колеса 2:

ω3=ω2=πt4.

Визначимо лінійну швидкість точки В:

VB=ω3r3=πt4∙10=2,5πt .

Оскільки нитка АВ разом з тягарем рухаються поступально, то: VA=VB.

Отже:   VA=2,5πt .

Напрямок швидкості показаний на рис. 4.

Рис. 4

Визначимо прискорення тягаря:

aA=dVAdt=2,5π .

При t1=2c :  VA=2,5π∙2=5π мс.

Відповідь:		VA=5π мс,  aA=2,5π  мс2.

Задача 6.	Редуктор складається з чотирьох циліндричних шестерень з числами зубців z1, z2, z3, z4 відповідно (рис. 5). Вал 1 обертається згідно закону φ1 = t2 – t3 із стану спокою. Визначити кутову швидкість і кутове прискорення шестерні 4 в момент часу t1 = 1 с, якщо z1 = 6, z2 = 18, z3 = 12, z4 = 16.

Рис. 5

Розв’язання.

Визначимо кутову швидкість шестерні 1:

ω1=dφ1dt=2t-9t2.

Визначимо кутову швидкість шестерні 2: ω1ω2=z2z1 ;

ω2=ω1z1z2=2t-9t23 .

Оскільки шестерні 2 і 3 жорстко закріплені з одним валом, то

ω3=ω2=2t-9t23.

Визначимо кутову швидкість шестерні 4:

ω3ω4=z4z3, → ω4=ω3z3z4=2t-9t23∙1216=2t-9t24 .

Визначимо кутове прискорення шестерні 4:

ε4=dω4dt=2-18t4=1-9t2 .

Визначимо ω4 і ε4 в момент часу в момент часу t1=1c :

ω4=2∙1-9∙124=-1,75 c-1 ; ε4=1-9∙12=-4 c-2 .

Напрямки ω4 і ε4 показані на рис. 5.

Відповідь:		ω4=1,75 c-1 ,   ε4=4 c-2.

Плоскопаралельний рух твердого тіла

Питання для самопідготовки

- Який рух твердого тіла називається плоскопаралельним.

- Навести приклад плоскопаралельного руху твердого тіла.

- Автомобіль рухається по прямій дорозі. Чи буде цей рух плоскопаралельним?

- Які рухи виконують ланки кривошипно-шатунного – механізму: кривошип, шатун, поршень?

- На які прості рухи розкладається плоскопаралельний рух?

- Чи залежить кутова швидкість плоскої фігури від вибору полюса?

- Записати рівняння плоскопаралельного руху.

- Сформулювати теорему про швидкості точок плоскої фігури.

- . Сформулювати теорему про проекції швидкостей точок плоскої фігури.

- Запишіть теорему про швидкості точок плоскої фігури.

- Запишіть теорему про проекції швидкостей точок плоскої фігури.

- Дати визначення миттєвого центра швидкостей.

- . Швидкість точки В плоскої фігури дорівнює 0,6 м/с. Чи є ця точка МЦШ?

- Як знайти положення МЦШ.

- Визначити положення МЦШ, якщо V0=0,8 mc, ω=0,4 c-1.

- Визначити положення МЦШ:

- Швидкість точки А рівна 2 м/с. Віддаль від цієї точки до МЦШ AP = 1 м. Віддаль від точки В до МЦШ BP = 2 м. Чому дорівнює швидкість точки В ?

- Визначити напрямок швидкості точки В.

- Визначити швидкість точки А плоскої фігури, якщо V0=2mc, OA=4m, VA=4mc .

- Визначити швидкість точки А, якщо: V0=0,6mc, OP=0,3m,   AP=0,45 m

- Визначити швидкість точки А, якщо: V0=0,8mc, OP=0,4m,   AP=0,2 m

- Визначити швидкість точки А, якщо: V0≠̸̸ ̸VB,  V0=3 m/c

- Як визначається напрямок швидкості точки А плоскої фігури, якщо відоме положення МЦШ і напрямок обертання плоскої фігури?

- Записати формулу для визначення кутової швидкості плоскої фігури.

- Точки А та В рівновіддалені від МЦШ Як відносяться величини швидкостей цих точок ?

- Швидкості точок А та В плоскої фігури рівні: VA=4mc, VB=2mc. Віддаль від точки А до МЦШ AP = 2м . Визначити віддаль ВР.

- Швидкість точки А плоскої фігури рівна 3 м/с, кутова швидкість плоскої фігури ω=1,5c-1 . Визначити віддаль від точки A до МЦШ.

- Кутова швидкість плоскої фігури ω=3,0 c-1 , віддаль від точки А до МЦШ дорівнює 2 м. Визначити швидкість точки А.

- Визначити величину і напрямок швидкості точки В, якщо VA = 6м/с, AB = BP = 2м .

- Записати теорему про прискорення точок плоскої фігури.

- Відомі прискорення точок А і В. Записати формули для визначення aBAn i aBAτ.

- Як напрямлені вектори aBAn i aBAτ ?

- Як називається точка, прискорення якої дорівнює нулю?

- Точка Q – МЦП. Як визначити віддаль ВQ, якщо aA=2mc2, aB=4mc2 , AQ =1 м ?

Приклади розв’язування задач

Основні типи задач:

- складання рівнянь плоскопаралельного руху;

- визначення швидкостей точок плоскої фігури;

- визначення прискорень точок плоскої фігури.

Задача 7.	В кривошипно-шатунному механізмі кут повороту кривошипа ОА змінюється згідно закону φ = ω t. Довжина кривошипа OA = r, шатуна AB = l (рис. 6). Визначити рівняння руху шатуна АВ.

Рис. 6

Розв’язання.

Виберемо нерухому систему координат з початком в точці О. Виберемо за початок точку А (рис. 6). Рівняння плоского руху шатуна мають вигляд:

xA=xAt,yA=yAt,Ψ=Ψt,

де xA = OL, yA = AL.

Отже,

xA=OAcosφ=rcosωt,yA=OAsinφ=rsinωt.

Виразимо ψ через φ:

OAsinφ=ABsinΨ,   →sinΨ=rlsinωt.

Отже,		Ψ=arcsinrlsinωt.

Відповідь:	рівняння плоского руху шатуна АВ:

xA=rcosωt,yA=rsinωt,Ψ=arcsinrlsinωt.

Задача 8.	Диск радіусом 0,2 м котиться по похилій площині без проковзування (рис. 7). Визначити кутову швидкість диска, а також швидкості точок A, B, C, D взаємно перпендикулярних діаметрів диска, якщо діаметр АС перпендикулярний похилій площині. Швидкість центра диска в даному положенні рівна VC = 2 м/с.

Розв’язання.

Оскільки диск котиться без проковзування, то  VC=0 (С – миттєвий центр швидкостей).

Визначимо кутову швидкість диска:

ω=V0OC=20,2=10 c-1.

Визначимо напрямок швидкості точки А: з’єднаємо точки А і С (МЦШ) і під прямим кутом до АС в бік ω напрямляємо VA (рис. 7).

Рис. 7

Визначимо величину швидкості точки А:

VAω∙AC=10∙0,4=4 мс.

Визначимо напрямок швидкості точки В VB ⊥ BC  в бік ω. Величину швидкості точки В визначимо, використовуючи теорему про проекції швидкостей: VBcos45°=V0 :

VB=V0 cos45°=22 мс .

Визначимо величину і напрямок точки D:

VD=ω∙CD=10∙0,2∙2=22  мс.

Напрямляємо VD⊥CD в бік ω.

Відповідь:

ω=10 c-1 ; VC=0; VA=4мс; VB=VD= 22 мс .

Задача 9.	Кривошип ОА довжиною 0,2м, обертаючись з кутовою швидкістю 2с–1, приводить в рух за допомогою шатуна АВ довжиною 0,4м диск радіусом r = 0,1м, який обертається навколо осі, яка проходить через точку О1 (рис. 8). В положенні механізму, зображеному на рисунку, визначити швидкість і прискорення точки В.

Рис. 8

Розв’язання.

Визначимо швидкість точки А:

VA=ωOA∙OA=2∙0,2=0,4 мс.

Вектор швидкості точки А перпендикулярний до ОА в бік ωOA (рис. 8). Оскільки диск виконує обертальний рух, то VB  напрямлений по дотичній до диска. Знаходимо МЦШ шатуна АВ: МЦШ знаходиться в точці О

Визначимо швидкість точки В і кутову швидкість шатуна:

VAAO=VBBO=ωAB,  ωAB=VAAO=0,40,2=2 c-1,

VB=VABOAO=VAtan30°=0,43≈0,693мс .

Визначимо прискорення точки А: aA=aAn+aAτ ,

aAn=ωOA2OA=4∙0,2=0,8 мс2 ,

вектор aAn напрямлений від точки А до точки О.

aMτ=εOAOA=0, ωOA=const,  →εOA=0.

Визначимо прискорення точки В, вибравши за полюс точку А:

aB=aA+aBA, або aBn+aBτ=aAn+aAτ+aBAn+aBAτ, оскільки aAτ=0, отримуємо векторне рівняння:

aBn+aBτ=aAn+aBAn+aBAτ.			(1)

Знаючи лінійну швидкість точки В, визначимо aBn :

aBn=VB2r=0,4320,1=4,8 мс2.

Вектор aBn напрямлений від точки В до точки О.

Напрямляємо aBτ по дотичній до диска в довільний бік.

Переносимо паралельно вектор aAn в точку В.

Визначаємо aBAn : aBAn=ωBA2BA=22∙0,4=1,6  мс2 .

Напрямляємо aBAn від точки В до точки А.

Напрямляємо aBAτ перпендикулярно до АВ в довільний бік.

Вибираємо систему координат xВy.

Проектуємо векторну рівність (1) на вісь Bх, визначаємо aBAτ :

aBncos30°-aBτsin30°=-aAnsin30°+aBAn,

aBτ=aAn+aBntan30°-aBAnsin30°,

aBτ=0,8+4,8∙3-1,6∙2≈7,62  мс2.

Визначимо прискорення точки В:

aB=aBn2+aBτ2≈4,82+5,912≈7,62  мс2.

Відповідь:	VB≈0,693мс  ;  aB≈7,62  мс2