Завдання для контрольної роботи по темы «Кінематика твердого тіла»

- Який рух твердого тіла називається поступальним?

- Наведіть приклад поступального руху твердого тіла.

- По прямій котиться колесо. Чи буде цей рух колеса поступальним ?

- Автомобіль рухається по заокругленню радіусом R = 1 км. Чи буде цей рух поступальним?

- Сформулюйте теорему про траєкторії, швидкості і прискорення точок твердого тіла, при поступальному русі.

- Тіло рухається поступально. Швидкість точки А тіла рівна 2 м/с. Чому дорівнює швидкість точки В?

- Які траєкторії описують точки тіла при поступальному русі?

- Тіло рухається поступально, точка А має прискорення 3 м/с 2 .

- Яка величина прискорення точки В, якщо AB = 1 м?

- Тіло рухається поступально за законом S = 0,8 t 2 м. Визначити прискорення тіла.

- Записати рівняння поступального руху твердого тіла.

- Який рух твердого тіла називається обертальним навколо нерухомої осі.

- Записати рівняння обертального руху твердого тіла.

- Дати визначення кутової швидкості твердого тіла.

- Визначити кутову швидкість тіла, якщо φ = 0,4 t.

- Як визначити кутову швидкість тіла в рад/с, якщо виражена кутова швидкість в обертах за хвилину?

- Маховик обертається зі швидкістю n = 600 об/хв. Чому дорівнює його кутова швидкість?

- Записати рівняння рівномірного обертального руху тіла в загальному вигляді.

- Як змінюється кутова швидкість тіла при рівномірному обертанні?

- Тіло обертається з кутовою швидкістю φ = 2 π t. Чи буде цей рух рівномірним?

- При t = 0 кут повороту φ0 = 2 π. Тіло обертається з кутовою швидкістю ω = π с –1. Визначити кут повороту тіла через 5 с.

- Дати визначення кутового прискорення тіла.

- Визначити кутове прискорення тіла, якщо ω =4,0 sin(π 2/)t .

- Визначити кутове прискорення тіла, якщо ω = 0,4 t.

- Чому дорівнює кутове прискорення тіла при рівномірному обертальному русі?

- Записати формулу зміни кутової швидкості при рівнозмінному обертальному русі.

- Записати формулу зміни кута повороту при рівномірному обертальному русі.

- Як визначається лінійна швидкість точок тіла, яке обертається навколо нерухомої осі?

- Записати формулу для визначення нормального прискорення точки при обертальному русі навколо нерухомої осі.

- Записати формулу для визначення тангенціального прискорення точки при обертальному русі навколо нерухомої осі.

- Як визначається модуль повного прискорення точки при обертальному русі навколо нерухомої осі?

- Який рух твердого тіла називається плоскопаралельним.

- Навести приклад плоскопаралельного руху твердого тіла.

- Автомобіль рухається по прямій дорозі. Чи буде цей рух плоскопаралельним?

- Які рухи виконують ланки кривошипно-шатунного – механізму: кривошип, шатун, поршень?

- На які прості рухи розкладається плоскопаралельний рух?

- Чи залежить кутова швидкість плоскої фігури від вибору полюса?

- Записати рівняння плоскопаралельного руху.

- Сформулювати теорему про швидкості точок плоскої фігури.

- . Сформулювати теорему про проекції швидкостей точок плоскої фігури.

- Запишіть теорему про швидкості точок плоскої фігури.

- Запишіть теорему про проекції швидкостей точок плоскої фігури.

- Дати визначення миттєвого центра швидкостей.

- . Швидкість точки В плоскої фігури дорівнює 0,6 м/с. Чи є ця точка МЦШ?

- Як знайти положення МЦШ.

- Визначити положення МЦШ, якщо V0=0,8 mc, ω=0,4 c-1.

- Визначити положення МЦШ:

- Швидкість точки А рівна 2 м/с. Віддаль від цієї точки до МЦШ AP = 1 м. Віддаль від точки В до МЦШ BP = 2 м. Чому дорівнює швидкість точки В ?

- Визначити напрямок швидкості точки В.

- Визначити швидкість точки А плоскої фігури, якщо V0=2mc, OA=4m, VA=4mc .

- Визначити швидкість точки А, якщо: V0=0,6mc, OP=0,3m,   AP=0,45 m

- Визначити швидкість точки А, якщо: V0=0,8mc, OP=0,4m,   AP=0,2 m

- Визначити швидкість точки А, якщо: V0≠̸̸ ̸VB,  V0=3 m/c

- Як визначається напрямок швидкості точки А плоскої фігури, якщо відоме положення МЦШ і напрямок обертання плоскої фігури?

- Записати формулу для визначення кутової швидкості плоскої фігури.

- Точки А та В рівновіддалені від МЦШ Як відносяться величини швидкостей цих точок ?

- Швидкості точок А та В плоскої фігури рівні: VA=4mc, VB=2mc. Віддаль від точки А до МЦШ AP = 2м . Визначити віддаль ВР.

- Швидкість точки А плоскої фігури рівна 3 м/с, кутова швидкість плоскої фігури ω=1,5c-1 . Визначити віддаль від точки A до МЦШ.

- Кутова швидкість плоскої фігури ω=3,0 c-1 , віддаль від точки А до МЦШ дорівнює 2 м. Визначити швидкість точки А.

- Визначити величину і напрямок швидкості точки В, якщо VA = 6м/с, AB = BP = 2м .

- Записати теорему про прискорення точок плоскої фігури.

- Відомі прискорення точок А і В. Записати формули для визначення aBAn i aBAτ.

- Як напрямлені вектори aBAn i aBAτ ?

- Як називається точка, прискорення якої дорівнює нулю?

- Точка Q – МЦП. Як визначити віддаль ВQ, якщо aA=2mc2, aB=4mc2 , AQ =1 м ?