Лабораторна робота

Розрахунок доз при медичній рентгенодіагностиці

Мета – отримати навички розрахунку та визначення поглиненої, ефективної та еквівалентної дози при рентгенівському випромінення медичним приладом.

Завдання – порахувати всі дози, які може отримати пацієнт при рентгенографії черепа.

Таблиця 1 – Вихідні данні для розрахунку

| Експозиція, мА·с | Анодна напруга, кВ | Анодний струм, мА |
| --- | --- | --- |
| 4 | 3,75 | 0,72 |
| 6 | 4,5 | 1,08 |
| 10 | 10 | 1,8 |
| 15 | 11,5 | 2,7 |
| 25 | 18,75 | 4,5 |
| 40 | 30 | 7,3 |
| 60 | 45 | 10,8 |
| 100 | 75 | 18 |

Матеріали дзеркала аноду – вольфрам, молібден, золото.

Хід роботи:

- Розрахуйте потік випромінювання

Ф=kZIU2

де k – коефіцієнт пропорційності (для рентгенівського випромінення = 1); I – сила струму в трубці; U – напруга між анодом і катодом; Z – порядковий номер елемента, з якого виготовлено дзеркало аноду.

- Розрахуйте експозиційну дозу рентгенівського випромінювання.

Доза у рентгенах розраховується зі співвідношення 1Кл/кг=3880 Р.

Експозиційна доза  (DE) у Кл/кг характеризує ступінь іонізації камери рентгенівської трубки і напряму  залежить від часу експозиції  (ТЕ). Визначається за формулою

DE=ТЕ3880.

Розрахунок часу експозиції при роботі з іонізуючими випромінюваннями проводять за формулами:

ТЕ=tНIkF – рентгенівського випромінювання

ТЕ=100tНQkF - для гама-випромінювання

де tн – час просвічування – 5, 10, 15 с; I – номінальний струм у рентгенівській трубці (табл.), мА; Q – активність джерела γ-випромінювання, мКі.

Значення kF розраховують за формулою

kF=f2F2

де f – мінімальна відстань від джерела випромінювання 5, 10, 15 см;

F – фокусна відстань 50 см.

- Розрахуйте дози випромінювання.

Доза випромінювання розраховується по формулі:

Dx=D0e-μx

D0=kIU2z

де U, I - напруга і сила струму в рентгенівській трубці

k - коефіцієнт пропорційності (k=10-9 В -1 )

z - порядковий номер атома речовини анода (для вольфрама z=74)

µ - масовий коефіцієнт послаблення (для кісток черепа 34,8)

Для діагностичних цілей застосовується випромінювання λ = (1...2)10 -11 м, для якого масовий коефіцієнт ослаблення визначається по формулі:

μ=kλ2Z2

k - коефіцієнт пропорційності;  Z - заряд ядра речовини поглинача.

Поглинена доза (Dп) виявляють як добуток виміряного значення експозиційної дози (Dе) на деякий коефіцієнт (f), величина якого залежить від властивостей опромінюваної речовини, а також від енергії фотонів:

Dп = f Dе .

Якщо поглинену дозу виражати в радах, а експозиційну – в рентгенах, то значення коефіцієнта f для води та м'яких тканин організму вважають рівним одиниці (f = 1); для кісткової тканини значення коефіцієнта (f) зменшується від 4,5 до 1 зі зростанням енергії фотонів.

Еквівалентна доза (Н) прямо пропорційна дозі випромінювання:

H = kDп ,

де k – коефіцієнт якості випромінювання = 1.

У СІ еквівалентна доза вимірюється в зівертах (Зв), в позасистемній одиниці – бер.

1 Зв = 100 бер.

Ефективна доза (Е) — сума добутків еквівалентних доз  Н в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважувальні фактори Wт (табл. ).

Е = Н · Wт

Контрольні питання:

- Що таке дозиметрія?

- Які основні види доз опромінення використовуються у медичній радіології?

- Що таке поглинена доза, ефективна доза та еквівалентна доза?

- Якою є одиниця вимірювання поглиненої дози?

- У чому вимірюється ефективна доза і що вона враховує?

- Що таке рентгенодіагностика та які методи входять до її складу?

- Як співвідносяться поглинена доза і доза, що отримує пацієнт?

- Які чинники впливають на величину дози при рентгенівському дослідженні?

- Як можна зменшити дозу опромінення під час рентгенодіагностики?

- Які міжнародні норми дозових навантажень на пацієнта при рентгенодіагностиці?