Модульна контрольна робота 1

20 питань

1 варіант 1 6 11 16 21 26 ... 96

2 варіант 2 7 12 17 22 27 ... 97

...

20 варіант 20 25 30 35 40 45 ... 115

(Номер_питання-1)*5 + Номер_варіанту

Модульна контрольна робота 2

20 питань

1 варіант 121 126 131 136 	141 146 ... 216

2 варіант 122 127 132 137 	142 147 ... 217

...

20 варіант 140 145 150 155 160 1	65 ... 235

120+(Номер_питання-1)*5 + Номер_варіанту

| №п/п | ## Текст завдання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності – це … | А. біологія; Б. фізика; В. метрологія; Г. оптика; Д. акустика. |
| 2. | Сукупність фізичних і математичних методів, які використовуються для отримання вимірювальної інформації мають назву … | А. засоби метрології; Б. метрологічна атестація; В. вимірювання; Г. методи метрології; Д. експериментальні дослідження. |
| 3. | Вимірювальна операція, під час якої вхідна фізична величина перетворюється у функціонально пов’язану з нею вихідну величину – це | А. метрологічна атестація; Б. експериментальні дослідження; В. методи метрології; Г. вимірювальне перетворення фізичної величини; Д. вимірювальний канал. |
| 4. | Відображення вимірюваних величин їх значеннями шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів – це? | А. порівняння; Б. лічба: В. контроль: Г. вимірювання: Д. діагностика. |
| 5. | Відображення відповідності між станом об’єкта і заданою нормою відповідним висновком (придатний чи непридатний) – це | А. порівняння; Б. лічба: В. контроль: Г. вимірювання: Д. діагностика. |
| 6. | Відображення залежності між величинами, що характеризують матеріальний об’єкт, математичною або логічною моделлю – це | А. порівняння; Б. ідентифікація: В. контроль: Г. вимірювання: Д. діагностика. |
| 7. | Відображення складного матеріального об'єкта або ситуації, що характеризується сукупністю взаємопов’язаних величин, системою відповідних моделей | А. порівняння; Б. лічба: В. контроль; Г. експериментальні дослідження; Д. діагностика. |
| 8. | Вимірювання однієї величини, в якому її значення одержують безпосередньо за показом відповідного приладу Х n , без необхідних для знаходження значення вимірюваної величини додаткових обчислень | А. опосередковане вимірювання; Б. сукупне вимірювання; В. пряме вимірювання; Г. сумісне вимірювання; Д. відносне вимірювання. |
| 9. | Непряме вимірювання, в якому значення декількох одночасно вимірюваних однорідних фізичних величин отримують розв’язанням рівнянь, що пов’язують різні сполучення цих величин, які вимірюються прямо чи опосередковано | А. опосередковане вимірювання; Б. сукупне вимірювання; В. пряме вимірювання; Г. сумісне вимірювання; Д. відносне вимірювання. |
| 10. | Непряме вимірювання, в якому значення декількох одночасно вимірюваних різнорідних величин отримують розв’язанням рівнянь, які пов’язують їх з іншими фізичними величинами, що вимірюються прямо чи опосередковано | А. опосередковане вимірювання; Б. сукупне вимірювання; В. пряме вимірювання; Г. сумісне вимірювання; Д. відносне вимірювання. |
| 11. | Непряме вимірювання однієї величини з перетворенням її роду чи обчисленнями за результатами вимірювань інших величин, з якими вимірювана величина пов’язана явною функціональною залежністю | А. опосередковане вимірювання; Б. сукупне вимірювання; В. пряме вимірювання; Г. сумісне вимірювання; Д. відносне вимірювання. |
| 12. | Вимірювальний пристрій, що реалізує вимірювальне перетворення – це | А. міра; Б. цифровий вимірювальний прилад; В. вимірювальний перетворювач; Г. аналоговий вимірювальний прилад; Д. реєструвальний засіб вимірювання. |
| 13. | Сукупність функціонально об’єднаних вимірювальних приладів і пристроїв та інших технічних засобів, призначених для досліджень властивостей зразків матеріалів та метрологічної повірки інших засобів вимірювальної техніки – це | А. вимірювальний канал; Б. числовий вимірювальний перетворювач; В. вимірювальний прилад; Г. вимірювальна система; Д. вимірювальна установка. |
| 14. | Вимірювальний пристрій, що є сукупністю засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення і виконує обчислювальні операції під час вимірювань – це | А. вимірювальний канал; Б. числовий вимірювальний перетворювач; В. вимірювальний прилад; Г. вимірювальна система; Д. вимірювальна установка. |
| 15. | Сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів зв’язку та інших пристроїв, призначення яких отримання вимірювальної інформації про одну вимірювальну фізичну величину – це | А. вимірювальний канал; Б. числовий вимірювальний перетворювач; В. вимірювальний прилад; Г. вимірювальна система; Д. вимірювальна установка. |
| 16. | Сукупність засобів вимірювальної техніки та засобів контролю, діагностування та інших технічних засобів, об’єднаних для створення сигналів вимірювальної інформації та інших її видів – це | А. вимірювальний канал; Б. числовий вимірювальний перетворювач; В. вимірювальний прилад; Г. вимірювальна система; Д. вимірювальна установка. |
| 17. | Засіб вимірювань, призначений для вироблення сигналу вимірювальної інформації в формі, доступній для безпосереднього сприймання спостерігачем, має назву | А. вимірювальний канал; Б. числовий вимірювальний перетворювач; В. вимірювальна установка; Г. вимірювальна система; Д. вимірювальний прилад. |
| 18. | Засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації – це | А. вимірювальний канал; Б. числовий вимірювальний перетворювач; В. вимірювальний прилад; Г. вимірювальна система; Д. вимірювальна установка. |
| 19. | Як параметри сигналу не застосовуються в разі використання електричної енергії | А. сила струму; Б. напруга; В. тривалість імпульсу; Г. величина тиску; Д. частота. |
| 20. | Який параметр сигналу застосовується в разі використання енергії рідини під тиском | А. сила струму; Б. напруга; В. величина потоку рідини; Г. тривалість імпульсу; Д. частота. |
| 21. | Як параметри сигналу не застосовуються в разі використання механічної енергії | А. величина сили; Б. лінійне переміщення; В. кутове переміщення; Г. величина тиску; Д. швидкість. |
| 22. | Частина першого у вимірювальному колі перетворюючого елемента, яка перебуває під безпосереднім впливом вимірюваної величини | А. підсилювач; Б. відліковий пристрій; В. проміжний вимірювальний перетворювач; Г. чутливий елемент; Д. реєструючий пристрій. |
| 23. | До перетворювачів механічних величин у електричні не належать перетворювачі | А. потенціометричн; Б. індукційні; В. тензометричні; Г. ємнісні; Д. індуктивні. |
| 24. | До перетворювачів електричних величин у механічні не належать перетворювачі | А. магнітоелектричні; Б. електромагнітні; В. електродинамічні; Г. індуктивні і; Д. індукційні. |
| 25. | Доповніть відповідь. … - це сукупність засобів вимірювальної техніки, які застосовуються для підготовки та здійснення експерименту, а також системи організації метрологічного контролю і нагляду за засобами вимірювальної техніки. | А. засоби метрології; Б. еталони; В. робочі засоби вимірювальної техніки; Г. методи метрології; Д. вимірювальний перетворювач. |
| 26. | Різниця між значенням вхідної величини реального вимірювального перетворювача (ПП) (яке називають приладним) і істинним її значенням в усталеному режимі роботи | А. інструментальна похибка ВП; Б. абсолютна похибка ВП за входом; В. абсолютна похибка ВП за виходом; Г. динамічна похибка ВП; Д. методична похибка ВП. |
| 27. | Різниця між значенням вихідної величини реального перетворювача в усталеному режимі його роботи (при t=) і її істинним значенням за відсутності похибок вхідної величини () | А. інструментальна похибка ВП; Б. динамічна похибка ВП; В. абсолютна похибка ВП за входом; Г. абсолютна похибка ВП за виходом; Д. методична похибка ВП. |
| 28. | Різниця між значенням вихідної величини в перехідному режимі і її значенням в усталеному режимі (рис. 2.7): | А. інструментальна похибка ВП; Б. динамічна похибка ВП; В. абсолютна похибка ВП за входом; Г. абсолютна похибка ВП за виходом; Д. методична похибка ВП. |
| 29. | Різниця між приладним значенням вихідної величини і її істинним значенням у всіх режимах роботи: | А. інструментальна похибка ВП; Б. динамічна похибка ВП; В. абсолютна похибка ВП за входом; Г. абсолютна похибка ВП за виходом; Д. методична похибка ВП. |
| 30. | Відношення абсолютної похибки до дійсного значення вимірюваної величини, звичайно виражається у відсотках . | А. інструментальна похибка ВП; Б. динамічна похибка ВП; В. абсолютна похибка ВП за входом; Г. абсолютна похибка ВП за виходом; Д. відносна похибка ВП. |
| 31. | ## Прийом порівняння вимірюваної фізичної величини з її одиницею називається: | А. принципом вимірювань; Б. способом вимірювань; В. методом вимірювань; Г. видом вимірювань; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 32. | ## Вкажіть, який вираз міститься у визначенні терміну «методика виконання вимірювань»: | А. сукупність прийомів порівняння вимірюваної величини з її одиницею; Б. сукупність операцій і правил при вимірюванні; В. сукупність методів, що застосовуються при вимірюванні фізичної величини заданого розміру; Г. сукупність операцій із застосування технічних засобів вимірювань; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 33. | ## Наявність відлікового пристрою - основна відмінна риса: | А. вимірювального перетворювача; Б. вимірювального приладу; В. вимірювальної установки; Г. магазину заходів; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 34. | До метрологічних характеристик вимірювального перетворювача відносяться | А. масо-габаритні характеристики; Б. чутливість; В. ціна ділення шкали; Г. розрядність цифрового коду відлікового пристрою; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 35. | До метрологічних характеристик вимірювального перетворювача відносяться | А. функція перетворення; Б. масо-габаритні характеристики; В. ціна ділення шкали; Г. розрядність цифрового коду відлікового пристрою; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 36. | Поріг чутливості вимірювального перетворювача - це його метрологічна характеристика, що відноситься до групи: | А. динамічних характеристик засобів вимірювання; Б. характеристик чутливості засобів вимірювання до впливаючих чинників; В. характеристик, призначених для визначення результату вимірювань; Г. характеристик похибок засобів вимірювання; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 37. | Максимально можливе значення вхідного сигналу, яке вимірювальний перетворювач може перетворити в електричний сигнал, не виходячи за межі допустимих похибок – це | А. діапазон вихідних значень; Б. передаточна функція; В. максимальний вхідний сигнал; Г. похибка; Д. відтворюваність. |
| 38. | Здатність вимірювального перетворювача при дотриманні однакових умов видавати ідентичні результати | А. діапазон вихідних значень; Б. передаточна функція; В. максимальний вхідний сигнал; Г. похибка; Д. відтворюваність. |
| 39. | Алгебраїчна різниця між електричними вихідними сигналами вимірювального перетворювача, вимірюваними при максимальному і мінімальному зовнішньому впливі | А. діапазон вихідних значень; Б. передаточна функція; В. максимальний вхідний сигнал; Г. похибка; Д. відтворюваність. |
| 40. | Різниця між значенням, обчисленим по вихідному сигналу вимірювального перетворювача, і реальним значенням поданого вхідного сигналу | А. діапазон вихідних значень; Б. передаточна функція; В. максимальний вхідний сигнал; Г. похибка; Д. відтворюваність. |
| 41. | Співвідношення, що зв'язує сигнали на вході і виході вимірювального перетворювача – це | А. діапазон вихідних значень; Б. передаточна функція; В. максимальний вхідний сигнал; Г. похибка; Д. відтворюваність. |
| 42. | Функціональна залежність між інформативним параметром Y вихідного сигналу та інформативним параметром Х вхідного сигналу Y = F(X) - це | А. характеристика градуювання; Б. номінальна статична функція перетворення; В. коефіцієнт перетворення; Г. чутливість перетворення; Д. значення одиниці найменшого розряду. |
| 43. | Відношення зміни вихідного сигналу ΔY до зміни вхідного сигналу ΔХ, що викликала цю зміну вихідного сигналу – це похідна функції перетворення | А. характеристика градуювання; Б. номінальна статична функція перетворення; В. коефіцієнт перетворення; Г. чутливість перетворення; Д. значення одиниці найменшого розряду. |
| 44. | Залежність між значеннями вимірювальної (перетворюваної) величини на виході та вході вимірювального перетворювача, визначена під час градуювання та подана у вигляді експериментальної таблиці, графічної залежності або аналітичної формули | А. характеристика градуювання; Б. номінальна статична функція перетворення; В. коефіцієнт перетворення; Г. чутливість перетворення; Д. значення одиниці найменшого розряду. |
| 45. | Відношення вихідної величини Y до вхідної величини Х | А. характеристика градуювання; Б. номінальна статична функція перетворення; В. коефіцієнт перетворення; Г. чутливість перетворення; Д. значення одиниці найменшого розряду. |
| 46. | Вимірювальний перетворювач, який безпосередньо сприймає вимірювану фізичну величину і перетворює її в сигнал вимірювальної інформації, називається: | А. генераторним; Б. параметричним; В. масштабним; Г. первинним; Д. вторинним. |
| 47. | Вимірювальний перетворювач, який перетворює один розмір фізичної величини в інший розмір цієї ж фізичної величини (без зміни її сутності), називається: | А. генераторним; Б. параметричним; В. масштабним; Г. первинним; Д. вторинним. |
| 48. | Перетворювачі, в яких зміна вхідного сигналу призводить до зміни їх параметрів – опору, індуктивності, ємності та частоти, | А. генераторні; Б. параметричні; В. масштабні; Г. первинні; Д. вторинні. |
| 49. | Вимірювальний перетворювач, вихідною величиною якого є ЕРС, сила струму або електричний заряд, називається: | А. генераторним; Б. параметричним; В. масштабним; Г. первинним; Д. вторинним. |
| 50. | Який перетворювач відноситься до групи механічних перетворювачів? | А. тензорезистивний; Б. з пружним чутливим елементом; В. кондуктометричний; Г. фотоколометричний; Д. індукційний. |
| 51. | Який перетворювач відноситься до групи електромеханічних перетворювачів? | А. тензорезистивний; Б. з пружним чутливим елементом; В. кондуктометричний; Г. фотоколометричний; Д. індукційний. |
| 52. | Який перетворювач відноситься до групи електромеханічних перетворювачів? | А. кондуктометричний; Б. з пружним чутливим елементом; В. манометричний; Г. фотоколометричний; Д. індукційний. |
| 53. | Який перетворювач відноситься до групи електрохімічних перетворювачів? | А. тензорезистивний; Б. з пружним чутливим елементом; В. кондуктометричний; Г. фотоколометричний; Д. індукційний. |
| 54. | Який перетворювач відноситься до групи електрохімічних перетворювачів? | А. тензорезистивний; Б. потенціометричний; В. з пружним чутливим елементом; Г. фотоколометричний; Д. індукційний. |
| 55. | Який перетворювач відноситься до групи оптичних перетворювачів? | А. тензорезистивний; Б. з пружним чутливим елементом; В. кондуктометричний; Г. фотоколометричний; Д. індукційний. |
| 56. | Який перетворювач відноситься до групи оптичних перетворювачів? | А. тензорезистивний; Б. з пружним чутливим елементом; В. кондуктометричний; Г. індукційний; Д. рефрактометричний. |
| 57. | Який перетворювач відноситься до групи оптичних перетворювачів? | А. тензорезистивний; Б. з пружним чутливим елементом; В. кондуктометричний; Г. фотоколометричний; Д. індукційний. |
| 58. | Який перетворювач відноситься до групи іонізаційних перетворювачів? | А. тензорезистивний; Б. з пружним чутливим елементом; В. кондуктометричний; Г. фотоколометричний; Д. радіоізотопний. |
| 59. | Що таке генераторні вимірювальні перетворювачі? | А. це перетворювачі, в яких зміна вхідного сигналу призводить до зміни їх параметрів – опору, індуктивності, ємності та частоти; Б. це вимірювальні пристрої, що є сукупністю засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення і виконують обчислювальні операції під час вимірювань; В. це вимірювальні перетворювачі, які реалізують масштабне вимірювальне перетворення; Г. перетворювачі, вихідні сигнали яких мають енергетичні властивості – напруга, струму, магніторушійна та електрорушійна сили; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 60. | Який вимірювальний перетворювач є масштабним? | А. перетворювач, в якому зміна вхідного сигналу призводить до зміни його параметрів (наприклад, опору, індуктивності, ємності або частоти); Б. це вимірювальний пристрій, що є сукупністю засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення і виконує обчислювальні операції під час вимірювань; В. це перетворювач, вихідні сигнали яких мають енергетичні властивості – напруга, струму, магніторушійна та електрорушійна сили; Г. усі вказані відповіді помилкові; Д. вимірювальний перетворювач, який реалізує масштабне вимірювальне перетворення. |
| 61. | На малюнку наведена структурна схема вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 62. | На малюнку наведена структурна схема вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 63. | На малюнку наведена структурна схема вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 64. | На малюнку наведена структурна схема вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 65. | Характеристики вимірювальних перетворювачів, що відповідають статичному режиму їх роботи, при якому перетворювана величина не змінюється в часі, а тривалість перетворення достатня для загасання перехідного процесу у вимірювальному колі перетворювача – це | А. чутливість перетворення; Б. характеристика градуювання; В. статичні характеристики; Г. динамічні характеристики; Д. значення одиниці найменшого розряду. |
| 66. | Характеристики вимірювальних перетворювачів , що визначають їх поведінку при змінах вхідної фізичної величини, тобто відгук або реакцію перетворювачів на швидку зміну вхідної фізичної величини – це | А. чутливість перетворення; Б. характеристика градуювання; В. статичні характеристики; Г. динамічні характеристики; Д. значення одиниці найменшого розряду. |
| 67. | Наведена статична характеристика вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 68. | Наведена статична характеристика вимірювального перетворювача Y = (K1 – K2) X | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 68. | Наведена статична характеристика вимірювального перетворювача Y = K1X | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 70. | Наведена статична характеристика вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 71. | Наведена похибка перетворення вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 72. | Наведена похибка перетворення вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 73. | Наведена похибка перетворення вимірювального перетворювача П =1 | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 74. | Наведена похибка перетворення вимірювального перетворювача | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 75. | Значне зменшення адитивних (постійних) складових загальної похибки вимірювальних перетворювачів, які обумовлені впливом збурюючих факторів – переваги схеми | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 76. | Збільшення чутливості вдвічі при подачі вхідного сигналу на обидва входи вимірювальних перетворювачів – переваги схеми | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 77. | Автоматична рівновага контрольованої величини, яка компенсується величиною того ж роду безпосередньо або після попереднього перетворення – переваги схеми | А. послідовного прямого перетворення; Б. прямого (одноразового) перетворення); В. зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема); Г. диференціальна схема; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 78. | Потенціометр, движок (щітка) якого механічно пов'язаний з попереднім елементом вимірювальної системи: | А. тензометричній перетворювач; Б. потенціометричний перетворювач; В. індуктивний перетворювач; Г. індукційний перетворювач; Д. оптичний перетворювач. |
| 79. | Змінний електричний опір, величина вихідної напруги якого залежить від положення струмознімного контакту | А. тензометричній перетворювач; Б. оптичний перетворювач; В. індуктивний перетворювач; Г. індукційний перетворювач; Д. потенціометричний перетворювач. |
| 80. | На малюнку зображено | А. тензометричній перетворювач; Б. індукційний перетворювач; В. перетворювач; Г. потенціометричний перетворювач; Д. оптичний перетворювач. |
| 81. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач | А. з круговим переміщенням движка; Б. з лінійним переміщенням движка; В. з необмежено-круговим переміщенням движка; Г. багатообертовий потенціометричний перетворювач; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 82. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач | А. з круговим переміщенням движка; Б. з лінійним переміщенням движка; В. з необмежено-круговим переміщенням движка; Г. багатообертовий потенціометричний перетворювач; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 83. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач | А. з круговим переміщенням движка; Б. з лінійним переміщенням движка; В. з необмежено-круговим переміщенням движка; Г. багатообертовий потенціометричний перетворювач; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 84. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач | А. з круговим переміщенням движка; Б. з лінійним переміщенням движка; В. з необмежено-круговим переміщенням движка; Г. багатообертовий потенціометричний перетворювач; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 85. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач (ПП) | А. функціональний ПП з шунтуючими опорами; Б. синусно-косинусний ПП з шунтуючими опорами; В. плоский синусно-косинусний ПП з необмеженим кутом повороту движка; Г. функціональний ПП з трикутною характеристикою; Д. функціональний ПП з трапецоїдною характеристикою. |
| 86. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач (ПП) | А. функціональний ПП з шунтуючими опорами; Б. синусно-косинусний ПП з шунтуючими опорами; В. плоский синусно-косинусний ПП з необмеженим кутом повороту движка; Г. функціональний ПП з трикутною характеристикою; Д. функціональний ПП з трапецоїдною характеристикою. |
| 87. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач (ПП) | А. функціональний ПП з шунтуючими опорами; Б. синусно-косинусний ПП з шунтуючими опорами; В. плоский синусно-косинусний ПП з необмеженим кутом повороту движка; Г. функціональний ПП з трикутною характеристикою; Д. функціональний ПП з трапецоїдною характеристикою. |
| 88. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач (ПП) | А. функціональний ПП з шунтуючими опорами; Б. синусно-косинусний ПП з шунтуючими опорами; В. плоский синусно-косинусний ПП з необмеженим кутом повороту движка; Г. функціональний ПП з трикутною характеристикою; Д. функціональний ПП з трапецоїдною характеристикою. |
| 89. | На малюнку зображено потенціометричний перетворювач (ПП) | А. функціональний ПП з шунтуючими опорами; Б. синусно-косинусний ПП з шунтуючими опорами; В. плоский синусно-косинусний ПП з необмеженим кутом повороту движка; Г. функціональний ПП з трикутною характеристикою; Д. функціональний ПП з трапецоїдною характеристикою. |
| 90. | Вимірювальний перетворювач, активний електричний опір якого змінюється під дією деформації, називається: | А. резистивним перетворювачем; Б. індукційним перетворювачем; В. електроконтактним перетворювачем ; Г. терморезистивним перетворювачем; Д. тензометричним. |
| 91. | Параметричний резистивний перетворювач, який перетворює деформацію твердого тіла, викликану прикладеною до нього механічною напругою, в електричний сигнал називається | А. резистивним перетворювачем; Б. тензометричним перетворювачем; В. електроконтактним перетворювачем ; Г. терморезистивним перетворювачем; Д. індукційним. |
| 92. | У чому полягає принцип дії тензометричного перетворювача? | А. при стиску або розтягу змінюється опір перетворювача; Б. при переміщенні якоря змінюється магнітний потік в осерді та напруга на виході перетворювача; В. при стиску або розтягу п’єзопластини на гранях виникає заряд, пропорційний до діючої сили; Г. при зміні площі пластин, діелектричної проникливості, відстані між пластинами змінюється ємність перетворювача; Д. при стиску або розтягу п’єзопластини на гранях виникає сила струму, пропорційна до діючої сили. |
| 93. | Для вимірювання яких величин застосовуються тензометричні перетворювачі? | А. зусиль, під дією яких розтягується дріт; Б. невеликих лінійних і кутових переміщень, під дією яких переміщується якір; В. кутових переміщень, тисків, вібрацій, під дією яких змінюється ємність; Г. вібрації чи змінного тиску, під дією яких змінюється опір; Д. прискорень, температури. |
| 94. | Коефіцієнт, який показує, в скільки разів відносна зміна опору R більше його відносної деформації l | А. коефіцієнт опору; Б. коефіцієнт деформації; В. коефіцієнт пружності; Г. коефіцієнт тензочутливості; Д. коефіцієнт Пуасона. |
| 95. | На малюнку зображено | А. оптичний перетворювач; Б. індукційний перетворювач; В. ємнісний перетворювач Г. потенціометричний перетворювач; Д. тензометричній перетворювач. |
| 96. | На малюнку зображено | А. оптичний перетворювач; Б. тензометричній перетворювач; В. ємнісний перетворювач Г. потенціометричний перетворювач; Д. індукційний перетворювач. |
| 97. | Електромагнітний вимірювальний перетворювач, індуктивність якого залежить від інтенсивності стиснення осердя, називається: | А. індуктивним перетворювачем; Б. магнітопружним перетворювачем; В. індукційним перетворювачем ; Г. трансформаторним перетворювачем; Д. тензометричним. |
| 98. | У чому полягає принцип дії ємнісного перетворювача? | А. при стиску або розтягу змінюється опір перетворювача; Б. при переміщенні якоря змінюється магнітний потік в осерді та напруга на виході перетворювача; В. при стиску або розтягу п’єзопластини на гранях виникає заряд, пропорційний до діючої сили; Г. при зміні площі пластин або діелектричної проникливості чи відстані між пластинами змінюється ємність перетворювача; Д. при стиску або розтягу п’єзопластини на гранях виникає сила струму, пропорційна до діючої сили. |
| 99. | Від чого залежить вихідна величина ємнісного перетворювача? | А. діелектричної проникливості, площі пластин, величини сили струму; Б. відстані між пластинами, діелектричної проникливості та площі пластин; В. величини напруги живлення; Г. величини сили струму; Д. величини опору пластин. |
| 100. | На малюнку наведена схема ємнісного перетворювача | А. із змінною площею; Б. диференціальний ємнісний перетворювач із змінним зазором; В. із змінним зазором; Г. із змінною діелектричною проникністю середовища;. Д. диференціальний ємнісний перетворювач із змінною площею. |
| 101. | На малюнку наведена схема ємнісного перетворювача | А. із змінною площею; Б. диференціальний ємнісний перетворювач із змінним зазором; В. із змінним зазором; Г. із змінною діелектричною проникністю середовища;. Д. диференціальний ємнісний перетворювач із змінною площею. |
| 102. | На малюнку наведена схема ємнісного перетворювача | А. із змінною площею; Б. диференціальний ємнісний перетворювач із змінним зазором; В. із змінним зазором; Г. із змінною діелектричною проникністю середовища;. Д. диференціальний ємнісний перетворювач із змінною площею. |
| 103. | На малюнку наведена схема ємнісного перетворювача | А. із змінною площею; Б. диференціальний ємнісний перетворювач із змінним зазором; В. із змінним зазором; Г. із змінною діелектричною проникністю середовища;. Д. диференціальний ємнісний перетворювач із змінною площею. |
| 104. | На малюнку наведена схема ємнісного перетворювача | А. із змінною площею; Б. диференціальний ємнісний перетворювач із змінним зазором; В. із змінним зазором; Г. із змінною діелектричною проникністю середовища; Д. диференціальний ємнісний перетворювач із змінною площею. |
| 105 | Вихідною величиною індукційного перетворювача є | А. сила струму; Б. індуктивність; В. постійна ЕРС ; Г. змінна ЕРС; Д. опір. |
| 106. | Вимірювальний перетворювач, в якому використовується ефект Холла, називається | А. магнітоелектричним перетворювачем; Б. електромагнітним перетворювачем; В. магніторезистивним перетворювачем ; Г. перетворювачем магнітної індукції; Д. контактним перетворювачем. |
| 107. | Вимірювальний перетворювач, в якому використовується ефект Холла застосовується для вимірювання | А. деформації; Б. потужності; В. магнітних полів ; Г. напруги; Д. опору. |
| 108. | Вихідною величиною гальванічного вимірювального перетворювача є | А. сила струму; Б. індуктивність; В. постійна ЕРС ; Г. змінна ЕРС; Д. опір. |
| 109. | Вимірювальний перетворювач, в якому відбувається перетворення динамічного навантаження в електричний заряд, називається: | А. електростатичним перетворювачем; Б. перетворювачем Холла; В. п'єзоелектричним перетворювачем; Г. тензорезистивним перетворювачем; Д. індукційним пертворювачем. |
| 110. | Основна область застосування індуктивних перетворювачів: | А. вимірювання температури; Б. вимірювання лінійних і кутових переміщень; В. вимірювання фази; Г. вимірювання частоти; Д. вимірювання потужності. |
| 111. | На малюнку зображено індуктивний перетворювач з | А. Ш-подібним осердям; Б. осердям конічної форми; В. соленоїдного типу; Г. П-подібним осердям; Д. С-подібним осердям. |
| 112. | На малюнку зображено індуктивний перетворювач з | А. Ш-подібним осердям; Б. осердям конічної форми, В. соленоїдного типу; Г. П-подібним осердям; Д. С-подібним осердям. |
| 113. | На малюнку зображено індуктивний перетворювач з | А. Ш-подібним осердям; Б. осердям конічної форми; В. соленоїдного типу; Г. П-подібним осердям; Д. С-подібним осердям. |
| 114. | На малюнку зображено індуктивний перетворювач з | А. Ш-подібним осердям; Б. осердям конічної форми; В. соленоїдного типу; Г. П-подібним осердям; Д. С-подібним осердям. |
| 115. | В основу роботи індуктивного ВП покладена властивість дроселя з повітряним зазором змінювати | А. ємність при зміні величини повітряного зазору; Б. опір при зміні величини повітряного зазору; В. струм при зміні величини повітряного зазору; Г. індуктивність при зміні величини повітряного зазору; Д. напругу при зміні величини повітряного зазору. |
| 116. | Зміна положення рухомого органу, який сприймає вимірюване переміщення, спричиняє зміну взаємної індукції (коефіцієнта взаємоіндукції) між двома системами обмоток – це | А. індукційний перетворювач; Б. трансформаторний перетворювач; В. індуктивний перетворювач; Г. ємнісний перетворювач; Д. контактний перетворювач. |
| 117. | Зміна повітряного зазору у магнітному колі або переміщення осердя відносно котушки спричиняє зміну індуктивності котушки – це | А. індукційний перетворювач; Б. трансформаторний перетворювач; В. індуктивний перетворювач; Г. ємнісний перетворювач; Д. контактний перетворювач. |
| 118. | Основна область застосування трансформаторних перетворювачів: | А. вимірювання температури; Б. вимірювання частоти; В. вимірювання фази; Г. вимірювання лінійних і кутових переміщень; Д. вимірювання потужності. |
| 119. | На малюнку зображено трансформаторний перетворювач | А. соленоїдного типу; Б. з одною обмоткою збудження і двома секціями вихідної обмотки; В. з двома обмотками збудження; Г. з кутовим переміщенням якоря; Д. з обертовим ротором. |
| 120. | На малюнку зображено трансформаторний перетворювач | А. з двома обмотками збудження; Б. з одною обмоткою збудження і двома секціями вихідної обмотки; В з обертовим ротором; Г. з кутовим переміщенням якоря; Д. соленоїдного типу. |
| 121. | На малюнку зображено трансформаторний перетворювач | А. з двома обмотками збудження; Б. з одною обмоткою збудження і двома секціями вихідної обмотки; В. соленоїдного типу; Г. з кутовим переміщенням якоря; Д. з обертовим ротором. |
| 122. | На малюнку зображено трансформаторний перетворювач | А. з двома обмотками збудження; Б. з одною обмоткою збудження і двома секціями вихідної обмотки; В. соленоїдного типу; Г. з кутовим переміщенням якоря; Д. з обертовим ротором. |
| 123. | На малюнку зображено трансформаторний перетворювач | А. з рухомою рамкою; Б. з одною обмоткою збудження і двома секціями вихідної обмотки; В. соленоїдного типу; Г. з кутовим переміщенням якоря; Д. з обертовим ротором. |
| 124. | На малюнку зображено трансформаторний перетворювач | А. з двома обмотками збудження, Б. з рухомою рамкою, В. соленоїдного типу, Г. з кутовим переміщенням якоря; Д. з обертовим ротором. |
| 125. | У трансформаторних перетворювачах зміна положення рухомого органу, який сприймає вимірюване переміщення, спричиняє зміну | А. ємності при зміні величини повітряного зазору; Б. провідність при зміні величини повітряного зазору; В. струму між двома системами обмоток; Г. взаємної індукції (коефіцієнта взаємоіндукції) між двома системами обмоток ; Д. напруги між двома системами обмоток. |
| 126. | П'єзоелектричні перетворювачі відносяться до групи: | А. електромагнітні перетворювачі; Б. резистивні перетворювачі; В. електрохімічні перетворювачі; Г. електростатичні перетворювачі; Д. оптико-електричні перетворювачі. |
| 127. | П'єзоефект полягає в тому, що при стиску або розтягу пластини, виготовленої з такого кристала: | А. на гранях виникає електричний заряд, обернено пропорційний до діючої сили; Б. на гранях виникає електричний заряд, пропорційний до діючого струму; В. на гранях виникає електричний заряд, пропорційний до діючої напруги; Г. на гранях виникає електричний заряд, пропорційний до діючої сили; Д. на гранях виникає електричний заряд, пропорційний до діючої індукції. |
| 128. | У чому полягає принцип дії п’єзоелектричного перетворювача? | А. при стиску або розтягу змінюється опір перетворювача; Б. при переміщенні якоря змінюється магнітний потік в осерді та напруга на виході перетворювача; В. при стиску або розтягу п’єзопластини на гранях виникає заряд, пропорційний до діючої сили; Г. при зміні площі пластин, діелектричної проникливості, відстані між пластинами змінюється ємність перетворювача; Д. при стиску або розтягу п’єзопластини на гранях виникає сила струму, пропорційна до діючої сили. |
| 129. | Який матеріал має найбільшу п'єзоелектричну чутливість? | А. кварц; Б. фосфат амонію; В кераміка титанату барію; Г. германій; Д. сегнетова сіль. |
| 130. | На малюнку зображено | А. електромагнітний перетворювач; Б. резистивний перетворювач; В. електрохімічний перетворювач; Г. п’єзоелектричний перетворювач; Д. оптико-електричний перетворювач. |
| 131. | Який матеріал використовують для побудови точних вимірювальних пристроїв? | А. кераміка титанату барію; Б. фосфат амонію; В. кварц; Г. германій; Д. сегнетова сіль. |
| 132. | Виникнення електричних зарядів на гранях деяких кристалів при їхній деформації (напруженні) називається явищем: | А. прямого п'єзоефекту; Б. резонансу; В. зворотного п'єзоефекту; Г. імпедансу; Д. плавлення. |
| 133. | Зміна геометричних розмірів деяких кристалів під дією електричного поля називається явищем | А. Прямого п'єзоефекту; Б. резонансу; В. зворотного п'єзоефекту; Г. імпедансу; Д. плавлення. |
| 134 | Як визначається сила F направлена вздовж електричної осі п'єзопластини? (Q – електричний заряд, Кл; Fx, Fy – сили, що діють перпендикулярно до оптичної осі пластини, Н; Sx, Sy – площі поверхонь, перпендикулярних до відповідних осей; k1 – п'єзоелектрична стала) | А. , Б. , В. , Г. ; Д. . |
| 135. | Як визначається сила Fx направлена вздовж механічної осі п'єзопластини? (Q – електричний заряд, Кл; Fx, Fy – сили, що діють перпендикулярно до оптичної осі пластини, Н; Sx, Sy – площі поверхонь, перпендикулярних до відповідних осей; k1 – п'єзоелектрична стала) | А. , Б. , В. , Г. ; Д. . |
| 136. | Основна область застосування механотронних перетворювачів: | А. вимірювання температури; Б. вимірювання частоти; В. вимірювання переміщень і зусиль, прискорень і кутів повороту; Г. вимірювання фази; Д. вимірювання потужності. |
| 137. | Механотронні перетворювачі — це | А. напівпровідникові прилади з механічно керованими електродами; Б. електровакуумні прилади з електрично керованими електродами; В. напівпровідникові прилади з електрично керованими електродами4 Г. електровакуумні прилади з механічно керованими електродами; Д. напівпровідникові прилади з індуктивно керованими електродами. |
| 138. | Електровакуумні прилади з механічно керованими електродами – це: | А. механотронні перетворювачі; Б. індукційні перетворювачі; В. оптичні перетворювачі; Г. потенціометричні перетворювачі; Д. п’єзоелектричні перетворювачі. |
| 139. | На малюнку зображено механотронний перетворювач | А. кутів повороту; Б. тисків; В. частоти; Г. прискорень; Д. переміщень та зусиль. |
| 140. | На малюнку зображено механотронний перетворювач | А. кутів повороту; Б. тисків; В. частоти; Г. прискорень; Д. переміщень та зусиль. |
| 141. | На малюнку зображено механотронний перетворювач | А. кутів повороту; Б. тисків; В. частоти; Г. прискорень; Д. переміщень та зусиль. |
| 142. | На малюнку зображено механотронний перетворювач | А. кутів повороту; Б. тисків; В. частоти; Г. прискорень; Д. переміщень та зусиль. |
| 143. | Який перетворювач не відноситься до перетворювачів електричних величин в механічні? | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. тензометричний; Г. електродинамічний; Д. індукційний. |
| 144. | Перетворювач, принцип дії якого ґрунтується на виникненні зусилля або моменту при взаємодії електричного струму з постійним магнітним полем – це | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. тензометричний; Г. електродинамічний; Д. індукційний. |
| 145. | На малюнку зображено перетворювач | А. індукційний; Б. електромагнітний; В. тензометричний; Г. електродинамічний; Д. магнітоелектричний. |
| 146. | На малюнку зображено | А. індукційний перетворювач; Б. логометр; В. тензометричний перетворювач; Г. електродинамічний перетворювач; Д. електромагнітний перетворювач. |
| 147. | Перетворювач, принцип дії якого ґрунтується на взаємодії магнітних полів осердя та котушок, що приводить до появи зусилля, яке переміщує осердя – це | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. тензометричний; Г. електродинамічний; Д. індукційний. |
| 148. | Перетворювач, принцип дії якого ґрунтується на взаємодії вихрових струмів з обертовим магнітним полем, що спричиняє появу обертаючого моменту, який приводить в рух рухомий елемент (диск або циліндр) | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. тензометричний; Г. електродинамічний; Д. індукційний. |
| 149. | Перетворювач, принцип дії якого ґрунтується на взаємодії струму, який протікає в котушці керування, з магнітним потоком, який створюється в повітряному зазорі котушкою підмагнічування | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. тензометричний; Г. електродинамічний; Д. індукційний. |
| 150. | Прилад, який вимірює відношення струмів або фізичних величин, функціонально пов'язаних з вимірюваним відношенням струмів – це | А. потенціометр; Б. логометр; В. ватметр; Г. тензомер; Д. психрометр. |
| 151. | На малюнку зображено перетворювач | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. тензометричний; Г. електродинамічний; Д. індукційний. |
| 152. | На малюнку зображено перетворювач | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. феродинамічний; Г. електродинамічний; Д. індукційний. |
| 153. | Перетворювач, принцип дії якого ґрунтується на взаємодії струму, який протікає в котушці керування, з магнітним потоком, який створюється в повітряному зазорі котушкою підмагнічування (одна з котушок розміщена на осерді з феромагнітного матеріалу) – | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. тензометричний; Г. феродинамічний; Д. індукційний. |
| 154. | На малюнку зображено перетворювач | А. магнітоелектричний; Б. електромагнітний; В. феродинамічний; Г. електродинамічний; Д. індукційний. |
| 155. | Перетворювач, у якого перехідний опір R контактів залежить від від зусилля їх стиску – це | А. потенціометричний перетворювач; Б. тензометричній перетворювач; В. ємнісний перетворювач Г. контактний перетворювач; Д. індукційний перетворювач |
| 156. | На малюнку зображено | А. потенціометричний перетворювач; Б. тензометричній перетворювач; В. ємнісний перетворювач Г. контактний перетворювач; Д. індукційний перетворювач. |
| 157. | На малюнку зображено | А. потенціометричний перетворювач; Б. електромагнітне реле; В. ємнісний перетворювач Г. тензометричній перетворювач; Д. індукційний перетворювач. |
| 158. | Омічні вимірювальні перетворювачі, в яких вимірюване механічне переміщення перетворюється в замкнений або в розімкнений стан контактів, які керують електричним колом – | А. феромагнітні перетворювачі; Б. тензометричні перетворювачі; В. ємнісні перетворювачі; Г. контактні перетворювачі; Д. індукційні перетворювачі. |
| 159. | На малюнку зображено | А. потенціометричний перетворювач; Б. тензометричній перетворювач; В. ємнісний перетворювач Г. індукційний перетворювач; Д. контактний перетворювач. |
| 160. | Впаяні у скляну ампулу, наповнену інертним газом або азотом, пермалоєві пластинки, які є одночасно струмопроводом, контактами та магнітопроводом – | А. логометр; Б. геркон; В. психрометр; Г. гальванометр; Д. ферид. |
| 161. | На малюнку зображено | А. логометр; Б. геркон; В. психрометр; Г. гальванометр; Д. ферид. |
| 162. | На малюнку зображено | А. логометр; Б. геркон; В. психрометр; Г. гальванометр; Д. ферид. |
| 163. | Перетворювач, в основу принципу дії якого покладена залежність параметрів потоку оптичного випромінювання від значення перетворюваної величини – | А. потенціометричний перетворювач; Б. тензометричній перетворювач; В. ємнісний перетворювач Г. індукційний перетворювач; Д. оптичний перетворювач. |
| 164. | Перетворювачі, принцип роботи яких ґрунтується на використанні явища зовнішнього або внутрішнього фотоефекту | А. електромагнітні; Б. резистивні; В. фотоелектричні; Г. ємнісні; Д. індуктивні. |
| 165. | Залежність фотоструму від світлового потоку Iф=f(Ф), що падає на фотоелемент, при сталій напрузі між електродами U=const | А. світлова характеристика фотоелемента; Б. спектральна чутливість фотоелемента; В. статична вольт-амперна характеристика фотоелемента; Г. частотна характеристика фотоелемента; Д. спектральна характеристика фотоелемента. |
| 166. | Залежність фотоструму в колі фотоелемента від напруги, прикладеної до його електродів (If=f(U)) при сталому значенні світлового потоку незмінного спектрального складу Ф=const | А. світлова характеристика фотоелемента; Б. спектральна чутливість фотоелемента; В. статична вольт-амперна характеристика фотоелемента; Г. частотна характеристика фотоелемента; Д. спектральна характеристика фотоелемента. |
| 167. | Залежність спектральної чутливості фотоелемента від довжини хвилі світлового потоку (S=f()) при незмінній напрузі між електродами | А. світлова характеристика фотоелемента; Б. спектральна чутливість фотоелемента; В. статична вольт-амперна характеристика фотоелемента; Г. частотна характеристика фотоелемента; Д. спектральна характеристика фотоелемента. |
| 168. | Відношення приросту фотоструму до зміни монохроматичного променистого потоку з довжиною хвилі і: . | А. світлова характеристика фотоелемента; Б. спектральна чутливість фотоелемента; В. статична вольт-амперна характеристика фотоелемента; Г. частотна характеристика фотоелемента; Д. спектральна характеристика фотоелемента. |
| 169. | Залежність амплітуди фотоструму в колі фотоелемента (або його фотоЕРС) від частоти пульсуючого з сталою амплітудою потоку випромінювання | А. світлова характеристика фотоелемента; Б. спектральна чутливість фотоелемента; В. статична вольт-амперна характеристика фотоелемента; Г. частотна характеристика фотоелемента; Д. спектральна характеристика фотоелемента. |
| 170. | Світлочутливі напівпровідникові перетворювачі, які збільшують свою електропровідність під дією світлового потоку | А. терморезистори; Б. позистори; В. варистори; Г. фоторезистори; Д. термістори. |
| 171. | На малюнку наведено умовне графічне зображення | А. терморезистора; Б. фоторезистора; В. варистор;а Г. позистора; Д. термістора. |
| 172. | На малюнку наведено умовне графічне зображення | А. позистора; Б. варікапа; В. термістора; Г. фотодіода; Д. світло діода. |
| 173. | Пристрій, який перетворює падаюче на його фоточутливу область світло в електричний заряд за рахунок процесів в p-n переході – | А. позистор; Б. варікап; В. термістор; Г. фотодіод; Д. світло діод. |
| 174. | На малюнку наведено умовне графічне зображення | А. позистора; Б. варікапа; В. термістора; Г. фотодіода; Д. світло діода. |
| 175. | Напівпроводниковий пристрій, що випромінює світло, при пропусканні через нього електричного струму | А. позистор; Б. варікап; В. термістор; Г. фотодіод; Д. світлодіод. |
| 176. | На малюнку наведено умовне графічне зображення | А. позистора; Б. варікапа; В. термістора; Г. фотодіода; Д. оптрона. |
| 177. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на використанні теплових процесів і вхідною величиною яких є температура – | А. ємнісні перетворювачі; Б. електродинамічні перетворювачі; В. теплові перетворювачі; Г. магнітопружні перетворювачі; Д. контактні перетворювачі. |
| 178. | Перетворювач, який являє собою конструктивно об'єднані в одному корпусі узгоджені за спектральними характеристиками та іншими властивостями джерело і приймач випромінювання. Між ними існує оптичний зв'язок через оптичне середовище. | А. позистор; Б. варікап; В. термістор; Г. фотодіод; Д. оптрон. |
| 179. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на властивості провідників і напівпровідників змінювати свій електричний опір при зміні температури | А. магнітопружні; Б. терморезистивні; В. оптичні; Г. феромагнітні; Д. тензорезистивні. |
| 180. | Вимірювальний перетворювач, якій складається з двох електрично з’єднаних різнорідних металевих провідників (або напівпровідників) і перетворює значення контрольованої температури в е.р.с. – | А. позистор; Б. термістор; В. варікап; Г. термопара; Д. оптрон. |
| 181. | Пристрої, які вимірюють температуру за тепловим випромінюванням – | А. термістори; Б. пірометри; В. варістори; Г. позистори; Д. термопари. |
| 182. | Перетворювач, принцип дії якого базується на залежності частоти власних коливань струни або механічного резонатора від сили, яка до нього прикладена називається | А. тензометричним; Б. кондуктометричним; В. феродинамічним; Г. вібраційно-частотним; Д. електродинамічним. |
| 183. | Вхідною величиною термопари є: | А. температура; Б. різниця температур; В. абсолютна температура; Г. температура навколишнього середовища; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 184. | Фотоелектричні параметричні перетворювачі, принцип дії яких оснований на явищі внутрішнього фотоефекту. | А. ємнісні перетворювачі; Б. кондуктометричні перетворювачі ; В. магніторезистори; Г. фоторезистори; Д. оптичні перетворювачі. |
| 185. | Електрохімічні параметричні перетворювачі, які базуються на використанні залежності їх опору від складу і концентрації електроліту | А. ємнісні перетворювачі; Б. кондуктометричні перетворювачі ; В. магніторезистори; Г. фоторезистори; Д. оптичні перетворювачі. |
| 186. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на магнітоелектричному ефекті, згідно якого внутрішній опір напівпровідників змінюється внаслідок відхилення траєкторії носіїв заряду від лінійної під впливом зовнішнього магнітного поля. | А. ємнісні перетворювачі; Б. кондуктометричні перетворювачі ; В. магніторезистори; Г. фоторезистори; Д. оптичні перетворювачі. |
| 187. | Перетворювачі, виконані у вигляді комірки, заповненої електропровідним розчином з двома або декількома електродами – це | А. ємнісні перетворювачі; Б. електрохімічні перетворювачі; В. магніторезистори; Г. фоторезистори; Д. оптичні перетворювачі. |
| 188. | Кондуктометричні перетворювачі використовуються для вимірювання | А. температури; Б. тиску; В. питомої електропровідності електролітів; Г. радіації; Д. відстані. |
| 189. | Вимірювальний перетворювач, в якому використовується ефект Гаусса, називається: | А. магніторезистивним перетворювачем; Б. магнітоелектричним перетворювачем; В. електромагнітним перетворювачем; Г. магнітодинамічним перетворювачем; Д. феромагнітним пертворювачем. |
| 190. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності електродних потенціалів від активності водневих іонів – це | А. ємнісні перетворювачі; Б. гальванічні перетворювачі рН; В. магніторезистори; Г. фоторезистори; Д. оптичні перетворювачі. |
| 191. | Вимірювальний перетворювач, в якому використовується ефект зменшення опору напівпровідників при збільшенні температури, називається: | А. терморезистором; Б. позистором; В. варистором; Г. термістором; Д. фоторезистором. |
| 192. | Вимірювальний перетворювач, в якому використовується ефект збільшення опору напівпровідників при збільшенні температури, називається: | А. терморезистором; Б. позистором; В. варистором; Г. термістором; Д. логометром. |
| 193. | На малюнку наведено умовне графічне зображення | А. терморезистора; Б. фоторезистора; В. варистора; Г. варікапа; Д. стабілітрона. |
| 194. | На малюнку зображено схему формування | А. довільних аналогових сигналів; Б. стандартних аналогових сигналів; В. дискретного сигналу; Г. цифрового коду; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 195. | На малюнку зображено схему формування | А. довільних аналогових сигналів; Б. стандартних аналогових сигналів; В. дискретного сигналу; Г. цифрового коду; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 196. | На малюнку зображено схему формування | А. довільних аналогових сигналів; Б. стандартних аналогових сигналів; В. дискретного сигналу; Г. цифрового коду; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 197. | В конструкції якого засобу вимірювання покладене мостове вимірювальне коло? | А. вимірювального моста; Б. вимірювального компенсатора; В. компаратора; Г. вимірювального приладу; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 198. | Схема якого вимірювального моста наведена на рисунку? | А. подвійний вимірювальний міст Б. автоматичний вимірювальний міст; В. компенсатор; Г. одинарний вимірювальний міст постійного струму; Д. усі вказані відповіді помилкові |
| 199. | Плече вимірювального моста постійного струму – це … | А. електричне коло між двома вершинами моста, до якого включений резистор постійного струму; Б. електричне коло між двома протилежними вершинами моста, до якого включено джерело живлення постійного струму; В. електричне коло між двома протилежними вершинами моста, до якого включений покажчик рівноваги - електровимірювальний прилад з нульовою симетричною шкалою; Г. реохорд; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 200. | Вершина вимірювального моста постійного струму – це … | А. електричний вузол з’єднання двох протилежних плечей моста; Б. електричний вузол з’єднання двох сусідніх плечей моста та один з проводів, що живить діагональ моста; В. електричний вузол з’єднання двох діагоналей моста; Г. електричне коло між двома протилежними вершинами моста, до якого включений покажчик рівноваги - електровимірювальний прилад з нульовою симетричною шкалою; Д. усі вказані відповіді помилкові. |
| 201. | В ультразвукових рівнемірах і дефектоскопах використовують властивість ультразвуку | А. поглинатись на границі двох середовищ; Б. відбиватись від границі двох середовищ; В. розповсюджуватись у середовищі; Г. генерувати електричний струм; Д. випромінювати світло. |
| 202. | На малюнку зображено | А. магнітоелектричний перетворювач; Б. електромагнітний перетворювач; В. потенціометричний перетворювач Г. пєзоелектричний випромінювач ультразвукових коливань; Д. термоелектричний перетворювач. |
| 203. | Відношення між енергіями відбитих і падаючих коливань в ультразвукових рівнемірах називається | А. коефіцієнтом трансформації; Б. коефіцієнтом поглинання; В. коефіцієнтом відбиття; Г. коефіцієнтом підсилення; Д. коефіцієнтом корисної дії. |
| 204. | Мірою рівня в ультразвукових рівнемірах є | А. час розповсюдження коливань від джерела випромінювання до межі розділу і назад до приймача; Б. швидкість ультразвукових коливань від джерела випромінювання до межі розділу; В. частота ультразвукових коливань; Г. фаза ультразвукових коливань від джерела випромінювання до межі розділу; Д. потужність ультразвукових коливань. |
| 205. | На малюнку зображено | А. поплавковий датчик рівня; Б. ємнісний витратомір; В. ємнісний датчик рівня; Г. ультразвуковий витратомір; Д. ультразвуковий датчик рівня. |
| 206. | На малюнку зображено | А. поплавковий датчик рівня; Б. ємнісний витратомір; В. ємнісний датчик рівня; Г. ультразвуковий витратомір; Д. ультразвуковий датчик рівня. |
| 207. | На малюнку зображена | А. електрична модель п'єзоелектричного акселерометра; Б. механічна модель п'єзоелектричного акселерометра; В. механічна модель ємнісного акселерометра; Г електрична модель ємнісного акселерометра.; Д. механічна модель п'єзоелектричного віскозиметра. |
| 208. | На малюнку зображений | А. п'єзокерамічний акселерометр; Б. п'єзокерамічний рівнемір; В. п'єзокерамічний датчик тиску; Г. п'єзокерамічний віскозиметр; Д. п'єзокерамічний віброметр. |
| 209. | Залежності між вхідними механічними зусиллями і викликаними ними переміщеннями чи механічними напруженнями в матеріалі чутливого елемента, що визначаються його пружними властивостями – принцип дії | А. резистивних перетворювачів; Б. ємнісних перетворювачів; В. механічних пружних перетворювачів; Г. індуктивних перетворювачів; Д. трансформаторних перетворювачів. |
| 210. | Носієм вимірювальної інформації є електричний опір, зміна якого може бути наслідком переміщення повзунка реостата чи реохорда у | А. резистивних перетворювачах; Б. ємнісних перетворювачах; В. механічних пружних перетворювачах; Г. індуктивних перетворювачах; Д. трансформаторних перетворювачах. |
| 211. | Мірою вимірюваної величини є залежність ємності конденсатора від відстані між його електродами, площі їх перекриття чи діелектричної проникності середовища між електродами, коли відстань, площа перекриття (кут повороту) чи діелектрична проникність у | А. резистивних перетворювачах; Б. ємнісних перетворювачах; В. механічних пружних перетворювачах; Г. індуктивних перетворювачах; Д. трансформаторних перетворювачах. |
| 212. | Перетворювачі, в яких використовується залежність повного електричного опору намагнічу вальної обмотки від значення комплексного магнітного опору магнітного кола перетворювача, який може бути результатом зміни повітряного проміжку в магнітному колі перетворювача або результатом зміни магнітних властивостей феромагнетику внаслідок дії на нього механічних зусиль – це | А. резистивні перетворювачі; Б. ємнісні перетворювачі; В. механічні пружні перетворювачі; Г. індуктивні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 213. | Перетворювачі, принцип їх дії яких оснований на використанні залежності магнітного потоку і відповідно наведеної у вторинній обмотці ЕРС (при незмінних намагнічувальних ампервитках) від значення комплексного магнітного опору магнітопроводу, який, може змінюватись зі зміною повітряного проміжку чи магнітних властивостей феромагнетику, спричинених його механічною деформацією, – це | А. резистивні перетворювачі; Б. ємнісні перетворювачі; В. механічні пружні перетворювачі; Г. індуктивні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 214. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на використанні явища поляризації п’єзоелектрику внаслідок дії на нього механічних зусиль – це | А. резистивні перетворювачі; Б. п’єзоелектричні перетворювачі; В. механічні пружні перетворювачі; Г. індуктивні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 215. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на використанні залежності резонансної частоти п’єзоелемента від значення вимірюваної величини, наприклад, температури довкілля, – це | А. резистивні перетворювачі; Б. п’єзоерезонансні перетворювачі; В. механічні пружні перетворювачі; Г. п’єзоелектричні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 216. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на використанні явища електромагнітної індукції (вхідними (вимірюваними) величинами таких перетворювачів можуть бути швидкість зміни магнітного потоку або швидкість лінійного чи кутового переміщення вимірювальної котушки), – це | А. резистивні перетворювачі; Б. п’єзоелектричні перетворювачі; В. механічні пружні перетворювачі; Г. індукційні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 217. | Перетворювачі, принцип дії яких базується на використанні ефектів Гаусса або Холла (суть ефекту Гаусса полягає у зміні електричного опору провідника чи напівпровідника при проходженні через нього електричного струму та одночасної дії на нього магнітного поля, а ефекту Холла - в появі за названих умов поперечної різниці потенціалів (ЕРС Холла)), – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. механічні пружні перетворювачі; Г. індукційні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 218. | Перетворювачі, в основу принципу роботи яких покладені фізичні ефекти, що визначаються тепловими процесами – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. механічні пружні перетворювачі; Г. теплові перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 219. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності опору матеріалу від температури – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. термоелектричні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 220. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності термо-ЕРС гарячого спаю – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. термоелектричні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 221. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності електропровідності електролітичної комірки від складу, концентрації, температури чи інших параметрів досліджуваного розчину – це | А. електрохімічні резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. термоелектричні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 222. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності електродних потенціалів від активності водневих іонів – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. термоелектричні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. гальванічні перетворювачі рН - метрів. |
| 223. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності різниці електричних потенціалів на межі розділу твердої та рідкої фаз від швидкості переміщення розчину – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. електрокінетичні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 224. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності параметрів оптичного (світлового чи теплового) випромінювання від значення вимірюваної (перетворюваної) величини – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. електрокінетичні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. оптичні перетворювачі. |
| 225. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності параметрів оптичного (світлового чи теплового) випромінювання від значення вимірюваної (перетворюваної) величини, яка може діяти безпосередньо на джерело випромінювання, змінюючи інтенсивність його випромінювання – це | А. резистивні перетворювачі; Б. оптичні піроматри; В. електрокінетичні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. трансформаторні перетворювачі. |
| 226. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на залежності параметрів оптичного (світлового чи теплового) випромінювання від значення вимірюваної (перетворюваної) величини, яка може діяти безпосередньо на оптичний канал, впливаючи на параметри оптичного потоку – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. електрокінетичні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. вимірювач оптичної щільності. |
| 227. | Перетворювачі, принцип дії яких оснований на перетворенні інтенсивності іонізаційного чи рентгенівського випромінювання – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В перетворювачі іонізаційного випромінювання; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. оптичні перетворювачі. |
| 228. | Перетворювачі, виконаний у вигляді комірки, заповненої електропровідним розчином, з двома або декількома електродами – це | А. резистивні перетворювачі; Б. гальваномагнітні перетворювачі; В. термоелектричні перетворювачі; Г. терморезистивні перетворювачі; Д. електрохімічні перетворювачі. |
| 229. | Який параметр не є вхідним для електрохімічних перетворювачів | А. хімічний склад розчину; Б. концентрація розчину; В. швидкість переміщення розчину; Г. ЕРС або електричний опір; Д. тиск розчину. |
| 230. | Який параметр є вихідним для електрохімічних перетворювачів | А. хімічний склад розчину; Б. концентрація розчину; В. швидкість переміщення розчину; Г. ЕРС або електричний опір; Д. тиск розчину. |
| 231. | Значення електродних потенціалів різних речовин відносно водневого електрода визначаються загалом властивостями самої речовини і залежать від | А. концентрації та температури розчину; Б. концентрації розчину; В температури розчину.; Г. опору розчину; Д. ЕРС розчину. |
| 232. | На рисунку наведена | А. схема гальванічного елемента; Б. схема комірки акумулятора; В. схема кисневого електрода; Г. схема водневого електрода; Д. схема вимірювачі щільності. |
| 233. | Явища, що відбуваються на межі розділу твердої та рідкої фаз і пов’язані з їх взаємним переміщенням – це | А. електричні явища; Б. магнітні явища; В. електромагнітні явища; Г. гідродинамічні явища; Д. електрокінетичні явища. |
| 234. | На рисунку наведено вимірювальне коло | А. тензорезистивних перетворювачів; Б. п’єзоелектричних перетворювачів; В. ємнісних перетворювачів; Г. реостатних перетворювачів; Д. індуктивних перетворювачів. |
| 235. | На рисунку наведено вимірювальне коло | А. тензорезистивних перетворювачів; Б. п’єзоелектричних перетворювачів; В. ємнісних перетворювачів; Г. реостатних перетворювачів; Д. індуктивних перетворювачів. |
| 236. | На рисунку наведено вимірювальне коло | А. тензорезистивних перетворювачів; Б. п’єзоелектричних перетворювачів; В. ємнісних перетворювачів; Г. реостатних перетворювачів; Д. індуктивних перетворювачів. |
| 237. | На рисунку наведено вимірювальне коло | А. тензорезистивних перетворювачів; Б. п’єзоелектричних перетворювачів; В. ємнісних перетворювачів; Г. реостатних перетворювачів; Д. індуктивних перетворювачів. |
| 238. | На рисунку наведено вимірювальне коло | А. тензорезистивних перетворювачів; Б. п’єзоелектричних перетворювачів; В. ємнісних перетворювачів; Г. реостатних перетворювачів; Д. індуктивних перетворювачів. |
| 239. | На рисунку наведено вимірювальне коло | А. тензорезистивних перетворювачів; Б. термоелектричних перетворювачів; В. ємнісних перетворювачів; Г. терморезистивних перетворювачів; Д. індуктивних перетворювачів. |
| 240. | На рисунку наведено вимірювальне коло | А. тензорезистивних перетворювачів; Б. термоелектричних перетворювачів; В. ємнісних перетворювачів; Г. терморезистивних перетворювачів; Д. індуктивних перетворювачів. |