Завдання на курсову роботу з

Теоретичних основ електротехніки

В курсовій роботі необхідно:

1) Навести короткі теоретичні відомості з методів розрахунку електричних кіл змінного струму методами контурних струмів та вузлових потенціалів (включаючи метод двох вузлів)

2) Виконати розрахунок розгалуженого електричного кола змінного струму (рис.1) двома методами – методом контурних струмів та методом вузлових потенціалів (методом двох вузлів), знайшовши комплексні значення діючих значень струмів в усіх вітках кола. Порівняти результати розрахунків.

Для цього:

- навести схему, що включає лише наявні елементи кола відповідно варіанту

- прийняти умовні напрями струмів

- розрахувати кутову частоту в колі

- розрахувати необхідні реактивні опори віток

- розрахувати необхідні комплексні значення опорів віток

- ввести позначення контурних струмів, записати систему рівнянь та розрахувати невідомі струми у вітках методом контурних струмів

- розрахувати необхідні комплексні провідності

- розрахувати комплексну напругу між вузлами схеми методом двох вузлів

- розрахувати невідомі струми у вітках відповідно до методу двох вузлів

- порівняти результати двох методів розрахунку

Дані для розрахунків згідно варіантів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

| № вар. | R1 , Ом | R2 , Ом | R3 , Ом | L1 , мГн | L2 , мГн | L3 , мГн | C1 , мкФ | C2 , мкФ | C3 , мкФ | , В | , В | , В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | – | – | 50 | 20 | 30 | – | 30 | 40 | – | 100ej30° | – | 100ej0° | 50 |
|  | – | – | 60 | 20 | 30 | – | 30 | 50 | – | 100ej30° | – | 100ej0° | 50 |
|  | – | – | 70 | 20 | 30 | – | 40 | 50 | – | 100ej30° | – | 100ej0° | 50 |
|  | – | 20 | – | 50 | 50 | 120 | 30 | – | 40 | 100ej30° | – | 100ej0° | 50 |
|  | – | 30 | – | 70 | – | 100 | – | 50 | 50 | 100ej30° | – | 100ej0° | 50 |
|  | – | 40 | – | 80 | – | – | 40 | 40 | 60 | 100ej30° | – | 100ej0° | 80 |
|  | 50 | – | – | – | 80 | 100 | 40 | 20 | 50 | 100ej30° | – | 100ej0° | 80 |
|  | 60 | – | – | – | 100 | 120 | 70 | 30 | 60 | 100ej30° | – | 100ej0° | 80 |
|  | 70 | – | – | 80 | 120 | 130 | – | 40 | 70 | 100ej30° | – | 100ej0° | 80 |
|  | 80 | – | – | 60 | 160 | 140 | – | 50 | 80 | 100ej30° | – | 100ej0° | 80 |
|  | – | – | 50 | 20 | 30 | – | 30 | 40 | – | 100ej60° | 100ej0° | – | 50 |
|  | – | – | 60 | 20 | 30 | – | 30 | 50 | – | 100ej60° | 100ej0° | – | 50 |
|  | – | – | 70 | 20 | 30 | – | 40 | 50 | – | 100ej60° | 100ej0° | – | 50 |
|  | – | 20 | – | 50 | 50 | 120 | 30 | – | 40 | 100ej60° | 100ej0° | – | 50 |
|  | – | 30 | – | 70 | – | 100 | – | 50 | 50 | 100ej60° | 100ej0° | – | 50 |
|  | – | 40 | – | 80 | – | – | 40 | 40 | 60 | 100ej60° | 100ej0° | – | 80 |
|  | 50 | – | – | – | 80 | 100 | 40 | 20 | 50 | 100ej60° | 100ej0° | – | 80 |
|  | 60 | – | – | – | 100 | 120 | 70 | 30 | 60 | 100ej60° | 100ej0° | – | 80 |
|  | 70 | – | – | 80 | 120 | 130 | – | 40 | 70 | 100ej60° | 100ej0° | – | 80 |
|  | 80 | – | – | 60 | 160 | 140 | – | 50 | 80 | 100ej60° | 100ej0° | – | 80 |
|  | – | – | 50 | 20 | 30 | – | 30 | 40 | – | 120ej60° | 100ej30° | – | 50 |
|  | – | – | 60 | 20 | 30 | – | 30 | 50 | – | 120ej60° | 100ej30° | – | 50 |
|  | – | – | 70 | 20 | 30 | – | 40 | 50 | – | 120ej60° | 100ej30° | – | 50 |
|  | – | 20 | – | 50 | 50 | 120 | 30 | – | 40 | 120ej60° | 100ej30° | – | 50 |
|  | – | 30 | – | 70 | – | 100 | – | 50 | 50 | 120ej60° | 100ej30° | – | 50 |
|  | – | 40 | – | 80 | – | – | 40 | 40 | 60 | 120ej60° | 100ej30° | – | 80 |
|  | 50 | – | – | – | 80 | 100 | 40 | 20 | 50 | 120ej60° | 100ej30° | – | 80 |
|  | 60 | – | – | – | 100 | 120 | 70 | 30 | 60 | 120ej60° | 100ej30° | – | 80 |
|  | 70 | – | – | 80 | 120 | 130 | – | 40 | 70 | 120ej60° | 100ej30° | – | 80 |
|  | 80 | – | – | 60 | 160 | 140 | – | 50 | 80 | 120ej60° | 100ej30° | – | 80 |