Лабораторна робота №10

Тема: Методи кількісного аналізу. Гравіметрія. Титриметричний аналіз

Мета роботи: Засвоїти принципи гравіметричного та титриметричного методів аналізу, навчитися виконувати кількісні визначення різних речовин, порівняти точність та експресність різних методів.

Теоретична частина:

### Вступ

- Актуалізація знань про якісний аналіз

- Значення кількісного аналізу в агрономії

- Приклади застосування: аналіз ґрунту на вміст NPK, визначення кислотності, контроль якості добрив

### I. Загальна характеристика методів кількісного аналізу

1.1 Класифікація методів:

- Хімічні методи (гравіметрія, титриметрія)

- Фізико-хімічні методи

- Фізичні методи

1.2 Вимоги до методів кількісного аналізу:

- Точність та правильність

- Відтворюваність

- Селективність

- Експресність

Агрономічний контекст: Чому важливо точно знати концентрації елементів у ґрунті та добривах

### II. Гравіметричний аналіз

2.1 Сутність методу:

- Визначення маси речовини або її складових частин

- Принцип: розділення → осадження → висушування → зважування

2.2 Класифікація гравіметричних методів:

- Методи осадження

- Методи виділення (випаровування)

- Електрогравіметрія

2.3 Вимоги до осадів:

- Малорозчинність

- Чистота

- Стехіометричний склад

- Зручність фільтрування та промивання

2.4 Розрахунки в гравіметрії:

- Гравіметричний фактор

- Обчислення масової частки компонента

- Приклад розрахунку: визначення вмісту сульфатів у ґрунтовому розчині

Практичне значення для агрономії:

- Визначення вологості ґрунту

- Аналіз зольності органічних добрив

- Визначення сульфатів та хлоридів у ґрунті

### III. Титриметричний аналіз

3.1 Основні поняття:

- Титрування, титрант, аналіт

- Точка еквівалентності та кінцева точка титрування

- Індикатори

3.2 Класифікація методів титрування:

- Кислотно-основне титрування

- Окисно-відновне титрування

- Комплексонометричне титрування

- Осадове титрування

3.3 Кислотно-основне титрування:

- Титрування сильних кислот сильними основами

- Титрування слабких кислот та основ

- Індикатори: метилоранж, фенолфталеїн, лакмус

- Криві титрування

3.4 Розрахунки в титриметрії:

- Молярна концентрація еквівалента (нормальність)

- Закон еквівалентів

- Титр розчину

- Приклад розрахунку: визначення кислотності ґрунту

Застосування в агрономії:

- Визначення кислотності ґрунту (pH, гідролітична кислотність)

- Аналіз вмісту азоту в добривах

- Контроль якості вапнякових матеріалів

- Визначення органічної речовини в ґрунті (метод Тюріна)

### IV. Порівняння методів та вибір оптимального

Переваги та недоліки:

- Гравіметрія: висока точність, але тривалість

- Титриметрія: швидкість, але потребує стандартних розчинів

Критерії вибору методу для агрономічних завдань:

- Концентрація визначуваного компонента

- Наявність заважаючих речовин

- Вимоги до точності

Практична частина:

Завдання 1. Гравіметричне визначення барію у розчині

Мета: Визначити масову концентрацію Ba²⁺ у розчині методом осадження.

Хід роботи:

- Відміряти 25,00 мл аналізованого розчину BaCl₂

- Підкислити 2-3 краплями HCl

- Нагріти до 70-80°C

- Повільно додати 15 мл 10% розчину H₂SO₄

- Залишити на 2 години для повного осадження BaSO₄

- Відфільтрувати через зважений фільтр

- Промити осад дистильованою водою

- Висушити при 110°C та зважити

- Розрахувати концентрацію Ba²⁺ за формулою: C(Ba²⁺) = m(BaSO₄) × M(Ba²⁺) × 1000/(M(BaSO₄) × V(проби))

Завдання 2. Гравіметричне визначення хлорид-іонів

Мета: Визначити вміст Cl⁻ у розчині методом осадження з AgNO₃.

Хід роботи:

- Відміряти 20,00 мл розчину NaCl

- Додати 2-3 краплі HNO₃

- При перемішуванні додати 10 мл 10% розчину AgNO₃

- Нагріти до коагуляції осаду AgCl

- Дати відстоятися в темному місці 1 годину

- Відфільтрувати через зважений фільтр

- Промити осад розбавленою HNO₃, потім водою

- Висушити при 130°C та зважити

- Розрахувати вміст Cl⁻

Завдання 3. Кислотно-основне титрування. Визначення концентрації HCl

Мета: Визначити молярну концентрацію розчину HCl титруванням стандартним розчином NaOH.

Хід роботи:

- Заповнити бюретку 0,1000 М розчином NaOH

- Відміряти 25,00 мл розчину HCl у конічну колбу

- Додати 2-3 краплі індикатора метилоранж

- Титрувати до переходу забарвлення з червоного в жовте

- Повторити титрування 3 рази

- Розрахувати середній об'єм титранта

- Обчислити молярну концентрацію HCl за формулою: C(HCl) = C(NaOH) × V(NaOH)/V(HCl)

Завдання 4. Порівняльний аналіз методів

Заповнити таблицю порівняння методів:

| Критерій | Гравіметрія | Кислотно-основне титрування | Комплексонометрія | Редоксиметрія |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точність (%) |  |  |  |  |
| Час аналізу |  |  |  |  |
| Селективність |  |  |  |  |
| Складність |  |  |  |  |

Розрахункові задачі:

Задача 1. При гравіметричному визначенні сульфатів отримали 0,4660 г BaSO₄ з 25,00 мл розчину. Розрахувати концентрацію SO₄²⁻ у г/л.

Задача 2. На титрування 20,00 мл HCl витрачено 15,20 мл 0,0950 М NaOH. Розрахувати нормальність HCl.

Задача 3. При титруванні 25,00 мл H₂O₂ витрачено 18,40 мл 0,0200 М KMnO₄. Розрахувати масову частку H₂O₂ у розчині.

Висновки: