Практична робота №3.

Розрахунок властивостей та складу мінеральних в’яжучих

Задача 1. Розрахувати кількість негашеного вапна, одержаного при обпаленні m (т) чистого вапна вологістю W (%).

Розв’язок:

Записуємо хімічне рівняння одержання вапна:

CaCO3→CaO+CO2↑

Повторюємо запис, але заміняємо елементи їх молярними масами:

MMCa+MC+MO3→MMCa+MO+MMC+MO2

Як видно з реакції, з заданої кількості чистого вапна після обпалення частина лишається у вигляді негашеного вапна, а інша частина втрачається з вуглекислим газом. Знаходимо відсоток виходу негашеного вапна:

xCaO=MMCa+MO∙100%MMCa+MC+MO3

Тоді, маса негашеного вапна становитиме:

mCaO=m∙xCaO, т

З врахуванням вологості:

mCaO'=mCaO-mCaO∙W, т

Вихідні дані для виконання задачі 1

| Вар | m, т | W, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17,5 | 8,4 |
| 2 | 16,2 | 8,5 |
| 3 | 13,1 | 7,9 |
| 4 | 19 | 9,1 |
| 5 | 16,2 | 7,2 |
| 6 | 15,6 | 9,7 |
| 7 | 14,2 | 7,8 |
| 8 | 13,5 | 7,9 |
| 9 | 10,6 | 9,7 |
| 10 | 13,9 | 9,6 |
| 11 | 12,1 | 9,9 |
| 12 | 20 | 7,7 |
| 13 | 20,8 | 9,6 |
| 14 | 19,6 | 8,5 |
| 15 | 20,8 | 7,5 |
| 16 | 19,9 | 9,7 |
| 17 | 18,4 | 8,8 |
| 18 | 12,9 | 9 |
| 19 | 16 | 9,9 |
| 20 | 12,6 | 8,1 |

Задача 2. Визначити пористість затверділого цементного каменю із портландцементу, густина якого ρц (г/см3). Вміст води в цементному тісті відносно маси цементу В/Ц. Після тверднення кількість хімічно зв’язаної води становить (В/Ц)хім.зв (%) від маси цементу (зміна об’єму при твердненні цементного каменю не враховується).

Розв’язок:

Знаходимо об’єм цементного тіста:

Vц.т=1ρц+В/Ц

Об’єм цементного каменю:

Vц.к=1ρц+В/Цхім.зв

Пористість цементного каменю:

Пц.к=1-Vц.кVц.т

Вихідні дані для виконання задачі 2

| Вар | ρц, г/см3 | В/Ц | (В/Ц)хім.зв, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,1 | 0,4 | 12,8 |
| 2 | 2,9 | 0,4 | 13,6 |
| 3 | 2,8 | 0,6 | 16,4 |
| 4 | 2,7 | 0,3 | 9,4 |
| 5 | 3,5 | 0,4 | 16,8 |
| 6 | 3,6 | 0,6 | 11,9 |
| 7 | 3,2 | 0,6 | 11,9 |
| 8 | 3,3 | 0,3 | 16,6 |
| 9 | 3,2 | 0,5 | 11,8 |
| 10 | 2,8 | 0,6 | 10,6 |
| 11 | 3,1 | 0,5 | 11,1 |
| 12 | 2,2 | 0,3 | 10,2 |
| 13 | 3 | 0,6 | 15,9 |
| 14 | 2,8 | 0,3 | 11,6 |
| 15 | 3,2 | 0,5 | 13 |
| 16 | 3,5 | 0,6 | 14,5 |
| 17 | 3,2 | 0,4 | 12,8 |
| 18 | 3,2 | 0,3 | 15,7 |
| 19 | 3 | 0,6 | 14,7 |
| 20 | 3,6 | 0,3 | 8,3 |

Задача 3. Розрахувати витрати матеріалів за масою (кількість вапна, води для гашення, піску сухого та вологого) для виготовлення N (шт). силікатної цегли ρm (кг/м3) за її вологості Wц (%). Вміст CaO в сухій суміші vСaO (%) за масою. Активність вапна АСаО (%), пісок має вологість Wп (%).

Розв’язок:

Знаходимо об’єм 1 цеглини стандартного розміру:

Vц=a∙b∙h, м3

де a, b та h – довжина, ширина та висота цеглини відповідно (250×120×65 мм).

Знаходимо масу необхідної кількості цеглин (вологих):

mц=N∙Vц∙ρm, кг

Знаходимо масу необхідної кількості цеглин (сухих):

mц.сух=mц∙1-Wц, кг

Визначаємо вміст CaO в сухій суміші:

mCaO=mц.сух∙vCaO, кг

Знаходимо витрату негашеного вапна заданої активності:

mвап=mCaOACaO

Визначаємо витрату води для гашення вапна, для цього записуємо хімічну реакцію гашення вапна:

CaO+H2O→CaOH2

Повторюємо запис, але заміняємо елементи їх молярними масами:

MMCa+MO+MH2+O→MMCa+MO+MH2

З рівняння знаходимо, що для гашення MMCa+MO вапна потрібно MH2+O води, тоді для гашення mCaO буде потрібно наступну кількість води:

mводи=mCaO∙MH2+OMMCa+MO, кг

Знаходимо витрату сухого піску:

mпс=mц.сух-mвап+mводи, кг

Знаходимо витрату вологого піску:

mпв=mпс∙Wп, кг

Вихідні дані для виконання задачі 3

| Вар | N, шт | ρm, кг/м3 | Wц, % | vСaO, % | АСаО, % | Wп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1519 | 1783 | 4 | 8 | 82 | 7,5 |
| 2 | 1697 | 1835 | 4 | 5 | 91 | 7 |
| 3 | 821 | 1831 | 6 | 7 | 80 | 7,7 |
| 4 | 1698 | 1737 | 5 | 8 | 85 | 7,3 |
| 5 | 1290 | 1766 | 6 | 5 | 88 | 4,6 |
| 6 | 1305 | 1742 | 6 | 5 | 85 | 7,5 |
| 7 | 948 | 1838 | 7 | 9 | 94 | 4,8 |
| 8 | 1360 | 1861 | 4 | 9 | 88 | 4,6 |
| 9 | 1240 | 1726 | 6 | 7 | 91 | 7,3 |
| 10 | 1274 | 1811 | 4 | 6 | 94 | 5,4 |
| 11 | 1366 | 1890 | 6 | 8 | 82 | 6 |
| 12 | 1801 | 1883 | 5 | 7 | 84 | 6,1 |
| 13 | 1110 | 1783 | 4 | 8 | 82 | 5,4 |
| 14 | 827 | 1799 | 5 | 5 | 91 | 4,7 |
| 15 | 1609 | 1800 | 5 | 6 | 92 | 4,4 |
| 16 | 1228 | 1832 | 7 | 7 | 85 | 6,7 |
| 17 | 1312 | 1851 | 7 | 9 | 93 | 5,6 |
| 18 | 1607 | 1871 | 4 | 8 | 84 | 6,4 |
| 19 | 1902 | 1846 | 6 | 5 | 84 | 5,6 |
| 20 | 1499 | 1723 | 7 | 8 | 90 | 5,4 |

Задача 4. Скільки напівводного гіпсу можна отримати після термічної обробки m (т) гіпсового каменю?

Розв’язок:

Записуємо реакцію отримання напівводного гіпсу та знаходимо молярні маси складових реакції:

CaSO4×2H2OMкам.гіпс→CaSO4×0,5H2OMнап.вод.гіпс+1,5H2OMводи

З рівняння отримуємо співвідношення виходу напівводного гіпсу CaSO4×0,5H2O з одиниці маси гіпсового каменю CaSO4×2H2O. Тоді, кількість напівводного гіпсу, яку можна отримати з m т гіпсового каменю становитиме:

mCaSO4×0,5H2O=m∙Mнап.вод.гіпсMкам.гіпс, т

Вихідні дані для виконання задачі 4

| Вар | m, т |
| --- | --- |
| 1 | 13 |
| 2 | 17,3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 19,3 |
| 5 | 19,7 |
| 6 | 18,3 |
| 7 | 19,2 |
| 8 | 12,4 |
| 9 | 20,5 |
| 10 | 17,7 |
| 11 | 18,2 |
| 12 | 10,8 |
| 13 | 14,6 |
| 14 | 14,6 |
| 15 | 13,1 |
| 16 | 20,7 |
| 17 | 14,9 |
| 18 | 16 |
| 19 | 15,6 |
| 20 | 11,1 |