Практична робота 4 Аналіз складності перехрестя

За прикладом побудувати схему конфліктних точок і  визначити складність перехрестя обраного в практичній роботи 3

Рисунок 4. 1- Схема конфліктних точок на перехресті

Складність перехресті визначмо за наступною методикою:

M=n0+3∙nc+5∙nn,	                             (4.1)

Де М – умовна небезпека будь-якого перехрестя; точок що відповідають відхиленню,

n – кількість точок, що відповідають злиттю, пересіченню, відхилинню

1- Відхилення – 8

2- Злиття – 8

3- Перетин – 16

M=8+3∙8+5∙16=112

Якщо М < 40 – перехрестя вважається малої складності;

Якщо М=40-80 – середньої складнсті;

Якщо М=81-150 – перехрестя складне;

Якщо М >150 – дуже складне;