ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВИХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Практична робота № 1

Будівельні розчини та їх модифікація

Мета роботи: Виконати розрахунок складу будівельного розчину, визначити оптимальне співвідношення компонентів для покращення фізико-механічних властивостей та дослідити вплив модифікуючих добавок на характеристики суміші.

1. Вихідні дані для розрахунку:

Розрахуємо склад будівельного розчину для мурувальних робіт з модифікуючими добавками.

- В’яжуче – цемент М400

- Заповнювач – кварцовий пісок

- Вода – питна, технічна

- Модифікуюча добавка – суперпластифікатор C-3

- Кількість розчину для розрахунку: 100 літрів

- Водоцементне відношення (В/Ц): 0,5

- Співвідношення цементу до піску: 1:3

2. Формули для розрахунку:

- Маса цементу (Ц)

Ц=1001+3+ВЦ

- Маса піску (П)

П=3×Ц

- Маса води (В)

В=В/Ц×Ц

- Маса добавки (D)

Добавка вводиться у кількості 0,5% від маси цементу

D=0,005×Ц

3. Розрахунок складу будівельного розчину:

| Компонент | Маса (кг) |
| --- | --- |
| Цемент (М400) | 22,22222 |
| Пісок (кварцовий) | 66,66667 |
| Вода | 11,11111 |
| Добавка (C-3) | 0,111111 |

Практична робота № 2

Модифікуючі добавки та їх роль у будівельних розчинах

Мета роботи: Дослідити вплив різних модифікуючих добавок на фізико-механічні властивості будівельних розчинів та виконати розрахунок їх дозування для покращення характеристик суміші.

1. Вихідні дані для розрахунку:

Для проведення розрахунків розглянемо будівельний розчин із введенням різних модифікуючих добавок.

- Базовий склад (без добавок):

  - Цемент – 50 кг

  - Пісок – 150 кг

  - Вода – 25 кг

- Модифікуючі добавки:

  - Пластифікатор (C-3) – 0,5% від маси цементу

  - Гідрофобізатор (силіконовий склад) – 0,3% від маси цементу

  - Прискорювач твердіння (Na₂CO₃) – 0,7% від маси цементу

2. Формули для розрахунку:

- Маса пластифікатора (D₁)

D1=0,005×Масацементу

- Маса гідрофобізатора (D₂)

D2=0,003×Масацементу

- Маса прискорювача твердіння (D₃)

D3=0,007×Масацементу

3. Розрахунок маси модифікуючих добавок

| Компонент | Маса (кг) |
| --- | --- |
| Цемент (М400) | 50 |
| Пісок (кварцовий) | 150 |
| Вода | 25 |
| Пластифікатор (C-3) | 0,25 |
| Гідрофобізатор (силіконовий склад) | 0,15 |
| Прискорювач твердіння (Na₂CO₃) | 0,35 |