ЛПЗ 1

Правила техніки безпеки під час роботи в біотехнологічній лабораторії
Правила роботи з хімічними реактивами
1. Всі хімічні реактиви повинні зберігатися у спеціальній тарі, мати ярлики з чітким позначенням вмісту.

2. Забороняється зберігати у лабораторії хімічні сполуки невідомого походження, а також використовувати реактиви невідомого походження.

3. Скляні ємності з концентрованими розчинами повинні бути сухими і чистими ззовні і вміщені у корзини, які мають прокладки з тирси, змоченої негорючими матеріалами.

4. Під час роботи з кислотами і лугами, потрібно:

а)
розливаючи кислоти, використовувати скляні трубопроводи із сифонами;
б)
переливання "димлячих" кислот проводити тільки у витяжних шафах;
в)
готуючи розчини кислот, кислоту вливати у воду при охолодженні, а не навпаки, тому що під час взаємодії кислоти з водою відбувається видіЫення великої кількості тепла, вЭаслідок чого суміш може розбризЪуватися;
г)
розчинення лугів проводШти у глибоких фарфорових чашках з постійним перемішуванням і охЮлодженням у витяжній шафі;
д)
всі роботи з великими об'ємами концентрованих розчинів лугів і кислот проводити тільки в гумових рукавичках, захисних окулярах, халатах;
е)
розливати концентрований розчин аміаку тільки у протигазах;
         є) якщо кислота або луг попали на стіл чи підлогу, розчин спочатку змити великою кількістю води, а потім          нейтралізувати і знову промити.
5. Аптечка повинна містити: розчин йоду (5%), вату, вілеріанові краплі, насичений розчин KMnO4, спирт, розчин NaНСОз (2%), розчин бури (2%), розчин оцтової кислоти (5%), розчин NH4OH (3%), розчин (NH4) 2 CO3 (10%), кристали NaHCO 3 чи СаСОз, вапняну воду.
Основні правила роботи з електроприладами
1. Електронагрівальні прилади (до 800 Вт) вмикаються у звичайні розетки.

2. Електронагрівальні прилади (більше 800 Вт) під'єднуються до щитів і повинні мати контрольну лампочку.

3. Усі нагрівальні прилади повинні мати постійне місце, теплоізоляцію знизу і біля стін (кераміка). Над розетками повинні бути етикетки, які вказують напругу.

Забороняється:
а)
працювати з електроприладами, які пошкоджені;
б)
вмикати прилади біля летких речовин чи легкозаймистих рідин;
в)
залишати електроприлади без нагляду;
г)
працювати з електроприладами без заземлення;
д)
користуватися "жучками".
4. Причинами пожеж є замикання, струмові перевантаження електрообладнання. Для попередження замикання потрібно передбачити електрозахист електроприладів: використання повітряних автоматичних вмикачів (автомати).

5. При експлуатації електропровідників не можна включати додаткові електроприлади, якщо провідники на це не розраховані. Не можна допускати перегрівання електроприладів.

Дії при виникненні пожежі
1. Діяти треба швидко, поки полум'я ще не охопило велику площу. Вимкнути електрику. Користуючись вогнегасником, необхідно скерувати отвір на предмет, що горить, а не на полум'я. Оповістити пожежну охорону, вказавши адресу. Із задимленого приміщення вибиратися треба, захистивши ніс і рот вологою тканиною. Не розкривати вікон і дверей. Не
вистрибувати з вікон, якщо це не є єдиним шляхом до спасіння. Життя важливіше за обладнання.
2. Якщо одяг спалахнув, його треба скинути, або накрити місце, яке загорілося, тканиною (протипожежною ковдрою). Якщо тканина відсутня, треба впасти на землю і сильно притиснути частину, що спалахнула.
Типи вогнегасників та їх використання
6. Вуглекислотні вогнегасники ОУ-2, ОУ-5, ОУ-3 приводяться в дію поверненням маховичка вентиля до упору. Час роботи - 25-40 с.

7. Вуглекислотно-брометилові вогнегасники ОУБ-3, ОУБ-7 можна використовувати для боротьби з пожежами електроприладів під напругою.

8. Хімічні вогнегасники ОХП-ІО (ОП-5) використовують, якщо загорілись тверді речовини і горючі рідини. їх не можна використовувати біля електроприладів! Час дії - 60 с.
Перша допомога потерпілим у разі виникнення небезпечних ситуацій
Ушкодження електрострумом
1. Вимкнути струм.

2. Якщо струм не можна вимкнути, прибрати електропровід сухою палкою або руками в гумових рукавичках. При цьому краще працювати однією рукою.

3. Викликати швидку медичну допомогу.

4. До появи медичного працівника:

а)
якщо людина втратила свідомість, але дихає, її потрібно покласти і, розстебнувши одяг, збільшити доступ свіжого повітря; дати понюхати вату з нашатирем, розтерти і обігріти тіло;
б)
якщо ознаки жиггя відсутні, потрібно робити штучне дихання і масаж серця.
При отруєннях
1. Отруєну людину винести на свіже повітря. Розстебнути одяг, але не переохолодите хворого.

2.  Якщо дихання відсутнє - робити штучне дихання.

3. Якщо отрута шпала в органи травлення - викликати блювоту, дати протиотруйні засоби.


При опіках
1. Хімічні опіки найчастіше виникають від дії концентрованих лугів і кислот.
При попаданні на шкіру:
< >
видалити краплі рідини ватою, промити уражене місце великою кількістю
води, а потім нейтралізувати: кислоту - 2%-м розчином (NH4) 2 CO3 чи
NaHCO 3; луг-2%-мрозчином СНзСООН.
При опіках очей:
1. Промити очі великою кількістю води, потім 3%-м розчином NaHCO 3 .
2. Обов'язково звернутися за медичною допомогою.

При пораненнях
1. Якщо рана невелика, то спочатку промити розчином KMnO4 (2%), а потім змазати розчином йоду і накласти пов'язку.

4. Якщо є велика кровотеча, то потрібно накласти джгут і звернутися в лікарню (джгут повинен бути накладений не більше як 1,5 год.). 
