Задача 2.6. Визначити потрібну кількість автомобілів, якщо протягом 10 днів необхідно перевезти 1100 т вантажу. Перевезення здійснюються автомобілями вантажопідйомністю 5,8 т. Показники використання автомобіля такі: Тн –14 год.; VТ – 20 км/год.; tн-р – 0,15 год.; γд – 1; β – 0,5; lп.в. – 6 км.

Задача 2.7. Автозагону, який складається з 38 автомобілів вантажопідйомністю 8,5 т, необхідно перевезти протягом доби 2800 т вантажу. Визначити, за скільки годин виконає автозагін вказаний обсяг перевезень за такими показниками використання автомобілів: Vт=28 км/год.; β=0,5; tн-р=0,52; lп.в.=22 км;.   γ=1,0.

Задача 2.8. Визначити, яка кількість автомобілів умовної Марки А вантажопідйомністю 4,5 т, Марки В вантажопідйомністю 6т або Марки С вантажопідйомністю 8т знадобиться для перевезення сільськогосподарських машин загальною масою 3240 т протягом 30 днів в районні відділення підприємства “ХХХ”. Маса однієї машини – 1,5 т. Відстань перевезення –40 км. Показники використання автомобілів такі: час знаходження автомобіля на лінії – 9 год.; коефіцієнт використання пробігу – 0,5; середня технічна швидкість – 30 км/год.; простоювання автомобіля під час навантаження і розвантаження однієї сільськогосподарської машини складає 7 хв., коефіцієнт випуску автомобілів на лінію – 0,85.

Задача 2.9. Визначити кількість ходових автобусів, загальний пробіг автобусів за місяць, пасажирообіг, кількість перевезених пасажирів при таких початкових даних: середньооблікова кількість автобусів “Богдан” А–091, середня тривалість автобуса на лінії –

12.8 год.; експлуатаційна швидкість – 22,8 км/год.; середня відстань поїздки пасажирів – 5,6 км; кількість днів у місяці –31; коефіцієнт випуску автобусів на лінію – 0,9; коефіцієнт використання місткості – 0,798.

Задача 2.10. Визначити платний пробіг автомобіля ГАЗ-3102– 311 і суму виручки, якщо відомо, що експлуатаційна швидкість – 20,5 км/год.; час роботи автомобіля-таксі на лінії – 12,8 год.; коефіцієнт платного пробігу – 0,87; середня відстань поїздки пасажира – 6 км; платне простоювання –15 год. на 1 авт.-дн. роботи; тарифна оплата за 1 км –1,0 ум.од; за одну посадку – 1,0 ум.од.; за 1 год. платного простоювання – 10 грн.

Задача 2.11. Визначити кількість таксомоторів ГАЗ-2217-5304 для обслуговування міського експресного маршруту довжиною 10 км, якщо відомо, що середня технічна швидкість руху – 29 км/год.; час простоювання таксомотора на кінцевій зупинці – 5 хв., час роботи таксомотора на маршруті – 12,8 год.; коефіцієнт використання пасажиромісткості – 0,87. Місткість таксомотора – 10 чол.; добовий пасажиропотік на маршруті в обох напрямках – 3,55 тис. чол.