  - Розподіл руху в часі

Введення пріоритету на перетинах за допомогою Правил дорожнього руху є найбільш універсальним методом, при якому водії, виконуючи іс- нуючі вимоги, самостійно організовують рух. Існує ряд положень ПДР, які визначають черговість проїзду перехресть та інших місць. Так, на перети- нах рівнозначних доріг пріоритет руху має водій транспортного засобу, який не має перешкоди справа. Це правило діє не тільки на перехрестях, а й у всіх інших місцях, де можливий рух (на території автотранспортного підприємства, у дворах, на інших закритих територіях). Таким чином, за

допомогою цього положення реалізується один з важливих напрямків ор- ганізації руху – поділ транспортних потоків у часі.

У ПДР встановлені й інші нормативні вимоги, що визначають черго- вість проїзду місць можливого конфлікту транспортних засобів між собою і з пішоходами. Наприклад, ПДР зобов’язують при повороті наліво посту- питися дорогою транспортним засобам, що рухаються із зустрічного на- прямку прямо, і тим самим забезпечується розосередження в часі при прої- зді конфліктної точки. Існує також загальне правило, яке потребує від воді- їв транспортних засобів, повертаючи на перехресті направо або наліво, по- ступатися дорогою пішоходам, які переходять проїзну частину тієї дороги, в бік якої відбувається поворот.

Введення пріоритету на перетинах за допомогою дорожніх знаків реа- лізується з використанням знаків 2.1–2.6. Наприклад, при русі по дорозі, позначеній знаком 2.3 «Головна дорога», водій має перевагу при проїзді всіх перехресть відносно водіїв, які перебувають на дорогах, що перетина- ються з головною. Таким чином, на головній дорозі надається першочер- гове право на рух і забезпечується менша втрата часу на очікування. Знаки

2.1 «Дати дорогу» і 2.2 «Рух без зупинки заборонено» потребують від воді- їв надати іншим водіям транспортних засобів, які знаходяться на дорозі, що перетинається, право на першочерговий рух, і таким чином забезпечу- ється поділ руху в часі при проїзді конфліктних точок. Для поперемінного руху в місцях звуження проїзної частини при відносно невисокій інтенсив- ності руху застосовують два знаки: 2.5 «Перевага зустрічного руху» та 2.6

«Перевага перед зустрічним рухом», які неначе спрощено виконують роль світлофора.

Світлофорне регулювання руху призначено для поперемінного пропус- ку транспортних і пішохідних потоків по взаємно конфліктуючих напрям- ках. Перш за все це відноситься до перехресть з інтенсивним рухом, де за допомогою тільки знаків і розмітки не можна забезпечити безпеку руху. Чим вища інтенсивність руху, тим більша вірогідність виникнення конфлі- ктів і тим менша можливість усунути цю небезпеку, не вдаючись до світ- лофорного регулювання. Практика організації дорожнього руху виробила критерії введення світлофорної сигналізації, що враховують сумарні за- тримки і ступінь небезпеки руху.

Світлофорне регулювання широко використовують для забезпечення безпечного переходу пішоходів через проїзну частину і поза перехрестями біля шкіл, торгових центрів, кінотеатрів, інших місць масового відвідуван- ня. Причому в цих місцях буває доцільним застосовувати викличний при- стрій, за допомогою якого пішоходи самі можуть включати для себе зеле- ний сигнал, зупиняючи при цьому транспортний потік.

Без світлофорної сигналізації неможливо забезпечити належну безпеку руху на залізничних переїздах.

Характерним прикладом використання світлофорної сигналізації для поділу транспортних потоків у часі є регулювання на реверсивній смузі –

смузі проїзної частини, яка використовується для поперемінного руху в зустрічних напрямках. В даному випадку тільки світлофорна сигналізація забезпечує безпеку поперемінного руху по одній і тій самій смузі.

Приблизно таку ж функцію виконує світлофорна сигналізація і при по- черговому пропуску транспортних потоків у місцях тимчасового звуження проїзної частини (наприклад, в місцях провадження дорожньо-ремонтних або будівельних робіт), де не можна організувати односторонній рух.

У всіх випадках, коли використовується світлофорна сигналізація, мо- же бути застосоване і ручне регулювання за допомогою сигналів, що по- даються співробітниками патрульної служби МВС. Однак в сучасних умо- вах інтенсивного багаторядного руху ручне регулювання може застосову- ватися лише протягом якогось обмеженого часу (на період виходу з ладу світлофорної сигналізації, виникнення непередбачених заторів та інших надзвичайних ситуацій), оскільки при багатосмуговій проїзній частині практично неможливо забезпечити чітку і одночасну подачу сигналів по всіх напрямах.

Поділ руху в часі забезпечується тимчасовим розподілом транспортних потоків. У міру розвитку автомобілізації все частіше, особливо у великих містах, виникають систематичні затори в зв’язку з перевантаженням ВДМ. В таких умовах навіть АСКР не в змозі запобігти ускладненню транспорт- ної ситуації, що приводить до різкого падіння швидкостей сполучення. Полегшити ситуацію можна за допомогою таких організаційних заходів, як плановий розподіл певних видів перевезень за часом доби або заборона руху окремих видів транспортних засобів у певні періоди. Так, наприклад, скорочення інтенсивності руху міського пасажирського транспорту (МПТ) можна досягти шляхом розосередження пасажиропотоку за рахунок приз- начення різного часу початку робочого дня (і його закінчення) в близько розташованих великих підприємствах і установах. Цей захід реалізується в багатьох містах світу шляхом відповідних розпоряджень місцевих органів влади.

Широко відома і така міра, як заборона в містах або деяких їхніх зонах перевезень великовагових вантажів і рух важких вантажних автомобілів у денний час (період найбільш високої інтенсивності транспортних потоків).

  - Формування однорідних транспортних потоків

Наближення до однорідних транспортних потоків сприяє вирівнюван- ню швидкості руху, підвищенню пропускної здатності магістралей (смуг), а також ліквідує «внутрішні» конфлікти в потоці. Вирівнювання транспор- тних потоків розглядають в трьох аспектах [7]: за типом АТЗ, напрямком подальшого руху на перетині та за метою руху.

Вирівнювання транспортних потоків за типом АТЗ можна досягти шляхом диференціації смуг для легкових і вантажних автомобілів на магіс- тралях з багаторядним рухом та виділення окремих смуг для МПТ, хоча

маневрування перед перетинами для зміни напрямку руху і в разі зупинки, а також недисциплінованість частини водіїв, які не дотримуються «ряднос- ті», не дозволяють при цьому забезпечити повну однорідність потоків. То- му на найбільш напружених напрямках бажано забезпечити диференціацію магістралей. Природно, що виділення магістралей пасажирського та ван- тажного руху можливе тільки при достатній щільності ВДМ і наявності дублюючих доріг. Крім того, можливість диференціації магістралей зале- жить від розміщення вантажо- і пассажироутворювальних об’єктів.

Найбільш небезпечним є регулярний рух вантажних автомобілів по ву- лицях двостороннього руху із шириною проїзної частини 7 м і житловою забудовою. Їх бажано в першу чергу звільняти від вантажного потоку. За- безпечення однорідності транспортних потоків досягається також широко поширеною у всьому світі забороною вантажного руху в центральних зо- нах міст. Цей захід в деяких випадках діє в денний час, в той час як вночі дозволяється проїзд вантажних автомобілів обмеженої вантажопідйомнос- ті, які доставляють товари в магазини і будівельні вантажі, а також здійс- нюють комунальне обслуговування.

Розглядаючи завдання створення однорідних транспортних потоків, необхідно зупинитися не тільки на різниці типів транспортних засобів, а й на однорідності за виконуваним маневром. Якщо на підході до перетину в одному рівні дорога має одну смугу, то різноспрямованість напрямів пода- льшого руху транспортних засобів може надавати ще більш відчутний вплив на швидкість і безпеку руху, ніж різнотипність транспортних засобів у потоці. Тому спеціалізація смуг на підході до перетину за ознакою пода- льшого напряму є типовою мірою вирівнювання складу транспортного по- току.

Прикладом локального вирівнювання складу транспортних потоків за швидкісною ознакою є влаштування додаткових смуг на підйомах доріг. Це дозволяє більш тихохідні вантажні транспортні засоби відвести на пра- ву смугу, а більш швидкісний потік пропускати по лівій смузі без затримок руху. Додаткові смуги на проїзній частині в сторону підйому рекоменду- ється згідно з ДБН В 2.3-4-2007 влаштовувати при поздовжньому ухилі 30 % і довжині ділянки понад 1 км, а при ухилі 40 % − понад 500 м.

При вирівнюванні потоку за метою руху виділяють транзитний і місце- вий рух. Учасники транзитного руху мають головну мету − швидко і безу- пинно проїхати до пункту призначення, наприклад, до аеропорту. Місце- вий рух характеризується відносно низькою швидкістю і частими зупин- ками. Бажано ці дві частини транспортного потоку направити по різних дорогах (вулицях) або різними проїзними частинами. Найбільш суттєвий ефект поділу місцевого руху для даного міста (населеного пункту) і тран- зитного руху дає влаштування об’їзної дороги. Вона дозволяє звільнити міські вулиці від транзитного руху легкових і вантажних автомобілів. За останні роки побудовані дороги в обхід майже у всіх великих населених пунктах на напрямках головних автомобільних магістралей України. Ефек-

тивність використання об’їзних доріг може бути досягнута, якщо вони мають достатню пропускну здатність і облаштовані автозаправними станція- ми, підприємствами торгівлі та харчування, засобами зв’язку, пунктами технічного обслуговування автомобілів. Важливо, щоб об’їзні дороги при цьому не забудовувалися житловими будинками, перетворюючись на місь ку вулицю.

Контрольні питання

- У чому полягає суть принципу розподілу транспортних потоків у часі, і які методи його реалізації передбачені Правилами дорожнього руху (ПДР)?

- Як за допомогою дорожніх знаків 2.1–2.6 забезпечується черговість проїзду перехресть і поділ руху в часі?

- У яких випадках застосовується світлофорне регулювання руху, і які критерії визначають доцільність його введення?

- Які приклади використання світлофорної сигналізації для розподілу потоків у часі можна виділити (реверсивна смуга, ремонтні роботи тощо)?

- Які організаційні заходи допомагають зменшити затори в містах у години пік, пов’язані з розподілом руху за часом доби?

- У чому полягає мета формування однорідних транспортних потоків і як воно впливає на пропускну здатність магістралей?

- Які способи вирівнювання транспортних потоків застосовуються за типом транспортних засобів, напрямком подальшого руху та метою пересування?

- Яке значення має об’їзна дорога у поділі місцевого та транзитного руху, і які умови забезпечують її ефективне функціонування?