Практична робота 6

Розрахунок інтенсивності на перспективу

При плануванні заходів з організації дрожньоо руху необхідно враховувати щорічне зростання рівня автомобілізації. Для цього необхідн розрахувати на інтенсивність руху на перспективу.

Розрахунок інтенсивності руху на перспективу проводимо заформулою 6.1:

Nперс=Nпр (1+а)t,                                               (6.1)

де, Nперс - інтенсивність руху на перспективу, авт./год;

Nпр - приведена інтенсивність руху по напрямках, а - коефіцієнт шільності приросту транспортних засобів = 0,005;

т - період проектування, 5 років.

Розрахунки інтенсивності руху на перспективу звести в таблицю 2.3, де фізична інтенсивність це вихідні дані за перерізами, приведена розрахункові дані з практичної 3. Результати звести в таблицю 6.1

Таблиця 6.1- Показники інтенсивності на перспективу

| Переріз | Приведена | Перспективна | Фізична |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А→ | 740 | 940 | 665 |
| А← | 742 | 947 | 650 |
| В→ | 730 | 932 | 646 |
| В← | 722 | 921 | 662 |
| С→ | 291 | 371 | 237 |
| С← | 400 | 511 | 336 |