  - Використання інтелектуальних транспортних систем в органі- зації дорожнього руху

В останні роки словосполучення Intelligent Transport Systems і відпові- дна абревіатура ITS, стали звичайними в стратегічних, політичних і про- грамно-цільових документах розвинених країн.

Інтелектуальні транспортні системи – це системна інтеграція сучасних інформаційних і комунікаційних технологій і засобів автоматизації з тран- спортною інфраструктурою, рухомим складом (PC) і користувачами, що

орієнтована на підвищення безпеки і ефективності транспортного процесу, комфортності для водіїв і користувачів транспорту.

В цілому, це транспортні системи, де засоби зв’язку, керування і конт- ролю з самого початку вбудовані в PC і об’єкти інфраструктури, а можли- вості керування (ухвалення рішень) на основі інформації, що отримується в реальному часі, доступні не тільки транспортним операторам, але і всім користувачам транспорту. Сьогодні це інтегровані системи з максималь- ним використанням новітніх технологій, які інформаційно-керують, тобто цілеспрямована сукупність: людей, транспортної інфраструктури, транспо- ртних засобів.

В даний час ідея ITS, в своїй основі, вже практично реалізована в гло- бальному масштабі під керівництвом Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO) в цивільній авіації. Тут завдяки стандартам і керівним документам, з використанням інформа- ційних і комунікаційних технологій, гармонізовано керування міжнарод- ними польотами, роботою аеропортів і обслуговуванням пасажирів. Всі повітряні судна в сучасній авіації мають засоби зв’язку і автономної супу- тникової навігації, системи автоматичного пілотування, запобігання зітк- ненням в повітрі, керування посадкою тощо. Наземні служби також мають в своєму розпорядженні технології постійного контролю і керування в умовах щільного і ешелонованого повітряного руху.

На автомобільному транспорті (AT) процес створення ITS знаходиться у стадії становлення. В Європі він проходить за ініціативою міжнародної некомерційної структури – Європейської організації із координації впро- вадження дорожньої телематики (European Road Telematics Implementation Coordination Organization – ERTICO), якою запропоновано для Європи ці- лий спектр спеціальних програм:

- ADASIS (Advanced Driver Assistant Systems Interface Specification), програма використання точних картографічних даних в засобах навігації для отримання водієм прогнозу ситуації на дорозі попереду по ходу руху;

- AIDE (Adaptive Integrated Driver-Vehicle Interface), програма вико- ристання спеціального електронного устаткування і програмного забезпе- чення (ПЗ), що дозволяє концентрувати увагу водія у момент обгону і від- ключення функцій приладів в салоні PC, які відволікають увагу під час здійснення складного маневру;

- AGILE (Application of Galileo in the Location-Based Service Environment), програма забезпечення комерційного використання супутни- кової системи Galileo;

- CONNECT, SIMBA, національні і міжнародні програми з розвитку ринку ITS в країнах центральної і східної Європи, Бразилії, Індії, Китаї, Росії, ПАР;

- CVIS (Cooperative vehicle-infrastructure systems), програма взаємодії PC і дорожньої інфраструктури;

- ENITE (European Network on ITS Training & Education), програма підготовки фахівців з ITS;

- ESP21 (European Security Partnership for the 21st Century), програма формування комплексного підходу для забезпечення справедливого, пра- вового, вільного і безпечного життя в Європі;

- EuroRoadS, програма зі створення бази даних (БД) про європейську дорожню інфраструктуру;

- еCall або «екстрений виклик», програма із обладнання PC спеціаль- ними пристроями для визначення місцезнаходження PC, шо потрапив в аварію, і виклику екстрених служб до місця ДТП;

- eSafety Forum, програма із масового впровадження систем активної і пасивної безпеки, шо включає роботи за проектом еСаІІ, створення елек- тронних карт для екстрених служб, вивчення ефективності каналів переда- чі інформації від PC в диспетчерський центр, співпраця з учасниками аме- риканського, японського і інших ринків телематичних послуг, з метою ви- роблення пріоритетних завдань і міжнародних стандартів із надання екст- реної допомоги постраждалим в аварії на дорогах, гармонізація технічних рішень із передачі інформації від PC до PC або від PC до дорожньої інфра- структури, організація інформування учасників дорожнього руху в режимі реального часу про ситуацію на дорогах через спеціальний радіоканал;

- ERTRAC (The European Road Transport Research Advisory Council), програма координації взаємодії Європейських дослідницьких інститутів в дорожньому і транспортному комплексі в цілях структуризації і оптиміза- ції науково-дослідних робіт на користь країн Євросоюзу;

- FeedMAP, програма забезпечення постійного оновлення електрон- них карт;

- FRAME Forum, програма побудови архітектури Європейської ITS;

- GST (Global System for Telematics), програма створення технологіч- ної платформи для розвитку співпраці з метою формування масового рин- ку відкритих телематичних послуг, що насамперед забезпечують збір, пе- редачу обробку інформації для учасників дорожнього руху, швидкої допо- моги і служб порятунку;

- HeavyRoute, програма підтримки швидких і безпечних вантажних перевезень;

- IP PReVENT, програма впровадження спеціальних електронних пристроїв ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), шо дозволяють во- дієві отримувати превентивну інформацію про можливу небезпеку по ходу руху і уникати аварійних ситуацій;

- MAPS&ADAS (IP PReVENT), програма використання електронних карт для підвищення безпеки на дорогах;

- Network of National ITS Associations, програма з розвитку міжнаро- дної мережі асоціацій ITS;

- RCI (Road Charging Interoperability), програма розвитку платних до-

ріг;

- Road Traffic Information Group, програма розвитку інформаційного супроводу учасників дорожнього руху;

- SAFESPOT, програма підтримки появи більшої кількості «розумно- го» PC на «розумних» дорогах;

- SpeedAlert Forum, програма інформування водіїв про дотримання встановленого швидкісного режиму;

- ТМС Forum (Traffic Message Channel), програма інформування уча- сників дорожнього руху про реальну дорожню обстановку по спеціально- му виділеному радіоканалу.

Засновником програм ITS на AT є Японія, яка ще в 1973 р. приступила до проведення відповідних досліджень і сьогодні знаходиться на фазі роз- витку під девізом «Зрілість ITS – інноваційний розвиток соціальних сис- тем», що є завершальним періодом становлення ITS в Японії і позиціону- ється як базова система країни для досягнення загальнонаціональних ефек- тів. Так наприклад у Токіо, де проживає понад 10 млн чоловік, в рамках ITS діє система контролю дорожнього руху, що включає 17 тис. датчиків, розміщених уздовж транспортних магістралей, які передають в єдиний транспортний центр інформацію про стан транспортних потоків у місті. Транспортний центр в режимі реального часу управляє 15 тис. розумних світлофорів і таким чином не допускає транспортних заторів і аварійних ситуацій.

В США розвиток ITS основано на національних програмах, що реалі- зовуються Міністерством транспорту, де початковою точкою є Федеральна програма – «П’ятирічний національний програмний план розвитку ITS», прийнята ще в 1991 р. конгресом країни. Сьогодні в США створена систе- ма постійно обновлюваних офіційних стратегічних і програмних докумен- тів для розвитку ITS, яка охоплює всі рівні планування цих систем – від стратегічного до поточного. При цьому держава на законодавчому рівні гарантує свою участь в дослідженнях, розробках і розгортанні ITS.

Китай з 1997 р. є прикладом бурхливого планового розвитку ITS під повним контролем держави. Тут розвиток систем контролюється і органі- зовується Міністерством комунікацій на основі Національного центру ін- жинірингу і технологій ITS, який сьогодні представляє команду дослідни- ків з 40 різних інститутів вищої освіти. В даний час в Китаї реалізовані першочергові проекти ITS в системі збору платежів на платних дорогах, що тісно пов’язано з політикою країни щодо розвитку мережі швидкісних автодоріг, які сьогодні є у всіх провінціях Китаю.

Україна знаходиться також на етапі становлення ITS, мета якого поля- гає в ліквідації хаотичного розвитку цих систем. Сьогодні в області ITS діє близько 200 державних і приватних підприємств (виробники, інтегратори, сервісні фірми, провайдери, дилери), діяльність яких ніяк не координуєть- ся і не регламентується в державному масштабі. При цьому кожен з видів транспорту розвиває свої корпоративні інформаційні системи, направлені виключно на вирішення внутрішніх завдань, а не на інтеграцію з інформа-ційними системами суміжних видів транспорту. В цілому в країні створю- ється єдина державна стратегія, що визначає правила розвитку сфери дер- жавного контролю, технічного регулювання і розвитку ринку технологій ITS, як частин єдиного програмного комплексу, що об’єднує діяльність широкого переліку органів виконавчої влади.

Основний висновок зі світової практики розвитку ITS полягає в тому, що методологічно розвиток базується на системному підході. Сьогодні ITS формується саме як системи, а не окремі модулі (сервіси). При цьому під- ходи до створення ITS ґрунтуються на принципі реінжинірингу транспорт- них систем, що діють. Звідси витікають важливі принципи модульності і поетапного розвитку процесу створення ITS.

Питання для самоперевірки

- Напрямки організації дорожнього руху та їх реалізація.

- Інженерні задачі розвитку основних напрямків ОДР.

- Способи каналізування руху в просторі.

- Способи каналізування руху в часі.

- Завдання, які можуть бути вирішені каналізуванням руху.

- Способи досягнення однорідності транспортних потоків.

- Регламентація швидкості з метою підвищення пропускної здатності дороги.

- Обмеження швидкості з метою підвищення безпеки руху.

- Методи «заспокоєння руху», їх завдання та наслідки реалізації.

- Спеціальні програми впровадження дорожньої телематики.

Інтелектуальні транспортні системи та їх роль в розвитку транспо ртної галузі України