Розрахунок показників роботи рухомого складу на кільцевому маршруті

Ціль: Освоїти методику розрахунку показників роботи автотранспортних засобів на кільцевому маршруті та побудувати графік руху .

Схема маршруту представлена малюнку 4.3.

Вихідні дані для розрахунку: відстані між вантажними пунктами – l АБ = … км, l БВ = … км, l ВГ = … км, l ГД = … км, l ТАК = … км. Нульові пробіги l / 0 = l // 0 = … км. Час у наряді – Т н = 16 год. Обсяг перевезень на ділянках маршруту: на ділянці АБ перевозиться … тис. т вантажу з γ АБ = 1; на ділянці ВГ – … тис. т з γ ВГ = 0,8 і на ділянці ГД – … тис. т з γ ГД = 0,6. Термін вивезення D p = … добу . Час навантаження складає t п = 0,25 год і на розвантаження t р = 0,2 год у кожному пункті . Дорожні умови на окремих ділянках маршруту неоднакові і тому технічні швидкості руху рівні: на ділянках АБ та ГД – v т = 24 км/ч; на ділянках БВ та ВГ – v т = 22 км/ч; на ділянці ТАК і за виконання нульового пробігу – v т = 20 км/ч, l БВ = l ТАК .

Рисунок 3.3 – Схема кільцевого маршруту

Таблиця 3.4 - Вихідні дані до розрахунку

| № варі-анта | Показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | км | км | км | тис. т | тис. т | тис. т | добу . | км | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 5 | 7 | 20 | 15 | 200 | 190 | 170 | 365 | 1 | 33 |
| 2 | 6 | 7,5 | 20,5 | 14 | 195 | 185 | 165 | 360 | 1,5 | 32 |
| 3 | 7 | 8 | 21 | 13 | 190 | 180 | 160 | 355 | 2 | 31 |
| 4 | 8 | 8,5 | 21,5 | 12 | 185 | 175 | 155 | 350 | 2,5 | 30 |
| 5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 180 | 170 | 150 | 345 | 3 | 29 |
| 6 | 10 | 9,5 | 22,5 | 9 | 175 | 165 | 145 | 340 | 3,5 | 28 |
| 7 | 11 | 10 | 23 | 8 | 170 | 160 | 140 | 335 | 4 | 27 |
| 8 | 12 | 10,5 | 23,5 | 7 | 165 | 155 | 135 | 330 | 4,5 | 26 |
| 9 | 13 | 11 | 24 | 6 | 160 | 150 | 130 | 325 | 5 | 25 |
| 10 | 14 | 11,5 | 24,5 | 5 | 155 | 145 | 125 | 295 | 5,5 | 24 |
| 11 | 15 | 12 | 25 | 4 | 150 | 140 | 120 | 300 | 6 | 23 |
| 12 | 16 | 7 | 19,5 | 3 | 145 | 135 | 115 | 305 | 6,5 | 22 |
| 13 | 17 | 7,5 | 19 | 2 | 140 | 130 | 110 | 310 | 7 | 21 |
| 14 | 18 | 8 | 18,5 | 5 | 135 | 125 | 105 | 315 | 1 | 20 |
| 15 | 19 | 8,5 | 18 | 6 | 130 | 120 | 100 | 320 | 1,5 | 19 |
| 16 | 20 | 9 | 17,5 | 7 | 125 | 115 | 95 | 325 | 2 | 18 |
| 17 | 21 | 9,5 | 17 | 8 | 120 | 110 | 90 | 330 | 2,5 | 17 |
| 18 | 22 | 10 | 16,5 | 9 | 115 | 105 | 85 | 335 | 3 | 16 |
| 19 | 23 | 10,5 | 16 | 10 | 110 | 100 | 80 | 340 | 3,5 | 15 |
| 20 | 24 | 11 | 15,5 | 11 | 105 | 95 | 75 | 345 | 4 | 14 |
| 21 | 25 | 11,5 | 15 | 12 | 100 | 90 | 70 | 350 | 4,5 | 13 |
| 22 | 26 | 12 | 14,5 | 5 | 95 | 85 | 65 | 250 | 5 | 12 |
| 23 | 27 | 7 | 14 | 6 | 90 | 80 | 60 | 255 | 5,5 | 11 |
| 24 | 28 | 7,5 | 13,5 | 7 | 85 | 75 | 55 | 260 | 6 | 10 |
| 25 | 29 | 8 | 13 | 8 | 80 | 70 | 50 | 265 | 6,5 | 9 |
| 26 | 30 | 8,5 | 12,5 | 9 | 75 | 65 | 45 | 270 | 7 | 8 |
| 27 | 31 | 9 | 12 | 10 | 70 | 60 | 40 | 275 | 3 | 7 |
| 28 | 32 | 9,5 | 11,5 | 4 | 65 | 55 | 35 | 280 | 2 | 6 |
| 29 | 33 | 10 | 11 | 5 | 60 | 50 | 30 | 285 | 4 | 5,5 |
| 30 | 34 | 10,5 | 10,5 | 7 | 55 | 45 | 25 | 290 | 5 | 5 |

Порядок розрахунку:

- Час роботи автомобіля на маршруті:

Tм= Tн- l'0+ l"0vт, годину. 			(3.17)

- Час обороту автомобіля:

tоб= Σtдв.об+ Σtпр.об, годину. 			(3.18)

де Σtдв.об, Σtпр.об- Сумарний час руху автомобіля за один оборот і час простою під навантаженням та розвантаженням, год .

Сумарний час руху автомобіля за один оборот:

Σtдв.об= tдвАБ+tдвБВ+tдвВГ+tдвГД+tдвДА= lАБvтАБ + lБВvтБВ+ lВГvтВГ+ lГДvтГД+ lДАvтДА, годину. (3.19)

Сумарний час простою на пунктах навантаження-розвантаження за один оборот:

Σtпр.об= tпА+ tрБ+ tпВ+ tрГ+ tпГ+ tрД, годину. 		(3.20)

- Число оборотів автомобіля на маршруті за день роботи:

Zоб= Tмtоб, 				(3.21)

Округлюємо число обертів ( Z ' про ).

- Перераховуємо час роботи автомобіля на маршруті та в наряді у зв'язку із заокругленням числа обертів

T'м= tобZ'об, годину. 				(3.22)

T'н= T'м+ t0, 	годину. 				(3.23)

- Денне вироблення автомобіля:

У тоннах:

Qдн=qнγАБ+ qнγВГ+ qнγГДZ'об, m, т/день 	(3.24)

Qдн= qнγАБ+ γВГ+ γГДZ'об, m, т/день 		(3.25)

Якщо , то

Qдн= qнγiZ'об, т/день 				(3.26)

де i - Число їздок в обороті.

Денне вироблення автомобіля в тонно-кілометрах:

Wдн=(qнγАБlАБ+qнγВГlВГ+ qнγГДlГД)Z'об, ТКМ / день , 	(3.27)

Wдн= qнγАБlАБ+ γВГlВГ+ γГДlГДZ'об, ткм/день, ТКМ / день (3.28)

При γ АБ = γ ВГ = γ ГД :

Wдн= qнγ(lАБ+ lВГ+ lГД)Z'об, ТКМ / день 			(3.29)

Так як lАБ+ lВГ+ lГД=lоб.гр  - навантажений пробіг, км за оборот, то:

Wдн= qнγlоб.грZ'об, ткм/день, ТКМ / день 			(3.30)

- Експлуатаційна кількість автомобілів, необхідних для виконання даного перевезення:

Аэ= QАБ+ QВГ+ QГДДрQдн, Авт. 			(3.31)

- Добовий пробіг одного автомобіля:

lсут= lобZ'об+ l0- lх, 	Км 		(3.32)

lсут=lАБ+ lБВ+ lВГ+ lГД+ lДАZ'об+ l'0+ l"0- lДА, км 	(3.33)

- Коефіцієнт використання пробігу протягом дня

βс= lоб.грZ'обlсут, 				(3.34)

Після виконання розрахунків, результати необхідно звести до підсумкової таблиці за аналогією з табл. 3.3. Також необхідно побудувати графік руху автомобіля при роботі його на розглянутому маршруті, дотримуючись всіх вимог, зазначених у практичній роботі № 1. Приклад побудови графіка руху автомобілів на кільцевому маршруті показаний на рис. 3.4.