- ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

  - Рух на перехрестях

Місця ВДМ, де на одному рівні перетинаються дороги, а отже, транс- портні і пішохідні потоки, називаються перехрестями. У спеціальній літе- ратурі зустрічаються й інші терміни для визначення цих місць: транспортні вузли, розв’язки, перетини, площі тощо. Перші три терміни охоплюють і перетини на різних рівнях, тому мають більш широке значення. Відповідно до Конвенції про дорожній рух в Правилах дорожнього руху України да- ється таке означення: «Перехрестя» − місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між почат- ком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається пе- рехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Перех- рестя є місцями, де, як правило, найбільш часто виникають ДТП і затримки руху.

Розв’язки на перехрестях та примиканнях автомобільних доріг повинні забезпечувати максимальну пропускну спроможність, безпеку і зручність руху транспортних засобів з найменшими витратами часу на їх проїзд.

На розв’язках доріг в одному рівні необхідно забезпечувати видимість відповідно до ДСТУ 3587. Відстань видимості повинна бути не меншою ніж зупинний шлях автомобіля з пневматичним гальмівним приводом при часі реакції водія 1с. При розрахунку зупинного шляху беруть сповільнен- ня 4 м/с2, яке може бути реалізовано на сухому і мокрому незабрудненому асфальтобетонному покритті (φ = 0,4). Особлива увага повинна бути при- ділена перетинам, на яких бічна видимість менше 20 м, оскільки зазвичай водії, навіть виявляючи обережність, не знижують швидкість нижче 30 км/год. Такі перетини необхідно в першу чергу позначити знаками пріори- тету.

При аналізі існуючої організації руху в місті або на частині його тери- торії і складанні відповідних схем зручно застосовувати умовні позначен- ня, що дозволяють легко орієнтуватися в специфіці організації руху. Такі позначення регламентовані ДСТУ 4159–2003. «Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. Умовні позначення на схемах і планах».

Одним з поширених прийомів зниження складності перетинів є забо- рона на них деяких маневрів, зокрема поворотів наліво, які створюють найбільші небезпеку і затримки руху.

Якщо обсяг прямого та лівоповоротного руху на підході до перетину перевищує 40%, а також у разі підвищеного числа конфліктних точок на перетині може бути застосована схема кругового руху (див. п. 5.3).

Коли сумарна інтенсивність конфліктуючих однорядних потоків, що перетинаються на перехресті, досягає 700–800 авт./год, число часових ін- тервалів, протягом яких можливий безпечний роз’їзд автомобілів, стає на- стільки малим, що необхідно вводити примусове регулювання.

Застосування й розміщення світлофорів дорожніх регламентується ДСТУ 4092, дорожніх знаків – ДСТУ 4100. Правила застосування дорож- ньої розмітки наведені в ДСТУ 2587, огороджень дорожніх – ДСТУ 2735.

  - Односторонній рух

Введення одностороннього руху по двох паралельних вулицях (доро- гах) є одним з найбільш характерних прийомів його організації, природним рішенням у містобудівній практиці при будівництві автомобільних магіст- ралей, відомим дуже давно. В умовах автомобільного руху односторонній рух було вперше застосовано в Філадельфії (США) в 1906 р., а в 1907 р. введено на ряді паралельних вулиць в Нью-Йорку [2].

Головна перевага одностороннього руху полягає в скороченні числа конфліктних точок і перш за все в усуненні конфліктів зустрічних транс- портних потоків. Особливо відчутно скорочується число конфліктних то- чок на перетинах потоків. Це підтверджується даними табл. 5.1 при порів- нянні кількості конфліктних точок на перетині двох доріг з двостороннім рухом (по одній смузі в кожному напрямку) і двох доріг з одностороннім рухом (по дві смуги кожна).

Таблиця 5.1 – Порівняльна характеристика конфліктності перехресть [7]

| Показник | Двосторонній рух |  |  |  | Односторонній рух |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пере- тин | Злиття | Відгалу- ження | Всьо го | Пере- тин | Злиття | Відгалу- ження | Всьо го |
| Кількість конфлікт- них точок | 16 | 8 | 8 | 32 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| Сума умовних балів | 80 | 24 | 8 | 112 | 20 | 24 | 8 | 52 |
| Порівняльні показни- ки | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 1 | 0,46 |

До переваг одностороннього руху слід також віднести:

- можливості більш раціонального використання смуг проїзної час- тини та здійснення принципу вирівнювання складу потоків на кожній з них (спеціалізація смуг);

- різке поліпшення умов координації світлофорного регулювання між перетинами;

- полегшення умов переходу пішоходами проїзної частини в резуль- таті чіткого координованого регулювання та спрощення їх орієнтування, оскільки немає зустрічного транспортного потоку;

- підвищення безпеки руху в темний час внаслідок ліквідації засліп- лення водіїв світлом фар зустрічних транспортних засобів.

Досвід, багаторазово підтверджений в різних країнах, у тому числі і в нашій, показує, що введення одностороннього руху забезпечує підвищення швидкості транспортних потоків та збільшення пропускної здатності ву-

лиць. Типовими в цьому відношенні є опубліковані в США дані про збіль- шення пропускної здатності вулиць з шириною проїзної частини біля 13 м (табл. 5.2) при введенні одностороннього руху на двох паралельних вули- цях з різними варіантами режиму стоянки автомобілів [2].

Таблиця 5.2 – Порівняльна характеристика пропускної здатності ву- лиць

| Варіанти режиму стоянки автомобілів | Пропускна здатність вулиці, авт./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | вулиця з двосторон- нім рухом | вулиця з односто- роннім рухом |
| Стоянка дозволена по обидва боки | 1200 | 1600 |
| Стоянка дозволена по одній стороні | 1800 | 2300 |
| Стоянка заборонена | 2800 | 3400 |

Перешкодами для впровадження одностороннього руху є значне ускладнення при користуванні маршрутним пасажирським транспортом через збільшення дальності пішохідних підходів, а також збільшення про- бігу автомобілів до об’єктів тяжіння. Прояв цих недоліків залежить від ге- ометричної схеми розташування вулиць. Він є мінімальним при наявності прямокутної сітки вулиць і відстані між паралельними шляхами до 250–300 м.

Несприятливою є радіально-кільцева структура, при якій відстані між сусідніми радіальними магістралями в міру віддалення від центра різко збільшуються. Тому в інтересах пасажирів МПТ при переході на односто- ронній рух на мережі вулиць з радіально-кільцевою схемою в ряді випадків зберігають зустрічний рух тролейбусів і автобусів, здійснюючи таким чи- ном неповний (частковий) односторонній рух.

У зв’язку з тим, що на деяких міських магістралях та приміських доро- гах транспортні потоки в різні години або навіть дні тижня набувають пев- ного напрямку руху, для пропуску явно переважних потоків виявляється доцільною організація реверсивного (змінного) одностороннього руху. Прикладом є магістралі, що ведуть в адміністративні центри міст, по яких в ранковий час пік відбувається масове прибуття автомобілів, а після за- кінчення робочого дня – їх виїзд.

Прояви інших недоліків одностороннього руху – деякі труднощі з оріє- нтуванням водіїв та пішоходів у перший період після введення такої схеми руху, підвищення швидкості транспортного потоку, небезпечне для вулиць з житловою забудовою, – можуть бути значною мірою попереджені. Для цього необхідно забезпечити належні нагляд за рухом та інформування учасників дорожнього руху в період їх адаптації до нових умов.

Обов’язковою для забезпечення безпеки при введенні одностороннього руху є чітке і повне інформування за допомогою дорожніх знаків. Для во- діїв транспортних засобів, що рухаються по вулиці з одностороннім рухом, інформування повинно забезпечуватися знаком 5.5 «Дорога з односторон-

нім рухом», а перед виїздом з кожного проїзду, що примикає до вулиці, повинен бути встановлений знак 5.7.1 або 5.7.2 «Виїзд на дорогу з однос- тороннім рухом». Уздовж вулиці одностороннього руху з боку, протилеж- ного дозволеному напрямку руху, встановлюють знаки 3.21 «В’їзд заборо- нено». Така інформація рівною мірою необхідна при всіх перерахованих варіантах одностороннього руху. Але при змінному та повному тимчасо- вих варіантах доводиться вдаватися до переносних або керованих багато- позиційних знаків.

  - Круговий рух на перетинаннях

Розвитком методу організації одностороннього руху на перегонах ву- лиць і доріг стосовно до перехресть та міських площ є введення на них кругового руху. При цьому головним результатом є ліквідація конфліктних точок перетину і конфлікту зустрічних потоків. Другим позитивним фак- тором є вплив на водія відцентрової сили при русі по круговій траєкторії, в результаті чого він автоматично знижує швидкість. На правильно спроек- тованих розв’язках такого типу швидкість вільного руху легкових автомо- білів складає 40–45 км/год (не більше), що забезпечує високий ступінь ймовірності ліквідувати будь-яку конфліктну ситуацію. Висока безпека на розв’язках кругового типу (які застосовуються як в міських умовах, так і на автомобільних дорогах) підтверджується вітчизняною та зарубіжною статистикою ДТП.

Принципова схема повноцінного кругового руху показана на рис. 5.1 на прикладі 4-променевої розв’язки зі симетричним розташуванням вхід- них доріг. Така розв’язка властива прямокутній сітці ВДМ. Проте в реаль- них умовах, особливо при радіальній схемі доріг, що сходяться (у старих містах), симетричне їх розташування не забезпечується. Це погіршує умо- ви руху внаслідок скорочення довжини ділянок перестроювання.

В ряді випадків застосовуються прямокутні та еліпсоїдні острівці, що природно зменшує можливість зниження швидкості за рахунок впливу на водія бічної сили. Найбільшою кільцевою розв’язкою з круглим острівцем є площа генерала Де Голля в Парижі. Вона обслуговує 12 збіжних доріг і має центральний острівець діаметром близько 90 м. Дуже позитивним і та- ким, що спрощує ситуацію на багатопроменевих розв’язках, є застосування одностороннього руху на деяких входах і виходах. Це скорочує число кон- фліктних точок.

Розглянуті вузли в спеціальній літературі часто називають саморегу- льованими перехрестями з безперервним рухом. Це відображає ту обста- вину, що вони можуть функціонувати без світлофорного регулювання; в’їзд на розв’язку і рух по ній можуть здійснюватися безупинно.

Умови безупинного руху забезпечуються тільки в певних дорожньо- транспортних умовах (в залежності від геометричних розмірів розв’язки, інтенсивності і складу вхідних транспортних потоків). Так, без затримки

в’їзд на кругову розв’язку можливий, якщо тимчасові інтервали між легко- вими автомобілями на кільці перевищують 5–6 с, а для вантажних і автопо- їздів мають ще більші значення. Якщо ж сумарна інтенсивність руху на кільці така, що інтервали знижуються до 2–4 с, ця умова не виконується. У такому випадку для запобігання зіткненням і утворення затору на самому кільці необхідно вводити пріоритет для руху по кільцю, а перед в’їздами встановлювати знаки 2.1 «Дати дорогу». Якщо і при цьому спостерігають- ся наростаючі черги на в’їздах, доводиться вдаватися до застосування світ- лофорного регулювання. Найбільш складним питанням функціонування кругової розв’язки є пропуск через вузол пішохідного руху. Кращим варіа- нтом є відсутність регулярного пішохідного руху (відсутність поблизу жи- тлової забудови) або можливість влаштування підземних пішохідних пере- ходів. Якщо ж є значний регулярний пішохідний рух, то необхідне влаш- тування пішохідних переходів через вхідні дороги з регулюванням відпо- відно інтенсивності пішохідних потоків. Існуючі розв’язки кругового типу потребують контролю фахівців з ОДР і модернізації в залежності від змін складу та інтенсивності транспортних потоків та їх розподілу за напрямка- ми прилеглих доріг.

Ø40–80м

Рисунок 5.1 – Принципова схема кругового руху

Обстеження потоків потребує опрацювання плану і підготовки спосте- рігачів, особливо для багатопроменевих розв’язок. При обстеженні повин- ні вирішуватися кілька завдань: визначення обсягів вхідних і вихідних по- токів; встановлення розподілу потоків за напрямками прямування (корес- понденції); виявлення найбільш завантаженого перетину кругової розв’язки. Природно, при обстеженні виявляються випадки заторових явищ. Наявність цих даних дозволяє не тільки оцінити стан руху, але і на- мітити необхідні першочергові та перспективні заходи даному об’єкту ВДМ.

На основі аналізу геометричних характеристик розв’язки та отриманих даних про інтенсивність і склад транспортних і пішохідних потоків з ура- хуванням даних про ДТП можуть бути прийняті рішення про застосування горизонтальної розмітки рядів руху, нанесення на проїжджій частині стріл

1.18 і каналізування окремих ділянок за допомогою напрямних острівців. Якщо дозволяють місцеві умови, то доцільно розширення доріг на підхо- дах для збільшення числа рядів на входах або улаштування розділювальної смуги.

Необхідно відзначити, що, незважаючи на відсутність знаків пріорите- ту на зазначених розв’язках, більшість водіїв при виїзді на розв’язку при- гальмовують. Тому для підвищення пропускної здатності таких перетинів доцільно     при     інтенсивності     руху     по     одній      смузі      більше 400 од./год встановлювати на всіх в’їздах знаки пріоритету 2.1 «Дати доро- гу». Необхідно підкреслити, що розв’язки кругового типу обов’язково по- винні бути позначені на всіх в’їздах знаком 4.10 «Круговий рух». На центральному острівці навпроти кожного в’їзду необхідне установлення знака 1.4.3 «Напрямок повороту». Це практично усуває випадки наїздів на центральний острівець, що трапляються на деяких розв’язках в умовах по- ганої видимості, особливо в темряві.

Досвід організації дорожнього руху багатьох вітчизняних міст підтвер- джує доцільність застосування принципу кругового руху на великих витя- гнутих площах, наприклад, перед залізничними вокзалами, аеропортами, великими адміністративними будівлями тощо. Однак траєкторія руху на них далека від кругової, у зв’язку з чим можливе небажане збільшення швидкості на прямих ділянках. Тому тут з урахуванням пішохідного руху слід застосовувати примусове обмеження швидкості за допомогою знаків до 30–40 км/год.

Контрольні питання

- Що вважається перехрестям згідно з Правилами дорожнього руху України і які місця не відносять до перехресть?

- Які вимоги до видимості на перехрестях згідно з ДСТУ 3587 та яке значення має зупинний шлях автомобіля?

- У яких випадках доцільно забороняти окремі маневри на перехрестях, зокрема повороти ліворуч?

- Які переваги та недоліки організації одностороннього руху на міських вулицях?

- Як введення одностороннього руху впливає на кількість конфліктних точок та пропускну здатність вулиці?

- У яких умовах доцільно застосовувати реверсивний (змінний) односторонній рух?

- Які особливості організації кругового руху та в яких випадках виникає необхідність встановлення знаків пріоритету або світлофорного регулювання?